2025年度神府经济开发区赵家梁煤矿配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 赵家梁煤矿三一煤井 |
| 计划月份 | 6月份（2026年6月） |
| 审查结论 | 需整改 — 配风计划版本已过期，且存在总风量公式符号体系不一致、公式笔误等严重逻辑问题，但需风量计算过程和数据引用整体正确。 |

二、形式审查结果

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：6月份（赵家梁煤矿三一煤井6月份配风计划）

- 当前月份：2026年7月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划标注为"6月份"，当前系统时间为2026年7月15日，计划月份早于当前月份一个月，且文档中未发现修订说明或延期审批记录，判定为版本过期。

### 2. 签字审查

- 编制人：文档中未找到

- 通风科长：文档中未找到

- 通风副总：文档中未找到

- 总工程师：文档中未找到

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：提供的PDF文本中未提取到签字栏或签字区域。可能原因：(1) PDF为正文部分未包含签字页；(2) 签字页在OCR过程中未被提取。建议人工核对原始PDF文件签字页。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：文档中未找到

- 计划执行月份：6月份

- 判定：⚠️ 无法判定（信息缺失）

- 说明：PDF提取文本中未找到明确的"编制日期"或"编制时间"字段。根据规程要求，6月份配风计划应在5月份编制完成。建议人工核对原始文档中的编制日期栏。若编制时间在6月或之后，则为违规；若在5月编制，则为合规。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数（含需要风量计算的各类地点）：16处

- 有完整计算过程：14处

- 缺失计算过程：0处（风门为经验取值，不要求公式计算）

- 缺失验算：1处（4214备用工作面缺少按气象条件计算）

- 判定：✅ 合规（基本完整）

- 说明：

  - 4213综采工作面：具备完整A~D四类计算 + E类胶轮车验算 + 风速验算，完整 ✅

  - 4214备用工作面：具备瓦斯涌出量计算、风速验算、胶轮车验算，但缺少"按气象条件计算"（A类），且计算过程较综采面简化（直接取4213面50%为起点），可接受 ⚠️

  - 4215刀把式切眼综掘工作面：具备A~E五类计算 + 除尘风机段计算 + 风筒选型 + 局部通风机选型，完整 ✅

  - 43盘区二联巷综掘工作面：同上，完整 ✅

  - 43盘区辅助运输巷综掘工作面：同上，完整 ✅

  - 42盘区变电所（硐室）：具备发热量公式计算，完整 ✅

  - 其他用风地点（5处）：具备瓦斯涌出量计算 + 逐巷风速验算（其中4213沿空留巷、4216回撤通道、42盘区联巷注明不计入总量），完整 ✅

  - 风门（5处）：采用经验取值60m³/min/处，无公式计算（行业惯例，可接受）✅

  - 主要进风巷道（8段）：副斜井、辅运大巷、盘区辅运大巷、主斜井、主运大巷、盘区主运大巷、42盘区辅运大巷末端、42盘区主运大巷末端均具备完整的按人数/车辆计算 + 风速验算，完整 ✅

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：8条

- 严重问题：2条

- 一般问题：3条

- 轻微问题：3条

- 判定：❌ 存在问题

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 第二节公式：Q_矿 = (ΣQ_采 + ΣQ_备采 + ΣQ_硐 + ΣQ_掘 + ΣQ_其他 + ΣQ_车) × K；第七节公式：Q_m = (ΣQ_mfi + ΣQ_mdi + ΣQ_mri + ΣQ_mei + ΣQ_dl) × K_m | 前后两处总风量公式符号体系不一致，且第七节公式中缺少ΣQ_备采项，但实际代入计算时却包含了4214备用工作面的400m³/min，公式与代入数值不匹配。 |
| 2 | 严重 | ΣQ_d1 = Q_主运末端 + Q_主运末端 = 400 + 400 = 800 m³/min | 42盘区主/辅运大巷末端需风量汇总公式中，两个加数均为"Q_主运末端"，根据上下文应为Q_主运末端 + Q_辅运末端，属明显笔误。 |
| 3 | 一般 | 43盘区辅助运输巷综掘工作面出现两个**（2）**编号：（2）除尘风机段需风量计算和（2）风筒及局部通风机选型 | 编号重复，第二个（2）应为（3），后续（4）和（5）的编号随之整体错位。 |
| 4 | 一般 | 备用工作面也应满足……至少不应低于相同参数下综采工作面实际需要风量的50??；需风量为相同参数下综采工作面实际需要风量的50?213 | "50??"和"50?213"疑似OCR识别错误，原文应为"50%"，"50?213"应为"50%。4213"。 |
| 5 | 一般 | 4214备用工作面仅按瓦斯涌出量、风速、胶轮车验算，未按气象条件计算 | 与4213综采工作面的A~E五步完整计算流程不一致。虽备用面简化计算在行业中有一定合理性，但文档未说明简化理由，建议补充或注明。 |
| 6 | 轻微 | 除尘风机实测风量Qm为2 ·Q_ih 1200 m³/min（4215刀把式切眼） | OCR识别异常，数据不可读。根据后续计算倒推，实际使用值为200m³/min，建议人工核对原始文档该处数值。 |
| 7 | 轻微 | 盘区辅运大巷需风量计算中再次列出风门（300m³/min）和变电所（161m³/min）风量 | 风门和变电所在第四节、第五节已单独计算，此处重复列出可能造成读者困惑。虽未重复计入总量，但结构上建议精简或加注说明。 |
| 8 | 轻微 | 既要能确保矿井安全生产的需要，又要符合经济要 | 句子末尾不完整，疑似缺少"求"字，应为"又要符合经济要求"。可能为OCR丢字或原文排版截断。 |

### 审查结论汇总

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ❌ 违规 | 计划月份为6月，当前为7月，版本已过期 |
| 签字审查 | ⚠️ 无法判定 | 文档中未找到签字栏，建议人工核查 |
| 编制时间审查 | ⚠️ 无法判定 | 文档中未找到编制日期，建议人工核查 |
| 计算过程完整性 | ✅ 合规 | 基本完整，仅4214备用面缺少气象条件计算 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 | 2条严重（公式不一致、笔误），3条一般，3条轻微 |

三、数据一致性审查结果

现在开始并行调用四个 MCP 工具获取外部数据：部分查询成功。query_mining_plan 和 query_gas_report 需要调整参数重试：继续尝试更简化的矿名和不同年份：已获取部分数据。现在调用 calc_gas_emission_from_wind 对关键回风测点进行反算：已获得足够数据。让我最后再尝试一次采掘计划查询：---

数据一致性审查结果

审查对象：赵家梁煤矿三一煤井 6月份配风计划（推断为 2026年6月，PDF 编制月份未标注具体年份） 审查时间：2026年7月15日

### 1. 用风地点完整性

- 采掘计划查询状态：❌ 未获取到数据

  - 分别尝试了「赵家梁煤矿三一煤井」「神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井」「赵家梁煤矿」共3个矿名变体

  - 分别查询了 2026-06、2025-06 两个月份

  - 所有查询均返回空结果，外部系统中未存储该矿对应月份的采掘计划

- 配风计划中列出数量：

  - 综采工作面：1个（4213综采工作面）

  - 综掘工作面：3个（4215刀把式切眼、43盘区二联巷、43盘区辅助运输巷）

  - 备用工作面：1个（4214备用工作面）

  - 独立通风硐室：1个（42盘区变电所）

  - 其他用风地点：5处（4213沿空留巷段、4214回撤通道、4215机头硐室、4216回撤通道、42盘区主运大巷1100米处联巷）

  - 风门：5处

- 缺漏工作面：无法判定

- 多余工作面：无法判定

- 判定：❓ 无数据（数据来源：query_mining_plan，多次查询均未返回有效数据，无法进行完整性比对）

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

- 检查用风地点数量：3类（采煤工作面、掘进工作面瓦斯、掘进工作面CO₂）

- 数据来源A：✅ 2024年度瓦斯等级鉴定报告

  - 报告出具单位：西安科技大学

  - 鉴定日期：2024年7月31日

  - 报告月份：2024-07

  - 矿井瓦斯等级：低瓦斯矿井

  - 备注：当前年度（2026）及上一年度（2025）均无鉴定报告数据，已回退至2024年度报告。PDF中引用的正是"2024-2025年度"鉴定报告，数据来源匹配。

| 对比项 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤工作面绝对瓦斯涌出量 | 0.34 m³/min | 0.34 m³/min（returnMaxAbsCh4） | 0% | ✅ 一致 |
| 掘进工作面绝对瓦斯涌出量 | 0.13 m³/min | 0.13 m³/min（digMaxAbsCh4） | 0% | ✅ 一致 |
| 掘进工作面绝对CO₂涌出量 | 0.45 m³/min | 0.45 m³/min（digMaxAbsCo2） | 0% | ✅ 一致 |

- 数据来源B：✅ 2026-06 测风报表回风顺槽反算（报表日期：2026-06-16）

| 用风地点 | 回风顺槽测点 | 实测风量 | 浓度 | 反算涌出量 | 配风计划值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213综采工作面（CH₄） | 4213回风巷挡（id 736） | 892 m³/min | 0.00% | 0.00 m³/min | 0.34 m³/min | ⚠️ 瞬时测量为0（低瓦斯矿井正常） |
| 4213综采工作面（CO₂） | 4213回风巷挡（id 736） | 892 m³/min | 0.06% | 0.5352 m³/min | —（PDF未列出采面CO₂涌出量） | — |
| 4215掘进工作面（CH₄） | 4215运输巷挡（id 742） | 555 m³/min | 0.00% | 0.00 m³/min | 0.13 m³/min | ⚠️ 瞬时测量为0（低瓦斯矿井正常） |
| 4215掘进工作面（CO₂） | 4215运输巷挡（id 742） | 555 m³/min | 0.04% | 0.222 m³/min | 0.45 m³/min | ⚠️ 偏差 50.7%（瞬时值 vs 最大涌出量，可接受） |

说明：测风报表反算的是瞬时涌出量，而鉴定报告和配风计划使用的是最大涌出量（含不均衡系数）。低瓦斯矿井瞬时瓦斯浓度为零属正常现象，反算值必然低于最大涌出量。鉴定报告数据与配风计划完全一致。

- 配风计划值 vs 鉴定报告一致：3 项

- 配风计划值 vs 测风报表反算一致：0 项（瞬时测量限制）

- 偏差数量：3 项（均为瞬时 vs 最大涌出量的合理偏差）

- 综合判定：✅ 一致 —— 配风计划引用的瓦斯/CO₂数据与2024年度瓦斯等级鉴定报告完全吻合

### 3. 工作面参数一致性

- 检查用风地点数量：1个（4213综采工作面）

- 数据来源：query_face_procedure（神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井，作业规程创建时间：2026-07-10）

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 Lmax | 5.85 m | 5.85 m | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 Lmin | 5.05 m | 5.05 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均控顶距 (Lmax+Lmin)/2 | 5.45 m | 5.45 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 | 1.80 m | 1.80 m | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积（计算值） | 9.81 m² | 9.81 m² | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 | >250 m（系数1.5） | 217 m | — | ⚠️ 见下方说明 |

- 工作面长度风量系数说明：作业规程显示工作面长度为 217 m，按照配风计划表2-3中的分类标准，217 m属于 200~250 m 区间，对应长度风量系数应为 1.3~1.5。配风计划中使用了 1.5，处于该区间的上限值，属于偏保守选择，实际配风量会略高于理论最低需求，安全性更高，可接受。

- 一致数量：5 项完全一致

- 判定：✅ 一致（控顶距、采高等核心参数完全匹配；长度系数虽处区间上限但属保守配风，安全合理）

### 4. 风速与温度匹配

- 检查用风地点数量：1个（4213综采工作面——以气象条件计算为核心方法）

- 数据来源：query_wind_report（报表日期：2026-06-16、2026-06-26，两份报表数据）

| 测点位置 | 实测温度 | 配风计划选用的风速/系数 | 对应温度区间 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213运输巷挡（id 734） | 16°C | — | — | — | — |
| 4213回风巷挡（id 736） | 17°C | — | — | — | — |
| 4213回风巷挡（id 738） | 16°C | — | — | — | — |
| 4213综采工作面（设计） | — | V=1.0 m/s, Kfhi=1.0 | <20°C | V=1.0 m/s | ✅ 合理 |
| 各掘进工作面 | 15~17°C | — | — | — | — |

- 详细分析：

  - 配风计划表2-1（采煤工作面空气温度与风速对应表）：温度 <20°C → 风速 1.0 m/s

  - 配风计划选用适宜风速 V = 1.0 m/s，采高风量系数 Kfhi = 1.0（采高 1.8m < 2.0m）

  - 所有实测温度在 15~17°C 范围，全部低于 20°C，与设计选用的 1.0 m/s 风速完全匹配

  - 配风计划中未独立设置温度系数，气象条件计算直接根据气温区间选取对应风速

- 系数合理：1 处（4213综采工作面）

- 判定：✅ 合理 —— 实测温度（15~17°C）与设计选用的温度区间（<20°C）及风速（1.0 m/s）完全匹配，系数选择正确

审查总结

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无数据 | 采掘计划数据库无该矿对应月份数据，无法验证。配风计划自列1采3掘1备1硐5其他5风门 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ✅ 一致 | 配风计划引用的CH₄/CO₂数据与2024年度瓦斯鉴定报告100%吻合（来源：西安科技大学，2024年7月鉴定） |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 4213综采工作面最大/最小控顶距、平均采高与作业规程完全一致；工作面长度系数偏保守但在范围内 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 实测温度15~17°C（<20°C），选用风速1.0 m/s与温度区间正确对应 |

总体评价：配风计划内部数据与可获取的外部数据源（瓦斯鉴定报告、作业规程、测风报表）一致性良好。瓦斯/CO₂涌出量数据完全引用2024年度鉴定报告值，控顶距、采高等参数与作业规程记录一致，温度-风速匹配关系正确。唯一不足是采掘计划数据缺失，无法完成「用风地点完整性」维度的验证。建议补充采掘计划数据后复核。审查已全部完成。四个维度中三个维度数据一致/合理，一个维度因外部数据缺失无法判定。配风计划整体数据质量良好。

四、计算核验结果

先计算4213综采工作面的有效断面积，再调用各计算工具核验。现在并行调用各工作面计算工具：发现几个需要调整的参数。让我重新调用工具：现在调用剩余用风地点的计算工具：---

赵家梁煤矿三一煤井6月份配风计划 — 需风量计算核验报告

一、4213综采工作面

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.34 m³/min | 2024-2025年度瓦斯等级鉴定报告 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.2 | 配风计划取值 |
| 同时工作最多人数 N | 30人 | 配风计划 |
| 最大控顶距 L_max | 5.85 m | 配风计划 |
| 最小控顶距 L_min | 5.05 m | 配风计划 |
| 平均采高 H | 1.8 m | 配风计划 |
| 有效断面积 S | (5.85+5.05)/2×1.8 = 9.81 m² | 计算得出 |
| 适宜风速 V | 1.0 m/s | 配风计划（气象条件法） |
| 采高风量系数 K_fhi | 1.0 | 配风计划 |
| 长度风量系数 K_fli | 1.5 | 配风计划 |
| 防爆胶轮车 | 2辆×50kW | 配风计划 |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.34 × 1.2 | ≈41 m³/min | 40.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | 120 m³/min | 120.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按气象条件（MT/T634） | Q = 60×0.7×1.0×5.45×1.8×1.0×1.5 | ≈618 m³/min | 618.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按基本风速 | Q = 60 × 9.81 × 1.0 | —— | 588.6 m³/min | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × (50+50) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 618 m³/min | 618.0 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s，有效断面系数0.7）：60×0.7×0.25×5.85×1.8 ≈ 111 m³/min，配风计划值 ≈111 ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s，有效断面系数0.7）：60×0.7×4.0×5.05×1.8 ≈ 1527 m³/min，配风计划值 ≈1527 ✅

- 验算结果：通过（111 < 618 < 1527）

审查意见：配风计划采用 MT/T634-2019 气象条件法计算，公式 Q=60×0.7×V×S×K_fhi×K_fli 正确，参数代入无误，618 m³/min 结果正确。若按基本风速公式 Q=60×S×v=60×9.81×1.0=588.6 m³/min，偏差仅 5.0%，属四舍五入及系数差异，两种方法均在规程允许范围内。

二、4214备用工作面

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 瓦斯绝对涌出量 q_gas | 0.34 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.2 |
| 有效断面积 S | 21 m² |
| 防爆胶轮车 | 2辆×50kW |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.34 × 1.2 | ≈41 m³/min | 40.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最小风速 | Q = 60 × 0.25 × 21 | 315 m³/min | 315.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最大风速 | Q = 60 × 4.0 × 21 | 5040 m³/min | 5040.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4 × (50+50) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q = 400 (胶轮车控制) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：配风计划按胶轮车需风量 400 m³/min 确定，大于按瓦斯（41）和最小风速（315），且 315<400<5040 满足风速范围。400 > 618×50%=309，满足备用面不低于综采面50%的规定。计算正确。

三、4215刀把式切眼综掘工作面

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 瓦斯绝对涌出量 q_gas | 0.13 m³/min |
| 瓦斯不均衡系数 K_gas | 2.0 |
| CO₂绝对涌出量 q_co2 | 0.45 m³/min |
| CO₂不均衡系数 | 2.0 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 有效断面积 S | 17.4 m² |
| 风筒重叠段断面积 | 15.1 m² |
| 除尘风机抽风量 Q_抽 | 200 m³/min |
| 防爆胶轮车 | 2辆×50kW |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.13 × 2.0 | 26 m³/min | 26.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.45 × 2.0 | ≈61 m³/min | 60.3 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最小风速 | Q = 60 × 0.25 × 17.4 | 261 m³/min | 261.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最大风速 | Q = 60 × 4.0 × 17.4 | 4176 m³/min | 4176.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4 × (50+50) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按除尘风机 | Q = 0.25×15.1×60 + 200 | 427 m³/min | 426.5 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 427 m³/min | 426.5 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：261 < 427 < 4176 → 通过

审查意见：各分项计算均正确。除尘风机段需风量 Q=0.25×15.1×60+200=226.5+200=426.5≈427 m³/min，大于胶轮车需风量 400 m³/min，取 427 合理。4215刀把式切眼综掘面最终需风量 427 m³/min 计算正确。

四、43盘区二联巷综掘工作面

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 瓦斯绝对涌出量 q_gas | 0.13 m³/min |
| CO₂绝对涌出量 q_co2 | 0.45 m³/min |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 有效断面积 S | 20.16 m² |
| 风筒重叠段断面积 | 20.16 m² |
| 除尘风机抽风量 Q_抽 | 200 m³/min |
| 防爆胶轮车 | 2辆×50kW |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.13 × 2.0 | 26 m³/min | 26.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.45 × 2.0 | ≈61 m³/min | 60.3 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最小风速 | Q = 60 × 0.25 × 20.16 | ≈303 m³/min | 302.4 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最大风速 | Q = 60 × 4.0 × 20.16 | ≈4839 m³/min | 4838.4 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4 × (50+50) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按除尘风机 | Q = 0.25×20.16×60 + 200 | 503 m³/min | 502.4 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 503 m³/min | 502.4 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：303 < 503 < 4839 → 通过

审查意见：各分项计算均正确。除尘风机段需风量 Q=0.25×20.16×60+200=302.4+200=502.4≈503 m³/min，大于胶轮车需风量 400 m³/min，取 503 合理。

五、43盘区辅助运输巷综掘工作面

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 瓦斯绝对涌出量 q_gas | 0.13 m³/min |
| CO₂绝对涌出量 q_co2 | 0.45 m³/min |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 有效断面积 S | 17.92 m² |
| 风筒重叠段断面积 | 17.92 m² |
| 湿式除尘风机抽风量 Q_抽 | 200 m³/min |
| 防爆胶轮车 | 2辆×50kW |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.13 × 2.0 | 26 m³/min | 26.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.45 × 2.0 | ≈61 m³/min | 60.3 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最小风速 | Q = 60 × 0.25 × 17.92 | ≈269 m³/min | 268.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最大风速 | Q = 60 × 4.0 × 17.92 | ≈4301 m³/min | 4300.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4 × (50+50) | 400 m³/min | 400.0 m³/min | 一致 ✅ |
| 按除尘风机 | Q = 0.25×17.92×60 + 200 | 469 m³/min | 468.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 469 m³/min | 468.8 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：269 < 469 < 4301 → 通过

审查意见：各分项计算均正确。除尘风机段需风量 Q=0.25×17.92×60+200=268.8+200=468.8≈469 m³/min，计算无误。

六、42盘区变电所（独立通风硐室）

### 配风计划提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 535 kW |
| 发热系数 θ | 0.03 |
| 空气密度 ρ | 1.2 kg/m³ |
| 定压比热 C_p | 1.0006 kJ/(kg·K) |
| 进回风温差 Δt | 5 K |

### 计算核验表

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×535×0.03/(1.2×1.0006×60×5) | ≈161 m³/min | 160.4 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 |  | 161 m³/min | 160.4 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：

Q=3600×535×0.031.2×1.0006×60×5=57780360.216≈160.4 m³/min

配风计划取 161 m³/min，偏差仅 0.4%，计算正确。

七、其他用风巷道

### 7.1 4214回撤通道

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 14.04 × 0.25 | ≈211 m³/min | 210.6 m³/min | 一致 ✅ |

### 7.2 4215机头硐室

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 18 × 0.25 | 270 m³/min | 270.0 m³/min | 一致 ✅ |

### 7.3 42盘区联巷（不纳入有效风量，仅验算）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 13.5 × 0.25 | ≈203 m³/min | 202.5 m³/min | 一致 ✅ |

### 7.4 4213沿空留巷（不重复计算，仅验算）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 12.85 × 0.25 | ≈193 m³/min | 192.75 m³/min | 一致 ✅ |

### 7.5 4216回撤通道（不重复计算，仅验算）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 15.12 × 0.25 | ≈227 m³/min | 226.8 m³/min | 一致 ✅ |

### 7.6 风门（5处）

| 计算方式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经验值 5×60 | 300 m³/min | 300.0 m³/min | 一致 ✅（按经验取值） |

### 其他用风巷道汇总

| 项目 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣQ_其他 = 4214回撤 + 4215机头硐室 | 211 + 270 = 481 m³/min | 210.6 + 270.0 = 480.6 m³/min | 一致 ✅ |
| ΣQ_风门 | 300 m³/min | 300.0 m³/min | 一致 ✅ |
| ΣQ_其他+风门 | 781 m³/min | 780.6 m³/min | 一致 ✅ |

八、主要进风巷道需风量核验（不纳入Q矿汇总，独立验算）

| 巷道名称 | 计算方法 | 配风计划值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 副斜井 | 按最多14辆车：14×4×50=2800 | 2800 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 辅运大巷 | 按最多13辆车：13×4×50=2600 | 2600 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 盘区辅运大巷 | 按最多10辆车：10×4×50=2000 | 2000 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 主斜井 | 按人数：4×200=800 | 800 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 主运大巷 | 按人数：4×200=800 | 800 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 盘区主运大巷 | 按人数：4×200=800 | 800 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 42盘区辅运大巷末端 | 按2辆车：2×4×50=400 | 400 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 42盘区主运大巷末端 | 按2辆车：2×4×50=400 | 400 m³/min | ✅ 计算正确 |

审查意见：所有主要进风巷道需风量计算正确，风速验算均在允许范围内，判定一致。

九、矿井总需风量核验

### 配风计划汇总

| 序号 | 用风地点 | 配风计划值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4213综采工作面 | 618 m³/min |
| 2 | 4214备用工作面 | 400 m³/min |
| 3 | 4215刀把式切眼综掘面 | 427 m³/min |
| 4 | 43盘区二联巷综掘面 | 503 m³/min |
| 5 | 43盘区辅助运输巷综掘面 | 469 m³/min |
| 6 | 42盘区变电所 | 161 m³/min |
| 7 | 其他巷道（4214回撤+4215机头硐室） | 481 m³/min |
| 8 | 风门（5处） | 300 m³/min |
| 9 | 42盘区主/辅运大巷末端 | 800 m³/min |
| 合计（K前） |  | 4159 m³/min |

### 核验计算

配风计划：

Qm=(618+400+427+503+469+161+481+300+800)×1.15=4159×1.15≈4783 m³/min

实际核验值：

Qm=(618.0+400.0+426.5+502.4+468.8+160.4+480.6+300.0+800.0)×1.15=4156.7×1.15≈4780 m³/min

| 项目 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各用风地点合计（K前） | 4159 m³/min | 4156.7 m³/min | 0.06% | 一致 ✅ |
| 矿井总需风量（×1.15） | 4783 m³/min | 4780.2 m³/min | 0.06% | 一致 ✅ |

十、计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件（MT/T634） | Q=60×0.7×1.0×5.45×1.8×1.0×1.5=618.0 | 618 | 618.0 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 4214备用工作面 | 备用面 | 按胶轮车 | Q=4×(50+50)=400.0 | 400 | 400.0 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 4215刀把式切眼综掘面 | 掘进面 | 按除尘风机 | Q=0.25×15.1×60+200=426.5 | 427 | 426.5 | 0.1% | 一致 ✅ |
| 43盘区二联巷综掘面 | 掘进面 | 按除尘风机 | Q=0.25×20.16×60+200=502.4 | 503 | 502.4 | 0.1% | 一致 ✅ |
| 43盘区辅助运输巷综掘面 | 掘进面 | 按除尘风机 | Q=0.25×17.92×60+200=468.8 | 469 | 468.8 | 0.04% | 一致 ✅ |
| 42盘区变电所 | 硐室 | 按机电设备发热量 | Q=3600×535×0.03/(1.2×1.0006×60×5)=160.4 | 161 | 160.4 | 0.4% | 一致 ✅ |
| 4214回撤通道 | 其他巷道 | 按最低风速 | Q=60×14.04×0.25=210.6 | 211 | 210.6 | 0.2% | 一致 ✅ |
| 4215机头硐室 | 其他巷道 | 按最低风速 | Q=60×18×0.25=270.0 | 270 | 270.0 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 42盘区风门(5处) | 风门 | 经验取值 | Q=5×60=300.0 | 300 | 300.0 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 42盘区主辅运大巷末端 | 其他巷道 | 按胶轮车 | Q=2×4×50+2×4×50=800.0 | 800 | 800.0 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 全矿井合计（K前） |  |  | Σ=4156.7 m³/min | 4159 | 4156.7 | 0.06% | 一致 ✅ |
| 全矿井总需风量（×1.15） |  |  | 4159×1.15=4782.9 | 4783 | 4780.2 | 0.06% | 一致 ✅ |

十一、总体审查结论

### ✅ 审查通过

配风计划《赵家梁煤矿三一煤井6月份配风计划》中所有用风地点的需风量计算过程均核验通过。

### 核验统计

| 核验项 | 数量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 核验用风地点总数 | 12处 | —— |
| 判定"一致"（偏差≤5%） | 12处 | 100% |
| 判定"符合"（偏差5%~10%） | 0处 | 0% |
| 判定"不符"（偏差>10%） | 0处 | 0% |

### 关键发现

- 4213综采面采用 MT/T634-2019 气象条件法计算（含采高系数1.0、长度系数1.5、有效断面系数0.7），结果为 618 m³/min，计算过程正确。

- 三个综掘面均采用除尘风机段需风量作为最终取值，此方法在标准公式之外增加了除尘风机抽风量叠加计算，属于煤矿现场实际需要的合理延伸，各分项计算均准确。

- 42盘区变电所机电设备发热量计算中，公式分母包含×60因子（将单位从m³/s转换为m³/min），配风计划的计算 161 m³/min 正确。

- 矿井总需风量4159 m³/min（K前），配风量4783 m³/min（×1.15），与核验值一致。主通风机 FBCDZNo25/2×315 额定风量范围 4800~10800 m³/min，可满足要求。

- 全流程未发现参数编造、公式错误或计算偏差超过5%的问题。

---以上为赵家梁煤矿三一煤井6月份配风计划的完整需风量计算核验报告。所有12处用风地点的计算过程均已逐项核验，全部判定为"一致"（偏差≤5%），配风计划整体审查通过。

五、违规项汇总

### 红线问题

- 配风计划版本过期 | 严重程度：严重

  - 计划标注月份为"6月份"，当前系统时间为2026年7月15日，已超期1个月，且未发现修订说明或延期审批记录。

- 总风量公式符号体系不一致 | 严重程度：严重

  - 第二节公式为 Q_矿 = (ΣQ_采 + ΣQ_备采 + ΣQ_硐 + ΣQ_掘 + ΣQ_其他 + ΣQ_车) × K，第七节公式为 Q_m = (ΣQ_mfi + ΣQ_mdi + ΣQ_mri + ΣQ_mei + ΣQ_dl) × K_m，后者缺少ΣQ_备采项，但实际代入计算时却包含了4214备用工作面的400 m³/min，公式与数值不匹配。

- 42盘区主/辅运大巷末端需风量汇总公式笔误 | 严重程度：严重

  - 原文为 ΣQ_d1 = Q_主运末端 + Q_主运末端 = 400 + 400 = 800 m³/min，两个加数均为"Q_主运末端"，根据上下文应为"Q_主运末端 + Q_辅运末端"。

### 一般问题

- 4214备用工作面计算过程不完整 | 严重程度：一般

  - 缺少按气象条件计算（A类），仅按瓦斯涌出量、风速、胶轮车验算，与4213综采工作面的五步完整计算流程不一致，且文档未说明简化理由。

  - 涉及：4214备用工作面

- 43盘区辅助运输巷综掘工作面编号重复 | 严重程度：一般

  - 同一工作面出现两个**(2)**编号（"（2）除尘风机段需风量计算"和"（2）风筒及局部通风机选型"），后续编号随之整体错位。

  - 涉及：43盘区辅助运输巷综掘工作面

- OCR识别错误影响文档可读性 | 严重程度：一般

  - "50??"和"50?213"，原文应为"50%"和"50%。4213"，影响公式及数值的准确理解。

  - 涉及：4214备用工作面需风量说明段

- 签字栏信息缺失 | 严重程度：一般（提示项）

  - PDF提取文本中未找到编制人、通风科长、通风副总、总工程师签字栏，无法确认签字审批是否完成。

- 编制日期信息缺失 | 严重程度：一般（提示项）

  - 文档中未找到明确的"编制日期"字段，无法确认编制时间是否在计划执行前一个月（5月）完成。

- 外部采掘计划数据缺失，用风地点完整性无法验证 | 严重程度：一般

  - 外部系统未存储该矿对应月份的采掘计划数据，无法完成用风地点完整性与缺漏工作面的比对验证。

六、修改建议

- 针对版本过期问题：立即将配风计划更新至当前月份（7月），或在文档首页附延期审批说明及有效签字日期，确保计划版本与执行月份匹配。

- 针对公式符号体系不一致问题：统一全篇公式符号体系，建议全部采用第二节的符号规范；在第七节总风量公式中补充 ΣQ_备采 项，使公式表述与代入的数值（4214备用工作面400 m³/min）完全对应。

- 针对42盘区公式笔误：将 ΣQ_d1 = Q_主运末端 + Q_主运末端 修正为 ΣQ_d1 = Q_主运末端 + Q_辅运末端，计算结果不变（400+400=800 m³/min），但消除逻辑错误。

- 针对4214备用工作面计算不完整：补充按气象条件计算（A类）过程，或在该面计算部分开头注明简化依据（如"备用工作面参照综采工作面参数并取50%作为起点"），确保计算流程的合理性和可追溯性。

- 针对编号重复：将43盘区辅助运输巷综掘工作面第二个"（2）"改为"（3）"，后续"（3）"改为"（4）"，"（4）"改为"（5）"，保持编号连续。

- 针对OCR识别错误：将"50??"修正为"50%"，将"50?213"修正为"50%。4213"，并通篇检查是否存在其他OCR识别异常。

- 针对签字栏缺失：核对原始PDF文件的完整签字页，确认编制人、通风科长、通风副总、总工程师签字齐全后，将签字页附入配风计划文档。

- 针对编制日期缺失：核对原始文档中的编制日期栏，确保编制时间在5月份（计划执行前一个月），若编制时间在6月或之后则需补办手续并说明原因。

- 针对采掘计划数据缺失：将当前月份的采掘计划数据录入外部管理系统，或随配风计划一并提交纸质采掘计划，以便后续审查时完成用风地点完整性比对。