#最终审查报告—

| ##审查概况 | 项目 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年6月 |
| 文件名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 编制日期 | 2026年5月31日 |
| 审查结论 | ❌ 不合格 —需整改后重新报审 |

综合判定：该配风计划存在签字严重缺失（缺少3个必需签字栏）、CO₂涌出量数据与鉴定报告严重偏差（38.1%）、3处算术错误（偏差最高达21.95%）以及7处语病逻辑问题。矿井总需风量虽因备用系数缓冲偏差仅1.51%，但多项红线问题叠加，判定为不合格，必须整改后重新报审。

| ##一、形式审查结果摘要 | 审查维度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ✅合规 | 计划月份为2026年6月，与审查月份一致 |
| 签字审查 | ❌违规 | 缺少编制人、通风科长、通风副总三个必需签字栏；“通风部杨建强”未标注具体职务 |
| 编制时间审查 | ✅合规 | 2026年5月31日编制，在执行月前一个月内 |
| 计算过程完整性 | ⚠️部分缺失 | 一采区2#联络巷配电硐室无计算过程；一采区北部集运输风巷OCR乱码不可辨认 |
| 语病逻辑 | ❌7处问题 | 数值矛盾（590 vs820）、公式笔误、章节编号混乱、变量符号不统一等 |

| ##二、数据一致性审查结果摘要 | 审查维度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ⚠️无法校验 | 采掘计划外部数据未录入系统，无法交叉比对 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌不一致 | 5103综采面CO₂涌出量：配风计划0.39 vs鉴定报告0.63 m³/min（偏差38.1%） |
| 工作面参数一致性 | ✅一致 | 5103综采面5项参数（控顶距、采高、面长、断面积）与作业规程完全吻合 |
| 风速与温度匹配 | ✅合理 | 全矿井实测温度均≤18℃，K温=1.0取值正确；实测风量均满足计划需风量 |

| ##三、计算核验结果摘要 | 用风地点 | 类型 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 980 m³/min | 1060.20 m³/min | 7.56% | ✅符合 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 195 m³/min | 195.0 m³/min | 0% | ✅一致 |
| 一采区北部集运输风巷 | 掘进面 | 215 m³/min | 214.5 m³/min | 0.23% | ✅一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 0.06% | ✅一致 |
| 一采区2#联络巷配电硐室 | 硐室 | 100 m³/min | 无法验证 | — | ⚠️待补充 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 90 m³/min | 76.5 m³/min | 17.65% | ❌不符 |
| 联络巷 | 其他 | 100 m³/min | 90 m³/min | 11.11% | ❌不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 90 m³/min | 73.8 m³/min | 21.95% | ❌不符 |

矿井总需风量核验：

| 项目 | 配风计划值 | 修正计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井总需风量 | 3192 m³/min | 3144.4 m³/min | 1.51% | ✅符合（因备用系数缓冲） |

##四、违规项汇总### 🔴红线问题（必须整改，否则不得通过）

| 序号 | 问题类别 | 涉及位置 | 问题描述 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 签字缺失 | 审批签字表 | 缺少编制人、通风科长、通风副总三个必需签字栏及对应签字；现有”通风部杨建强”未标注具体职务，无法确认其审批权限 | 严重 |
| R2 | 数据失真 | 5103综采工作面 | CO₂绝对涌出量取值0.39 m³/min，与2024年瓦斯等级鉴定报告（0.63 m³/min）偏差达38.1%，按偏低数据计算的风量可能导致CO₂稀释能力不足 | 严重 |
| R3 | 算术错误 | 一采区1#联络巷（西） | 0.15×8.5×60=76.5 m³/min，误算为90 m³/min，偏差17.65% | 严重 |
| R4 | 算术错误 | 联络巷 | 0.15×10×60=90 m³/min，误算为100 m³/min，偏差11.11% | 严重 |
| R5 | 算术错误 | 一采区1#联络巷（东） | 0.15×8.2×60=73.8 m³/min，误算为90 m³/min，偏差21.95% | 严重 |

### 🟡一般问题（建议整改）

| 序号 | 问题类别 | 涉及位置 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 数值矛盾 | 两掘进面 | 风机前风量计算过程为590 m³/min，但验算结论中写为820 m³/min，590与820不一致 |
| G2 | 公式系数 | 两掘进面 | 按瓦斯涌出量计算时采用125换算系数，标准应为100（《煤矿安全规程》），系数偏大25% |
| G3 | 计算过程缺失 | 一采区2#联络巷配电硐室 | 仅给出结果Q=100 m³/min，未展示断面积、计算公式与代入过程 |
| G4 | 风速验算笔误 | 5103综采面 | 最小风速验算应得265.05 m³/min，配风计划写为256.5 m³/min |
| G5 | 公式笔误 | 5103综采面 | 最大风量验算”Q备≥40×(4.95+4.35)/2×3.8”，60×4=240而非40，漏写”2” |
| G6 | 公式与代入不一致 | 矿井总风量 | 公式写为”Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+…）×1.2”，实际代入为两个掘进面各自加总（590+590），“×4”写法有误 |
| G7 | 章节编号混乱 | 全文 | 第4页从”2.2”跳到”3.3”，缺少2.3节；中文数字与阿拉伯数字编号体系混用 |
| G8 | 变量符号不统一 | 全文 | Q备、Q采、Q综采、Q据、Q掘、Qcf、Qcr混用，部分位置出现”Q果”“Q码”等笔误 |
| G9 | 巷道命名不一致 | 一采区北部集运输（风）巷 | 第1页称”集运输巷”，第13页起称”集运输风巷”，多”风”字 |
| G10 | 风量分配表标注不清晰 | 第18页 | 掘进面表中标注≥195/≥215（工作面需风量），未明确标注局扇前风量590 m³/min为实际配风基准 |
| G11 | OCR/可读性问题 | 一采区北部集运输风巷 | 第15页OCR提取文本严重乱码，无法辨认计算过程 |
| G12 | 数据无法验证 | 用风地点完整性 | 采掘计划数据未录入系统，无法交叉比对用风地点是否完整 |

##五、修改建议###一、红线问题整改（必须完成）

- 补充完整签字栏（R1） -在审批签字表中增设编制人、通风科长、通风副总三个签字栏 -明确标注”通风部杨建强”的具体职务（通风科长或通风副总） -确保所有签字栏均有对应人员签字，签字日期合理2. 核实CO₂涌出量数据（R2） -重新测定5103综采工作面当前绝对CO₂涌出量 -若实测数据确为0.39 m³/min，需说明与2024年鉴定报告（0.63 m³/min）差异原因并提供实测报告佐证 -若无法提供实测数据，应按鉴定报告0.63 m³/min重新校核风量3. 修正三条巷道算术错误（R3/R4/R5） -一采区1#联络巷（西）：修正为 76.5 m³/min（取整77或80） -联络巷：修正为 90 m³/min -一采区1#联络巷（东）：修正为 73.8 m³/min（取整75） -修正后重新计算矿井总需风量并更新风量分配表###二、一般问题整改（建议完成）

- 修正掘进面结论中的数值矛盾（G1） -将两掘进面验算结论中的”820 m³/min”统一修正为”590 m³/min”，与计算过程一致5. 统一瓦斯计算公式系数（G2） -将按瓦斯涌出量计算公式中的系数由125改为100，与《煤矿安全规程》标准保持一致6. 补充配电硐室计算过程（G3） -补充一采区2#联络巷配电硐室断面积数据 -展示按最低风速（0.15 m/s）计算的完整过程7. 修正公式笔误和编号问题（G5/G7） -修正5103综采面最大风量验算公式中的”40”为”240” -统一全文章节编号体系，将”3.3矿井瓦斯等级”改为”2.3矿井瓦斯等级”

- 统一变量符号与命名（G8/G9） -全文统一使用规范变量符号，消除”Q果”“Q码”等笔误 -统一”一采区北部集运输巷”命名，去除多余的”风”字9. 优化风量分配表（G10） -在第18页风量分配表中，掘进面同时标注工作面需风量和局扇前配风量，明确配风基准###三、后续工作建议10. 补录采掘计划数据：将2026年6月采掘计划录入系统，以便后续审查时交叉比用风地点的完整性11. 人工复核OCR乱码页面：一采区北部集运输风巷第15页需以原始纸质/电子文档为准进行人工复核—

##审查结论该配风计划总体不合格。虽然版本、编制时间和部分计算核验通过，但存在5项红线问题（签字缺失、CO₂数据严重偏差、3处算术错误）和12项一般问题。请编制单位对照上述修改建议逐项整改，整改完成后重新报审。

审查单位：配风计划审查主管 审查日期：2026年6月