最终审查报告###审查概况|项目 |内容 |

|——|——| |审查时间 |2026年（系统审查） | |文件名称 |合阳县金桥煤炭有限责任公司（金桥煤矿）2026年6月配风计划 | |编制日期 |2026年5月31日 | |计划执行月份 |2026年6月 | |用风地点总数 |8个（1个综采面 +2个掘进面 +2个硐室 +3个其他巷道） | |综合审查结论 | ❌不通过——存在红线违规项，需退回修订后重审 |

### 形式审查结果摘要|审查维度 |判定结果 |说明 |

|———|———|——| |版本审查 | ⚠️待确认 |计划月份为2026年6月，编制于5月31日；若当前已超过6月且无修订版则为违规，请人工核实当前日期 | |签字审查 | ❌违规 |缺少编制人签字和通风副总工程师签字；“通风部杨建强”未明确标注职务 | |编制时间审查 | ✅合规 |编制日期2026年5月31日，在执行月份的上一个月内 | |计算过程完整性 | ⚠️部分缺失 |8个用风地点中5个缺失完整计算过程或验算 | |语病逻辑审查 | ❌存在问题 |共发现14条问题，其中严重问题6条、一般问题5条、轻微问题3条 |

形式审查关键问题（6条严重问题）：

| 序号 | 问题描述 |
| --- | --- |
| 1 | 两个掘进工作面风机前风量结论值（820 m³/min）与计算过程值（590 m³/min）严重不一致 |
| 2 | 综采面最大风量验算公式符号用反——使用了”≥“应为”≤“，且系数漏乘（40应为240） |
| 3 | 一采区北部集中回风巷瓦斯涌出量同一段落标注”0.08”与”0.2”自相矛盾 |
| 4 | “一采区北部集运输风巷”与”一采区北部集运输巷”名称前后不一致 |
| 5 | 第15页OCR识别为大量乱码，关键计算步骤无法审查 |
| 6 | 风机选型描述中误引用”一采区胶带巷（东）掘进”，疑似复制粘贴错误 |

### 数据一致性审查结果摘要|审查维度 |判定结果 |主要发现 |

|———|———|———| |用风地点完整性 | ✅完整 |采掘计划3个工作面全部在配风计划中列出，无缺漏、无多余 | |瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌不一致 |5103面CO₂偏差38%，掘进面瓦斯/CO₂偏差150%；原因：配风计划使用当前实测数据而非2024年鉴定报告数据 | |工作面参数一致性 | ✅一致 |5103面控顶距、采高、面长、断面积与作业规程全部吻合（偏差≤3.3%） | |风速与温度匹配 | ✅合理 |全矿温度＜20℃，K温=1.0选择正确 |

数据一致性关键问题：

-5103综采面CO₂涌出量：配风计划取0.39 m³/min，2024年鉴定报告为0.63 m³/min，偏差38.1% -掘进面瓦斯涌出量：配风计划取0.2 m³/min，鉴定报告掘进面最大值仅0.08 m³/min，偏差150%。配风计划取值偏保守，虽对安全性有利，但可能造成风量浪费—

### 计算核验结果摘要|用风地点 |配风计划值 |实际计算值 |偏差 |研判 |

|———|———–|———–|——|——| |5103综采工作面 |980 m³/min |979.44 m³/min |0.1% | ✅一致 | |一采区北部集中回风巷 |195 m³/min |195.00 m³/min |0.0% | ✅一致 | |一采区北部集中运输巷 |215 m³/min |214.50 m³/min |0.2% | ✅一致 | |中央变电所 |120 m³/min |119.93 m³/min |0.1% | ✅一致 | |一采区2#联络巷配电硐室 |100 m³/min | — | — | ⚠️待补充参数 | |一采区1#联络巷（西） |90 m³/min |76.50 m³/min | 17.6% | ❌不符 | |联络巷 |100 m³/min |90.00 m³/min | 11.1% | ❌不符 | |一采区1#联络巷（东） |90 m³/min |73.80 m³/min | 22.0% | ❌不符 | | 全矿井合计 | 3192 m³/min | 3144 m³/min（修正后） | 1.5% | ⚠️需修正 |

计算核验关键发现：

-4个采掘工作面及硐室计算正确 ✅-3条其他巷道按最低风速计算均存在算术错误（偏大11%～22%）❌-1处配电硐室因缺少断面积参数无法独立核验 ⚠️—

### 违规项汇总####红线问题（必须整改，否则不予通过）

| 编号 | 违规类别 | 违规内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 签字缺失 | 审批表中缺少编制人签字和通风副总工程师签字，“通风部杨建强”未明确标注职务 | 形式审查 |
| R-02 | 数据矛盾 | 两个掘进面风机前风量结论值820 m³/min与计算过程590 m³/min严重不一致，结论值来源不明 | 形式审查 |
| R-03 | 公式错误 | 5103综采面最大风量验算公式符号用反（≥→应为≤），系数漏乘（40→应为240），验算结论不可信 | 形式审查 |
| R-04 | 计算错误 | 三条联络巷按最低风速计算均存在算术错误，偏大11%～22% | 计算核验 |
| R-05 | 数据矛盾 | 一采区北部集中回风巷瓦斯涌出量0.08与0.2前后矛盾，实际代入值不明确 | 形式审查 |

#### 一般问题（建议整改）

| 编号 | 问题类别 | 问题内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 数据偏差 | 5103面CO₂涌出量取0.39，与2024年鉴定报告0.63偏差38%，需核实当前实测值 | 数据一致性 |
| G-02 | 数据偏差 | 掘进面瓦斯涌出量取0.2，与鉴定报告0.08偏差150%，取值偏保守需说明依据 | 数据一致性 |
| G-03 | 计算缺失 | 5个用风地点缺少完整计算过程或验算（中央变电所缺验算，配电硐室缺完整公式，3个联络巷缺风速验算） | 形式审查 |
| G-04 | 名称不一致 | “一采区北部集运输风巷”与”一采区北部集运输巷”混用，易与回风巷混淆 | 形式审查 |
| G-05 | OCR乱码 | 第15页整页OCR乱码，风机前风量计算关键步骤无法审查 | 形式审查 |
| G-06 | 引用错误 | 一采区北部集中回风巷风机描述中误引用”一采区胶带巷（东）掘进”，疑似复制粘贴错误 | 形式审查 |
| G-07 | 章节跳号 | 第4页从”2.2”直接跳到”3.3”，缺少3.1、3.2章节 | 形式审查 |
| G-08 | 单位/符号错误 | 多处”11”为”S”（断面符号）的OCR误识，断面单位”m²”误写为”m”、风量单位混用（m³/min、m3/min、³/min） | 形式审查 |
| G-09 | 日期格式不统一 | 封面”05月”（补零）与审批表”5月”（不补零）、落款”5月”三种格式并存 | 形式审查 |
| G-10 | 参数缺失 | 一采区2#联络巷配电硐室未提供断面积，无法独立核验Q=100 m³/min | 计算核验 |
| G-11 | 风量分配不匹配 | 风量分配表中掘进面分配值（195、215）与风机前计算值（590、820）差异大，未说明分配逻辑 | 形式审查 |

### 修改建议####一、必须整改项（红线问题）

1.补充签字

-在审批表中增加编制人签字栏并签署-增加通风副总工程师签字栏并签署-将”通风部杨建强”明确标注为”通风科长”职务2.修正掘进面风机前风量结论值

-一采区北部集中回风巷：风机前风量结论值820 m³/min与计算过程590 m³/min矛盾，需逐项核实后统一。若590 m³/min正确，应将结论修正为590 m³/min-一采区北部集中运输巷：同上，修正结论值3.修正综采面最大风量验算

-将验算公式符号修正为：Q ≤60 ×4 × S（非≥） -修正系数：240（非40） -重新验算：240 ×4.65 ×3.8 =4240.8 m³/min，验证980 ≤4240.8，验算通过4.修正三条联络巷的计算结果

-一采区1#联络巷（西）：90 →修正为 77 m³/min（或取整80） -联络巷：100 →修正为 90 m³/min -一采区1#联络巷（东）：90 →修正为 74 m³/min（或取整75） -同步修正矿井总需风量：3192 → 3144 m³/min

5.统一瓦斯涌出量数据

-删除或修正一采区北部集中回风巷瓦斯涌出量0.08 m³/min的错误标注-统一采用0.2 m³/min，或补充说明两个数值的来源与含义####二、建议整改项（一般问题）

1.补充CO₂/Gas数据取值依据

-说明5103面CO₂涌出量取0.39 m³/min（而非鉴定报告0.63）的依据，如当前实测回风流浓度及反算过程-说明掘进面瓦斯涌出量取0.2 m³/min（而非鉴定报告0.08）的保守取值理由2.补充缺失的计算过程

-中央变电所：补充风速验算过程-一采区2#联络巷配电硐室：补充完整计算公式、断面积参数和代入过程-三条联络巷：补充风速验算（验证在0.15～4.0 m/s范围内）

3.统一命名与格式

-全文统一为”一采区北部集中运输巷”（去掉多余的”风”字） -统一日期格式（建议统一为”2026年5月31日”） -统一风量单位为”m³/min” -修正OCR误识的”11”为”S”，“m”为”m²”

4.核对第15页

-人工核对原始PDF文档中一采区北部集中运输巷风机前风量计算部分，修正OCR乱码-修正”一采区胶带巷（东）掘进”的引用错误5.完善风量分配表

-在分配表中增加备注，说明掘进面分配量（195、215）仅指工作面最低需风量，风机前总风量（590）包含局部通风机吸风量6.修正章节编号

-核查第4页章节编号，补充缺失的3.1、3.2章节或修正为连续编号####三、版本确认（待人工判定）

-若当前时间已超过2026年6月且无修订版本，需补充编制当月的修订版配风计划-若当前仍为2026年6月，版本合规，无需处理—

### 审查总结本次审查对金桥煤矿2026年6月配风计划从形式合规、数据一致性、计算准确性三个维度进行了全面审查。共发现 5项红线问题和 11项一般问题。

审查结论：❌不通过。存在签字缺失、计算结论与过程严重矛盾、验算公式符号用反、三条巷道计算错误等红线问题，必须退回修订后重新提交审查。

核心修改优先级：

1.补充缺失签字（编制人、通风副总）——签字不齐属于硬性违规2.修正掘进面风机前风量结论值（820→590）——数据矛盾直接影响风量分配决策3.修正综采面最大风量验算公式——公式符号错误影响安全判定4.修正三条联络巷计算值——算术错误影响矿井总需风量5.其他一般问题在修订时一并整改