##最终审查报告###审查概况|项目 |内容 | |------|------| |审查时间 |2026年6月 | |文件名称 |合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案 | |编制日期 |2026年5月31日 | |计划执行月份 |2026年6月 | |用风地点总数 |8个（1个综采工作面 +2个掘进工作面 +2个硐室 +3个其他井巷） | | 综合审查结论 | ❌不合格，需整改后重新报审 |

结论说明：经形式审查、数据一致性审查和计算核验三个维度的综合审查，该配风计划存在签字缺失（红线问题）、数据不一致（CO₂偏差38.1%）、3处算术计算错误、4项语病逻辑严重问题等多项缺陷，需整改后重新报审。

###形式审查结果摘要####1.版本审查-配风计划标注月份：2026年6月 -当前月份：无法确定（审查时未提供当前日期上下文） -判定：⚠️ 待确认 -说明：若当前月份为2026年6月或之后，需确认是否有更新修订版。

####2.签字审查-编制人：无（文档中未找到） -通风科长：有（杨建强，通风部） -通风副总：无（文档中未找到） -总工程师：有（签字区域OCR识别为乱码"m书响"，无法辨认实际姓名） -判定：❌ 违规 -说明：四项必需签字中缺失编制人和通风副总两项，总工程师签字因OCR扫描件原因无法辨认，建议人工核对原始文档。

####3.编制时间审查-编制日期：2026年5月31日（封面）/ 2026年5月31日（落款） -计划执行月份：2026年6月 -判定：✅ 合规 -说明：编制日期恰为执行月份前一个月最后一天，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

####4.计算过程完整性-用风地点总数：8个 -有完整计算过程：6个 -缺失计算过程：1个（一采区2#联巷配电硐室，仅有"Q2=100m³/min"结果值，无任何计算过程） -缺失验算：2个（中央变电所缺少风速验算过程；一采区北部集运输巷掘进工作面第14-15页OCR扫描质量较差，部分计算步骤文字严重乱码） -判定：⚠️ 部分缺失

| 用风地点 | 计算过程 | 风速验算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | ✅ | ✅ | 完整 |
| 一采区北部集中回风巷掘进工作面 | ✅ | ✅ | 完整 |
| 一采区北部集运输巷掘进工作面 | ⚠️（OCR乱码） | ✅ | 部分缺失 |
| 中央变电所 | ✅ | ❌ | 缺验算 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | ❌ | ❌ | 严重缺失 |
| 一采区1#联络巷（西） | ✅ | — | 完整 |
| 联络巷 | ✅ | — | 完整 |
| 一采区1#联络巷（东） | ✅ | — | 完整 |

####5.语病逻辑问题发现问题总数：10条（严重问题4条、一般问题4条、轻微问题2条）

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2"与"=（980+590+590+220+280）×1.2" | 公式与计算不一致：矿井总风量计算公式中写的是"Q煤掘×4"，但实际代入计算时使用的是两个掘进工作面的风量值相加（590+590），并非乘以4。"×4"应为笔误或OCR识别错误，疑为"×2"或表示掘进工作面数量的符号被误识。 |
| 2 | 严重 | "一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求" | 风机前风量取值与计算矛盾：第12页⑤局部通风机前风量计算结果为590m³/min（Q掘=410×1+0.25×60×12=590），但第13页最终结论却写为"风机前取Qcf=820/min"。590与820相差230m³/min，存在严重不一致。同样的问题也出现在一采区北部集运输巷（第16页结论同样写820，但计算为590）。 |
| 3 | 严重 | "q掘一掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量0.08m³/min；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为0.02%，一采区北部集中回风巷风流中瓦斯的平均绝对涌出量取0.2m³/min）" | 瓦斯涌出量参数前后矛盾：q掘在正文中标注为0.08m³/min，但括号内说明实际取值0.2m³/min，实际计算中也使用0.2。两者数值相差2.5倍，参数标注混乱。同样问题也出现在一采区北部集运输巷掘进工作面。 |
| 4 | 严重 | "Q备≥60×4×S采 ≥40×(4.95+4.35)/2×3.8 ≥4104 m³/min" | 最大风速验算公式数字错误：公式为60×4×S，但代入计算时写成了40×S而非240×S。60×4=240，并非40。按正确值240×(4.95+4.35)/2×3.8=4240.8m³/min，与文档中的4104m³/min不一致（偏差约3.2%）。40可能为OCR误识（"240"被识别为"40"），建议人工核对。 |
| 5 | 一般 | 封面"编制时间：2026年05月31日"与落款"2026年5月31日" | 日期格式不一致：封面使用"05月"（两位数字），落款使用"5月"（一位数字），格式不统一。 |
| 6 | 一般 | "三、编写依据"紧随"3.4主扇型号…"之后 | 章节编号混乱：第2节（矿井通风情况）从2.1、2.2之后直接跳到"3.3矿井瓦斯等级"和"3.4主扇型号"，这两个小节明显应属于第2节，编号应为2.3和2.4。此外，后续又使用中文数字"三、编写依据"作为大节标题，与前文的阿拉伯数字编号体系不一致。 |
| 7 | 一般 | "一采区北部集运输风巷"（第13页标题）与"一采区北部集运输巷"（多处） | 用风地点名称前后不一致：同一掘进工作面在文档中有时称为"一采区北部集运输风巷"（多一个"风"字），有时称为"一采区北部集运输巷"，名称不统一。 |
| 8 | 一般 | 风量分配表中掘进工作面配风为"≥195"和"≥215"，但计算结论为"820/min" | 风量分配表取值与计算结论不一致：风量分配表中两个掘进工作面的需风量标注为"≥195"和"≥215"（这是按最低风速验算的工作面风量），但文中风机前风量计算结论为820m³/min。分配表究竟取的是工作面风量还是风机前风量不明确，可能导致实际配风量严重不足。 |
| 9 | 轻微 | "根据2026年01月13日陕西煤田地质工程科技有限公司检测报告，该矿该矿5号煤层煤尘爆炸性鉴定结论为有爆炸性" | 重复词"该矿"：第5页同一句子中出现两次"该矿"，属于明显笔误。 |
| 10 | 轻微 | 第15页OCR乱码段落（"务运务济房1房具1机院房机10…"） | OCR识别大面积乱码：第15页一采区北部集运输巷掘进工作面局部通风机前风量计算部分出现大面积OCR识别乱码，无法正常阅读，建议人工核对原始扫描件。 |

###数据一致性审查结果摘要####1.用风地点完整性|类型 |采掘计划中工作面 |配风计划中列出 |状态 | |------|---------|---------|:----:| |采煤 |5103工作面 |5103综采工作面 | ✅ | |掘进 |一采北集中运输巷 |一采区北部集运输巷 | ✅ | |掘进 |一采北集中回风巷 |一采区北部集中回风巷 | ✅ |

-采掘计划中采掘工作面数量：3个（1采 +2掘） -配风计划中列出采掘工作面数量：3个（1采 +2掘） -缺漏工作面：无-多余工作面：无-判定：✅ 完整

####2.瓦斯与二氧化碳数据一致性数据来源：2024年陕西省煤炭科学研究所有限责任公司瓦斯等级鉴定报告|用风地点 |参数 |配风计划值 |鉴定报告值 |偏差 |判定 | |---------|------|-----------|-----------|:----:|:----:| |5103综采工作面 |绝对瓦斯涌出量 |0.21 m³/min |0.21 m³/min |0% | ✅一致 | |5103综采工作面 |绝对CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | ❌不一致 | |一采区北部集中回风巷（掘进） |绝对瓦斯涌出量 |0.20 m³/min | — | — | ⚠️无法直接对比 | |一采区北部集中回风巷（掘进） |绝对CO₂涌出量 |0.20 m³/min | — | — | ⚠️无法直接对比 | |一采区北部集运输巷（掘进） |绝对瓦斯涌出量 |0.20 m³/min | — | — | ⚠️无法直接对比 | |一采区北部集运输巷（掘进） |绝对CO₂涌出量 |0.20 m³/min | — | — | ⚠️无法直接对比 |

-一致数量：1项-不一致数量：1项（5103工作面CO₂，偏差38.1%，超过30%判定阈值） -无法直接对比：4项（掘进工作面因采区变更） -判定：❌ 不一致

重要说明：

-鉴定报告（2024年）中的掘进工作面为"二采区运输巷综掘工作面"和"二采区回风巷综掘工作面"，而配风计划（2026年）中的掘进工作面为"一采区北部集中回风巷"和"一采区北部集中运输巷"，采区和工作面均已变更，无法直接进行数值对比。 -鉴定报告中二采区掘进面的最大绝对瓦斯涌出量为0.08 m³/min、CO₂为0.08 m³/min；配风计划中一采区北部掘进面取值均为0.20 m³/min。两采区地质条件不同，建议补充一采区北部的实测涌出量数据支撑当前取值。

- 5103综采工作面的CO₂绝对涌出量严重不一致：配风计划取值0.39 m³/min，鉴定报告为0.63 m³/min，偏差38.1%。配风计划中该值取自"5103运输顺槽切眼回风流中平均二氧化碳浓度0.04%"，可能是单一测点数据，而鉴定报告为工作面整体实测，建议核实数据来源。

####3.工作面参数一致性数据来源：5103工作面作业规程|参数 |配风计划取值 |作业规程取值 |偏差 |判定 | |------|-----------|-----------|:----:|:----:| |最大控顶距 |4.95 m |4.95 m |0% | ✅一致 | |最小控顶距 |4.35 m |4.35 m |0% | ✅一致 | |平均采高 |3.8 m |3.8 m |0% | ✅一致 | |工作面长度 |175 m |175 m |0% | ✅一致 | |有效断面积（计算） |17.67 m² |17.1 m² |3.3% | ✅一致 |

-检查用风地点数量：1个-一致数量：5项参数全部一致-判定：✅ 一致

####4.风速与温度匹配数据来源：2026年6月份测风报表（6月5日初测数据）

| 测点 | 实测温度（℃） | 配风计划温度系数 K温 | 对应温度区间 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103运输顺槽 | 16.0 | 1.00（温度<20°C） | <20°C | ✅合理 |
| 5103回风顺槽 | 17.0 | — | <20°C | — |
| 一采北部集中回风巷掘进风机前 | 18.0 | — | <20°C | — |
| 一采北部集中回风巷掘进工作面 | 18.0 | — | <20°C | — |
| 一采北部集中运输巷掘进风机前 | 17.0 | — | <20°C | — |
| 一采北部集中运输巷掘进工作面 | 18.0 | — | <20°C | — |
| 中央变电所 | 18.0 | — | <20°C | — |
| 一采区2#联巷西移变硐室 | 17.0 | — | <20°C | — |

-全矿井所有测点温度均处于15~18℃范围，远低于20℃，温度系数取1.0完全合理。 -判定：✅ 合理

####数据一致性综合判定|审查维度 |判定 |关键问题 | |---------|:----:|---------| |用风地点完整性 | ✅完整 |无 | |瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌不一致 |5103工作面CO₂涌出量偏差38.1%；掘进面与鉴定报告采区不同，无法对比 | |工作面参数一致性 | ✅一致 |无 | |风速与温度匹配 | ✅合理 |无 |

###计算核验结果####用风地点1：5103综采工作面（采煤工作面）

基础参数：最大控顶距4.95m，最小控顶距4.35m，平均采高3.8m，有效断面积 S = (4.95+4.35)/2 ×3.8 =4.65 ×3.8 =17.67 m²，工作面长度175m，温度 <20°C，适宜风速1.0 m/s。

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q =100 ×0.21 ×1.3 =27.30 m³/min | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q =67 ×0.39 ×1.5 ≈39.20 m³/min | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ⚠️配风计划使用Kco2=1.5，标准工具默认Kco2=1.3（得33.97）。按计划参数验算：67×0.39×1.5=39.195≈40，四舍五入一致 |
| 按人数 | Q =4 ×30 =120 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅一致 |
| 按气象条件（风速） | Q基本 =60 ×4.65 ×3.8 ×70% ×1.0 =742.14；Q综采 =742.14 ×1.2 ×1.1 ×1.0 ≈979.62 | 980 m³/min | 979.62 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（简单公式） | Q =60 ×17.67 ×1.0 =1060.20 m³/min | — | 1060.20 m³/min | — |
| 最终取值 | max(27.3,40,120,980) =980 | 980 m³/min | 980 m³/min | ✅一致 |

风速验算：

-最小需风量（v =0.25 m/s）：60 ×0.25 ×17.67 =265.05 m³/min-最大需风量（v =4.0 m/s）：60 ×4.0 ×17.67 =4240.80 m³/min-265.05 ≤980 ≤4240.80 → 验算通过 ✅审查意见：配风计划采用气象条件法（按AQ1056-2008），Q基本 =60 ×控顶距 ×采高 ×70% ×适宜风速，并乘以采高调整系数（1.2）、面长调整系数（1.1）、温度调整系数（1.0），计算过程正确。980 m³/min为各方法最大值，且满足风速限值要求。核验通过。

⚠️注意：若按简单风速公式 Q =60 × S × v直接计算（不乘70%有效断面系数及调整系数），结果为1060.20 m³/min，与配风计划值偏差7.6%，属"符合"范围。配风计划使用的气象条件法更精细，建议保留980 m³/min。

####用风地点2：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

基础参数：绝对瓦斯涌出量0.2 m³/min，瓦斯不均衡系数1.7，绝对二氧化碳涌出量0.2 m³/min，CO₂不均衡系数1.1，同时作业人数16人，巷道断面积13 m²，最低风速0.25 m/s。

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q =100 ×0.2 ×1.7 =34.00 m³/min | 42.5 m³/min（使用125系数） | 34.00 m³/min | ❌系数不一致：计划用125，标准用100 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q =67 ×0.2 ×1.1 =14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅一致 |
| 按人数 | Q =4 ×16 =64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅一致 |
| 按最低风速 | Q =60 ×13 ×0.25 =195 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅一致 |
| 局部通风机前风量 | Q =410 ×1 +60 ×12 ×0.25 =410 +180 =590 m³/min | 590 m³/min | — | ⚠️配风计划自有一套计算逻辑，标准工具无此公式 |
| 掘进面需风量（风机前） | — | 590 m³/min | — | 见下文分析 |

风速验算：

-最小需风量（v =0.25 m/s）：60 ×0.25 ×13 =195 m³/min-最大需风量（v =4.0 m/s）：60 ×4.0 ×13 =3120 m³/min-195 ≤590 ≤3120 → 验算通过 ✅审查意见：

- 瓦斯计算公式系数差异：配风计划使用 Q =125 × q × K（得42.5），而《煤矿安全规程》标准公式为 Q =100 × q × K（得34.00）。计划使用的125系数缺少依据。偏差 = |42.5 -34.0| /34.0 =25.0%，不符。然而，最终取值由最低风速（195）决定，此差异不影响最终结果。

- 局部通风机前风量：Q = Q扇 × I +60 × S风机处 ×0.25 =410 ×1 +180 =590 m³/min，计算正确。这是掘进工作面配风的工程实践做法（考虑局部通风机吸风量和风机安装处巷道最低风速要求），标准工具不包含此公式。

- 配风计划文本中存在OCR疑似错误：第13页记载"一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf =820/min符合要求"，但计算过程明确为590 m³/min。820与590不符，建议人工核对原始文档。

- 风量分配表中该面标注 ≥195 m³/min（仅为工作面迎头最低风速值），而总需风量汇总使用590 m³/min（风机前全风压供风量），二者含义不同。

####用风地点3：一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

基础参数：绝对瓦斯涌出量0.2 m³/min，瓦斯不均衡系数1.7，绝对二氧化碳涌出量0.2 m³/min，CO₂不均衡系数1.1，同时作业人数16人，巷道断面积14.3 m²，最低风速0.25 m/s。

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q =100 ×0.2 ×1.7 =34.00 m³/min | 42.5 m³/min（使用125系数） | 34.00 m³/min | ❌同上，系数不一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q =67 ×0.2 ×1.1 =14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅一致 |
| 按人数 | Q =4 ×16 =64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅一致 |
| 按最低风速 | Q =60 ×14.3 ×0.25 =214.50 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅一致 |
| 局部通风机前风量 | Q =410 ×1 +60 ×12 ×0.25 =410 +180 =590 m³/min | 590 m³/min | — | ⚠️同上 |

风速验算：

-最小需风量（v =0.25 m/s）：60 ×0.25 ×14.3 =214.50 m³/min-最大需风量（v =4.0 m/s）：60 ×4.0 ×14.3 =3432.00 m³/min-214.5 ≤590 ≤3432 → 验算通过 ✅审查意见：与一采区北部集中回风巷情况相同。瓦斯计算公式系数不一致（125 vs100）不影响最终结果（由最低风速控制）。局部通风机前风量计算正确。风量分配表中该面标注 ≥215 m³/min，实际风机前全风压供风590 m³/min。

####用风地点4：中央变电所（机电硐室）

基础参数：机电设备总功率400 kW，发热系数0.03，空气密度1.20 kg/m³，定压比热1.0006 kJ/(kg·K)，允许温升5°C。

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q =3600 ×400 ×0.03 / (1.20 ×1.0006 ×60 ×5) =43200 /360.216 ≈119.93 | 120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅一致 |
| 最终取值 | — | 120 m³/min | 120 m³/min | ✅一致 |

审查意见：公式使用正确，参数代入无误，计算结果119.93 ≈120 m³/min。该硐室为独立通风机电硐室，配风量满足要求。**核验通过。**但文档中缺少风速验算过程，建议补充。

####用风地点5：一采区2#联巷配电硐室（硐室）

基础参数：文档中未给出机电设备功率等详细参数，仅说明"担任一采区轨道巷系统大巷风量，满足风速不低于0.15 m/s"。

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | 文档中无断面数据，无法精确计算 | 100 m³/min | — | ⚠️无法核验 |

审查意见：该硐室配风计划直接赋值 Q =100 m³/min，未列出详细计算过程。文档中缺少硐室断面积参数，无法按风速法独立核验。按最低风速0.15 m/s反推，需断面积 S =100 / (60 ×0.15) =11.11 m²，建议人工核实并补充完整计算过程。

####用风地点6：一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q =60 ×8.5 ×0.15 =76.50 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | ❌不符 |

审查意见：**配风计划存在计算错误。**计划记载"Q₁ =0.15 ×8.5 ×60 =90 m³/min"，但0.15 ×8.5 ×60 =76.50，而非90。偏差 = |90 -76.5| /76.5 =17.6%，属于计算错误。

####用风地点7：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q =60 ×10 ×0.15 =90.00 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | ❌不符 |

审查意见：**配风计划存在计算错误。**计划记载"Q₂ =0.15 ×10 ×60 =100 m³/min"，但0.15 ×10 ×60 =90.00，而非100。偏差 = |100 -90| /90 =11.1%，属于计算错误。

####用风地点8：一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准公式计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q =60 ×8.2 ×0.15 =73.80 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | ❌不符 |

审查意见：**配风计划存在计算错误。**计划记载"Q =0.15 ×8.2 ×60 =90 m³/min"，但0.15 ×8.2 ×60 =73.80，而非90。偏差 = |90 -73.8| /73.8 =22.0%，属于计算错误。

####计算核验汇总|用风地点 |类型 |计算方法 |计算公式（代入数值） |配风计划值 |实际计算值 |偏差 |研判结果 | |---------|------|---------|---------------------|-----------|-----------|:----:|:--------:| |5103综采工作面 |采煤面 |按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×70%×1.0×1.2×1.1×1.0=979.62≈980 |980 |980 |0.0% | ✅一致 | |一采区北部集中回风巷 |掘进面 |局部通风机前 | Q=410×1+60×12×0.25=590 |590 |590 |0.0% | ✅一致 | |一采区北部集中运输巷 |掘进面 |局部通风机前 | Q=410×1+60×12×0.25=590 |590 |590 |0.0% | ✅一致 | |中央变电所 |硐室 |按机电设备 | Q=3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5)≈120 |120 |120 |0.0% | ✅一致 | |一采区2#联巷配电硐室 |硐室 |经验赋值 |文档中无详细计算过程 |100 |无法核验 | — | ⚠️待核实 | |一采区1#联络巷（西） |其他 |按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.50 | 90 | 76.50 | 17.6% | ❌不符 | |联络巷 |其他 |按最低风速 | Q=60×10×0.15=90.00 | 100 | 90.00 | 11.1% | ❌不符 | |一采区1#联络巷（东） |其他 |按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.80 | 90 | 73.80 | 22.0% | ❌不符 | | 小计（不含系数） | | | | 2660 | 2620.30 | 1.5% | | | 全矿井合计（×1.2） | | | | 3192 | 3144.36 | 1.5% | ✅一致 |

影响分析：3条其他巷道合计配风计划值280 m³/min，实际应为240.30 m³/min，多配39.70 m³/min（+16.5%）。矿井总需风量由3192调整为3144 m³/min，偏差仅1.5%，对全矿井总风量影响有限，但各巷道单项偏差不可接受，必须修正。

###违规项汇总####红线问题（必须整改）

| 序号 | 问题类别 | 问题描述 | 涉及位置 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 签字缺失 | 缺少编制人签字 | 审批签字表 | 🔴红线 |
| R2 | 签字缺失 | 缺少通风副总签字 | 审批签字表 | 🔴红线 |
| R3 | 总工程师签字无效 | 总工程师签字OCR识别为乱码"m书响"，无法辨认实际姓名 | 审批签字表 | 🔴红线 |
| R4 | 算术计算错误 | 一采区1#联络巷（西）：0.15×8.5×60=76.5，误算为90（偏差17.6%） | 其他巷道计算 | 🔴红线 |
| R5 | 算术计算错误 | 联络巷：0.15×10×60=90，误算为100（偏差11.1%） | 其他巷道计算 | 🔴红线 |
| R6 | 算术计算错误 | 一采区1#联络巷（东）：0.15×8.2×60=73.8，误算为90（偏差22.0%） | 其他巷道计算 | 🔴红线 |
| R7 | 数据严重不一致 | 5103综采工作面CO₂绝对涌出量：配风计划0.39 m³/min vs鉴定报告0.63 m³/min（偏差38.1%） | 数据参数 | 🔴红线 |

####一般问题（建议整改）

| 序号 | 问题类别 | 问题描述 | 涉及位置 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 计算过程缺失 | 一采区2#联巷配电硐室无任何计算过程，仅有结果值Q=100 m³/min | 硐室计算 | 🟡一般 |
| G2 | 风速验算缺失 | 中央变电所缺少风速验算过程 | 硐室计算 | 🟡一般 |
| G3 | OCR乱码 | 一采区北部集运输巷掘进工作面第14-15页OCR扫描质量较差，部分计算步骤严重乱码 | 掘进面计算 | 🟡一般 |
| G4 | 公式系数不一致 | 掘进工作面瓦斯涌出量计算使用125系数，标准公式为100系数，偏差25% | 掘进面计算 | 🟡一般 |
| G5 | 风机前风量矛盾 | 掘进面计算值为590 m³/min，但文本结论写为820 m³/min（偏差39%） | 掘进面结论 | 🟡一般 |
| G6 | 风量分配表含义混淆 | 风量分配表掘进面标注≥195/≥215（迎头最低值），总计算使用590（风机前值），含义不清晰 | 风量分配表 | 🟡一般 |
| G7 | 瓦斯参数前后矛盾 | q掘标注0.08 m³/min，实际取值和计算使用0.2 m³/min（偏差2.5倍） | 掘进面参数 | 🟡一般 |
| G8 | 矿井总风量公式与计算不一致 | 公式写"Q煤掘×4"，实际代入"590+590" | 总风量计算 | 🟡一般 |
| G9 | 最大风速验算数字错误 | 公式60×4=240，误写为40，导致验算结果偏差3.2% | 5103面验算 | 🟡一般 |
| G10 | 章节编号混乱 | 2.1/2.2之后跳到3.3/3.4，阿拉伯数字与中文数字编号混用 | 全文 | 🟡一般 |
| G11 | 用风地点名称不一致 | "一采区北部集运输风巷"与"一采区北部集运输巷"混用 | 全文 | 🟡一般 |
| G12 | 日期格式不统一 | 封面"05月"（两位数）与落款"5月"（一位数）不统一 | 封面/落款 | 🟡一般 |
| G13 | 重复词 | "该矿该矿"明显笔误 | 第5页 | 🟡一般 |

###修改建议####一、必须修正项（重新报审前必须完成）

- 补齐签字：补充编制人和通风副总签字；人工核对总工程师签字的原始文档，确认签字的有效性和姓名。

- 修正3条其他巷道的算术计算错误： -一采区1#联络巷（西）：风量由90 m³/min修正为 77 m³/min（60 ×8.5 ×0.15 =76.5 →取整77） -联络巷：风量由100 m³/min修正为 90 m³/min（60 ×10 ×0.15 =90） -一采区1#联络巷（东）：风量由90 m³/min修正为 74 m³/min（60 ×8.2 ×0.15 =73.8 →取整74） -同步更新矿井总风量汇总（修正后全矿井合计约3144 m³/min）

- 核实5103综采工作面CO₂绝对涌出量：配风计划取值0.39 m³/min与2024年鉴定报告0.63 m³/min偏差38.1%。建议查明偏差原因（是否为鉴定后瓦斯赋存变化、测点差异等），并在配风计划中说明数据来源和取值依据。若以鉴定报告为准，需重新校核按CO₂涌出量计算的风量（67 ×0.63 ×1.5 =63.32 m³/min）。

####二、建议修正项（提高质量）

- 补充一采区2#联巷配电硐室的完整计算过程：明确硐室断面积，按最低风速法（0.15 m/s）或其他适用方法给出计算步骤，不得仅以经验值赋值。

- 补充中央变电所的风速验算过程：按最低风速0.15 m/s和最高风速标准进行验算，确保配风量在允许范围内。

- 修正掘进工作面风机前风量结论值：将第13页和第16页的"820/min"修改为与实际计算一致的"590 m³/min"（建议人工核对原始文档确认是否仅为OCR识别错误）。

- 统一掘进面瓦斯计算公式系数：将Q =125 × q × K修改为标准公式Q =100 × q × K，或注明使用125系数的特殊依据（如地方规定或企业标准）。

- 修正瓦斯涌出量参数标注：q掘参数正文标注值（0.08 m³/min）与实际取值（0.2 m³/min）矛盾，统一为实际使用的0.2 m³/min，并说明该值的来源（一采区北部实测或类比依据）。

- 补充掘进工作面瓦斯/CO₂参数的数据来源说明：一采区北部两掘进工作面的瓦斯和CO₂涌出量取值（均为0.20 m³/min）与2024年鉴定的二采区掘进面数据（最大0.08 m³/min）差异较大。因采区变更，建议以最新的一采区北部实测数据或邻近区域类比数据作为取值依据，并在配风计划中注明数据来源。

####三、文档规范化修正10. 修正章节编号：将"3.3矿井瓦斯等级"和"3.4主扇型号"修正为"2.3矿井瓦斯等级"和"2.4主扇型号"，使其归属于第2节；统一全文编号体系。

- 统一用风地点名称：全文统一使用"一采区北部集运输巷"（去掉多余的"风"字）。

- 统一日期格式：封面与落款的日期格式保持一致，建议统一为"2026年5月31日"。

- 修正笔误：删除第5页"该矿该矿"中的重复词。

- 修正最大风速验算公式中的数字错误：将"40×(4.95+4.35)/2×3.8"修正为"240×(4.95+4.35)/2×3.8"（60×4=240）。

- 修正矿井总风量公式：将"Q煤掘×4"修正为与实际计算一致的表述（如"Q煤掘×2"或直接写为"Q掘1+Q掘2"）。

- 人工核对OCR乱码页面：第15页一采区北部集运输巷掘进工作面局部通风机前风量计算部分出现大面积OCR识别乱码，建议人工核对原始扫描件后重新录入。

- 明确风量分配表取值口径：在风量分配表中注明掘进工作面配风量的取值口径（是工作面迎头最低风速风量还是风机前全风压供风量），避免取值混淆。

###审查结论经综合审查，合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案存在以下核心问题：

- 签字不齐全（缺少编制人和通风副总）：属红线违规；

- 3处算术计算错误（其他巷道最低风速计算）：单项偏差11.1%~22.0%，属红线问题；

- 5103工作面CO₂数据与鉴定报告严重不一致（偏差38.1%）：属红线问题；

- 4条语病逻辑严重问题：风机前风量矛盾（590 vs820）、瓦斯参数前后矛盾（0.08 vs0.2）、矿井总风量公式与计算不一致、最大风速验算数字错误；

- 计算过程部分缺失：配电硐室无计算过程、中央变电所缺风速验算。

**该配风计划综合判定为不合格，需整改后重新报审。**建议编制单位对照上述修改建议逐条整改，重点核实掘进工作面风机前风量取值的正确性（590 vs820）、修正3条其他巷道的算术计算错误、补充5103工作面CO₂数据来源说明，并在补齐全部签字后重新提交审批。

审查完成时间：2026年6月