延安市禾草沟一号煤矿有限公司配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 |
| 计划月份 | 2026年7月 |
| 审查结论 | 需整改——存在合计值严重错误（28876→3876 m³/min）、瓦斯参数矛盾、计算结论不一致等多项硬性违规，必须修正后重新报审 |

二、形式审查结果

根据技能文件定义的5个审查维度，我已完成对配风计划PDF的全面审查。以下是审查结果：

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年7月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：配风计划标题为"2026年7月份矿井风量分配计划"，与当前系统时间（2026年7月16日）一致，版本为当月最新。

### 2. 签字审查

- 编制人：有（强明）

- 通风科长：有（王）

- 通风副总：文档中未找到独立的"通风副总"签字栏。审批记录中包含通风科（刘川）、安全副经理（陈庆东）、生产副经理（李进）、机电副经理（方林）、总工程师（贾江）等，但无明确标注"通风副总"的签字。

- 总工程师：有（贾江）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。建议核对审批流程是否需单独的通风副总签字。

- 说明：审批记录中各科室及分管领导均有签字和日期，除通风副总外其余签字完备。最终以实际纸质签章文件为准。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年6月28日（计划编号 HCGYK-FPJH-TFK-2026-6-28，审批记录均标注 2026.6.28）

- 计划执行月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制日期（2026年6月28日）在计划执行月份（2026年7月）的上一个月，符合"上月编制"要求。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数：19 个（含采煤工作面、掘进工作面、备用工作面、硐室6个、其他巷道9个）

- 有完整计算过程：16 个

- 缺失计算过程：1 个（14联巷/瓦斯抽放泵站，仅注明"停用，需风量取80m³/min"，无公式推导）

- 部分缺失：2 个（3煤运输大巷、3煤辅助运输大巷仅有风速×断面积的基础计算，无瓦斯涌出量验算公式展开，虽文中注明瓦斯涌出量为0，但未按 Q=100×q×K 格式列出完整过程）

- 缺失验算：无（各主要用风地点均有风速验算）

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - 14联巷（汇总表中标注为"瓦斯抽放泵站"）直接取值80m³/min，无计算过程，需补充。

  - 3煤运输大巷（189m³/min）和3煤辅助运输大巷（210m³/min）仅有基础风速计算，瓦斯验算未按标准格式展开。

  - 回风23联巷在"四、其它井巷"中有完整计算（158m³/min），但最终配风计划汇总表中遗漏该条目。

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：10 条

- 严重问题：3 条

- 一般问题：4 条

- 轻微问题：3 条

- 问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 配风计划表合计行：合计 ¦ 28876 ¦ 4457 | 需要风量合计值"28876"明显错误。根据各用风地点需风量逐项相加（699+179+233+270+350+192+132+80+100+180+99+147+143+103+108+95+158+209+189+210）= 3876 m³/min，而非28876。疑似OCR识别错误或原始文档笔误，需紧急核对。 |
| 2 | 严重 | 15219辅运外段瓦斯涌出量计算：$Q_{CH4}$ —15219 辅运外段根据实际测量瓦斯涌出量为 $108 \times 0.02\% \approx 0.02m^{3}/min$，但公式中代入为：$Q = 100 \times 0.04 \times 2 = 8$ | Q_CH4 实际计算值为 0.02 m³/min，但瓦斯公式中代入的是 0.04，数据前后矛盾，导致计算风量偏大。 |
| 3 | 严重 | 15220辅助运输顺槽风机安装处：计算式为 $Q_{掘全}=350+60\times0.25\times10.92\approx514$，但结论写为：故15220辅助运输顺槽掘进工作面风机安装处需要风量 $492 m^{3}/min$ | 公式计算结果约514 m³/min，结论却写492 m³/min，相差22 m³/min。且公式说明中标注"328—局部通风机实际工作风量"但实际代入的是350（铭牌吸风量），存在多重不一致。 |
| 4 | 一般 | 章节编号：三、备用工作面风量计算 与 三、井下硐室需要风量 | "三、"章节编号重复使用，备用工作面和井下硐室均为"三、"，其后"四、其它井巷"和"五、井下巷道需要总风量"的编号也随之错位。 |
| 5 | 一般 | 9、15220运顺外段 $158m^{3}/min$（正文"四"第9条）与配风计划表中15220辅运外段 ¦ 158 ¦ 158 | 同一用风地点前后名称不一致：正文称"运顺外段"（运输顺槽），汇总表称"辅运外段"（辅助运输顺槽），需确认正确名称。 |
| 6 | 一般 | ΣQ其 = 180+147+108+99+95+143+158 = 930 | 其他巷道总风量计算遗漏了回风23联巷（158 m³/min）。正确合计应为 930+158 = 1088 m³/min。3煤运输大巷和3煤辅助运输大巷已单独纳入 ΣQ3煤 另行计算，此处遗漏仅针对回风23联巷。 |
| 7 | 一般 | 14联巷停用，需风量取 $80m^{3}/min$（正文）与配风计划表瓦斯抽放泵站 ¦ 80 ¦ 80 | 同一硐室前后名称不一致：正文称"14联巷"，汇总表称"瓦斯抽放泵站"，应统一命名。 |
| 8 | 轻微 | $Q_{Cl4}$ —15206 运顺外段根据实际测量瓦斯涌出量 | 变量名笔误：QCl4 应为 QCH4（"Cl"应为"CH"），属字符识别或录入错误。 |
| 9 | 轻微 | 15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道均使用 0.15m/s 最低风速计算：$60\times 0.15\times 12 = 108$ | 上述三条巷道均为煤巷，依据《煤矿安全规程》煤巷最低风速应为 0.25m/s，但计算中使用了岩巷的 0.15m/s。若为煤巷，配风量将偏小约40%；若确实按岩巷标准，需在文中说明理由。 |
| 10 | 轻微 | 15219风机选型：Q扇计算值为273.47 m³/min，但后文全风压计算直接使用铭牌吸风量350 m³/min，中间未说明为何不采用计算值 | 局部通风机工作风量计算值与实际选用值之间存在跳跃（273→350），虽实际选型偏保守属常见做法，但缺少过渡说明。 |

- 判定：❌ 存在问题（存在3条严重影响数据准确性的逻辑矛盾）

审查总结

| 审查维度 | 判定 |
| --- | --- |
| 版本审查 | ✅ 合规 |
| 签字审查 | ⚠️ 提示（通风副总签字未找到） |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 |

重点关注：合计值28876疑似严重错误（实际应为3876）、15219辅运外段瓦斯涌出量参数矛盾、15220风机安装处计算与结论不一致，以上3条需优先核实修正。以上为配风计划全部5个维度的形式审查结果。3条严重逻辑矛盾（合计值错误、瓦斯参数矛盾、风机计算结论不一致）建议优先修正，其余问题可逐条核实后调整。

三、数据一致性审查结果

部分查询无结果，按照技能要求进行名称放宽和年度回退重试：Now let me use the wind report cross-validation data to calculate gas emissions from the return airway measurements. I'll compute for the key work faces:现在我已收集到所有可用数据，进行综合审查分析。---

数据一致性审查结果

审查对象：延安市禾草沟一号煤矿有限公司 2026年7月份矿井风量分配计划
计划编号：HCGYK-FPJH-TFK-2026-6-28
编制人：强明 | 编制日期：2026年6月28日
审查日期：2026年7月16日

### 1. 用风地点完整性

- 数据来源：query_mining_plan（延安市禾草沟一号煤矿 / 2026-07）

- 查询结果：❓ 外部数据查询失败

经多次名称放宽重试（"延安市禾草沟一号煤矿" → "延安市禾草沟一号煤矿有限公司" → "禾草沟一号" → "禾草沟"），采掘计划系统均返回"未找到数据"。因此无法将配风计划与2026年7月采掘计划进行交叉比对。

- 配风计划中列出的用风地点：

  - 采煤工作面：15208综采工作面（1个）

  - 掘进工作面：15219辅助运输顺槽（停掘）、15220辅助运输顺槽（2个）

  - 备用工作面：15204备用工作面（1个）

  - 硐室：采区变电所、15202变电所、3煤变电所、充电硐室、注氮泵站、14联巷（瓦斯抽放泵站）（6个）

  - 其他巷道：南翼回风大巷、15206运顺外段、辅运23联巷、运输23联巷、15219辅运外段、15204运顺绕道、15220辅运外段、回风23联巷、3煤运输大巷、3煤辅助运输大巷等

- 判定：❓ 无法验证（外部采掘计划数据缺失）

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

- 检查用风地点数量：4个（15208综采面、15219辅运顺槽、15220辅运顺槽、15204备用面）

- 数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（鉴定日期：2024年7月，鉴定单位：西安科技大学，矿井等级：低瓦斯矿井）

- 数据来源B：2026年6月测风报表（报告日期：2026-06-20），回风顺槽/进风巷口测点反算

- 说明：2026年度瓦斯鉴定报告查询无数据，已回退使用2024年度报告；2026年7月测风报表查询无数据，已回退使用2026年6月报表

#### 2.1 15208综采工作面

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告（2024） | 偏差 | 测风反算（2026-06） | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 2.33 m³/min | maxAbsGas=2.33 | 0% ✅ | 1.91 m³/min | -18.1% ⚠️ |
| 绝对CO2涌出量 | 1.03 m³/min | maxAbsCo2=1.03 | 0% ✅ | 1.06 m³/min | +2.9% ✅ |

测风反算详情：15206运顺（15208回风）测点，实测风量1061 m³/min，CH4=0.18%，CO2=0.1%

分析：配风计划采用了鉴定报告中的最大值（maxAbsGas=2.33），与鉴定报告完全一致。测风反算值（1.91 m³/min）偏低18%，属于当月实测波动，配风计划采用鉴定报告的最大值是安全保守的做法。

#### 2.2 15219辅助运输顺槽（停掘）

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告（2024） | 偏差 | 测风反算（2026-06） | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.27 m³/min | maxAbsGas=0.27 | 0% ✅ | 0.21 m³/min | -22.9% ⚠️ |
| 绝对CO2涌出量 | 0.25 m³/min | maxAbsCo2=0.25 | 0% ✅ | 0.21 m³/min | -16.7% ⚠️ |

测风反算详情：15219辅助运输顺槽巷口（停留）测点，实测风量347 m³/min，CH4=0.06%，CO2=0.06%

分析：配风计划与鉴定报告最大值完全一致。测风反算值偏低，系该巷道当前处于"停掘"状态（已停止掘进），瓦斯涌出量自然低于正常掘进期间的最大值。

#### 2.3 15220辅助运输顺槽

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告（2024·15206参照） | 偏差 | 测风反算（2026-06） | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.28 m³/min | avgAbsGas=0.45（15206） | -37.8% ❌ | 0.19 m³/min | -32.5% ❌ |
| 绝对CO2涌出量 | 0.21 m³/min | avgAbsCo2=0.247（15206） | -15.0% ⚠️ | 0.13 m³/min | -40.0% ❌ |

测风反算详情：15220辅助运输顺槽反覆院巷口测点，实测风量315 m³/min，CH4=0.06%，CO2=0.04%

⚠️ 重点问题：配风计划注明"参照15206掘进工作面回风流中平均瓦斯的绝对涌出量0.28 m³/min"，但鉴定报告中15206运输顺槽掘进工作面的平均绝对瓦斯涌出量为 0.45 m³/min，两者偏差达37.8%。配风计划中引用的0.28 m³/min在鉴定报告中无对应来源。此数据可能来自15206切眼（而非15206运输顺槽）或为其他时段实测值，建议核实数据来源。

#### 2.4 15204备用工作面

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告（2024） | 偏差 | 测风反算（2026-06） | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.50 m³/min | maxAbsGas=0.50（15206） | 0%* | 0.29 m³/min | -41.1% ❌ |
| 绝对CO2涌出量 | 0.27 m³/min | maxAbsCo2=0.27（15206） | 0%* | 0.22 m³/min | -18.2% ⚠️ |

测风反算详情：15204运输顺槽巷口测点，实测风量368 m³/min，CH4=0.08%，CO2=0.06%

⚠️ 存疑：*鉴定报告中并无"15204"工作面的独立数据，配风计划引用的0.50/0.27实际匹配的是鉴定报告中15206运输顺槽掘进工作面的最大值。但15204为备用（安装）工作面，借用15206掘进面数据作为参考，逻辑上存在不确定性。建议在配风计划中明确说明数据引用关系。

#### 瓦斯与CO2数据一致性综合判定

| 判定类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 配风计划 vs 鉴定报告一致 | 2个（15208、15219） | 完全采用鉴定报告最大值 |
| ⚠️ 配风计划 vs 鉴定报告有偏差 | 1个（15204） | 值匹配但来源工作面不一致 |
| ❌ 配风计划 vs 鉴定报告不一致 | 1个（15220） | 瓦斯数据偏差37.8% |
| ✅ 配风计划 vs 测风反算一致 | 1个（15208·CO2） | 偏差2.9% |
| ⚠️ 配风计划 vs 测风反算有偏差 | 3个 | 因停掘/备用状态导致实测偏低 |
| ❌ 配风计划 vs 测风反算不一致 | 2个 | 15220瓦斯与CO2均严重偏低 |

综合判定：⚠️ 有偏差 —— 15220辅助运输顺槽的瓦斯涌出量数据（0.28 m³/min）与鉴定报告中15206掘进面的平均值（0.45 m³/min）偏差37.8%，需核实数据引用来源。

### 3. 工作面参数一致性

- 数据来源：query_face_procedure（延安市禾草沟一号煤矿有限公司）

- 查询结果：仅返回1条作业规程记录——15220辅助运输顺槽（掘进工作面）

- 检查用风地点数量：1个（有规程数据可对比）

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15220净断面积(S掘) | 10.5 m² | 10.5 m²（avgSectionArea） | 0% | ✅ 一致 |
| 15220最大控顶距 | 未明确列出 | 2.5 m | — | 无法对比 |
| 15220最小控顶距 | 未明确列出 | 0.3 m | — | 无法对比 |

说明：

- 配风计划中15220风速验算使用净断面积 S掘=10.5 m²，与作业规程中的 avgSectionArea=10.5 m² 完全一致。

- 配风计划中按风速温度计算时使用 S掘max=17.98 m²，与规程中的 avgSectionArea=10.5 m² 不同（此为最大净断面积，规程中未直接提供）。

- 15208综采工作面未查询到作业规程数据，无法对比其控顶距（4.935m/4.335m）、采高（1.8m）等参数。

- 15219辅助运输顺槽未查询到作业规程数据。

综合判定：⚠️ 可对比数据有限 —— 仅15220的净断面积参数可对比且一致，其余工作面无规程数据可供校验。

### 4. 风速与温度匹配

- 数据来源：query_wind_report（2026年6月测风报表，2026-06-20）

- 检查用风地点数量：4个（含采煤面、掘进面、备用面）

- 2026年7月测风报表未查询到，以6月数据作为参考

| 用风地点 | 配风计划温度系数 | 配风计划风速 | 测风报表实测温度 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15208综采面 | K温=1.0（按<20℃） | V=1.0m/s | 17℃（进风顺槽） | ✅ 合理 |
| 15219辅运顺槽 | K温=1.0（按<20℃） | V=0.25m/s(最低) | 18℃ | ✅ 合理 |
| 15220辅运顺槽 | K温=1.0（按<20℃） | V=0.25m/s(最低) | 17℃ | ✅ 合理 |
| 15204备用面 | K温=1.0（按<20℃） | V=0.25m/s(最低) | 17℃ | ✅ 合理 |

分析：测风报表显示所有工作面进风温度在15~18℃之间，均＜20℃。配风计划统一采用温度系数 K温=1.0（对应＜20℃档），采煤面取风速1.0m/s，掘进面取最低风速0.25m/s，选择均在规定范围内，与实测温度完全匹配。

综合判定：✅ 合理 —— 所有工作面的温度系数与风速选择均符合《煤矿安全规程》及矿井风量计算方法的规定，与实测温度数据一致。

### 附加发现：配风计划内部数据校验

| 检查项 | 配风计划计算值 | 实际应得值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计需要风量 | 28876 m³/min | 3876 m³/min | ⚠️ OCR识别错误 |
| 计划配风量 | 4457 m³/min | 4457 m³/min | ✅ 正确（3876×1.15=4457） |

说明：配风计划风量分配表中"合计"行的需要风量显示为"28876"，经逐项加总（ΣQ5煤=3268 + ΣQ3煤=608 = 3876），应为3876。该差异判断为PDF OCR识别错误（"3"被识别为"28"），而非配风计划本身的数据错误。

### 审查总结

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ❓ 无法验证 | 采掘计划系统无数据 |
| 瓦斯与CO2数据一致性 | ⚠️ 有偏差 | 15220瓦斯数据与鉴定报告偏差37.8% |
| 工作面参数一致性 | ⚠️ 可对比数据有限 | 仅15220断面可对比，一致；15208/15219无规程数据 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 全部温度系数选择正确 |

主要问题：

- 15220辅助运输顺槽瓦斯涌出量数据存疑：配风计划引用"15206掘进工作面平均瓦斯绝对涌出量0.28 m³/min"，但2024年鉴定报告中15206运输顺槽掘进工作面的平均值为0.45 m³/min，偏差37.8%。建议核实数据来源是否为15206切眼或其他时段独立测量值。

- 15204备用面瓦斯数据引用不明确：虽然数值（0.50/0.27）与鉴定报告中15206掘进面的最大值一致，但两者并非同一工作面，建议在配风计划中明确注明数据引用关系。

- 外部数据覆盖不全：采掘计划、当月测风报表、多数工作面作业规程均未查询到数据，部分审查维度无法完整执行。建议确保各系统数据及时录入。

四、计算核验结果

延安市禾草沟一号煤矿 2026年7月份矿井风量分配计划 —— 需风量计算核验报告

一、采煤工作面

### 用风地点：15208综采工作面（采煤工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 2.33 × 3.0 = 699 m³/min | 699 m³/min | 699.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 1.03 × 2.0 = 138.02 m³/min | 138 m³/min | 138.02 m³/min | 一致 ✅ |
| 按预裂后CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.19 × 1.5 = 19.10 m³/min | 19 m³/min | 19.10 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按温度/风速 | Q = 60 × 0.7 × 1.0 × 8.343 × 1.0 × 1.3 = 455.52 m³/min | 455.52 m³/min | 500.58 m³/min（标准公式） | 文档使用公司特定方法（含70%/K_采高/K_采面长调整系数） |
| 最终取值（主进风） | 取各方法最大值 → 按瓦斯涌出量 | 699 m³/min | 699.00 m³/min | 一致 ✅ |

副进风（15208运输顺槽）： | 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 | |---------|---------------------|-----------|-----------|---------| | 按最低风速 | Q = 60 × 0.25 × 11.9 = 178.5 ≈ 179 m³/min | 179 m³/min | 178.50 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量：Q ≥ 60 × 0.25 × 4.435 × 2.1 × 0.7 = 97.79 m³/min → 699 ≥ 97.79 ✅ 通过

- 最大需风量：Q ≤ 60 × 4.0 × 3.853 × 2.1 × 0.7 = 1359.34 m³/min → 699 ≤ 1359.34 ✅ 通过

审查意见：15208综采工作面各项分步计算正确，取最大值699 m³/min合理。风速验算通过。副进风179 m³/min按最低风速计算正确。

二、掘进工作面

### 用风地点：15219辅助运输顺槽（停掘）（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.27 × 2.0 = 54 m³/min | 54 m³/min | 54.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.25 × 2.0 = 33.5 m³/min | 33.5 m³/min | 33.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 按风速/温度 | Q = 60 × 0.25 × 15.5 × 1.0 = 232.5 ≈ 233 m³/min | 233 m³/min | 232.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | 取各方法最大值 → 按风速 | 233 m³/min | 232.50 m³/min | 一致 ✅（偏差0.22%） |

风速验算：

- 15 × 15.5 = 232.5 ≤ Q ≤ 60 × 4 × 15.5 = 3720 m³/min → 233 在范围内 ✅ 通过

风机安装处全风压需风量：Q = 350 + 60 × 0.25 × 11 = 515 m³/min → 计算正确 ✅

审查意见：各项计算正确，最终值233 m³/min取风速计算结果（232.5四舍五入），偏差0.22%。

### 用风地点：15220辅助运输顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.28 × 1.79 = 50.12 m³/min | 50.12 m³/min | 50.12 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.21 × 1.29 = 18.15 m³/min | 18.15 m³/min | 18.15 m³/min | 一致 ✅ |
| 按风速/温度 | Q = 60 × 0.25 × 17.98 × 1.0 = 269.7 ≈ 270 m³/min | 270 m³/min | 269.70 m³/min | 一致 ✅（偏差0.11%） |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | 取各方法最大值 → 按风速 | 270 m³/min | 269.70 m³/min | 一致 ✅（偏差0.11%） |

风速验算：

- 15 × 10.5 = 157.5 ≤ Q ≤ 60 × 4 × 10.5 = 2520 m³/min → 270 在范围内 ✅ 通过

风机安装处全风压需风量：Q = 350 + 60 × 0.25 × 10.92 = 513.8 ≈ 514 m³/min。文档表述为"492 m³/min"，但公式计算得514 m³/min。⚠️ 存在不一致：文档最后一句写"故15220辅助运输顺槽掘进工作面风机安装处需要风量 492 m³/min"，与公式计算结果514 m³/min不符。疑似笔误，建议核实。

审查意见：工作面需风量270 m³/min各项计算正确。但风机安装处需风量文档写492与实际计算514不一致，需核实。

三、备用工作面

### 用风地点：15204备用工作面（备用工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.50 × 2.0 = 100 m³/min | 100 m³/min | 100.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.27 × 1.5 = 27.14 m³/min | 27.14 m³/min | 27.14 m³/min | 一致 ✅ |
| 按风速/温度 | Q = 60 × 0.25 × 16.5 × 1.0 | 240 m³/min | 247.50 m³/min | ❌ 不符（偏差3.03%） |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按备用面规则 | 取15208面699的50% | 350 m³/min | 699 × 50% = 349.50 ≈ 350 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：

- ⚠️ 按风速计算：Q = 60 × 0.25 × 16.5 = 247.50 m³/min，文档写为240 m³/min，存在计算错误（偏差3.03%）。虽最终值350来自备用面50%规则，不影响最终结果，但中间计算过程有误。

- 按备用面规则取699×50%=349.5≈350 m³/min合理。

四、硐室

### 用风地点：3煤变电所（机电硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600 × 2260 × 0.02 / (1.29 × 1.006 × 60 × 10) = 162720 / 778.644 = 208.98 ≈ 209 m³/min | 209 m³/min | 208.98 m³/min | 一致 ✅ |

### 用风地点：采区变电所（机电硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600 × 2080 × 0.02 / (1.29 × 1.006 × 60 × 10) = 149760 / 778.644 = 192.34 ≈ 192 m³/min | 192 m³/min | 192.34 m³/min | 一致 ✅ |

### 用风地点：15202变电所（机电硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600 × 1430 × 0.02 / (1.29 × 1.006 × 60 × 10) = 102960 / 778.644 = 132.24 ≈ 132 m³/min | 132 m³/min | 132.24 m³/min | 一致 ✅ |

### 其他硐室

| 硐室名称 | 配风计划值 | 计算依据 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注氮泵站 | 103 m³/min | 文档使用氮气泄漏安全通风量专用公式（非标准机电硐室公式），计算过程：13.3×(97%+20.8%-1)/(20.8%-18.5%)≈103 | 一致 ✅（专用公式） |
| 充电硐室 | 100 m³/min | 氢气产生量为0，按规程最低配风量 ≥100 m³/min | 一致 ✅（最低配风标准） |
| 14联巷（瓦斯抽放泵站） | 80 m³/min | 停用状态，经验配风值 | 文档中无详细计算过程，无法精确核验 |

审查意见：机电硐室三项发热量计算均正确。注氮泵站采用专用安全通风量公式，计算正确。充电硐室按最低标准100 m³/min配风合理。14联巷作为停用硐室配80 m³/min为经验值。

五、其他巷道

### 其他巷道需风量核验汇总

| 用风地点 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南翼回风大巷 | Q = 60 × 0.25 × 12 = 180 m³/min | 180 m³/min | 180.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 辅运23联巷 | Q = 60 × 0.25 × 9.8 = 147 m³/min | 147 m³/min | 147.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 3煤运输大巷 | Q = 60 × 0.25 × 12.6 = 189 m³/min | 189 m³/min | 189.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 3煤辅助运输大巷 | Q = 60 × 0.25 × 14 = 210 m³/min | 210 m³/min | 210.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 运输23联巷 | Q = 60 × 0.25 × 9.5 = 142.5 ≈ 143 m³/min | 143 m³/min | 142.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 15220运顺外段 | Q = 60 × 0.25 × 10.5 = 157.5 ≈ 158 m³/min | 158 m³/min | 157.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 15219辅运外段 | Q = 60 × 0.15 × 12 = 108 m³/min | 108 m³/min | 108.00 m³/min | ⚠️ 见审查意见 |
| 15206运顺外段 | Q = 60 × 0.15 × 11 = 99 m³/min | 99 m³/min | 99.00 m³/min | ⚠️ 见审查意见 |
| 15204运顺绕道 | Q = 60 × 0.15 × 10.5 = 94.5 ≈ 95 m³/min | 95 m³/min | 94.50 m³/min | ⚠️ 见审查意见 |

审查意见：

- ⚠️ 风速取值疑问：15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道均标注为"煤巷"，但使用了岩巷最低风速 v=0.15 m/s（煤巷最低应为0.25 m/s）。若按煤巷标准0.25 m/s计算：

  - 15219辅运外段：60 × 0.25 × 12 = 180 m³/min（文档写108）

  - 15206运顺外段：60 × 0.25 × 11 = 165 m³/min（文档写99）

  - 15204运顺绕道：60 × 0.25 × 10.5 = 157.5 m³/min（文档写95）

- 偏差均超过30%。建议核实这些巷道实际岩性，确认是否应为岩巷。若确为煤巷，需风量应取0.25 m/s重新计算。

- ⚠️ 回风23联巷：文档正文中计算了回风23联巷需风量158 m³/min（Q = 60 × 0.25 × 10.5 = 157.5 ≈ 158），但在ΣQ_其他汇总（仅7项和=930）和配风计划表中均未列入。计算遗漏。

六、矿井总风量核验

### 各采区汇总

| 采区 | 组成 | 计算值 | 文档值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3煤 | 3煤运输大巷(189) + 3煤变电所(209) + 3煤辅助运输大巷(210) | 608 m³/min | 608 m³/min | 一致 ✅ |
| 5煤 | 15208面(699+179) + 15219掘(233) + 15220掘(270) + 15204备(350) + 硐室(607) + 其他(930) | 3268 m³/min | 3268 m³/min | 一致 ✅ |

### 矿井总需风量

| 项目 | 计算公式（代入数值） | 文档值 | 实际计算值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各地点需风量合计 | ΣQ = 608 + 3268 | — | 3876 m³/min | — |
| 考虑通风系数 | Q_矿 = 3876 × 1.15 | 4457 m³/min | 4457.40 m³/min | 一致 ✅ |
| 按井下最多人数 | Q = 4 × 200 = 800 m³/min | 800 m³/min | 800 m³/min | 一致 ✅ |

⚠️ 配风计划表合计行异常：计划表中"合计"行显示"需要风量"为 28876，此值明显异常——应为 3876（各地点需风量之和）。疑似 OCR识别错误或原始表格录入笔误，建议人工核对原始文档。

七、计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15208综采面（主进风） | 采煤面 | 按瓦斯涌出量 | Q=100×2.33×3.0=699.00 | 699 | 699.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 15208综采面（副进风） | 采煤面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×11.9=178.50≈179 | 179 | 178.50 | 0.28% | 一致 ✅ |
| 15219辅运（停掘） | 掘进面 | 按风速/温度 | Q=60×0.25×15.5×1.0=232.50≈233 | 233 | 232.50 | 0.22% | 一致 ✅ |
| 15220辅运 | 掘进面 | 按风速/温度 | Q=60×0.25×17.98×1.0=269.70≈270 | 270 | 269.70 | 0.11% | 一致 ✅ |
| 15204备用工作面 | 备用面 | 50%规则 | Q=699×50%=349.50≈350 | 350 | 349.50 | 0.14% | 一致 ✅ |
| 3煤变电所 | 硐室 | 按机电发热量 | Q=3600×2260×0.02/(1.29×1.006×600)≈209 | 209 | 208.98 | 0.01% | 一致 ✅ |
| 采区变电所 | 硐室 | 按机电发热量 | Q=3600×2080×0.02/(1.29×1.006×600)≈192 | 192 | 192.34 | 0.18% | 一致 ✅ |
| 15202变电所 | 硐室 | 按机电发热量 | Q=3600×1430×0.02/(1.29×1.006×600)≈132 | 132 | 132.24 | 0.18% | 一致 ✅ |
| 注氮泵站 | 硐室 | 氮气泄漏安全公式 | Q=13.3×(97%+20.8%-1)/(20.8%-18.5%)≈103 | 103 | — | — | 一致 ✅ |
| 充电硐室 | 硐室 | 最低配风 | Q≥100 | 100 | — | — | 一致 ✅ |
| 14联巷（停用） | 硐室 | 经验配风 | — | 80 | — | — | 无法核验 |
| 南翼回风大巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×12=180.00 | 180 | 180.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 辅运23联巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×9.8=147.00 | 147 | 147.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 3煤运输大巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×12.6=189.00 | 189 | 189.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 3煤辅助运输大巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×14=210.00 | 210 | 210.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 运输23联巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×9.5=142.50≈143 | 143 | 142.50 | 0.35% | 一致 ✅ |
| 15220运顺外段 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×10.5=157.50≈158 | 158 | 157.50 | 0.32% | 一致 ✅ |
| 15219辅运外段 | 其他 | 按风速(0.15) | Q=60×0.15×12=108.00 | 108 | 108.00 | 0.0% | ⚠️ 风速取值存疑 |
| 15206运顺外段 | 其他 | 按风速(0.15) | Q=60×0.15×11=99.00 | 99 | 99.00 | 0.0% | ⚠️ 风速取值存疑 |
| 15204运顺绕道 | 其他 | 按风速(0.15) | Q=60×0.15×10.5=94.50≈95 | 95 | 94.50 | 0.53% | ⚠️ 风速取值存疑 |
| 全矿井合计（无系数） |  |  |  | 3876 | 3876.00 | 0.0% | 一致 ✅ |
| 全矿井合计（×1.15） |  |  |  | 4457 | 4457.40 | 0.01% | 一致 ✅ |

八、总体审查结论

### ✅ 通过项（16项）

- 15208综采工作面主进风 699 m³/min — 一致

- 15208综采工作面副进风 179 m³/min — 一致

- 15219辅运掘进面 233 m³/min — 一致

- 15220辅运掘进面 270 m³/min — 一致

- 15204备用面 350 m³/min — 一致

- 3煤变电所 209 m³/min — 一致

- 采区变电所 192 m³/min — 一致

- 15202变电所 132 m³/min — 一致

- 注氮泵站 103 m³/min — 一致

- 充电硐室 100 m³/min — 一致

- 南翼回风大巷 180 m³/min — 一致

- 辅运23联巷 147 m³/min — 一致

- 3煤运输大巷 189 m³/min — 一致

- 3煤辅助运输大巷 210 m³/min — 一致

- 运输23联巷 143 m³/min — 一致

- 15220运顺外段 158 m³/min — 一致

- 矿井总风量 4457 m³/min — 一致

### ⚠️ 需关注项（5项）

| 序号 | 问题 | 严重程度 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道标注为"煤巷"却使用岩巷最低风速 v=0.15 m/s | 中 | 核实巷道岩性，若为煤巷应按0.25 m/s重新计算 |
| 2 | 15204备用工作面按风速计算：文档写240，实际应为60×0.25×16.5=247.5 | 低 | 中间计算错误，不影响最终取值 |
| 3 | 15220辅运风机安装处需风量：文档写492，公式计算为514 | 中 | 建议核实并统一 |
| 4 | 回风23联巷158 m³/min：正文已计算但未列入ΣQ_其他汇总及配风表 | 中 | 确认是否需补入计划表 |
| 5 | 配风计划表合计行"28876"：应为3876 | 低 | 疑似OCR识别错误或笔误，建议核对原始文档 |

---核验工作已全部完成。报告涵盖 20个用风地点的逐项核验，核心结论：

- 17项计算一致 ✅，矿井总风量 4457 m³/min 计算正确

- 5项需关注 ⚠️，其中最值得注意的问题：

  - 3条巷道风速取值存疑（15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道标注煤巷却用了岩巷风速0.15 m/s）

  - 15220辅运风机安装处需风量文档写492与公式计算514不一致

  - 回风23联巷已计算但漏列入汇总表

  - 配风计划表合计行"28876"疑为笔误，应为3876

五、违规项汇总

### 红线问题

- 配风计划汇总表合计行数据严重错误（严重）——合计行"需要风量"标注为28876 m³/min，经逐项求和实际仅为3876 m³/min，差错25000 m³/min，属重大数据错误。涉及：配风计划汇总表合计行。

- 15219辅运外段瓦斯涌出量参数矛盾（严重）——正文注明Q_CH4根据实测为108×0.02%≈0.02 m³/min，但瓦斯公式中代入值为0.04，前后数据不一致，导致计算风量偏大。涉及：15219辅运外段。

- 15220辅助运输顺槽风机安装处需风量计算与结论不一致（严重）——公式代入计算得Q=350+60×0.25×10.92≈514 m³/min，但最终结论写为492 m³/min，相差22 m³/min。涉及：15220辅助运输顺槽风机安装处。

- 15220辅助运输顺槽瓦斯涌出量数据来源与鉴定报告偏差37.8%（严重）——配风计划引用瓦斯涌出量0.28 m³/min（注明参照15206掘进工作面），但2024年度瓦斯等级鉴定报告中15206运输顺槽掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量为0.45 m³/min，偏差达37.8%，数据来源不可追溯。涉及：15220辅助运输顺槽。

### 一般问题

- 14联巷/瓦斯抽放泵站缺少计算过程（一般）——正文仅注明"停用，需风量取80 m³/min"，无任何公式推导或依据说明。涉及：14联巷（瓦斯抽放泵站）。

- 3煤运输大巷、3煤辅助运输大巷瓦斯验算未按标准格式展开（一般）——仅列出风速×断面积基础计算，未按Q=100×q×K格式展开瓦斯涌出量验算过程，虽注明瓦斯涌出量为0但格式不合规。涉及：3煤运输大巷、3煤辅助运输大巷。

- 回风23联巷在配风计划汇总表中遗漏（一般）——正文"四、其它井巷"中有完整计算（158 m³/min），但最终配风计划汇总表中无对应条目。涉及：回风23联巷。

- 15204备用工作面风速中间计算偏差3.03%（一般）——Q=60×0.25×16.5=247.50 m³/min，文档写为240 m³/min，偏差7.5 m³/min。虽因50%规则不影响最终取值，但中间过程有误。涉及：15204备用工作面。

- 15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道风速取值可能偏低（一般）——三处巷道均按0.15 m/s（岩巷标准）计算需风量，但未明确注明岩性，若为煤巷则需按0.25 m/s重新计算，偏差均超30%。涉及：15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道。

- 章节编号重复（一般）——"三、备用工作面风量计算"与"三、井下硐室需要风量"编号重复，后续"四、""五、"编号随之错位。涉及：全文档章节结构。

- 15220辅运外段名称前后不一致（一般）——正文称"运顺外段"（运输顺槽），配风计划汇总表称"辅运外段"（辅助运输顺槽）。涉及：15220辅运外段。

- 14联巷/瓦斯抽放泵站名称前后不一致（一般）——正文称"14联巷"，配风计划汇总表称"瓦斯抽放泵站"。涉及：14联巷/瓦斯抽放泵站。

- 变量名笔误（轻微）——正文中Q_Cl4应为Q_CH4，"Cl"为"CH"的录入错误。涉及：15206运顺外段计算式。

- 15204备用工作面瓦斯数据引用来源不明确（一般）——配风计划注明参照15206掘进面瓦斯涌出量0.28 m³/min，但鉴定报告中15206运输顺槽掘进面实际值为0.45 m³/min，引用数据无对应出处。涉及：15204备用工作面。

六、修改建议

- 合计行数据修正：立即调取原始电子表格或纸质文档进行人工核对，将汇总表合计行"需要风量"修正为各用风地点需风量之和（3876 m³/min），同步核实"额定风量"合计行的正确性。

- 15219辅运外段瓦斯参数统一：重新实测或查阅该地点瓦斯涌出量真实数据，确保公式中代入的q值与正文声明的实测值保持一致，必要时重新计算需风量。

- 15220风机安装处需风量修正：核对原始计算底稿，统一公式计算值与结论值。若正确值为514 m³/min，则将结论修正为514；若492为实测修正值，则需补充说明并在公式中体现对应参数。

- 15220瓦斯涌出量数据溯源：从2024年度瓦斯等级鉴定报告中重新核实15206相关工作面瓦斯数据，确认正确引用值；或在报告中明确标注该数据的实际来源（如当月实测值、邻近工作面参考值等），确保数据可追溯。

- 14联巷/瓦斯抽放泵站补充计算：根据硐室实际用途，按《煤矿安全规程》要求补充瓦斯涌出量计算或说明经验取值的依据。

- 3煤运输大巷、3煤辅助运输大巷补充验算格式：按Q=100×q×K标准格式补充瓦斯涌出量验算过程，即使q=0也应以规范格式完整列出。

- 回风23联巷补入汇总表：在配风计划汇总表中增加"回风23联巷"条目，需风量158 m³/min。

- 15204备用工作面风速中间计算修正：将中间计算值由240修正为247.5（或248），确保过程准确。

- 风速取值核实与修正：核实15219辅运外段、15206运顺外段、15204运顺绕道的实际岩性，若确为煤巷则按0.25 m/s重新计算需风量；若为岩巷则注明岩性依据。

- 章节编号重新编排：将备用工作面改为"三、"井下硐室改为"四、"其后章节编号依次顺延。

- 用风地点名称统一：逐条核对正文与汇总表中的用风地点命名，将15220"运顺外段"/"辅运外段"、14联巷/"瓦斯抽放泵站"统一为单一规范名称。

- 变量名笔误修正：将Q_Cl4修正为Q_CH4。

- 15204瓦斯引用数据补充说明：明确标注0.28 m³/min的实际来源（具体工作面名称、测量时间、测量人），若引用鉴定报告数据则直接采用报告中的原始值。