最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月15日 |
| 煤矿名称 | 澄合矿业公司西卓煤矿 |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 审查结论 | 需整改 —— 存在2项红线违规（版本过期、计算过程缺失）、1项数据疑似录入错误（计划风量合计偏差13.8%）、4项语病逻辑问题，以及4项数据一致性因外部数据源不足而无法判定的情况。 |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月（表格标题"2026年6月矿井计划风量分配情况表"）

- 当前月份：2026年7月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划执行月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月15日，计划月份已过一个月，文档中未发现任何修订说明或延期审批记录，属于过期版本。

#### 2.2 签字审查

- 编制人：有（填报人：李志鹏）

- 通风科长：⚠️ 文档中未找到"通风科长"，仅有"通风区长：时明"和"通风管理部：（空白）"，与标准签字栏名称不一致

- 通风副总：无（通风副总工程师栏为空白）

- 总工程师：⚠️ 有"总经理(矿长）：A"，"A"明显为占位符，非真实姓名

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：文档签字栏职务设置与常规煤矿配风计划签字要求存在差异——以"通风区长""通风技术员""填报人"替代了标准的"通风科长""编制人"；"通风副总工程师"和"通风管理部"完全空白；矿长签名为占位符"A"，疑似OCR无法识别或原始文档未签署。

#### 2.3 编制时间审查

- 编制日期：2026年5月24日（报出日期）

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间（2026年5月24日）在计划执行月份（2026年6月）的上一个月，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

#### 2.4 计算过程完整性

- 用风地点总数：35个（回采工作面2个 + 掘进工作面5个 + 硐室16个 + 其它巷道14个，含措施巷和南回联络巷）

- 有完整计算过程：0个

- 缺失计算过程：35个

- 缺失验算：35个

- 判定：❌ 违规

- 说明：文档中仅有汇总表格，仅列出了"配风依据/方法"（如"作业规程""机电设备发热量""最小风速""容积的4倍"）及最终的计划风量和需风量数值，所有35个用风地点均未展示具体计算公式、参数代入过程及风速验算过程。无法判断风量数值是否经过正确推导。

#### 2.5 语病逻辑问题

- 发现问题总数：4条

- 严重问题：1条

- 一般问题：2条

- 轻微问题：1条

- 问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "采掘工作面、硐室、其他地点合计 (m³/min)：10114" | 合计值10114与各分项计划风量之和（约11193~11509 m³/min，视措施巷和南回联络巷归属而定）不匹配，偏差超过10%，远超5%容差范围。同时10114×1.20=12136.8≈12137与"全矿井计划需风量12137"自洽，说明合计值10114与分项数据之间存在矛盾，可能为汇总录入错误。 |
| 2 | 一般 | 封面"煤矿通风月报表 2026年5月" vs 表格"2026年6月矿井计划风量分配情况表" | 文档封面/标题标注月份为"2026年5月"，但表格标题为"2026年6月"，前后月份不一致。且"通风月报表"与"配风计划"的文档性质也不完全匹配。 |
| 3 | 一般 | "总经理(矿长）：A" | 矿长签字栏姓名为单个字母"A"，明显为占位符或OCR识别异常，非有效签字姓名。 |
| 4 | 轻微 | "按井下同时工作最多人数计算需风量：3200" | 该数值3200 m³/min未展示计算依据（如最多工作人数×4 m³/min/人的公式和代入过程），与全矿井计划需风量12137的关系未作说明（通常取较大值，此处12137 > 3200，按风量需求取12137合理，但缺少文字说明）。 |

判定：❌ 存在问题

### 三、数据一致性审查结果

审查对象：澄合矿业公司西卓煤矿 2026年6月矿井计划风量分配情况表 填表日期：2026年5月24日 审查日期：2026年7月15日

#### 3.1 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | query_mining_plan（采掘计划） |
| 查询状态 | ❌ 查询失败 |

查询过程：依次尝试以下矿名调用采掘计划接口，均返回"未找到"：

- 澄合矿业公司西卓煤矿 → 无数据

- 西卓煤矿 → 无数据

- 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 → 无数据

间接参考：2025年度瓦斯等级鉴定报告（2025年7月）中记载当时井下布置为：2个回采工作面（1511综采、1412综采）+ 1个备采面（1436）+ 3个掘进面（1421进风顺槽、1421回风顺槽、1416进风胶带联巷）。当前2026年6月配风计划中的工作面与2025年7月相比已有显著变化（1436由备采转为回采、1421由掘进转为回采、新增1513和1419工作面），属于正常的生产接续变化。

| 配风计划用风地点统计 | 数量 |
| --- | --- |
| 回采工作面 | 2个（1436、1421） |
| 掘进工作面 | 5个（1416进风/回风顺槽、1513进风/回风顺槽、1419进风通风联巷） |
| 硐室 | 14个 |
| 其他巷道 | 16个（含措施巷、南回联络巷） |

判定：❓ 无法判定 —— 采掘计划数据不可用，无法执行用风地点完整性交叉校验。建议人工核验2026年6月采掘计划中在采在掘工作面清单与配风计划是否一致。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源A | 2025年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2025，2026年度无数据已回退至2025） |
| 数据来源B | query_wind_report（测风报表回风顺槽反算） |
| 来源B状态 | ❌ 查询失败（2026-06、2026-05均无数据） |

关键发现：

(1) 配风计划未包含瓦斯/CO₂涌出量数据。该配风计划表格列仅包含：用风地点、名称、配风依据/方法、计划风量、矿井需风量、配风比、备注，无「平均绝对瓦斯涌出量」和「平均绝对二氧化碳涌出量」列，无法执行数值对比。

(2) 2025年度瓦斯鉴定报告摘要（数据来源年度：2025年）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 鉴定月份 | 2025年7月 |
| 矿井瓦斯等级 | 高瓦斯矿井（上年为低瓦斯矿井） |
| 矿井绝对瓦斯涌出量 | 8.38 m³/min |
| 矿井相对瓦斯涌出量 | 2.06 m³/t |
| 矿井绝对CO₂涌出量 | 8.41 m³/min |
| 矿井相对CO₂涌出量 | 2.15 m³/t |
| 回采面最大绝对瓦斯 | 2.52 m³/min（1412综采面回风顺槽） |
| 掘进面最大绝对瓦斯 | 0.28 m³/min（1421进风顺槽） |
| 鉴定单位 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |

(3) 工作面变动分析：2025年鉴定报告中的工作面（1511、1412综采面）已不在2026年6月计划中，当前计划为1436、1421回采面及1513等新掘进面，两者不具直接可比性。

判定：❓ 无法判定 —— 配风计划表格中未列出瓦斯/CO₂涌出量数据列，且测风报表不可用，无法执行双重交叉验证。建议在配风计划中增加瓦斯涌出量列，高瓦斯矿井尤其必要。

#### 3.3 工作面参数一致性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | query_face_procedure（作业规程） |
| 查询结果 | 仅返回1条记录：1416回风顺槽（掘进工作面） |

1416回风顺槽 作业规程参数：

| 参数 | 作业规程值 |
| --- | --- |
| 最大控顶距 | 2.15 m |
| 最小控顶距 | 0.35 m |
| 平均采高 | 3.2 m |
| 有效断面积 | 16.64 m²（=(2.15+0.35)/2 × 3.2 = 4.0 m²？） |
| 工作面长度 | 2339.93 m |

⚠️ 注：作业规程中 avgSectionArea=16.64，但按公式 S=(最大控顶距+最小控顶距)/2 × 平均采高 = (2.15+0.35)/2 × 3.2 = 4.0 m²，两者差异较大（16.64 vs 4.0）。avgSectionArea 可能指巷道全断面积而非控顶区面积，属作业规程内部字段含义差异，不影响配风计划审查。

关键发现：配风计划表格中未列出工作面参数列（如工作面长度、平均采高、有效断面积等），无法将作业规程参数与配风计划进行逐项对比。

判定：❓ 无法判定 —— 配风计划中缺少工作面参数列，作业规程仅匹配到1个工作面（1416回风顺槽）。建议在配风计划中增加工作面关键参数列（工作面长度、平均采高、有效断面积），以支持与作业规程的交叉校验。

#### 3.4 风速与温度匹配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | query_wind_report（测风报表） |
| 查询状态 | ❌ 查询失败 |

查询过程：依次尝试以下矿名和月份调用测风报表接口，均返回"未找到"：

- 澄合矿业公司西卓煤矿 + 2026-06 → 无数据

- 西卓煤矿 + 2026-06 → 无数据

- 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 + 2026-06 → 无数据

- 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 + 2026-05 → 无数据

配风比一致性内部校验：

配风计划中所有用风地点的配风比均为 1.20（对应温度系数区间 23℃~26℃：系数1.1~1.25）。且计划风量与需风量之间满足 需风量 ≈ 计划风量 × 1.20 的关系（存在四舍五入误差），内部一致性良好。

| 校验项 | 计算值 | 计划值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1436回采 | 766 × 1.20 = 919.2 | 919 | ✓ |
| 1421回采 | 747 × 1.20 = 896.4 | 896 | ✓ |
| 1416进风顺槽 | 588 × 1.20 = 705.6 | 706 | ✓ |
| 全矿计划配风量 | 10114 × 1.20 = 12136.8 | 12137 | ✓ |

判定：❓ 无法判定 —— 测风报表不可用，无法获取各工作面实际温度监测数据，无法验证配风比1.20是否与温度条件匹配。内部配风比计算自洽。

#### 3.5 综合审查汇总

| 审查维度 | 判定结果 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无法判定 | 采掘计划数据不可用 |
| 2. 瓦斯/CO₂数据一致性 | ❓ 无法判定 | 配风计划未列出瓦斯涌出量数据列；测风报表不可用 |
| 3. 工作面参数一致性 | ❓ 无法判定 | 配风计划未列出工作面参数列；仅1个作业规程记录 |
| 4. 风速与温度匹配 | ❓ 无法判定 | 测风报表不可用 |

#### 3.6 改进建议

- 补全配风计划表格：建议在"计划风量分配情况表"中增加以下关键列：

  - 平均绝对瓦斯涌出量（m³/min）

  - 平均绝对CO₂涌出量（m³/min）

  - 工作面长度 / 平均采高 / 有效断面积（针对采掘工作面）

  - 实测温度（℃）

- 数据系统同步：当前外部数据源（采掘计划、测风报表）中缺少西卓煤矿2026年5~6月的数据记录，建议检查数据上传和同步流程。

- 高瓦斯矿井特别关注：该矿2025年已升级为高瓦斯矿井，配风计划应包含瓦斯涌出量数据，确保配风量满足瓦斯防治要求。

- 作业规程覆盖：当前仅1个工作面有作业规程记录，建议补充其余工作面的作业规程数据。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 1436回采工作面（回采工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无 q_gas 数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无 q_co2 数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无 N 数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无 S、v 数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 766 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：配风依据标注为"作业规程"，但本汇总表中未提供瓦斯涌出量、人数、断面积、风速等计算参数。计划风量766 m³/min的准确性无法仅凭汇总表验证，需查阅1436回采工作面作业规程中的详细计算。

#### 4.2 1421回采工作面（回采工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无 q_gas 数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无 q_co2 数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无 N 数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无 S、v 数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 747 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：同上，需查阅1421回采工作面作业规程。

#### 4.3 1416进风顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按炸药量 | Q = 25 × A | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × ΣP × K | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 588 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：需查阅1416进风顺槽作业规程。

#### 4.4 1416回风顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按炸药量 | Q = 25 × A | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × ΣP × K | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 638 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：需查阅1416回风顺槽作业规程。

#### 4.5 1513进风顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按炸药量 | Q = 25 × A | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × ΣP × K | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 939 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：需查阅1513进风顺槽作业规程。

#### 4.6 1513回风顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按炸药量 | Q = 25 × A | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × ΣP × K | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 767 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：需查阅1513回风顺槽作业规程。

#### 4.7 1419进风通风联巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q_gas × K_gas | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × q_co2 × K_co2 | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按炸药量 | Q = 25 × A | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按人数 | Q = 4 × N | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4 × ΣP × K | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 按风速验算 | Q = 60 × S × v | —— | 文档中无此数据，无法计算 | —— |
| 最终取值 | —— | 420 m³/min | 无法独立核算 | ⚠️ 参数缺失，无法验证 |

审查意见：需查阅1419进风通风联巷作业规程。

#### 4.8 硐室配风核验（14个硐室）

14个硐室配风依据均为"机电设备发热量"（除爆炸材料库为"容积的4倍"），计算公式为 Q = 3600 × θ × ΣN / (ρ × C_p × Δt)。所有硐室的机电设备总功率（ΣN）在汇总表中均未提供。

| 序号 | 硐室名称 | 配风依据 | 计划风量 (m³/min) | 矿井需风量 (m³/min) | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5煤变电所 | 机电设备发热量 | 228 | 274 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 2 | 中央变电所 | 机电设备发热量 | 260 | 312 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 3 | 中央水泵房 | 机电设备发热量 | 360 | 432 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 4 | 主煤仓变电所 | 机电设备发热量 | 167 | 200 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 5 | 转载煤仓变电所 | 机电设备发热量 | 188 | 226 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 6 | 爆炸材料库 | 容积的4倍 | 220 | 264 | ⚠️ 无容积数据 |
| 7 | 强排泵房 | 机电设备发热量 | 172 | 206 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 8 | 单轨吊检修硐室 | 机电设备发热量 | 225 | 270 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 9 | 降温硐室 | 机电设备发热量 | 175 | 210 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 10 | 4煤变电所 | 机电设备发热量 | 226 | 271 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 11 | 5煤瓦斯抽放硐室 | 机电设备发热量 | 187 | 224 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 12 | 矸选硐室 | 机电设备发热量 | 282 | 338 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 13 | 电池换装硐室 | 机电设备发热量 | 398 | 478 | ⚠️ 无设备功率数据 |
| 14 | 4煤瓦斯抽放硐室 | 机电设备发热量 | 249 | 299 | ⚠️ 无设备功率数据 |

#### 4.9 其他巷道核验（16条巷道）

其他巷道（含措施巷、南回联络巷及14条其它巷道，共16条）配风依据均为"最小风速"，公式为 Q = 60 × S × v（v取最低风速0.15 m/s或0.25 m/s）。所有巷道的断面积（S）和设计风速（v）在汇总表中均未提供。

| 序号 | 巷道名称 | 配风依据 | 计划风量 (m³/min) | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 措施巷 | 最小风速 | 143 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 2 | 南回联络巷 | 最小风速 | 173 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 3 | 5煤1号联络巷 | 最小风速 | 172 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 4 | 5煤3号联络巷 | 最小风速 | 173 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 5 | 5煤4号联络巷 | 最小风速 | 304 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 6 | 仓底检修联巷 | 最小风速 | 127 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 7 | 4煤2号联络巷 | 最小风速 | 188 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 8 | 1421进风通风联巷 | 最小风速 | 91 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 9 | 1421回风辅运联巷 | 最小风速 | 248 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 10 | 1511回风通风联巷 | 最小风速 | 249 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 11 | 1436进风通风联巷 | 最小风速 | 127 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 12 | 1436回风辅运联巷 | 最小风速 | 249 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 13 | 1419回风胶带联巷 | 最小风速 | 200 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 14 | 1419回风辅运联巷 | 最小风速 | 249 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 15 | 4煤4号联巷 | 最小风速 | 302 | ⚠️ 无断面积数据 |
| 16 | 2号辅运巷边界 | 最小风速 | 312 | ⚠️ 无断面积数据 |

#### 4.10 整体框架核验

##### 4.10.1 配风比一致性验证

配风比 K=1.20，即：矿井需风量 = 计划风量 × 1.20。逐项验证如下：

| 用风地点 | 计划风量 (m³/min) | ×1.20 计算值 | 矿井需风量 (m³/min) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1436回采工作面 | 766 | 919.2→919 | 919 | ✅ 一致 |
| 1421回采工作面 | 747 | 896.4→896 | 896 | ✅ 一致 |
| 1416进风顺槽 | 588 | 705.6→706 | 706 | ✅ 一致 |
| 1416回风顺槽 | 638 | 765.6→766 | 766 | ✅ 一致 |
| 1513进风顺槽 | 939 | 1126.8→1127 | 1127 | ✅ 一致 |
| 1513回风顺槽 | 767 | 920.4→920 | 920 | ✅ 一致 |
| 1419进风通风联巷 | 420 | 504.0→504 | 504 | ✅ 一致 |

所有37个地点配风比均为1.20，四舍五入处理一致。✅

##### 4.10.2 矿井人数需风量核验

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 计算结果 | 配风计划值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按井下同时工作最多人数 | Q = 4 × N | Q = 4 × 800 | 3200 m³/min | 3200 m³/min | ✅ 一致 |

反算：N = 3200 ÷ 4 = 800人，数据合理。

##### 4.10.3 全矿井K系数核验

| 项目 | 值 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 各用风地点需风量合计 | 10114 m³/min | PDF标称值 |
| K系数 | 1.20 | 配风计划采用 |
| 全矿井计划需风量 | 10114 × 1.20 = 12136.8 ≈ 12137 m³/min | PDF标称值12137 |

⚠️ 注意：经手动逐项加总，37个用风地点的计划风量合计为 11509 m³/min，与PDF标称的10114 m³/min存在差异（11509 - 10114 = 1395 m³/min，偏差约13.8%）。建议人工核实原始文档中各用风地点的计划风量数值及汇总计算是否有误。

#### 4.11 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1436回采工作面 | 采煤面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、人数、断面积等参数 | 766 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1421回采工作面 | 采煤面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、人数、断面积等参数 | 747 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1416进风顺槽 | 掘进面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、炸药量、人数等参数 | 588 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1416回风顺槽 | 掘进面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、炸药量、人数等参数 | 638 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1513进风顺槽 | 掘进面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、炸药量、人数等参数 | 939 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1513回风顺槽 | 掘进面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、炸药量、人数等参数 | 767 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 1419进风通风联巷 | 掘进面 | 作业规程（多方法取最大） | 文档中无瓦斯涌出量、炸药量、人数等参数 | 420 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 5煤变电所~4煤瓦斯抽放硐室（14个） | 硐室 | 机电设备发热量 | Q = 3600×θ×ΣN/(ρ×C_p×Δt) | 167~398 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 措施巷~2号辅运巷边界（16条） | 其他巷道 | 最小风速 | Q = 60 × S × v | 91~312 m³/min | — | — | ⚠️ 参数缺失 |
| 按井下最多人数 | 全矿井 | 按人数 | Q = 4 × 800 = 3200 | 3200 m³/min | 3200 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 全矿井计划需风量 | 全矿井 | K系数法 | 12137 = Σ需风量 × 1.20 | 12137 m³/min | 12137 m³/min | 0% | ✅ 一致（K=1.20） |

### 五、违规项汇总

#### 红线问题

| 序号 | 问题描述 | 违反的规程条款 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本过期：配风计划执行月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月15日，计划月份已过一个月，文档中未发现任何修订说明或延期审批记录。 | 《煤矿安全规程》及通风管理规定：配风计划应按月度编制，当月有效，过期应重新编制或办理延期审批。 | 立即编制2026年7月配风计划，或对6月计划办理延期审批并附说明。 |
| 2 | 计算过程缺失：35个用风地点均未展示具体计算公式、参数代入过程及风速验算过程，仅列出最终数值。无法判断风量数值是否经过正确推导。 | 《煤矿安全规程》第一百三十八条及通风管理相关规定：配风计划应包含完整风量计算过程和验算。 | 补充所有35个用风地点的详细计算过程，包括公式、参数代入、各方法计算值对比和风速验算。对回采工作面须包含瓦斯涌出量计算，掘进工作面须包含局部通风机选型及风量计算。 |

#### 一般问题

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划风量合计不一致：手动加总37个地点计划风量 = 11509 m³/min，但PDF标称合计 = 10114 m³/min，偏差1395 m³/min（13.8%）。 | 核实原始文档中各用风地点的计划风量数值，确认汇总计算是否有误，修正合计值。 |
| 2 | 语病-文档月份不一致：封面"煤矿通风月报表 2026年5月" vs 表格标题"2026年6月矿井计划风量分配情况表"，前后月份不一致。 | 统一文档封面/标题与表格内容的计划月份。 |
| 3 | 语病-矿长签名为占位符："总经理(矿长）：A"，A为占位符或OCR异常。 | 补签真实姓名，确保签章有效。 |
| 4 | 语病-人数计算缺少依据："按井下同时工作最多人数计算需风量：3200"，缺少计算依据说明和取大值判断说明。 | 补充按人数计算需风量的公式、代入过程及与按风量计算结果取大值的说明。 |
| 5 | 配风计划表格缺少关键列：未列出瓦斯/CO₂涌出量、工作面参数（长度、采高、断面积）、实测温度等关键数据列。 | 在配风计划表格中增加瓦斯/CO₂涌出量、工作面参数、实测温度等列。该矿为高瓦斯矿井，瓦斯涌出量数据列尤其必要。 |
| 6 | 签字栏名称不规范：文档中以"通风区长"替代"通风科长"，"通风副总工程师"和"通风管理部"空白。 | 按照标准签字栏设置，补全通风科长（或通风区长）、通风副总工程师、通风管理部签字，确保签字栏名称与职务一致。 |

### 六、修改建议

针对以上所有审查发现的问题，逐条提出如下修改建议：

- 【版本问题】 立即重新编制2026年7月的配风计划，确保计划月份与当前执行月份一致。如因特殊原因沿用6月计划，须办理延期审批并附书面说明，加盖通风管理部和总工程师签章。

- 【计算过程完整性】 补充所有35个用风地点的完整风量计算过程，具体要求如下：

  - 回采工作面（1436、1421）：须按瓦斯涌出量、CO₂涌出量、工作面温度、人数、风速等方法分别计算，取最大值，并进行风速验算（最低风速和最高风速）。

  - 掘进工作面（1416进风/回风顺槽、1513进风/回风顺槽、1419进风通风联巷）：须按瓦斯涌出量、CO₂涌出量、炸药量、人数、局部通风机实际吸风量、胶轮车功率等方法分别计算，取最大值，并进行风速验算。

  - 硐室（14个）：须列出各硐室内机电设备总功率清单，按发热量公式 Q = 3600 × θ × ΣN / (ρ × C_p × Δt) 计算，或标注按经验配风并说明依据。

  - 其他巷道（16条）：须列出各巷道的断面积（S），按 Q = 60 × S × v 公式计算，明确v取0.15还是0.25 m/s。

- 【合计值核实】 人工逐项核对37个用风地点的计划风量数值，确认合计值10114是否为正确的汇总值。如果10114是正确的，则检查哪些用风地点不应计入合计或数值录入有误；如果合计值应为11509，则直接修正。

- 【文档月份统一】 将封面的"煤矿通风月报表 2026年5月"修改为与表格一致的"2026年6月矿井计划风量分配情况表"，确保前后一致。同时确认文档性质为"配风计划"而非"通风月报表"。

- 【完善签字栏】 （1）补签通风副总工程师姓名；（2）通风管理部加盖公章或签章；（3）总经理(矿长)签名处补签真实姓名，删除占位符"A"。

- 【人数计算补充说明】 在人数计算行补充公式、代入过程及取大值逻辑说明。示例：Q_人数 = 4 × N = 4 × 800 = 3200 m³/min；全矿井需风量12137 m³/min > 3200 m³/min，故按风量需求取12137 m³/min。

- 【增加配风计划表格列】 根据该矿已升级为高瓦斯矿井的实际情况，建议在配风计划表格中增加以下列：

  - 平均绝对瓦斯涌出量（m³/min）

  - 平均绝对CO₂涌出量（m³/min）

  - 工作面长度/平均采高/有效断面积（适用于采掘工作面）

  - 实测温度（℃）

- 【数据系统同步】 联系信息化管理部门，检查采掘计划、测风报表等数据系统的数据上传和同步流程，确保西卓煤矿2026年5~6月的数据及时入库。

- 【作业规程补充】 补充1436回采工作面、1421回采工作面、1416进风顺槽、1513进风顺槽、1513回风顺槽、1419进风通风联巷的作业规程风量计算章节，以便后续审查核验。