神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿 |
| 计划月份 | 2026年6月份 |
| 审查结论 | 需整改 — 存在配风计划过期（标注6月、当前7月，无延期审批）、掘进风量汇总值（783）与分别计算值（1647）严重不符导致矿井总需风量被大幅低估、2103辅回撤掘进面公式参数代入错误、瓦斯涌出量数据与测风报表普遍不一致等多条红线问题 |

二、形式审查结果

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月份

- 当前月份：2026年07月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划标题明确标注"2026年（6）月份"，当前为2026年7月，计划月份（6月）早于当前月份（7月），且文档中未发现任何修订说明或延期使用审批记录。该配风计划已过期，不适用于当前月份。

### 2. 签字审查

- 编制人：✅ 有（句富中）

- 通风科长：⚠️ 未明确标注（文档中仅有"申核：高力"，"申核"疑为"审核"之OCR识别错误，但该职务无法明确对应通风科长或通风副总）

- 通风副总：❌ 文档中未找到

- 总工程师：✅ 有（乔代）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：文档中签字栏仅出现"总工程师：乔代"、"申核：高力"、"编制人：句富中"三个签字条目，缺少"通风科长"和"通风副总"两个职务的独立签字栏。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年5月27日

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间（2026年5月27日）在计划执行月份（2026年6月）的上一个月，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数：12处

- 有完整计算过程：7处（1202-2综采工作面、2101备用工作面、2102备用工作面、2102措施巷掘进工作面、2103辅回撤掘进工作面、2⁻²煤中央变电所、2⁻²煤盘区变电所）

- 缺失计算过程：5处（1⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤辅运大巷末端、2⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤东翼辅运大巷末端、2⁻²煤东翼主运大巷末端）

- 缺失验算：0处

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：5处"其他用风巷道"仅列出了按风速验算的最终结果（如"Q=0.25×60×15.2=225m³/min"），未逐条展示按瓦斯涌出量（Q=100qk）和按二氧化碳涌出量（Q=67×q×K）的参数代入与计算过程，无法验证其最大值取值是否正确。其余7处用风地点的计算公式、参数代入、结果求取和风速验算过程均完整。

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：6条

- 严重问题：2条

- 一般问题：2条

- 轻微问题：2条

- 问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 2103辅回撤掘进工作面（7）："Q需 = Q计吸 + 60×0.25×Sf = 378 + 60×0.25×24.7 ≈ 749m³/min" | 公式写明使用Q计吸（局部通风机吸风量），但实际代入的378m³/min是工作面需风量，而非前一步计算出的Q计吸=492m³/min。应代入492，即应为492+60×0.25×24.7≈863m³/min。当前计算使用了错误参数。 |
| 2 | 严重 | 五、矿井需风量公式中ΣQ掘进=783m³/min，即405+378（工作面需风量）；二⁻²煤层汇总同样使用783。但公式说明明确写"矿井掘进工作面局部通风机安装处全风压需要风量之和"，按文档自身计算结果应为898+749=1647m³/min。 | 掘进风量汇总值与公式定义严重不一致。文档前文分别计算出各掘进面局部通风机全负压需风量为898m³/min和749m³/min，但汇总时却采用了工作面需风量405和378，导致矿井总需风量（8162m³/min）可能被大幅低估。 |
| 3 | 一般 | 1202-2综采面、2101备采面、2102备采面三处均出现："Q2 < Q3 < Q4 < Q4 < Q1" | Q4重复出现两次（Q4 < Q4），应为"Q2 < Q3 < Q4 < Q防爆车 < Q1"。疑似复制粘贴错误，三处均为同样问题。 |
| 4 | 一般 | 封面："申核：高力" | "申核"应为"审核"，疑似OCR识别错误或笔误。 |
| 5 | 轻微 | 二⁻²煤层需风量："(1190+1190+783+565+1503)×1.2 = 6278m³/min" | 实际计算：(5231)×1.2=6277.2，按常规四舍五入应为6277，文档写6278，偏差0.8m³/min，影响微小。 |
| 6 | 轻微 | 二、（二）节CO₂计算公式："Q=67×q×Km³/min" | 公式中的"Km³/min"书写不规范，应为"Q=67×q×K（m³/min）"，K为系数不带单位，疑似排版或OCR识别问题。 |

- 判定：❌ 存在问题（存在2条影响数据准确性的严重逻辑矛盾）

三、数据一致性审查结果

部分查询返回空数据，按照名称放宽策略重试。同时对瓦斯鉴定报告回退到2025年度查询。数据已获取。现在对测风报表中的回风顺槽测点反算瓦斯/CO2涌出量，进行交叉验证。所有数据已收集完毕。现在进行综合分析并输出最终审查结论。---

板定梁塔煤矿 2026年6月配风计划 — 数据一致性审查结果

1. 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 采掘计划查询（query_mining_plan） |
| 查询参数 | 煤矿名称「神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿」→ 名称放宽至「板定梁塔煤矿」；计划月份「2026-06」 |
| 查询结果 | ⚠️ 外部数据查询失败 — 两次查询均返回空结果，无法获取2026年6月份的采掘计划数据 |
| 配风计划列出的用风地点 | 12 个（4个采煤/备用工作面 + 2个掘进工作面 + 2个硐室 + 4个其他巷道） |
| 判定 | ❓ 无法判定 — 因采掘计划数据缺失，无法进行用风地点完整性交叉校验 |

配风计划自述工作面清单（共12处）：

- 采煤/备用：1202-2综采工作面、2101备用工作面、2102备用工作面

- 掘进：2102措施巷掘进工作面、2103辅回撤掘进工作面

- 硐室：2⁻²煤中央变电所、2⁻²煤盘区变电所

- 其他巷道：1⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤辅运大巷末端、2⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤东翼辅运大巷末端、2⁻²煤东翼主运大巷末端

2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源A：2025年度瓦斯等级鉴定报告（鉴定日期：2025-09-26，鉴定单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司，矿井等级：低瓦斯矿井） 数据来源B：2026年6月测风报表（报表日期：2026-06-29）回风顺槽测点反算

### 2.1 来源A — 与瓦斯等级鉴定报告对比

| 用风地点类型 | 气体 | 配风计划值 (m³/min) | 鉴定报告值 (m³/min) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤工作面 | CH₄ | 0.33 | 报告未提供采煤工作面专项数据 | — | ❓ 无数据 |
| 采煤工作面 | CO₂ | 1.00 | 报告未提供采煤工作面专项数据 | — | ❓ 无数据 |
| 掘进工作面 | CH₄ | 0.11 | digMaxAbsCh4 = 0.11 | 0% | ✅ 一致 |
| 掘进工作面 | CO₂ | 0.32 | digMaxAbsCo2 = 0.32 | 0% | ✅ 一致 |

说明：鉴定报告中的 faceParamList 仅包含掘进工作面和各巷道数据，未包含采煤工作面专项数据；报告总表中 returnMaxAbsCh4 和 returnMaxAbsCo2 均为 0.0。配风计划中采煤工作面的 CH₄=0.33 和 CO₂=1.00 在鉴定报告中无直接对应数据可供比对。

### 2.2 来源B — 与测风报表回风顺槽反算对比

| 工作面 | 回风顺槽测点 | 实测风量 (m³/min) | 反算CH₄ (m³/min) | 反算CO₂ (m³/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2综采 | 1202-2回风巷 | 1806 | 0.0 | 1.08 |
| 2101备用 | 2101回风巷 | 2404 | 0.0 | 1.44 |
| 2102备用 | 2102回风巷 | 1240 | 0.0 | 0.74 |
| 2102措施巷掘进 | 2102措施巷掘进工作面 | 502 | 0.0 | 0.30 |
| 2103辅回撤掘进 | 2103回风巷联巷 | 421 | 0.0 | 0.25 |

配风计划值 vs 测风反算值逐项对比：

| 工作面 | 气体 | 配风计划值 | 反算值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2综采 | CH₄ | 0.33 | 0.00 | — | ❌ 不一致（测风CH₄浓度为0%） |
| 1202-2综采 | CO₂ | 1.00 | 1.08 | 8% | ✅ 一致 |
| 2101备用 | CH₄ | 0.33 | 0.00 | — | ❌ 不一致（测风CH₄浓度为0%） |
| 2101备用 | CO₂ | 1.00 | 1.44 | 44% | ❌ 不一致 |
| 2102备用 | CH₄ | 0.33 | 0.00 | — | ❌ 不一致（测风CH₄浓度为0%） |
| 2102备用 | CO₂ | 1.00 | 0.74 | 26% | ⚠️ 偏差 |
| 2102措施巷掘进 | CH₄ | 0.11 | 0.00 | — | ❌ 不一致（测风CH₄浓度为0%） |
| 2102措施巷掘进 | CO₂ | 0.32 | 0.30 | 6% | ✅ 一致 |
| 2103辅回撤掘进 | CH₄ | 0.11 | 0.00 | — | ❌ 不一致（测风CH₄浓度为0%） |
| 2103辅回撤掘进 | CO₂ | 0.32 | 0.25 | 21% | ⚠️ 偏差 |

### 2.3 综合判定

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查用风地点 × 气体组合 | 10 组 |
| ✅ 配风计划 vs 鉴定报告一致 | 2 组（掘进CH₄/CO₂） |
| ✅ 配风计划 vs 测风反算一致 | 2 组（1202-2 CO₂、2102措施巷 CO₂） |
| ⚠️ 偏差（10%~30%） | 2 组（2102 CO₂、2103 CO₂） |
| ❌ 不一致（>30%） | 9 组（全部CH₄ + 2101 CO₂） |
| ❓ 无数据（鉴定报告） | 2 组（采煤CH₄/CO₂） |

重要说明：

- CH₄ 数据：测风报表中所有工作面的瓦斯浓度均为 0.0%，这是因为该矿为低瓦斯矿井，瓦斯浓度极低至测量下限以下，反算值为 0.0 属于正常现象。配风计划采用的是鉴定报告中的最大值作为设计依据，属于安全保守做法，但不应与实测零值直接对比。

- 鉴定报告：采用2025年度（上一年度）瓦斯等级鉴定报告，当前年度（2026）鉴定报告尚未生成。鉴定报告中掘进工作面瓦斯/CO₂最大值与配风计划完全一致。

- 2101 备用工作面 CO₂：配风计划值 1.00 与测风反算值 1.44 偏差达 44%，偏差较大，建议核实。

- 综合判定：⚠️ 有偏差 — 鉴定报告层面掘进数据一致，但测风反算层面存在多处偏差。

3. 工作面参数一致性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 工作面作业规程查询（query_face_procedure） |
| 查询结果 | 仅返回 1 条记录：「2103 主运巷」掘进工作面 |

### 3.1 唯一可对比项：2103辅回撤掘进工作面 vs 作业规程「2103 主运巷」

| 参数 | 配风计划值 (2103辅回撤) | 作业规程值 (2103 主运巷) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巷道断面面积 | 25.2 m² | 27.0 m² | 6.7% | ⚠️ 偏差 |

说明：配风计划中 2103 辅回撤风速验算使用 S=25.2 m²，而作业规程中 2103 主运巷 avgSectionArea=27.0 m²。两工作面名称不一致（"辅回撤" vs "主运巷"），可能为同一工作面不同区段或 OCR 识别偏差。若确为同一地点，断面偏差 6.7% 落在 5%~15% 区间。

### 3.2 无法对比项

| 工作面 | 状况 |
| --- | --- |
| 1202-2 综采工作面 | ❓ 作业规程无此面数据 |
| 2101 备用工作面 | ❓ 作业规程无此面数据 |
| 2102 备用工作面 | ❓ 作业规程无此面数据 |

配风计划中自述的参数（无法交叉验证）：

| 工作面 | 最大控顶距 (m) | 最小控顶距 (m) | 平均采高 (m) | 平均有效断面 (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2 | 5.18 | 4.38 | 3.50 | 16.73 |
| 2101 | 6.22 | 5.35 | 5.44 | 31.47 |
| 2102 | 6.22 | 5.35 | 5.44 | 31.47 |

### 3.3 综合判定

| 检查用风地点数量 | 4 个（3个采煤/备用+1个掘进，仅1个可对比） |
| --- | --- |
| ✅ 一致 | 0 |
| ⚠️ 偏差 | 1（2103 断面偏差 6.7%） |
| ❓ 无作业规程数据 | 3（1202-2、2101、2102） |
| 判定 | ⚠️ 数据不完整，无法全面判定 — 作业规程仅覆盖1个工作面且名称不完全匹配 |

4. 风速与温度匹配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 2026年6月测风报表（query_wind_report） |

### 4.1 实测温度数据

| 测风地点 | 实测温度 (°C) |
| --- | --- |
| 1202-2主运巷 | 14 |
| 1202-2回风巷 | 15 |
| 2101主运巷 | 15 |
| 2101回风巷 | 15 |
| 2102主运巷 | 15 |
| 2102回风巷 | 16 |
| 2102措施巷掘进工作面 | 15 |
| 2103回风巷联巷 | 15 |

全矿井各测点温度范围：11~18°C，均低于 20°C。

### 4.2 配风计划中温度系数/风速选择核验

根据规程标准对照表：

| 进风温度 | 推荐风速 (m/s) |
| --- | --- |
| < 20°C | 1.0 |
| 20~23°C | 1.0~1.5 |
| 23~26°C | 1.5~1.8 |

| 工作面 | 配风计划选择风速 | 实际进风温度 | 推荐风速 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2 综采 | 1.5 m/s | 14°C (<20°C) | 1.0 m/s | ⚠️ 偏保守 — 实际温度仅14°C，选用1.5m/s超出<20°C推荐值，多配风约50% |
| 2101 备用 | 1.0 m/s | 15°C (<20°C) | 1.0 m/s | ✅ 合理 |
| 2102 备用 | 1.0 m/s | 15~16°C (<20°C) | 1.0 m/s | ✅ 合理 |

### 4.3 温度-采高/采长调整系数核验

| 工作面 | 采高调整系数 K_采高 | 采长调整系数 K_采长 | 采高 (m) | 采长 (m) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2 | 1.2 | 1.3 | 3.5 (>2.5) | 190 (150~200) | ✅ 合理 |
| 2101 | 1.2 | 1.5 | 5.44 (>2.5) | 未明确→按>250取1.5 | ⚠️ 待确认（采长未明示） |
| 2102 | 1.2 | 1.5 | 5.44 (>2.5) | 未明确→按>250取1.5 | ⚠️ 待确认（采长未明示） |

### 4.4 综合判定

| 检查用风地点 | 3 个 |
| --- | --- |
| ✅ 系数合理 | 1（2101备用） |
| ⚠️ 偏保守 | 2（1202-2风速偏保守、2101/2102采长系数待确认） |
| 判定 | ⚠️ 偏保守 — 1202-2 综采工作面的风速选择（1.5 m/s）明显高于温度对应的推荐值（1.0 m/s），导致计算需风量偏大约50%。虽安全性更高，但可能存在风量浪费。 |

总体审查结论

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无法判定 | 采掘计划数据查询失败 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ⚠️ 有偏差 | 掘进数据与鉴定报告一致（✅）；CH₄实测为0属低瓦斯矿井正常现象；2101 CO₂偏差44%需核实 |
| 3. 工作面参数一致性 | ⚠️ 数据不完整 | 仅1个掘进面可对比，采煤面无作业规程数据；可对比项偏差6.7% |
| 4. 风速与温度匹配 | ⚠️ 偏保守 | 1202-2选用1.5m/s而实际温度仅14°C，多配风约50% |

建议：

- 核实1202-2综采工作面风速取值（1.5m/s），按实测温度14°C可降至1.0m/s，配风量可减少约500m³/min。

- 补充2101、2102备用工作面的倾向长度数据以核验采长调整系数。

- 核实2101备用工作面CO₂涌出量数据（配风计划1.00 vs 测风反算1.44）。

- 建议在下次配风计划编制时，将瓦斯/CO₂涌出量数据来源的鉴定报告年度明确标注于正文中。

四、计算核验结果

技能文件已读取。现在开始逐项核验。先调用各用风地点的计算工具。1202-2综采工作面的工具计算结果已出。现在继续核验2101和2102备用工作面、掘进工作面。掘进工作面结果一致。现在核验硐室和其他巷道。现在调用汇总工具，生成完整的审核结论。---

板定梁塔煤矿 2026年6月份风量分配计划 —— 核验报告

一、核验总体说明

本核验依据《煤矿安全规程》2025版和AQ 1056-2008标准，逐地点核查配风计划中需风量计算过程的正确性。偏差判定标准：≤5%为"一致"、5%~10%为"符合"、>10%为"不符"。

重要说明：

- 采煤工作面文档使用了"气象条件法"（含采高调整系数、采长调整系数、70%有效通风断面系数），该方法较工具内置的"按风速法"（Q=60×S×v）增加了调整因子，计算结果会偏高。

- 备用工作面文档按正常综采面的1/2取值，工具不区分备用/正常面。

- 硐室计算中，文档使用发热系数 θ=0.02 的标准煤矿变电所公式，工具的通用机电设备公式（使用 η=0.85）不适用于变压器硐室场景，硐室核验以文档公式手工验证为准。

二、逐地点核验

### 2.1 用风地点：1202-2 综采工作面（采煤工作面）

参数提取： | 参数 | 数值 | 来源 | |------|------|------| | 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.33 m³/min | 瓦斯等级鉴定报告 | | 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.6 | 文档取值 | | 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 1.00 m³/min | 文档取值 | | CO₂涌出不均衡系数 K_co2 | 1.5 | 文档取值 | | 同时工作最多人数 N | 30 人 | 文档取值 | | 最大控顶距 L_max | 5.18 m | 文档取值 | | 最小控顶距 L_min | 4.38 m | 文档取值 | | 平均采高 M | 3.5 m | 文档取值 | | 有效断面积 S | (5.18+4.38)/2×3.5 = 16.73 m² | 工具计算 | | 设计风速 v | 1.5 m/s | 文档取值（气温<20℃） |

核验表：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.33 × 1.6 | 52.8 m³/min | 52.80 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 1.00 × 1.5 | 100.5 m³/min | —（注1） | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件 | Q = 60×70%×1.5×16.7×1.2×1.3 | 1641 m³/min | —（注2） | — |
| 按风速（工具） | Q = 60 × 16.73 × 1.5 | — | 1505.70 m³/min | — |
| 最终取值 | Q = max(气象条件法) | 1641 m³/min | 1505.70 m³/min | 符合（8.98%） |

注1：文档使用 K_co2=1.5，工具内置使用 K_gas=1.6 用于CO₂计算，结果略有差异（107.2 vs 100.5）。文档的计算 Q=67×1.00×1.5=100.5 正确。

注2：文档采用气象条件法（含 K_采高=1.2、K_采长=1.3 及70%有效通风断面系数），工具按标准风速法 Q=60×S×v 计算，两者方法不同。文档气象条件法验算：60×0.7×1.5×16.73×1.2×1.3 = 1644.2 ≈ 1641（文档使用 S=16.7 得1641），计算过程正确。

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × (5.18 × 3.5 × 70%) = 60 × 0.25 × 12.7 = 190.5 ≈ 191 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × (4.38 × 3.5 × 70%) = 60 × 4.0 × 10.7 = 2568 m³/min ✅

- 验算结果：191 < 1641 < 2568，通过 ✅

审查意见：文档气象条件法各项参数取值合理（K_采高=1.2对应采高>2.5m，K_采长=1.3对应长度150~200m），计算过程正确，风速验算通过。与工具标准风速法偏差8.98%，在符合范围内。最终需风量 1641 m³/min 合理。

### 2.2 用风地点：2101 备用工作面（采煤工作面/备用）

参数提取： | 参数 | 数值 | |------|------| | q_gas / K_gas | 0.33 m³/min / 1.6 | | q_co2 / K_co2 | 1.00 m³/min / 1.5 | | N | 30 人 | | L_max / L_min / M | 6.22 m / 5.35 m / 5.44 m | | 有效断面积 S | (6.22+5.35)/2×5.44 = 31.47 m² | | 设计风速 v | 1.0 m/s |

核验表：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.33 × 1.6 | 52.8 m³/min | 52.80 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 1.00 × 1.5 | 100.5 m³/min | — | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件（满额） | Q = 60×70%×1.0×31.47×1.2×1.5 | 2379 m³/min | — | ✅ 一致 |
| 按风速（工具） | Q = 60 × 31.47 × 1.0 | — | 1888.20 m³/min | — |
| 备用面取值（1/2） | Q = 2379 / 2 | 1190 m³/min | — | — |

风速验算（文档）：

- 最小需风量：60 × 0.7 × 0.25 × 6.22 × 5.44 = 355 m³/min ✅

- 最大需风量：60 × 0.7 × 4.0 × 5.35 × 5.44 = 4889 m³/min ✅

- 2379 在 355~4889 范围内，验算通过 ✅

审查意见：文档气象条件法参数取值正确（K_采高=1.2、K_采长=1.5对应长度200~250m）。备用面按正常综采面需风量的1/2取值（1190 m³/min），方法合理。满额计算值2379与手工验算（42×31.47×1.8=2379.1）一致。1190 m³/min 合理。

### 2.3 用风地点：2102 备用工作面（采煤工作面/备用）

参数与2101完全相同（L_max=6.22m, L_min=5.35m, M=5.44m, S=31.47m², v=1.0m/s）

核验表：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.33 × 1.6 | 52.8 m³/min | 52.80 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 1.00 × 1.5 | 100.5 m³/min | — | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件（满额） | Q = 60×70%×1.0×31.47×1.2×1.5 | 2379 m³/min | — | ✅ 一致 |
| 备用面取值（1/2） | Q = 2379 / 2 | 1190 m³/min | — | — |

审查意见：同2101，计算参数和过程完全一致。1190 m³/min 合理。

### 2.4 用风地点：2102 措施巷掘进工作面（掘进工作面）

参数提取： | 参数 | 数值 | |------|------| | q_gas / K_gas | 0.11 m³/min / 1.75 | | q_co2 / K_co2 | 0.32 m³/min / 1.75 | | N | 16 人 | | 胶轮车功率 / 台数 | 80 kW / 1 台 | | 巷道断面积 S | 27.0 m² | | 风筒漏风系数 P_漏 | 1.3 |

核验表：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.11 × 1.75 | 19.25 m³/min | 19.25 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.32 × 1.75 | 37.52 m³/min | 37.52 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4 × 80 × 1 | 320 m³/min | 320.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按风速验算（最小） | Q = 60 × 0.25 × 27 | 405 m³/min | 405.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | Q = max，风速修正后 | 405 m³/min | 405.00 m³/min | ✅ 一致（0%） |

风速验算：

- 最小需风量：60 × 0.25 × 27 = 405 m³/min

- 最大需风量：60 × 4.0 × 27 = 6480 m³/min

- 原胶轮车计算结果320 < 405，不满足最低风速，文档正确修正为405。通过 ✅

附带核验——局部通风机选型：

- 局部通风机吸风量：Q_计吸 = 1.3 × 405 = 526.5 ≈ 527 m³/min ✅

- 全负压配风量：Q_需 = 527 + 60×0.25×24.7 = 527 + 370.5 = 897.5 ≈ 898 m³/min ✅

- 选用 FBDNo8.0（2×55kW，风量591~854 m³/min），风机吸风量527在额定范围内 ✅

审查意见：各项计算完全正确。胶轮车计算结果320不满足最低风速验算，文档正确取最低风速值405作为最终需风量，处理方式正确。405 m³/min 合理。

### 2.5 用风地点：2103 辅回撤掘进工作面（掘进工作面）

参数提取： | 参数 | 数值 | |------|------| | q_gas / K_gas | 0.11 m³/min / 1.75 | | q_co2 / K_co2 | 0.32 m³/min / 1.75 | | N | 16 人 | | 胶轮车功率 / 台数 | 80 kW / 1 台 | | 巷道断面积 S | 25.2 m² | | 风筒漏风系数 P_漏 | 1.3 |

核验表：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.11 × 1.75 | 19.25 m³/min | 19.25 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.32 × 1.75 | 37.52 m³/min | 37.52 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4 × 80 × 1 | 320 m³/min | 320.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按风速验算（最小） | Q = 60 × 0.25 × 25.2 | 378 m³/min | 378.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | Q = max，风速修正后 | 378 m³/min | 378.00 m³/min | ✅ 一致（0%） |

风速验算：

- 最小需风量：60 × 0.25 × 25.2 = 378 m³/min

- 最大需风量：60 × 4.0 × 25.2 = 6048 m³/min

- 320 < 378，修正为378。通过 ✅

附带核验——局部通风机：

- 局部通风机吸风量：Q_计吸 = 1.3 × 378 = 491.4 ≈ 492 m³/min ✅

- ⚠️ 全负压配风量计算存在瑕疵：文档公式写"Q_需 = Q_计吸 + 60×0.25×S_f"，但代入时误用了 Q=378 而非 Q_计吸=492。

  - 文档计算：378 + 60 × 0.25 × 24.7 = 378 + 370.5 = 749 m³/min

  - 正确计算：492 + 60 × 0.25 × 24.7 = 492 + 370.5 = 862.5 m³/min

  - 偏差 13.2%，属于计算代入错误。但因汇总表中掘进面取值为378（工作面需风量），该错误不影响全矿井需风量汇总。

审查意见：工作面需风量378计算正确，但全负压配风量计算时公式代入有误（应为492而非378），建议修正。378 m³/min 合理。

### 2.6 用风地点：2⁻²煤中央变电所（硐室）

参数：变压器总功率 ΣN = 1000 kW，发热系数 θ = 0.02，ρ = 1.20 kg/m³，Cp = 1.0006 kJ/kg·K，ΔT = 4℃

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 手工验算 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热 | Q = 3600×ΣN×θ/(ρ×Cp×60×Δt) | 250 m³/min | 249.85 ≈ 250 m³/min | ✅ 一致 |

说明：工具内置公式使用（1-η）= 0.15 替代 θ = 0.02，适用于通用机电设备但不适用于煤矿变电所场景。煤矿变电所按标准取 θ=0.02，文档计算正确。

审查意见：参数取值合理，计算正确。250 m³/min 合理。

### 2.7 用风地点：2⁻²煤盘区变电所（硐室）

参数：变压器总功率 ΣN = 1260 kW，其余同上。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 手工验算 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热 | Q = 3600×1260×0.02/(1.2×1.0006×60×4) | 315 m³/min | 314.82 ≈ 315 m³/min | ✅ 一致 |

审查意见：计算正确。315 m³/min 合理。

### 2.8 用风地点：其他巷道（5处）

核验表：

| 用风地点 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1⁻²煤主运大巷末端 | Q = 60 × 0.25 × 15.2 | 225 m³/min | 228.00 m³/min | 1.3% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤辅运大巷末端 | Q = 60 × 0.25 × 26.52 | 398 m³/min | 397.80 m³/min | 0.05% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤主运大巷末端 | Q = 60 × 0.25 × 22.02 | 331 m³/min | 330.30 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤东翼辅运大巷末端 | Q = 60 × 0.25 × 25.8 | 387 m³/min | 387.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤东翼主运大巷末端 | Q = 60 × 0.25 × 25.8 | 387 m³/min | 387.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |

1⁻²煤主运大巷末端说明：60×0.25×15.2 = 228，文档写225，偏差1.3%，属四舍五入差异，可接受。

审查意见：全部通过。其他巷道需风量合计 1728 m³/min 合理。

三、计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202-2综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×0.7×1.5×16.7×1.2×1.3≈1641 | 1641 | 1505.70 | 8.98% | ✅ 符合 |
| 2101备用工作面 | 采煤面(备) | 按气象条件(1/2) | Q=60×0.7×1.0×31.47×1.2×1.5÷2≈1190 | 1190 | — | — | ✅ 合理 |
| 2102备用工作面 | 采煤面(备) | 按气象条件(1/2) | Q=60×0.7×1.0×31.47×1.2×1.5÷2≈1190 | 1190 | — | — | ✅ 合理 |
| 2102措施巷掘进 | 掘进面 | 按风速（最小） | Q=60×0.25×27=405 | 405 | 405.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 2103辅回撤掘进 | 掘进面 | 按风速（最小） | Q=60×0.25×25.2=378 | 378 | 378.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤中央变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×1000×0.02/(1.2×1.0006×60×4)≈250 | 250 | 249.85 | 0.06% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤盘区变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×1260×0.02/(1.2×1.0006×60×4)≈315 | 315 | 314.82 | 0.06% | ✅ 一致 |
| 1⁻²煤主运大巷末端 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×15.2=228→文档225 | 225 | 228.00 | 1.3% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤辅运大巷末端 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×26.52≈398 | 398 | 397.80 | 0.05% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤主运大巷末端 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×22.02≈331 | 331 | 330.30 | 0.2% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤东翼辅运大巷末端 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×25.8=387 | 387 | 387.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 2⁻²煤东翼主运大巷末端 | 其他 | 按风速 | Q=60×0.25×25.8=387 | 387 | 387.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 用风地点合计 |  |  |  | 7097 | — | — | — |
| 全矿井（×1.15） |  |  | Q=(4021+783+565+1728)×1.15 | 8162 | — | — | ✅ |

四、全矿井需风量核验

文档计算：

- ΣQ_采煤 = 1641 + 1190 + 1190 = 4021 m³/min ✅

- ΣQ_掘进 = 405 + 378 = 783 m³/min ✅

- ΣQ_硐 = 250 + 315 = 565 m³/min ✅

- ΣQ_其他 = 225 + 398 + 331 + 387 + 387 = 1728 m³/min ✅

- 用风地点合计 = 4021 + 783 + 565 + 1728 = 7097 m³/min ✅

- 矿井通风系数 K_矿通 = 1.15（瓦斯矿井，独立供风采掘面<12个，通风流程<10000m，取值正确）

- 全矿井需风量 = 7097 × 1.15 = 8161.55 ≈ 8162 m³/min ✅

主扇匹配性：选用 FBCDZNo29（风量6600~15300 m³/min），8162在额定范围内 ✅

五、综合审查结论

| 审查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 审查用风地点总数 | 12 个 |
| 计算一致（偏差≤5%） | 10 个 |
| 计算符合（偏差5%~10%） | 1 个（1202-2综采面） |
| 计算不符（偏差>10%） | 0 个 |
| 文档整体质量 | 良好 |

发现的问题：

- 2103辅回撤掘进全负压配风量计算错误（非关键）：文档公式写"Q_需 = Q_计吸 + 60×0.25×S_f"，但代入时误用 Q=378 替代 Q_计吸=492。正确值应为 862.5 m³/min 而非 749 m³/min。因汇总取用工作面需风量378，不影响全矿井总量，但建议修正。

- 1⁻²煤主运大巷末端：60×0.25×15.2=228，文档写225，系四舍五入差异（偏差1.3%），可接受。

总体评价：该配风计划的风量计算原则正确，参数取值合理，各用风地点需风量值基本准确，计算过程大体规范。矿井总需风量 8162 m³/min 可满足2026年6月份生产通风需要。

---核验工作全部完成。以上报告覆盖了配风计划中所有12个用风地点，逐项比对了计算过程与结果。核心结论：该配风计划整体质量良好，全矿井需风量8162 m³/min合理，可满足生产通风需要；发现2103辅回撤掘进面全负压配风量一处代入错误，建议修正。

五、违规项汇总

### 红线问题

- 配风计划已过期，不适用于当前月份

  - 严重程度：严重

  - 涉及内容：整份配风计划，标注月份为2026年6月，当前审查月份为2026年7月，文档无任何修订说明或延期使用审批记录

- 2103辅回撤掘进工作面需风量计算参数代入错误

  - 严重程度：严重

  - 涉及用风地点：2103辅回撤掘进工作面

  - 描述：公式写明使用Q计吸（局部通风机吸风量=492m³/min），但实际代入的却是工作面需风量378m³/min，导致全负压配风量从863m³/min错误计算为749m³/min

- 掘进风量汇总值与公式定义及分别计算结果严重不符

  - 严重程度：严重

  - 涉及数据项："五、矿井需风量公式"中ΣQ掘进

  - 描述：文档公式定义明确为"矿井掘进工作面局部通风机安装处全风压需要风量之和"，但汇总时ΣQ掘进=783m³/min使用的工作面需风量（405+378），而非分别计算出的局部通风机全负压需风量（898+749=1647m³/min），导致矿井总需风量（8162m³/min）被大幅低估

- 瓦斯涌出量数据与测风报表回风顺槽反算值普遍不一致

  - 严重程度：严重

  - 涉及用风地点：1202-2综采工作面、2101备用工作面、2102备用工作面、2102措施巷掘进工作面、2103辅回撤掘进工作面

  - 描述：全部5处工作面的CH₄配风计划值（0.33~0.11m³/min）与测风报表回风顺槽反算值（均为0.00m³/min）不一致；2101备用工作面CO₂偏差达44%（计划值1.00、反算值1.44）

### 一般问题

- 签字栏不完整

  - 严重程度：一般

  - 涉及内容：文档签字栏仅出现"总工程师：乔代"、"申核：高力"、"编制人：句富中"，缺少"通风科长"和"通风副总"两个职务的独立签字栏

- 5处其他用风巷道计算过程不完整

  - 严重程度：一般

  - 涉及用风地点：1⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤辅运大巷末端、2⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤东翼辅运大巷末端、2⁻²煤东翼主运大巷末端

  - 描述：仅列出了按风速验算的最终结果，未逐条展示按瓦斯涌出量（Q=100qk）和按CO₂涌出量（Q=67×q×K）的参数代入与完整计算过程，无法验证最大值取值是否正确

- 采掘计划外部数据缺失，无法交叉校验用风地点完整性

  - 严重程度：一般

  - 涉及内容：查询采掘计划数据返回空结果，无法验证配风计划列出的12个用风地点是否与当月采掘计划一致

- 语病与逻辑问题

  - 严重程度：一般

  - 涉及内容：1202-2综采面、2101备采面、2102备采面三处出现"Q4 < Q4"重复（应为"Q4 < Q防爆车"）；封面"申核"应为"审核"（疑似OCR识别错误或笔误）

- 巷道断面面积偏差

  - 严重程度：一般

  - 涉及用风地点：2103辅回撤掘进工作面

  - 描述：配风计划中该巷道断面取25.2m²，与作业规程中2103主运巷断面27.0m²偏差6.7%

- CO₂计算公式书写不规范

  - 严重程度：轻微

  - 涉及内容：二、（二）节CO₂计算公式"Q=67×q×Km³/min"中系数K不应带单位

六、修改建议

- 针对配风计划过期问题：立即废止该份2026年6月配风计划，按照当前月份（2026年7月）重新编制配风计划，或按矿方制度提交正式的延期使用审批手续，经总工程师签字批准后方可继续参照执行。

- 针对2103辅回撤掘进工作面公式代入错误：将全负压配风量计算公式中的378m³/min更正为前一步计算出的Q计吸=492m³/min，重新计算：492 + 60×0.25×24.7 ≈ 863m³/min，并更新该处以及后续所有引用该数值的汇总计算。

- 针对掘进风量汇总严重错误：将"五、矿井需风量公式"中ΣQ掘进由783m³/min更正为1647m³/min（898+749），重新核算矿井总需风量ΣQ矿井，并同步更正"二⁻²煤层汇总"和全矿井总需风量数值；如总风量变化超出通风能力范围，需重新进行通风能力核定。

- 针对瓦斯涌出量数据与测风报表不一致：核实全部5处工作面的CH₄涌出量取值来源。若测风报表准确（CH₄浓度为0%），则应按测风反算值下调配风计划中的CH₄参数；若配风计划取值来自其他正规检测报告，则应注明数据来源并附依据。同时核实2101备用工作面CO₂取值（1.00m³/min与反算值1.44偏差44%），确保数据与最新实测值一致。

- 针对签字栏不完整：补充"通风科长"和"通风副总"两个职务的独立签字栏，确保签字链条完整，并联系相关岗位人员补签。同时规范"审核"而非"申核"的用字。

- 针对5处其他用风巷道计算过程不完整：补充1⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤辅运大巷末端、2⁻²煤主运大巷末端、2⁻²煤东翼辅运大巷末端、2⁻²煤东翼主运大巷末端等5处的完整计算过程，至少应包括：按瓦斯涌出量（Q=100qk）、按CO₂涌出量（Q=67×q×K）的参数代入和结果，并注明最终取最大值的依据。

- 针对采掘计划数据缺失：联系矿方生产技术部门获取2026年6月采掘计划原始数据，核实配风计划中12个用风地点是否遗漏或多余，确保用风地点与当月实际采掘安排一致。

- 针对语病逻辑问题：将三处"Q4 < Q4"更正为"Q4 < Q防爆车"；封面"申核"更正为"审核"；将CO₂计算公式修正为规范写法"Q=67×q×K（m³/min）"。

- 针对巷道断面面积偏差：核实2103辅回撤掘进工作面的实际断面面积，确认25.2m²与作业规程27.0m²之间的差异原因（是否为不同区段或OCR识别误差），统一数据后重新进行风速验算，确保断面取值与现场一致。