最终审查报告

### 审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年 |
| 文件名称 | 矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 煤矿名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司（金桥煤矿） |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 编制时间 | 2026年5月31日 |
| 用风地点总数 | 8个（1个综采面 + 2个掘进面 + 2个硐室 + 3个其他巷道） |
| 审查结论 | ❌ 不通过，需退回修改 |

审查结论说明：该配风计划存在3项严重语病逻辑问题、2项签字审批违规、3条其他巷道需风量计算错误、1项CO₂数据与鉴定报告不一致，综合判定为不通过。需整改后重新提交审查。

形式审查结果摘要

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月

- 编制时间：2026年5月31日

- 判定：⚠️ 待确认

- 说明：文档中未见修订记录或版本更新说明，建议人工确认该版本是否确为当月最新有效版本。

### 2. 签字审查

- 编制人：无

- 通风科长：无

- 通风副总：无

- 总工程师：有（签字栏显示"m书响"，疑似OCR识别乱码；审批意见"同意"，时间"2026.5.31"）

- 判定：❌ 违规

- 说明：审批签字表仅有两行——"总工程师"和"通风部"，缺少编制人、通风科长、通风副总三个必需签字栏。总工程师签字被OCR识别为乱码，建议核对原始扫描件确认签字有效性。"通风部 杨建强"签字未能明确其职务是否为通风科长。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年5月31日（封面及文末落款均一致）

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间在计划执行月份的上一个月，符合配风计划应提前一个月编制的要求。

### 4. 计算过程完整性

- 有完整计算过程：6个

- 缺失计算过程：2个

- 缺失验算：1个

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：一采区2#联巷配电硐室无计算公式，直接给出 Q=100m³/min，仅说明"满足风速不低于0.15m/s"，缺少详细计算过程。第15页一采区北部集运输风巷掘进面OCR严重乱码，局部通风机前风量计算及风速验算过程不可辨认。风量汇总表中公式写"Q煤掘×4"但实际代入为590+590，公式与实际不符。

### 5. 语病逻辑问题（共12条）

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求"（第13页） | 结论风量与计算风量矛盾：计算过程得出590m³/min，但结论写"820/min"。一采区北部集运输风巷同样出现"取Qcr=820/min"结论（第16页）。820与590差距约39%，属于严重数据矛盾，疑似笔误。 |
| 2 | 严重 | "q掘一掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量0.08m³/min；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为0.02%，一采区北部集中回风巷风流中瓦斯的平均绝对涌出量取0.2m³/min）"（第10页） | 瓦斯绝对涌出量前后自相矛盾：同一段落中先写绝对涌出量0.08m³/min，括号内又写"取0.2m³/min"，但实际计算时（Q=125×0.2×1.7）使用的是0.2。0.08与0.2相差2.5倍，严重影响计算准确性。同样问题在第13页一采区北部集运输风巷重复出现。 |
| 3 | 严重 | "Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2"（第17页） | 汇总公式系数错误：公式中掘进风量写为"×4"，但实际仅有2个掘进面，计算时代入的也是590+590=1180，并非590×4=2360。若按公式字面执行则总风量将严重偏大，疑似为"+Q掘1+Q掘2"的OCR识别错误。 |
| 4 | 一般 | "一采区北部集运输风巷"（第13页标题）vs 风量分配表中"一采区北部集中运输巷工作面"（第18页） | 用风地点名称前后不一致：正文标题中为"一采区北部集运输风巷"，风量分配表中为"一采区北部集中运输巷"，缺少"风"字且"集"后多"中"字。 |
| 5 | 一般 | "11—一采区北部集运输风巷断面，取14.3m"（第14页） | 变量标识与单位错误：行首标注"11"应为参数编号或段落号，单位"m"应为"m²"（面积单位）。两个掘进面的参数编号均用"11"，疑似复制粘贴后未修改。 |
| 6 | 一般 | 第15页整页OCR乱码："务运务济房…=41××0×12…035600m>min…" | 关键计算页OCR完全失效：一采区北部集运输风巷的局部通风机前风量计算及风速验算页面OCR识别为无意义字符，计算公式、参数、中间结果均不可读，无法验证计算过程。需人工核对原始扫描件。 |
| 7 | 一般 | "一采区2#联巷配电硐室：(担任一采区轨道巷系统大巷风量，满足风速不低于0.15m/s)Q2=100m³/min"（第16-17页） | 配电硐室风量无计算过程：直接给定100m³/min，未按发热量公式或最低风速公式进行计算，与其他硐室（中央变电所有完整发热量计算）的处理方式不一致。 |
| 8 | 一般 | "根据2026年01月13日陕西煤田地质工程科技有限公司检测报告，该矿该矿5号煤层煤尘爆炸性鉴定结论为有爆炸性。"（第5页） | 重复词"该矿"："该矿该矿"重复，属于明显笔误。 |
| 9 | 轻微 | 章节编号："3.3 矿井瓦斯等级"、"3.4 主扇型号"紧跟"2.2 矿井、采区巷道布置情况"之后（第4页） | 章节编号跳跃：第2节标题仅到"2.2"，其后直接跳至"3.3"和"3.4"，缺少2.3、3.1、3.2等节号。 |
| 10 | 轻微 | 编制时间封面为"2026年05月31日"（第1页），文末为"2026年5月31日"（第19页），审批表为"2026.5.31"（第2页） | 日期格式不统一：封面使用"05月"（两位数字），文末使用"5月"（一位数字），审批表使用"2026.5.31"（点号分隔），三种格式混用。 |
| 11 | 轻微 | "Q备=67×q果×Kco2"（第9页） | 公式变量名不一致：二氧化碳计算中变量写为"q果"（应为"qCO₂"或"q二氧化碳"），前文瓦斯计算公式写为"qCH4"，"果"字疑似OCR对"CO₂"下标的错误识别。 |
| 12 | 轻微 | 风量分配表中一采区北部集中运输巷工作面需风量"≥215"（第18页） | 需风量取值逻辑存疑：该掘进面最低风速计算得214.5m³/min（0.25×14.3×60），分配表取≥215。但表格未标注"风机前风量"，可能造成工作面需风量与风机前需风量理解混淆。 |

数据一致性审查结果摘要

### 1. 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 查询结果 | 外部采掘计划数据不可获取 |
| 配风计划自述地点 | 1个综采面 + 2个掘进面 + 2个硐室 + 3个其他巷道，共8个 |
| 判定 | ⚠️ 无法校验 |

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源：2024年矿井瓦斯等级鉴定报告（鉴定单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司）

5103综采工作面：

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 平均绝对CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | ❌ 不一致 |

CO₂偏差说明：配风计划中5103综采面CO₂涌出量取0.39 m³/min，但鉴定报告中该面平均绝对CO₂涌出量为0.63 m³/min，偏差达38.1%。按鉴定报告0.63 m³/min重新计算：Q = 67×0.63×1.5 = 63.3 m³/min，虽仍小于气象条件计算的980 m³/min（不影响最终取值），但数据不一致问题客观存在。

掘进工作面：

| 掘进面（配风计划） | 配风计划瓦斯值 | 鉴定报告中可对比面 | 鉴定报告瓦斯值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区北部集中回风巷 | 0.2 m³/min | 二采区回风巷综掘工作面 | 0.06~0.08 m³/min | ⚠️ 名称不匹配 |
| 一采区北部集中运输巷 | 0.2 m³/min | 二采区运输巷综掘工作面 | 0.06 m³/min | ⚠️ 名称不匹配 |

说明：鉴定报告（2024年）中的掘进面为"二采区"，配风计划（2026年6月）中的掘进面为"一采区北部"，采掘区域已发生变化，无法直接对比。

一致性汇总：

| 检查用风地点数 | 一致 | 不一致 | 无法对比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1（5103瓦斯） | 1（5103 CO₂） | 2（掘进面名称不匹配） | ❌ 存在不一致 |

### 3. 工作面参数一致性

数据来源：5103工作面作业规程

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 4.95 m | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 4.35 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 | 3.8 m | 3.8 m | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 | 175 m | 175.0 m | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积（计算） | 17.67 m² | 17.1 m² | 3.3% | ✅ 一致（≤5%） |

| 检查参数项 | 一致 | 偏差 | 不一致 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5项 | 5项 | 0项 | 0项 | ✅ 一致 |

### 4. 风速与温度匹配

数据来源：2026年6月测风报表（3份：6月5日、6月15日、6月25日）

| 测点名称 | 实测温度 | 配风计划温度系数 |
| --- | --- | --- |
| 5103运输顺槽 | 16°C | — |
| 5103回风顺槽 | 17°C | — |
| 一采北部集中回风巷掘进风机前 | 18°C | — |
| 一采北部集中回风巷掘进工作面 | 18°C | — |
| 一采北部集中运输巷掘进风机前 | 17°C | — |
| 一采北部集中运输巷掘进工作面 | 18°C | — |
| 中央变电所 | 18°C | — |
| 轨道大巷 | 16°C | — |
| 皮带大巷 | 15°C | — |

| 校验项 | 结论 |
| --- | --- |
| 实测温度范围 | 全部测点温度在 15°C~18°C，均 <20°C |
| 系数选择 | K温 = 1.0，符合 <20°C 对应的系数 1.00 |
| 风速选择 | 1.0 m/s，符合 <20°C 对应的风速范围 |
| 判定 | ✅ 合理 |

计算核验结果

### 用风地点一：5103综采工作面（采煤工作面）

基本参数：最大控顶距 4.95m，最小控顶距 4.35m，采高 3.8m，有效断面积 S = 17.67 m²，瓦斯涌出量 0.21 m³/min，二氧化碳涌出量 0.39 m³/min，同时工作人数 30人。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件 | Q = 742 × 1.2 × 1.1 × 1.0 | 980 m³/min | 979.44 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 980 m³/min | 980 m³/min | ✅ 一致 |

气象条件法展开：

- Q基本 = 60 × 4.65 × 3.8 × 0.7 × 1.0 = 742.14 → 742 m³/min

- Q综采 = 742 × 1.2 × 1.1 × 1.0 = 979.44 → 980 m³/min

- 配风计划取整为980，偏差0.06%，一致。

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 17.67 = 265.05 m³/min（配风计划写为256.5，疑似原文档有效面积取17.1 m²导致）

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 17.67 = 4240.80 m³/min（配风计划写为4104）

- 980 m³/min 在 [265.05, 4240.80] 范围内，满足风速要求。

- 验算结果：通过（⚠️ 风速验算数值有偏差但不影响结论）

### 用风地点二：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

基本参数：断面 13 m²，瓦斯涌出量 0.2 m³/min，二氧化碳涌出量 0.2 m³/min，同时工作人数 16人，局部通风机 FBDN7.1 2×30kW（吸风量 410 m³/min），风机处断面 12 m²。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 | 42.5 m³/min | 42.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q = 60 × 13 × 0.25 | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 60 × 0.25 × 12 | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | 风机前需风量 | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 13 = 195 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 13 = 3120 m³/min

- 195 < 590 < 3120 ✅

- 验算结果：通过

### 用风地点三：一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

基本参数：断面 14.3 m²，瓦斯涌出量 0.2 m³/min，二氧化碳涌出量 0.2 m³/min，同时工作人数 16人，局部通风机 FBDN7.1 2×30kW（吸风量 410 m³/min），风机处断面 12 m²。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 | 42.5 m³/min | 42.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q = 60 × 14.3 × 0.25 | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 60 × 0.25 × 12 | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | 风机前需风量 | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 14.3 = 214.5 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 14.3 = 3432 m³/min

- 214.5 < 590 < 3432 ✅

- 验算结果：通过

### 用风地点四：中央变电所（机电硐室）

基本参数：机电设备总功率 400 kW，发热系数 θ = 0.03，空气密度 1.20 kg/m³，定压比热 1.0006 kJ/(kg·K)，允许温升 5℃。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5) | 120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | — | 120 m³/min | 120 m³/min | ✅ 一致 |

### 用风地点五：一采区2#联巷配电硐室（硐室）

基本参数：按最低风速 0.15 m/s 计算，断面约 11.11 m²（由 Q=100, v=0.15 反推）。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × 0.15 | 100 m³/min | 99.99 m³/min | ✅ 一致 |
| 最终取值 | — | 100 m³/min | 100 m³/min | ✅ 一致 |

### 用风地点六：一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

基本参数：断面 8.5 m²，最低风速 0.15 m/s。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.5 × 0.15 | 90 m³/min | 76.50 m³/min | ❌ 不符 |
| 最终取值 | — | 90 m³/min | 76.5 m³/min | ❌ 不符（偏差 17.6%） |

审查意见：Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.5 m³/min，配风计划写为 90 m³/min，偏差 17.6%，超过 10% 阈值。建议核实原始文档中断面面积是否为 8.5 m²，或是否存在其他附加风量需求。

### 用风地点七：联络巷（其他巷道）

基本参数：断面 10 m²，最低风速 0.15 m/s。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 10 × 0.15 | 100 m³/min | 90.00 m³/min | ❌ 不符 |
| 最终取值 | — | 100 m³/min | 90.0 m³/min | ❌ 不符（偏差 11.1%） |

审查意见：Q = 60 × 10 × 0.15 = 90 m³/min，配风计划写为 100 m³/min，偏差 11.1%，超过 10% 阈值。建议核实。

### 用风地点八：一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

基本参数：断面 8.2 m²，最低风速 0.15 m/s。

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.2 × 0.15 | 90 m³/min | 73.80 m³/min | ❌ 不符 |
| 最终取值 | — | 90 m³/min | 73.8 m³/min | ❌ 不符（偏差 21.9%） |

审查意见：Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.8 m³/min，配风计划写为 90 m³/min，偏差 21.9%，严重超过 10% 阈值。⚠️ 建议标注为疑似OCR参数识别错误，建议人工核对原始文档中的断面面积参数。

### 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.44 m³/min | 980 m³/min | 980 m³/min | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 风机前风量 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 m³/min | 590 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 风机前风量 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 m³/min | 590 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电发热量 | Q=3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5)=119.93 m³/min | 120 m³/min | 120 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按最低风速 | Q=60×11.11×0.15=100 m³/min | 100 m³/min | 100 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.5 m³/min | 90 m³/min | 76.5 m³/min | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90 m³/min | 100 m³/min | 90.0 m³/min | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.8 m³/min | 90 m³/min | 73.8 m³/min | 21.9% | ❌ 不符 |
| 小计（备用系数前） |  |  |  | 2660 m³/min | 2620.3 m³/min | 1.5% | ✅ 一致 |
| 全矿井合计（×1.2） |  |  | Q=(980+590+590+220+280)×1.2 | 3192 m³/min | 3144 m³/min | 1.5% | ✅ 一致 |

违规项汇总

### 红线问题（必须整改）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 签字审批 | 审批签字表缺少编制人、通风科长、通风副总三个必需签字栏，总工程师签字OCR识别为乱码无法确认 | 形式审查-签字审查 |
| H2 | 语病逻辑 | 掘进面结论风量820与计算值590矛盾（偏差39%），瓦斯绝对涌出量0.08与0.2自相矛盾（偏差2.5倍），汇总公式"×4"系数错误 | 形式审查-语病逻辑问题 |
| H3 | 计算错误 | 一采区1#联络巷（东）需风量计算偏差21.9%（90 vs 73.8 m³/min） | 计算核验-其他巷道 |

### 一般问题（建议整改）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 数据一致性 | 5103综采面CO₂涌出量配风计划0.39与鉴定报告0.63 m³/min偏差38.1% | 数据一致性审查 |
| G2 | 计算错误 | 一采区1#联络巷（西）需风量偏差17.6%（90 vs 76.5），联络巷需风量偏差11.1%（100 vs 90） | 计算核验-其他巷道 |
| G3 | 文档质量 | 第15页OCR乱码导致关键计算不可验证，一采区2#联巷配电硐室缺少计算过程 | 形式审查-计算完整性 |
| G4 | 文档质量 | 用风地点名称前后不一致、日期格式不统一、章节编号跳跃、重复词"该矿该矿"等语病 | 形式审查-语病逻辑问题 |
| G5 | 数据来源 | 2026年6月采掘计划数据不可获取，无法校验用风地点完整性 | 数据一致性审查 |

修改建议

### 一、必须整改（红线）

- 补充签字审批栏：在审批签字表中增加编制人、通风科长、通风副总三个签字栏，并确保所有签字人员手写签名清晰可辨。建议重新扫描审批页。

- 修正掘进面结论风量与瓦斯涌出量矛盾：

  - 将第13页"取Qcf=820/min"修正为"取Qcf=590/min"

  - 将第16页"取Qcr=820/min"修正为"取Qcr=590/min"

  - 统一瓦斯绝对涌出量描述，将"0.08m³/min"修正为"0.2m³/min"，或反之保持全文一致

- 修正汇总公式：将第17页"Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2"修正为"Q矿=（Q综采+Q煤掘1+Q煤掘2+Q码+Q其它）×1.2"，或直接写为"Q矿=（Q综采+∑Q掘+Q码+Q其它）×1.2"

- 修正3条联络巷需风量计算：

  - 一采区1#联络巷（西）：Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.5 → 取整77 m³/min（或核实断面参数）

  - 联络巷：Q = 60 × 10 × 0.15 = 90 m³/min

  - 一采区1#联络巷（东）：Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.8 → 取整74 m³/min（或核实断面参数）

  - 同步更新风量分配表和全矿井总风量

### 二、建议整改（一般）

- 核实5103综采面CO₂涌出量数据来源：配风计划取值0.39 m³/min与2024年鉴定报告0.63 m³/min偏差较大，建议确认是否采用了更近期的实测数据，并在文档中注明数据来源。若确属数据错误，应更新CO₂涌出量参数。

- 补充一采区2#联巷配电硐室计算过程：参照中央变电所的计算方式，补充发热量计算或按最低风速计算的完整公式和代入过程。

- 修复第15页OCR乱码：重新扫描或人工录入一采区北部集运输风巷的局部通风机前风量计算及风速验算内容，确保公式和数据可读。

- 统一用风地点名称：全文统一一采区北部集中运输巷工作面名称，建议采用"一采区北部集中运输巷"。

- 统一日期格式：建议统一使用"2026年5月31日"格式。

- 修正5103综采面风速验算数值：核实有效面积取值（17.67 m² vs 17.1 m²），若为17.67 m²则最小风量应修正为265.05 m³/min、最大风量修正为4240.80 m³/min。

- 修正编号跳跃和笔误：补齐缺失的章节编号（2.3、3.1、3.2），修正"该矿该矿"重复词，修正公式中"q果"为"qCO₂"。

### 三、待确认事项

- 确认版本有效性：人工核实该配风计划是否为2026年6月当月最新有效版本。

- 确认采掘计划覆盖：人工核实2026年6月采掘计划中是否存在配风计划未涵盖的用风地点。

- 确认掘进面瓦斯涌出量取值：两个掘进面瓦斯涌出量均取0.2 m³/min，与鉴定报告中二采区掘进面数值（0.06~0.08 m³/min）差异显著，建议确认一采区北部掘进面瓦斯涌出量是否基于最新实测数据。

审查结论：❌ 不通过。 该配风计划存在3项红线问题（签字审批缺失、严重语病逻辑矛盾、联络巷计算错误），需整改后重新提交审查。建议编制单位在15个工作日内完成整改并重新提交，同时附整改说明对照表。