最终审查报告

审查对象：合阳县金桥煤炭有限责任公司 矿井2026年6月份风量分配方案

编制部门：通风部 | 编制日期：2026年5月31日

审查日期：2026年7月

审查依据：《煤矿安全规程》（2025年版）、AQ 1056-2008《煤矿通风能力核定标准》

### 审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 用风地点总数 | 8个（1个综采面 + 2个掘进面 + 2个硐室 + 3个其他巷道） |
| 审查维度 | 基本形式审查、数据一致性审查、计算核验审查（三维度综合） |
| 审查结论 | ❌ 退回修订 — 存在红线违规项（签字缺失）、多项计算不符及严重语病逻辑问题 |

本配风计划在签字完整性、语病逻辑、瓦斯/CO₂数据一致性及其他巷道风量计算四个维度存在较严重问题。特别是签字缺失属于红线问题，3条其他巷道风量计算偏差均超过10%，必须退回修订后重新提交审查。

### 形式审查结果摘要

#### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月

- 编制时间：2026年5月31日（提前编制）

- 判定：⚠️ 待确认 — 无法从文档中获取当前系统日期，若当前不晚于2026年6月则合规；若已超过且无最新修订版则为违规。建议结合当前实际日期确认。

#### 2. 签字审查

- 编制人：无 — 封面仅标注"编制部门：通风部"

- 通风科长：存疑 — 签字表中有"通风部 杨建强"，未明确标注职务为"通风科长"

- 通风副总：无 — 签字表中完全无此职位

- 总工程师：有 — "m书响"（疑似OCR对手写签名误识别），同意，2026.5.31

- 判定：❌ 违规（红线问题） — 四类必需签字缺少两类（编制人、通风副总），通风科长职务标注不明确，签字表仅有2行

#### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年5月31日，计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规 — 编制时间在执行月份的上一个月

#### 4. 计算过程完整性

- 有完整计算过程：6个（5103综采工作面、一采区北部集中回风巷掘进面、一采区北部集中运输巷掘进面、中央变电所、三条其他巷道）

- 缺失计算过程：1个（一采区2#联巷配电硐室，仅有结果"Q=100m³/min"，无任何计算过程）

- 缺失验算：1个（中央变电所，有发热量计算公式和结果，但缺风速验算）

- 判定：⚠️ 部分缺失

#### 5. 语病逻辑问题（共14条）

严重问题（4条）：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 第13页"经验算：一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求" | 该掘进面风机前风量验算结果为590m³/min（第12页），但结论取值820m³/min，前后矛盾差额230m³/min，数据不可信 |
| 2 | 严重 | 第16页"经验算：一采区北部集运输风巷工作面风机前取Qcr=820/min符合要求" | 同上，验算结果为590m³/min，结论取值820m³/min，与验算结果矛盾 |
| 3 | 严重 | 第7页"Q备=100×qCH4×KCH4=100×0.21×1.3=27.3m³/min" / 第9页"Q备=67×q果×Kco2" | 5103综采工作面瓦斯计算和二氧化碳计算中均使用变量名"Q备"（备用风量），但实际计算的是工作面需风量。且"q果"应为"qCO2"（二氧化碳涌出量），属明显笔误 |
| 4 | 严重 | 第17页公式"Q矿=（Q综采+Q煤掘**×4**+Q硐+Q其它）×1.2"，但实际代入为"（980+590+590+220+280）×1.2" | 公式写"Q煤掘×4"，实际只加了2个掘进面风量（590+590=1180），公式描述与实际计算不一致。若按×4则应为4×590=2360，总风量将增至4608m³/min，与当前3192m³/min严重不符 |

一般问题（6条）：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 一般 | 第16页风量分配：一采区北部集中回风巷"≥195"/一采区北部集中运输巷"≥215"，但汇总表∑Q掘=1180 | 风量分配方案中掘进面用195和215（工作面最低风速验算值），但汇总计算使用590×2=1180（风机前风量），分配值与汇总值口径不一致 |
| 6 | 一般 | 第6页"一采区北部集运输巷" vs 第13页"一采区北部集运输风巷" | 同一掘进工作面名称前后不一致，第13页多"风"字 |
| 7 | 一般 | 第11页"q掘一掘进工作面回风流中瓦斯…绝对涌出量0.08m³/min；（根据…平均绝对涌出量取0.2m³/min)" | 同一参数标注两个不同数值0.08与0.2，虽括号内说明取0.2，但0.08的来源未交代，造成混淆 |
| 8 | 一般 | 第10页"Q备**≥**60×4×S采" | 验算最大风量应使用"≤"号（不超过最大允许值），原文误用"≥"。此处应为"Q备≤60×4×S采" |
| 9 | 一般 | 第18页表格：标题行中列出"∑Q综备"列，但内容为"无" | 既然无备用工作面，应删除该列而非保留空列，或不列入表格 |
| 10 | 一般 | 第3-4页：章节编号从"2.2"直接跳至"3.3"，缺失3.1、3.2 | 章节编号跳跃，缺少"3.1矿井需要风量计算的标准及原则""3.2各采区实际需要风量的计算方法"的编号标注 |

轻微问题（4条）：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 轻微 | 第3页末尾大写"三"与第5页大写"三"重复 | 第3页末尾出现"三、编写依据"，第5页又出现"三、编写依据"，同一标题出现两次，且编号格式不统一 |
| 12 | 轻微 | 第9页"0.39³/min" | 单位不完整，应为"0.39m³/min"，缺少"m" |
| 13 | 轻微 | 第17页"Q=（Q+Q 综各：Q据X4+Q 硐+Q 其它）X1.2" | 整行公式OCR识别严重错乱，"综各"应为"综采"、"Q据"应为"Q掘"、"X"应为"×" |
| 14 | 轻微 | 第15页全文 | OCR识别完全混乱，排版破碎、字符无法辨认，该页内容完全不可用，建议人工核对原始文档 |

### 数据一致性审查结果摘要

#### 1. 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 采掘计划查询（query_mining_plan） |
| 查询状态 | ❌ 查询失败 — 未找到该煤矿2026年6月的采掘计划数据 |
| 判定 | ⚠️ 无法判定 — 采掘计划数据缺失，无法验证配风计划中列出的用风地点是否完整 |

建议安排人工核实2026年6月实际在采在掘工作面清单与配风计划的一致性。

#### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源：2024年瓦斯等级鉴定报告（鉴定单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司，鉴定日期：2024-11-06）

5103综采工作面：

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 (m³/min) | 0.21 | 0.21 | 0% | ✅ 一致 |
| 平均绝对CO₂涌出量 (m³/min) | 0.39 | 0.63 | 38.1% | ❌ 不一致 |
| 瓦斯涌出不均匀系数 K_CH4 | 1.3 | 1.0 | 30% | ⚠️ 偏差 |
| CO₂涌出不均匀系数 K_CO2 | 1.5 | 1.0 | 50% | ❌ 不一致 |

重点问题：配风计划中5103工作面的CO₂涌出量（0.39 m³/min）显著低于鉴定报告（0.63 m³/min），偏差达38.1%。若实际CO₂涌出量更接近鉴定报告值，当前按0.39 m³/min计算的需风量（仅40 m³/min）可能偏小，存在CO₂浓度超限安全隐患。

掘进工作面：

| 参数 | 配风计划值（两掘进面均用） | 鉴定报告掘进面最大值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 (m³/min) | 0.2 | 0.08 | 150% | ❌ 不一致 |
| 平均绝对CO₂涌出量 (m³/min) | 0.2 | 0.08 | 150% | ❌ 不一致 |

说明：鉴定报告中的掘进工作面名称为「二采区运输巷综掘工作面」和「二采区回风巷综掘工作面」，与配风计划中的工作面名称不同，可能为不同采区、不同时期的工作面。鉴定报告中全矿掘进面最大绝对瓦斯涌出量仅0.08 m³/min，配风计划统一采用0.2 m³/min，偏高150%。虽偏保守（多配风偏向安全），但若实际值更低可能造成浪费。

配风计划内部矛盾：在「一采区北部集中回风巷」瓦斯计算段落中，正文描述q_掘=0.08 m³/min，但括号内注释又写"平均绝对涌出量取0.2 m³/min"，实际计算也使用0.2。存在内部自相矛盾。

瓦斯数据一致性总判定：❌ 不一致（检查6项，一致1项，偏差1项，不一致4项）

#### 3. 工作面参数一致性

数据来源：5103工作面作业规程

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 (m) | 4.95 | 4.95 | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 (m) | 4.35 | 4.35 | 0% | ✅ 一致 |
| 平均控顶距 (m) | 4.65 | 4.65 | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 (m) | 3.8 | 3.8 | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 (m) | 175 | 175 | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积 S (m²) | 17.67 | 17.1 | 3.33% | ✅ 一致 |

工作面参数一致性总判定：✅ 一致（检查6项，一致6项，偏差0项，不一致0项）

#### 4. 风速与温度匹配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 测风报表查询（query_wind_report） |
| 查询状态 | ❌ 查询失败 — 未找到该煤矿2026年6月的测风报表数据 |
| 判定 | ⚠️ 无法判定 — 测风报表数据缺失，无法通过当月实测温度交叉核验 |

配风计划自述5103工作面温度<20°C，选用K_温=1.0、风速1.0 m/s，符合表4规定的对应关系（≤20°C→系数1.0，风速1.0 m/s），表面合规。但无法通过实测数据核验温度自述值的真实性。

### 计算核验结果

#### 一、用风地点参数提取汇总

| 序号 | 用风地点 | 类型 | 瓦斯涌出量 (m³/min) | CO₂涌出量 (m³/min) | 人数 | 断面积 (m²) | 配风计划值 (m³/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5103综采工作面 | 采煤面 | 0.21 | 0.39 | 30 | 17.67（有效） | 980 |
| 2 | 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 13.0 | 590（风机前）/ 195（迎头） |
| 3 | 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 14.3 | 590（风机前）/ 215（迎头） |
| 4 | 中央变电所 | 硐室 | — | — | — | 未提供 | 120 |
| 5 | 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | — | — | — | 未提供 | 100 |
| 6 | 一采区1#联络巷（西） | 其他 | — | — | — | 8.5 | 90 |
| 7 | 联络巷 | 其他 | — | — | — | 10.0 | 100 |
| 8 | 一采区1#联络巷（东） | 其他 | — | — | — | 8.2 | 90 |

#### 二、逐地点核验详情

用风地点1：5103综采工作面（采煤工作面）

有效断面积计算：S = (L_max + L_min) / 2 × H = (4.95 + 4.35) / 2 × 3.8 = 4.65 × 3.8 = 17.67 m²

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 = 27.30 m³/min | — | 27.30 m³/min | — |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 | 40 m³/min | 39.20 m³/min | — |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | — |
| 按气象条件（风速） | Q = 60 × 4.65 × 3.8 × 0.7 × 1.0 × 1.2 × 1.1 × 1.0 | 980 m³/min | 979.44 m³/min | — |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 980 m³/min | 979.44 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 17.67 = 265.05 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 17.67 = 4240.80 m³/min

- Q=980 m³/min 对应风速：v = 980 / (60 × 17.67) = 0.92 m/s，在 0.25~4.0 m/s 范围内

- 验算结果：通过

审查意见：按气象条件计算方法合理，使用70%有效断面系数及采高（1.2）、面长（1.1）、温度（1.0）调整系数，计算结果980 m³/min与独立核验值979.44 m³/min基本一致（偏差0.06%）。风速验算通过。

用风地点2：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7（文档）/ 100 × 0.2 × 1.7（标准） | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min | — |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | — | — |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | — |
| 按最低风速（迎头） | Q = 60 × 0.25 × 13 = 195 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | — |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 60 × 0.25 × 12 = 590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | — |
| 最终取值 | 风机前=590，迎头=195 | 文档标注"820" | 590.00 m³/min | 不符 ❌ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s，迎头断面13 m²）：195 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 13 = 3120 m³/min

- 验算结果：590 m³/min 在范围内，通过

审查意见：

- 文档中瓦斯计算公式使用 Q=125×q×K（系数125），与标准公式 Q=100×q×K 不一致。125对应瓦斯浓度≤0.8%，但文档标注为"瓦斯浓度不超过1.0%的换算系数"，存在参数与说明矛盾。

- 文档第13页标注"取 Qcf=820/min"，但风机前风量计算过程明确为590 m³/min（410 + 180 = 590），疑似OCR将"590"误识为"820"，建议人工核对原始文档。

- 风量分配方案表中该地点标注为"≥195 m³/min"（迎头需风量），与风机前计算值590 m³/min对应不同位置。

用风地点3：一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7（文档）/ 100 × 0.2 × 1.7（标准） | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min | — |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | — | — |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | — |
| 按最低风速（迎头） | Q = 60 × 0.25 × 14.3 = 214.5 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | — |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 60 × 0.25 × 12 = 590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | — |
| 最终取值 | 风机前=590，迎头=214.5 | 文档标注"820" | 590.00 m³/min | 不符 ❌ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s，迎头断面14.3 m²）：214.5 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 14.3 = 3432 m³/min

- 验算结果：590 m³/min 在范围内，通过

审查意见：

- 瓦斯计算公式同回风巷，125系数与说明矛盾。

- 文档第16页标注"取 Qcf=820/min"，同样疑似OCR识别错误（590→820）。

- 风量分配方案表中该地点标注为"≥215 m³/min"（迎头需风量），该值与计算值214.5一致。

用风地点4：中央变电所（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备 | Q = 3600 × 400 × 0.03 / (1.20 × 1.0006 × 60 × 5) | 120 m³/min | 119.93 m³/min | — |
| 最终取值 | — | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：文档使用机电硐室发热量公式计算，发热系数θ=0.03，代入参数计算得Q≈120 m³/min。计算结果与计划值一致。但文档未提供风速验算的断面数据，无法进行风速复核。

用风地点5：一采区2#联巷配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q = 60 × S × 0.15（文档中无断面数据） | 100 m³/min | 无法计算 | — |
| 最终取值 | — | 100 m³/min | 无法核验 | 数据不足 ⚠️ |

审查意见：文档中无配电硐室的断面积或机电设备功率数据，仅注明"满足风速不低于0.15 m/s"，无法进行独立核验。若按断面反推S=100/(60×0.15)=11.11 m²，该断面值未见文档记载。

用风地点6：一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.5 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 不符 ❌ |
| 最终取值 | — | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 偏差 17.6% |

审查意见：按最低风速0.15 m/s计算，Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.50 m³/min。文档给出90 m³/min，偏差17.6% > 10%，判定为不符。文档中自行计算亦为90 m³/min，与60×8.5×0.15=76.5不符，疑似文档原始计算有误或OCR断面数据识别错误（若S=10则Q=90）。

用风地点7：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q = 60 × 10.0 × 0.15 = 90.0 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 不符 ❌ |
| 最终取值 | — | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 偏差 11.1% |

审查意见：按最低风速0.15 m/s计算，Q = 60 × 10.0 × 0.15 = 90.00 m³/min。文档给出100 m³/min，偏差11.1% > 10%，判定为不符。文档中自行计算亦为"Q2=0.15×10×60=100"，但0.15×10×60=90，非100，存在计算错误。

用风地点8：一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.8 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 不符 ❌ |
| 最终取值 | — | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 偏差 21.9% |

审查意见：按最低风速0.15 m/s计算，Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.80 m³/min。文档给出90 m³/min，偏差21.9% > 10%，判定为不符。文档中自行计算亦为"Q=0.15×8.2×60=90"，但0.15×8.2×60=73.8，非90。疑似OCR断面数据识别错误或文档原计算错误。

#### 三、矿井总需风量核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 配风计划值 | 核验值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 980 | 979.44 | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 590 | 590.00 | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 590 | 590.00 | 0.0% | ✅ 一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 120 | 119.93 | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 100 | 无法核验 | — | ⚠️ 数据不足 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 90 | 76.50 | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 100 | 90.00 | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 90 | 73.80 | 21.9% | ❌ 不符 |
| 小计（∑Q） |  | 2660 | — | — | — |
| 矿井总需风量（×1.2） |  | 3192 | — | — | — |

#### 四、逐地点核验汇总表（含公式代入）

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件（风速） | Q=60×(4.95+4.35)/2×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.44 m³/min | 980 m³/min | 979.44 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 局部通风机前风量 | Q=Q扇×I+60×0.25×S=410×1+60×0.25×12=410+180=590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 局部通风机前风量 | Q=Q扇×I+60×0.25×S=410×1+60×0.25×12=410+180=590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5)=43200/360.22=119.93 m³/min | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按风速 | 文档中无断面数据，无法计算 | 100 m³/min | 无法计算 | — | 数据不足 ⚠️ |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按风速 | Q=60×S×v=60×8.5×0.15=76.50 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 17.6% | 不符 ❌ |
| 联络巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×S×v=60×10.0×0.15=90.00 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 11.1% | 不符 ❌ |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按风速 | Q=60×S×v=60×8.2×0.15=73.80 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 21.9% | 不符 ❌ |

### 违规项汇总

#### 红线问题（需立即整改方可提交）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 涉及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字缺失 | 四类必需签字缺少编制人、通风副总签字；通风科长职务标注不明确（仅写"通风部"）；总工程师签名OCR识别为乱码"m书响" | 签字表 |
| 2 | 语病-严重 | 两处掘进面风机前风量结论标注"820m³/min"，与计算过程590m³/min严重矛盾，差额230m³/min | 第13页、第16页 |
| 3 | 语病-严重 | 矿井总风量公式写"Q煤掘×4"但实际只加2个掘进面风量（590+590），公式描述与实际计算严重不一致 | 第17页 |
| 4 | 语病-严重 | 5103工作面瓦斯/CO₂计算中使用"Q备"（备用风量）变量名，实际计算需风量，变量名错误；"q果"应为"qCO2" | 第7页、第9页 |
| 5 | 数据一致性 | 5103工作面CO₂涌出量0.39 m³/min vs 鉴定报告0.63 m³/min，偏差38.1%，存在CO₂浓度超限安全隐患 | 5103综采面CO₂计算 |
| 6 | 计算不符 | 三条其他巷道风量偏差均超10%（分别为17.6%、11.1%、21.9%），且文档自身计算式与结果矛盾 | 联络巷（西）、联络巷、联络巷（东） |

#### 一般问题

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 涉及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 签字审查 | 通风科长签字行仅写"通风部 杨建强"，未标注职务 | 签字表 |
| 8 | 计算完整性 | 一采区2#联巷配电硐室无任何计算过程，仅有结果"Q=100m³/min" | 配电硐室章节 |
| 9 | 计算完整性 | 中央变电所缺少风速验算 | 中央变电所章节 |
| 10 | 语病-一般 | 风量分配方案中掘进面标注≥195/≥215（迎头值），但汇总计算用590×2（风机前值），口径不一致 | 第16页、汇总表 |
| 11 | 语病-一般 | 同一掘进面名称前后不一致："一采区北部集运输巷" vs "一采区北部集运输风巷" | 第6页、第13页 |
| 12 | 语病-一般 | 掘进面瓦斯涌出量同时标注0.08和0.2两个值，来源不清 | 第11页 |
| 13 | 语病-一般 | 最大风量验算误用"≥"（应为"≤"） | 第10页 |
| 14 | 语病-一般 | 汇总表含无用的"∑Q综备"空列 | 第18页 |
| 15 | 语病-一般 | 章节编号从"2.2"跳至"3.3"，缺失3.1、3.2 | 第3-4页 |
| 16 | 数据一致性 | 掘进面瓦斯/CO₂涌出量均取0.2 m³/min，与鉴定报告0.08 m³/min偏差150%（虽偏保守） | 掘进面瓦斯计算 |
| 17 | 数据一致性 | 瓦斯涌出不均匀系数K_CH4=1.3及CO₂不均匀系数K_CO2=1.5，与鉴定报告K=1.0偏差30%~50% | 5103综采面 |
| 18 | 版本审查 | 无法确定当前实际月份是否在计划执行月份范围内 | 整个计划 |
| 19 | 数据完整性 | 采掘计划数据缺失，无法核验用风地点完整性 | — |
| 20 | 数据完整性 | 测风报表数据缺失，无法核验温度数据真实性 | — |

#### 轻微问题

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 涉及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 语病-轻微 | "三、编写依据"标题重复出现两次 | 第3页、第5页 |
| 22 | 语病-轻微 | 单位"0.39³/min"缺"m"，应为"0.39m³/min" | 第9页 |
| 23 | 语病-轻微 | 矿井总风量公式行OCR识别错乱，无法阅读 | 第17页 |
| 24 | 语病-轻微 | 第15页全文OCR识别完全混乱，不可用 | 第15页 |

### 修改建议

#### 一、红线问题整改（必须完成方可重新提交）

- 补齐签字：在签字表中增设编制人、通风副总、通风科长（明确标注职务）签字行，各相关人员须亲笔签字并注明日期。总工程师签字请重新确认原始文档中签名人真实姓名，避免OCR误识别影响。

- 修正掘进面风量结论：将第13页和第16页中"取Qcf=820/min""取Qcr=820/min"更正为"取Qcf=590 m³/min""取Qcr=590 m³/min"，或将OCR识别结果与原始文档核对后纠正。

- 修正矿井总风量公式：将第17页公式"Q煤掘×4"更正为实际计算使用的"∑Q掘"（即590+590），使公式描述与实际计算一致。

- 修正变量命名：将第7页和第9页中的"Q备"改为"Q采"或"Q工作面"，明确该变量为工作面需风量而非备用风量；将"q果"修正为"qCO2"。

- 核实CO₂涌出量：将5103工作面CO₂涌出量由0.39 m³/min更新为鉴定报告的0.63 m³/min或通过实测数据重新确定，重新计算CO₂需风量（按0.63 m³/min计算：67×0.63×1.5≈63.3 m³/min），确保安全。如坚持使用0.39 m³/min，需提供2026年实测数据作为依据并附说明。

- 重算三条其他巷道风量：逐一核实一采区1#联络巷（西）、联络巷、一采区1#联络巷（东）的断面参数（目前存疑：文档计算0.15×10×60=100应为90，0.15×8.2×60=90应为73.8），修正风量至正确计算值：

  - 一采区1#联络巷（西）：76.5 m³/min（或核实断面是否为10 m²）

  - 联络巷：90 m³/min

  - 一采区1#联络巷（东）：73.8 m³/min（或核实断面是否为10 m²）

  - 修正后同步更新矿井总需风量

#### 二、一般问题整改

- 补充配电硐室计算过程：一采区2#联巷配电硐室需补充完整的计算过程（断面参数、计算公式、代入数值、最终结果）。

- 补充中央变电所风速验算：提供中央变电所断面积，增补风速验算（按v=0.15~4.0 m/s范围验算）。

- 统一风量口径：风量分配方案中掘进面统一采用风机前风量（590 m³/min）或迎头风量（195/215 m³/min），并在汇总计算中保持一致。

- 统一工作面名称：全文统一使用"一采区北部集中运输巷"（删除第13页多余"风"字）。

- 澄清瓦斯涌出量取值：删除0.08 m³/min的冗余标注或补充其来源说明（如为某次检测值），明确最终取值0.2 m³/min的依据。

- 修正不等式方向：将第10页"Q备≥60×4×S采"修正为"Q备**≤**60×4×S采"。

- 清理汇总表：删除第18页汇总表中无内容的"∑Q综备"列。

- 修正章节编号：补全3.1、3.2章节编号，确保编号连续。

- 比对鉴定报告系数：对于不均匀系数K_CH4=1.3和K_CO2=1.5的使用，需提供与鉴定报告K=1.0存在差异的合理解释或依据。

#### 三、轻微问题和补充建议

- 修正重复标题和笔误：删除重复的"三、编写依据"标题之一，统一编号格式；修正"0.39³/min"→"0.39m³/min"。

- OCR损毁页面对照原始文档：第15页及第17页（公式行）需取原始文档人工核对后补全或重录，确保内容完整可读。

- 补充外部数据：提供2026年6月采掘计划、测风报表，以便完成用风地点完整性和温度数据核验。

- 版本时效确认：结合当前实际日期确认计划版本是否在有效期内。若已超过2026年6月，需编制最新修订版并重新提交。

最终审查结论：❌ 退回修订

本配风计划存在6项红线问题（签字缺失2项、严重语病逻辑矛盾3项、计算偏差1项含3个子项）、14项一般问题和4项轻微问题，共计24项问题。其中签字完整性不满足基本合规要求，三条其他巷道风量计算偏差均超过10%，CO₂涌出量数据与鉴定报告严重不一致，存在安全隐患。建议编制部门对照上述修改建议逐条整改后重新提交审查。