由于文件系统写入权限限制，无法将报告保存为文件。现将完整的最终审查报告直接呈递如下：

最终审查报告

### 审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2025年7月 |
| 文件名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 2026年7月份风量分配方案 |
| 编制单位 | 通风部 |
| 编制日期 | 2026年6月30日 |
| 计划执行月份 | 2026年7月 |
| 用风地点总数 | 9处（1个综采工作面 + 2个掘进工作面 + 2个硐室 + 4个其他井巷） |
| 矿井总需风量 | 3312 m³/min |
| 审查结论 | ❌ 存在问题，需整改后重新审查 |

结论说明：该配风计划在形式审查、数据一致性审查和计算核验三个维度中均发现需关注的问题。其中形式审查发现4条严重语病/逻辑问题，数据一致性审查发现CO2数据与鉴定报告偏差达38%，计算核验发现掘进面瓦斯计算使用了非标准系数且1处用风地点无法核验。此外，文档标注年份为2026年，距当前日期（2025年）提前约一年，需人工核对是否为OCR误识别。

### 形式审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ⚠️ 待确认 | 文档年份标注为2026年，距当前（2025年）提前一年，需人工核对是否为OCR误读 |
| 签字审查 | ⚠️ 存疑 | OCR严重乱码，仅能确认总工程师签字存在；编制人、通风科长、通风副总无法辨认 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 6月30日编制，7月执行，月份关系正确（假定年份无误） |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 9处用风地点中1处缺完整计算（配电硐室仅给结果），4处缺最高风速验算 |
| 语病逻辑 | ❌ 存在问题 | 12条问题中含4条严重：掘进面数量矛盾、最大风速验算公式三重错误、结论取值与计算不一致、验算边界值矛盾 |

### 数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ⚠️ 无法判定 | 外部采掘计划数据不可用；PDF内部存在矛盾（概述称4掘进面，实际仅2个） |
| 瓦斯与CO2数据一致性 | ❌ 不一致 | 5103工作面CO2偏差38%（配风计划0.39 vs 鉴定报告0.63）；掘进面瓦斯/CO2与鉴定报告严重不符 |
| 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5103工作面所有参数与作业规程完美匹配（偏差0~3.3%） |
| 风速与温度匹配 | ⚠️ 无法判定 | 外部测风报表数据不可用 |

5103综采工作面参数一致性（配风计划 vs 作业规程）：

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 4.95 m | 0% | ✅ |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 4.35 m | 0% | ✅ |
| 平均采高 | 3.8 m | 3.8 m | 0% | ✅ |
| 工作面长度 | 175 m | 175.0 m | 0% | ✅ |
| 有效断面（计算） | 17.67 m² | 17.1 m² | 3.3% | ✅ |

5103综采工作面瓦斯与CO2数据一致性（配风计划 vs 2024年鉴定报告）：

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% | ✅ |
| 平均绝对CO2涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | ❌ |
| 瓦斯不均衡系数 | 1.3 | 1.0 | 30% | ⚠️ |
| CO2不均衡系数 | 1.5 | 1.0 | 50% | ❌ |

掘进工作面瓦斯/CO2数据一致性（注：鉴定报告掘进面为二采区，配风计划为一采区，两者采区不同，对比仅供参考）：

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告最大/均值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一采区北部集中回风巷 瓦斯 | 0.2 m³/min | 0.08 m³/min | 150% |
| 一采区北部集中回风巷 CO2 | 0.2 m³/min | 0.08 m³/min | 150% |
| 一采区北部集运输巷 瓦斯 | 0.2 m³/min | 0.08 m³/min | 150% |
| 一采区北部集运输巷 CO2 | 0.2 m³/min | 0.08 m³/min | 150% |

### 计算核验结果

#### 核验概述

- 核验依据：《煤矿安全规程》(2025版)、AQ1056-2008《煤矿通风能力核定标准》

- 核验方法：由里向外核算法（方法二），逐地点调用计算工具对比

- 偏差判定标准：≤5% 一致 ✅ / 5%~10% 符合 / >10% 不符 ❌

- 核验结论：9个用风地点中，8个计算一致，1个无法核验（参数缺失），矿井总风量四则运算正确

#### 2.1 用风地点：5103综采工作面（采煤工作面）

已知参数：

- 瓦斯涌出量 q_gas = 0.21 m³/min，不均衡系数 K_gas = 1.3

- 二氧化碳涌出量 q_co2 = 0.39 m³/min，不均衡系数 K_co2 = 1.5

- 同时工作人数 N = 30 人

- 最大控顶距 4.95 m，最小控顶距 4.35 m，平均采高 3.8 m

- 有效断面积 S = (4.95+4.35)/2 × 3.8 = 4.65 × 3.8 = 17.67 m²

- 设计风速 v = 1.0 m/s（温度<20°C）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 = 27.30 m³/min | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 = 39.20 m³/min | 40 m³/min | 39.20 m³/min | 符合（四舍五入） |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120.00 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按气象条件（PDF独有） | Q基本 = 60 × 4.65 × 3.8 × 0.7 × 1.0 = 742 → Q = 742 × 1.2 × 1.1 × 1.0 = 979.44 m³/min | 980 m³/min | —（工具无此方法） | — |
| 按风速（工具标准法） | Q = 60 × 17.67 × 1.0 = 1060.20 m³/min | — | 1060.20 m³/min | — |
| 最终取值 | Q = max(27.3, 39.2, 120, 979.4) = 979.4 m³/min | 980 m³/min | 1060.2 m³/min | 符合（7.6%） |

⚠️ 方法差异说明：配风计划最终取值来源于"按气象条件"（Q基本 × K采高 × K采面长 × K温），计算结果为 979.4 ≈ 980 m³/min。此方法包含 70% 有效断面系数及采高、面长、温度三个调整系数，符合 AQ1056-2008 第5.2.1条规定。工具标准"按风速"法（Q=60×S×v）未考虑上述调整系数，因此两者有差异。判定为符合。

风速验算：

| 验算项目 | 配风计划值 | 工具计算值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小风量（v=0.25 m/s） | 256.5 m³/min | 60×0.25×17.67 = 265.05 m³/min | ❌ PDF计算有误 |
| 最大风量（v=4.0 m/s） | 4104 m³/min | 60×4.0×17.67 = 4240.80 m³/min | ❌ PDF公式系数误写为40（应为240） |
| 验算结论 | 265.05 ≤ 980 ≤ 4240.80 → 通过 ✅ |  |  |

审查意见：配风计划最终取值 980 m³/min 来源正确。但风速验算中存在两处计算错误：最小风量应为 265.05 而非 256.5，最大风量应为 4240.80 而非 4104，系手算误差或OCR识别问题，不影响最终验算结论。

#### 2.2 用风地点：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

已知参数：

- 瓦斯涌出量 q_gas = 0.2 m³/min，不均衡系数 K_gas = 1.7

- 二氧化碳涌出量 q_co2 = 0.2 m³/min，不均衡系数 K_co2 = 1.1

- 同时工作人数 N = 16 人

- 巷道断面积 S = 13 m²

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.2 × 1.7 = 34.00 m³/min | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min | ❌ 不符（25.0%） |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最低风速 | Q = 0.25 × 13 × 60 = 195.00 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 局扇前风量 | Q = 410×1 + 0.25×60×12 = 410 + 180 = 590 m³/min | 590 m³/min | — | — |
| 最终取值（配风表） | Q = max(34, 14.74, 64, 195) = 195.00 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | 一致 ✅ |

⚠️ 瓦斯计算公式差异：配风计划使用 Q=125×q×K，而 AQ1056-2008 及《煤矿安全规程》规定掘进工作面按瓦斯涌出量计算公式为 Q=100×q×K。125 为非标准系数，导致按瓦斯计算结果偏大 25%（42.5 vs 34.0）。但由于最终取值来自"按最低风速"（195 m³/min），此差异不影响最终结果。

风速验算：

| 验算项目 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 最小风量（v=0.25 m/s） | 60 × 0.25 × 13 = 195 m³/min | ✅ |
| 最大风量（v=4.0 m/s） | 60 × 4.0 × 13 = 3120 m³/min | ✅ |
| 验算结论 | 195 ≤ 590 ≤ 3120 → 通过 ✅ |  |

审查意见：最终取值 195 m³/min 源自按最低风速计算，与工具计算结果一致。但按瓦斯涌出量计算使用了非标准系数 125 替代 100，应予以纠正。另需注意，文档中验算结论将最大边界值误写为 3432 m³/min（应为 3120 m³/min），存在数据矛盾。

#### 2.3 用风地点：一采区北部集运输巷（掘进工作面）

已知参数：

- 瓦斯涌出量 q_gas = 0.2 m³/min，不均衡系数 K_gas = 1.7

- 二氧化碳涌出量 q_co2 = 0.2 m³/min，不均衡系数 K_co2 = 1.1

- 同时工作人数 N = 16 人

- 巷道断面积 S = 14.3 m²

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.2 × 1.7 = 34.00 m³/min | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min | ❌ 不符（25.0%） |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最低风速 | Q = 0.25 × 14.3 × 60 = 214.50 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 局扇前风量 | Q = 410×1 + 0.25×60×12 = 590 m³/min | 590 m³/min | — | — |
| 最终取值（配风表） | Q = max(34, 14.74, 64, 214.5) = 214.50 m³/min | 215 m³/min | 214.50 m³/min | 一致 ✅（0.2%） |

风速验算：

| 验算项目 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 最小风量（v=0.25 m/s） | 60 × 0.25 × 14.3 = 214.5 m³/min | ✅ |
| 最大风量（v=4.0 m/s） | 60 × 4.0 × 14.3 = 3432 m³/min | ✅ |
| 验算结论 | 214.5 ≤ 590 ≤ 3432 → 通过 ✅ |  |

审查意见：最终取值 215 m³/min 为 214.5 向上取整，一致。同样存在瓦斯计算系数 125 vs 100 的问题。建议统一使用标准系数 100。

#### 2.4 用风地点：中央变电所（机电硐室）

已知参数：

- 机电设备总功率 ΣW = 400 kW

- 发热系数 θ = 0.03

- 空气密度 ρ = 1.20 kg/m³

- 定压比热 C_p = 1.0006 kJ/(kg·K)

- 允许温升 Δt = 5°C

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 60 × 0.03 × 400 / (1.20 × 1.0006 × 5) = 720 / 6.0036 = 119.94 m³/min | 120 m³/min | 119.94 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | — | 120 m³/min | 119.94 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：中央变电所需风量 120 m³/min 计算正确，各参数代入无误，结果一致。

#### 2.5 用风地点：一采区2#联巷配电硐室（机电硐室）

已知参数：

- 配风计划值：100 m³/min

- 文档中未提供设备总功率、发热系数等关键参数

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | — | 100 m³/min | — | — |
| 最终取值 | — | 100 m³/min | — | 文档中无此数据，无法计算 |

审查意见：配风计划仅给出 Q₂ = 100 m³/min 的结论值，未提供该硐室机电设备功率等计算参数，无法进行核验计算。建议补充设备明细和完整计算过程。

#### 2.6 用风地点：一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.50 m³/min | 80 m³/min | 76.50 m³/min | 4.6% | 一致 ✅ |

#### 2.7 用风地点：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 10.0 × 0.15 = 90.00 m³/min | 90 m³/min | 90.00 m³/min | 0% | 一致 ✅ |

#### 2.8 用风地点：一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.80 m³/min | 75 m³/min | 73.80 m³/min | 1.6% | 一致 ✅ |

#### 2.9 用风地点：一采区胶带巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 9.0 × 0.25 = 135.00 m³/min | 135 m³/min | 135.00 m³/min | 0% | 一致 ✅ |

其他巷道累计审查意见：4条其他巷道计算全部正确，偏差均在5%以内，一致。累计需风量：配风计划 80+90+75+135 = 380 m³/min，工具计算 76.5+90+73.8+135 = 375.3 m³/min，偏差仅 1.3%。

#### 矿井总需风量核验

| 项目 | 配风计划值 | 工具核验值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综采工作面 | 980 m³/min | 979.4 m³/min | 按气象条件 |
| 掘进面1（局扇前） | 590 m³/min | — | 局扇前风量 |
| 掘进面2（局扇前） | 590 m³/min | — | 局扇前风量 |
| 硐室合计 | 220 m³/min | 220 m³/min | 中央变电所120 + 配电硐室100 |
| 其他巷道合计 | 380 m³/min | 375.3 m³/min |  |
| 小计 | 2760 m³/min | — |  |
| 备用系数 K_aq | 1.20 | 1.20 |  |
| 矿井总需风量 | 2760 × 1.2 = 3312 m³/min | — |  |

逐项验算：

- 不含备用系数的小计：980 + 590 + 590 + 220 + 380 = 2760 m³/min ✅

- 乘以备用系数：2760 × 1.2 = 3312 m³/min ✅

⚠️ 公式文字错误：配风计划公式中写作"Q煤掘×4"，与实际使用 2 个掘进面不符，疑为笔误或OCR误识，不影响实际数值。

#### 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q = 60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0 = 979.4 | 980 m³/min | 979.4 m³/min | 0.1% | ✅ |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q = 60×13×0.25 = 195.0 | 195 m³/min | 195.0 m³/min | 0% | ✅ |
| 一采区北部集运输巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q = 60×14.3×0.25 = 214.5 | 215 m³/min | 214.5 m³/min | 0.2% | ✅ |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q = 60×0.03×400/(1.20×1.0006×5) = 119.9 | 120 m³/min | 119.9 m³/min | 0.1% | ✅ |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | — | 文档无参数，无法验证 | 100 m³/min | — | — | 无法核验 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按最低风速 | Q = 60×8.5×0.15 = 76.5 | 80 m³/min | 76.5 m³/min | 4.6% | ✅ |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q = 60×10.0×0.15 = 90.0 | 90 m³/min | 90.0 m³/min | 0% | ✅ |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按最低风速 | Q = 60×8.2×0.15 = 73.8 | 75 m³/min | 73.8 m³/min | 1.6% | ✅ |
| 一采区胶带巷（东） | 其他 | 按最低风速 | Q = 60×9.0×0.25 = 135.0 | 135 m³/min | 135.0 m³/min | 0% | ✅ |
| 全矿井合计 |  |  | ΣQ × K_aq = 2760 × 1.2 | 3312 m³/min | 3312 m³/min | 0% | ✅ |

### 语病逻辑问题完整清单

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 第5页："目前矿井有一个综采工作面、四个综掘工作面"；第6页："5号煤层布置有1个回采工作面（5103综采工作面），2个综掘工作面" | 掘进工作面数量前后矛盾。第5页称4个，第6页及后续计算、风量分配全按2个处理。若实际为4个掘进面，总需风量严重偏低；若实际为2个，则第5页为笔误。 |
| 2 | 严重 | 第9-10页："Q备≥60×4×S采 ≥40×(4.95+4.35)/2×3.8 ≥4104m³/min" | 最大风速验算公式多处错误：(1) 系数"40"应为"240"（60×4=240）；(2) 符号"≥"应为"≤"（最大风量验算应取上限）；(3) 正确结果应为 240×4.65×3.8=4241m³/min，而非4104m³/min。公式、符号、结果三者均错。 |
| 3 | 严重 | 第13页："经验算：一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qc=820/min符合要求"；第16页："经验算：一采区北部集运输风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求" | 计算结果与取值矛盾。两个掘进面局扇前风量计算值均为590m³/min，但结论却写为820m³/min，且单位遗漏"m³"（写为"/min"）。590与820差距较大（差39%）。 |
| 4 | 严重 | 第15页："≤60×4.0×14.3 ≤3120 m³/min" 但紧接着结论写"所以214.5m³/min <590m³/min<3432m³/min" | 验算边界值不一致。最大风量计算得3120m³/min，但结论中上限写为3432m³/min，两者相差312m³/min。3432为另一掘进面（S=14.3m²）的最大风量，属于数据张冠李戴。 |
| 5 | 一般 | 第10页：瓦斯计算中"q掘—掘进工作面回风流中瓦斯……绝对涌出量 0.08m³/min"但紧接括号内写"平均绝对涌出量取0.2m³/min"；实际代入公式使用125×0.2×1.7=42.5 | 同一参数在同一段落中出现两个不同值（0.08和0.2），虽然最终计算采用了0.2，但0.08的来源不明，容易造成混淆。一采区北部集运输巷存在同样问题。 |
| 6 | 一般 | 第18页：矿井总风量计算公式"Q=（Q+Q综各：Q据X4+Q硐+Q其它）X1.2"以及"Q#=（Q综采+Q煤掘**×4**+Q+Q共它）×1.2" | 公式中掘进面系数写为"×4"，但实际仅有2个掘进面且实际代入的是590+590（×2）。×4既不对应4个掘进面的说法，也不对应2个掘进面的实际，属于严重笔误但未影响最终计算结果（3312m³/min计算正确）。 |
| 7 | 一般 | 第3-5页章节编号：第2节后直接跳到"3.3矿井瓦斯等级"→"3.4主扇型号"→"**三、**编写依据"→"3矿井需要风量计算" | 章节编号混乱。3.3和3.4应属于第2节（矿井通风情况），却编号为3.x；之后出现中文数字"三"与阿拉伯数字"3"混用。整体章节结构不清晰。 |
| 8 | 一般 | 第6页公式："Qra= (∑Qcf + ∑Qhf + ∑Qur + ∑Qsc + ∑Qr1) ×Kaq"，其中∑Qhf、∑Qur、∑Qsc、∑Qr1以及Kaq等符号均未在文中定义 | 公式符号未定义。读者无法确认各项含义，影响文档的可读性和规范性。 |
| 9 | 一般 | 第16页：硐室累计风量"∑Q=Q1+Q2=220m/min" | 单位遗漏"³"，应写为220m³/min。 |
| 10 | 轻微 | 第6页：5103综采瓦斯计算公式写为"Q备=100×qCH4×KcH4"，"Q备"通常表示"备用工作面风量" | 变量命名不规范。此处实际计算的是5103回采工作面（非备用面），应使用"Q采"而非"Q备"，可能引起理解偏差。 |
| 11 | 轻微 | 第19页风量分配表："一采区胶带巷巷（东）" | 重复字。"巷"字重复，应为"一采区胶带巷（东）"。 |
| 12 | 轻微 | 第14页："11—一采区北部集运输风巷断面，取14.3m²" | 符号标注错误。前文变量符号应标注为"S断"或"断面"，此处写为"11"（疑为OCR将"S"误识为"11"），且前一掘进面同样问题（第12页"11—一采区北部集中回风巷断面"）。 |

### 违规项汇总

#### 红线问题（影响通风安全，必须整改）

| 序号 | 问题来源 | 问题描述 | 涉及地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式审查-语病逻辑 | 掘进工作面数量前后矛盾：第5页称"4个综掘工作面"，第6页及全部计算按2个处理。若实际为4个，总需风量严重偏低，构成重大安全隐患。 | 全文 |
| 2 | 形式审查-语病逻辑 | 最大风速验算公式三重错误：5103综采面验算中系数"40"应为"240"、符号"≥"应为"≤"、结果4104应为4241 m³/min。公式、符号、结果三者均错。 | 5103综采面 |
| 3 | 形式审查-语病逻辑 | 验算结论边界值不一致：一采区北部集中回风巷最大风量计算得3120 m³/min，结论却写为3432 m³/min（两者差312 m³/min）。 | 一采区北部集中回风巷 |

#### 一般问题

| 序号 | 问题来源 | 问题描述 | 涉及地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算核验 | 瓦斯计算公式使用非标准系数：两个掘进面按瓦斯涌出量计算使用 Q=125×q×K 而非 AQ1056-2008 标准 Q=100×q×K，导致计算结果偏大25%。虽不影响最终取值（因按最低风速控制），但公式应予纠正。 | 两个掘进面 |
| 2 | 数据一致性 | 5103工作面CO2涌出量不一致：配风计划取0.39 m³/min，2024年鉴定报告为0.63 m³/min，偏差38.1%。虽最终风量由气象条件控制（980 m³/min），但数据依据存疑。 | 5103综采面 |
| 3 | 数据一致性 | 掘进面瓦斯/CO2取值与鉴定报告严重不符：配风计划取0.2 m³/min，鉴定报告掘进面最大值仅0.08 m³/min。虽偏向保守，但取值依据需说明。 | 两个掘进面 |
| 4 | 数据一致性 | 不均衡系数普遍偏高：瓦斯不均衡系数（掘进1.7、采煤1.3）和CO2不均衡系数（采煤1.5）均显著高于鉴定报告值（均为1.0）。 | 全文 |
| 5 | 形式审查-计算完整性 | 一采区2#联巷配电硐室无计算过程：仅给出结果100 m³/min，无公式、参数、代入过程，无法验证。 | 一采区2#联巷配电硐室 |
| 6 | 形式审查-计算完整性 | 4处其他巷道缺最高风速验算：仅做了最低风速计算，缺少 v≤4.0 m/s 的验算。 | 4处其他巷道 |
| 7 | 计算核验 | 5103综采面风速验算数值有误：最小风量写为256.5（应为265.05），最大风量写为4104（应为4240.80），系计算笔误。 | 5103综采面 |
| 8 | 形式审查-语病逻辑 | 结论取值与计算值矛盾：两个掘进面局扇前风量计算值为590 m³/min，但结论中写为820 m³/min，单位遗漏"m³"。 | 两个掘进面 |

#### 文档规范问题

| 序号 | 问题来源 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式审查-语病逻辑 | 矿井总风量公式中"Q煤掘×4"与实际2个掘进面不符，且出现"Q共它"等明显错别字。 |
| 2 | 形式审查-语病逻辑 | 章节编号混乱：3.3/3.4编号与"三""3"混用。 |
| 3 | 形式审查-语病逻辑 | 公式符号∑Qhf、∑Qur、∑Qsc、∑Qr1、Kaq等未在文中定义。 |
| 4 | 形式审查-语病逻辑 | 硐室累计风量单位遗漏"³"（写为220m/min）。 |
| 5 | 形式审查-语病逻辑 | 5103综采面变量名"Q备"不规范，应为"Q采"。 |
| 6 | 形式审查-语病逻辑 | "一采区胶带巷巷（东）"存在重复字。 |
| 7 | 形式审查-语病逻辑 | 掘进面断面积变量符号"11"疑为OCR将"S"误识。 |
| 8 | 形式审查-语病逻辑 | 同一参数在同段落出现两个不同值（瓦斯0.08和0.2），造成混淆。 |
| 9 | 形式审查-版本 | 文档标注年份为2026年，距当前（2025年）提前约一年，需确认是否为OCR误识别。 |
| 10 | 形式审查-签字 | 审批签字表OCR严重乱码，编制人、通风科长、通风副总无法确认签字状态。 |

### 修改建议

#### 一、必须整改（红线）

- 明确掘进工作面实际数量：核实矿井实际掘进面数量（4个或2个），统一全文表述。若实际为4个，必须补充其余2个掘进面的完整需风量计算和风速验算，并重新计算矿井总需风量。

- 修正5103综采面最大风速验算公式：

  - 系数"40" → "240"（60×4=240）

  - 符号"≥" → "≤"（最大风量验算应为上限约束）

  - 结果"4104 m³/min" → "4240.80 m³/min"（240 × 4.65 × 3.8 = 4240.80）

  - 同步修正最小风量验算结果：256.5 → 265.05 m³/min

- 修正一采区北部集中回风巷验算结论中的边界值：结论中的"3432 m³/min"与计算过程"3120 m³/min"矛盾。应按实际计算值 60×4.0×13=3120 m³/min 统一（3432 为另一掘进面 60×4.0×14.3 的结果，属于张冠李戴）。

#### 二、建议整改（重要）

- 统一瓦斯计算公式为标准系数：将两个掘进面按瓦斯涌出量计算公式从 Q=125×q×K 修正为 Q=100×q×K（AQ1056-2008 标准），或在文档中明确说明使用125系数的依据。

- 补充一采区2#联巷配电硐室的完整计算：提供机电设备总功率、发热系数等参数，参照中央变电所格式补全公式代入和计算过程，并补做风速验算（如适用）。

- 补充4处其他巷道的最高风速验算：按照《煤矿安全规程》要求，对一采区1#联络巷（西）、联络巷、一采区1#联络巷（东）、一采区胶带巷（东）补充 v≤4.0 m/s 的验算。

- 核实并修正掘进面结论中的局扇前风量值：两个掘进面的结论句中"820/min"与计算值590 m³/min矛盾，需修正为"590 m³/min"并补充单位"m³"。

#### 三、建议完善（规范）

- 核实CO2数据来源：对比2024年鉴定报告，5103工作面CO2涌出量配风计划取0.39 m³/min而鉴定报告为0.63 m³/min，需说明取值依据。如有更新检测数据，应引用并在文档中注明来源。

- 补充掘进面瓦斯/CO2取值依据：两个掘进面统一取0.2 m³/min，与2024年鉴定报告掘进面最大值0.08 m³/min差距较大。需说明是否因采区变化（二采区→一采区）导致数据不同，或是否有新的检测数据支撑。

- 审查不均衡系数取值的合理性：瓦斯不均衡系数（采煤1.3、掘进1.7）和CO2不均衡系数（采煤1.5）均高于鉴定报告值（均为1.0），应在文档中给出取值依据。

- 统一章节编号：将3.3、3.4归入第2节（矿井通风情况），统一使用阿拉伯数字编号体系，确保结构清晰。

- 补充公式符号定义：在全文中补充∑Qhf、∑Qur、∑Qsc、∑Qr1、Kaq等符号的含义说明。

- 修正其他笔误：

  - 修正"一采区胶带巷巷（东）"→"一采区胶带巷（东）"

  - 修正"Q备"→"Q采"（5103非备用面）

  - 修正硐室累计风量单位"220m/min"→"220m³/min"

  - 修正矿井总风量公式中"×4"→"×2"以及"Q共它"→"Q其他"

  - 修正掘进面断面积变量符号"11"→"S断"

#### 四、需人工确认

- 核对原始文档年份：确认文档实际编制年份是否确为2026年（而非OCR将2025误识为2026）。若年份无误，需评估提前一年编制配风计划的合理性。

- 核对原始审批签字：调取原始PDF或纸质文档，逐项确认编制人、通风科长、通风副总的签字情况。

### 综合判定

| 维度 | 判定 |
| --- | --- |
| 形式审查 | ❌ 存在问题（4条严重语病/逻辑问题） |
| 数据一致性 | ❌ 不一致（CO2数据偏差38%，掘进面瓦斯/CO2严重不符） |
| 计算核验 | ⚠️ 基本正确（8/9地点一致，1处无法核验，存在非标准公式和笔误） |
| 最终结论 | ❌ 存在问题，需整改后重新审查 |

说明：该配风计划在核心计算层面（各地点最终需风量取值、矿井总风量四则运算）基本正确。但存在掘进面数量内部矛盾、最大风速验算公式三重错误、CO2基础数据与鉴定报告不一致等影响通风安全可靠性的实质问题，须在整改完成后重新提交审查。

审查单位：配风计划审查系统（三智能体联合审查）

审查日期：2025年7月