最终审查报告

### 审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月14日 |
| 文件名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 编制部门 | 通风部 |
| 编制日期 | 2026年5月31日 |
| 矿井类型 | 低瓦斯矿井 |
| 设计能力 | 90万吨/年 |
| 用风地点总数 | 8个（1个综采面、2个掘进面、2个硐室、3个其他巷道） |
| 综合审查结论 | ❌ 不通过——存在2项红线问题、多项一般问题，需整改后重新提交 |

### 形式审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ❌ 违规 | 6月计划已过期（当前7月），无修订说明 |
| 签字审查 | ⚠️ 提示 | 缺少编制人、通风科长、通风副总签字栏 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 5月31日编制，符合提前一个月要求 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 运输巷掘进面缺风速验算，配电硐室计算简略 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 | 掘进面风量三处数据矛盾、公式参数与实际不符 |

#### 语病逻辑问题逐条列表

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 矿井需风量公式：Q=(Q综采+Q煤掘×4+Q硐+Q其它)×1.2，但实际计算为：(980+590+590+220+280)×1.2=3192 | 公式中写"Q煤掘×4"表示4个掘进面，但实际只有2个掘进面（一采区北部集中回风巷、一采区北部集中运输巷），计算时也只加了2个590。公式参数与实际计算严重矛盾。 |
| 2 | 严重 | 掘进面计算结果为风机前取Qcf=820m3/min（两处均验算为此值），但矿井总风量计算中使用590+590=1180m3/min，风量分配表中掘进面仅分配"≥195"和"≥215" | 同一掘进面在三个位置出现三种不同风量数值：820（验算值）、590（总风量计算用值）、195/215（分配表值），三者之间无逻辑衔接说明，数据自相矛盾。 |
| 3 | 严重 | 风量分配表中"一采区北部集中运输巷工作面"需风量为"≥215" | 该掘进面最低风速计算值为0.25×14.3×60=214.5m3/min，分配表写≥215，但实际风机前需风量为820m³/min。分配表标注的是工作面迎头最低需风量而非系统供风量，未考虑局部通风机安装处巷道供风，导致分配表数据远低于实际系统需风量。 |
| 4 | 一般 | "一采区北部集运输风巷"（原文多处使用此名称） | 掘进面名称前后不一致：文档前半部分称为"一采区北部集中运输巷"，计算部分写为"一采区北部集运输风巷"，疑似OCR识别错误或笔误，应统一为正确名称。 |
| 5 | 一般 | 5103计算中：Q备=100×qCH4×KCH4=100×0.21×1.3=27.3m3/min | 公式中使用变量名"Q备"（备用），但此为采煤工作面的需风量计算，应使用"Q采"。且该计算方式下qCH₄参数取0.21m³/min有来源说明，但文档中另有一处写qcg4变量名，命名不一致。 |
| 6 | 一般 | "Q炮采=Q基本×K采高×K采面长×K温" | 5103为综采工作面，但气象条件计算公式写为"Q_炮采"（炮采工作面公式），变量名与工作面类型不符。 |
| 7 | 一般 | 一采区北部集中回风巷瓦斯计算："q_掘—掘进工作面回风流中瓦斯绝对涌出量0.08m³/min；（根据…平均瓦斯浓度为0.02%，…平均绝对涌出量取0.2m³/min" | 同一参数q_掘出现两个数值：0.08m³/min和0.2m³/min。前文说0.08，括号内说明又取0.2，且计算中使用的是0.2。0.08应为笔误或描述不清。 |
| 8 | 一般 | 验算公式：Q备≥60×4×S采，随后写"≥40×(4.95+4.35)/2×3.8" | 公式写60×4=240，实际代入却写成40（缺少了×6的系数），计算过程与公式不对应。 |
| 9 | 轻微 | "经验算: 一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求" | 风量单位不完整，应为"820m³/min"，缺少"m³"。同样问题出现在运输巷掘进面。 |
| 10 | 轻微 | 文档章节编号："2.2 矿井、采区巷道布置情况"→"3.3 矿井瓦斯等级"→"3.4 主扇型号…" | 章节编号跳跃错误，"矿井瓦斯等级"应为3.1或2.3，不应从2.2直接跳到3.3，结构编号混乱。 |
| 11 | 轻微 | 两个掘进面最低风速计算中均使用编号"11——" | 回风巷断面取13m²标注为"11——"，运输巷断面取14.3m²也标注为"11——"，同一编号被重复使用，疑为编号笔误。 |

### 数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ✅ 完整 | 3个核心工作面全部列出，硐室及其他巷道覆盖完整 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ⚠️ 有偏差 | 5103 CO₂涌出量偏差38.1%（配风计划0.39 vs 鉴定报告0.63 m³/min），但因最终取气象条件计算结果（980 m³/min）远大于CO₂计算结果，不影响配风安全性；掘进面因采区变更无法直接对比 |
| 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5103工作面所有关键参数（控顶距、采高、面长、断面积）与作业规程完全匹配 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 温度系数选择与实际测风温度完全匹配，5103面温度16-17°C对应K温=1.0，掘进面温度18°C判定"气候适宜"合理 |

#### 关键数据对比明细

瓦斯与CO₂数据一致性（数据来源：2024年度瓦斯等级鉴定报告）：

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103绝对瓦斯涌出量 | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 5103绝对CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | ❌ 不一致 |
| 一采区北部集中回风巷瓦斯/CO₂ | 0.2/0.2 m³/min | —（不同采区） | 无法对比 | ❓ 无数据 |
| 一采区北部集中运输巷瓦斯/CO₂ | 0.2/0.2 m³/min | —（不同采区） | 无法对比 | ❓ 无数据 |

工作面参数一致性（数据来源：5103工作面作业规程）：

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 4.95 m | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 4.35 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 | 3.80 m | 3.80 m | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 | 175 m | 175 m | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积 | 17.67 m² | 17.10 m² | 3.3% | ✅ 一致 |

### 计算核验结果

#### 用风地点参数提取汇总

| 序号 | 用风地点 | 类型 | 瓦斯涌出量 q_gas (m³/min) | CO₂涌出量 q_co2 (m³/min) | 人数 | 断面积 S (m²) | 其他关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5103综采工作面 | 采煤面 | 0.21 | 0.39 | 30 | 17.67（有效） | 采高3.8m，控顶距4.35~4.95m，风速1.0m/s，K_gas=1.3，K_co2=1.5 |
| 2 | 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 13（面）/12（风机处） | K_gas=1.7，K_co2=1.1，风机FBDNo7.1 2×30kw吸风量410m³/min |
| 3 | 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 14.3 | K_gas=1.7，K_co2=1.1，风机FBDNo7.1 2×30kw吸风量410m³/min |
| 4 | 中央变电所 | 硐室 | — | — | — | — | 机电总功率400kW，发热系数θ=0.03，允许温升5℃ |
| 5 | 一采区2#联络巷(西)配电硐室 | 硐室 | — | — | — | 文档中无此数据 | 按最低风速0.15m/s |
| 6 | 一采区1#联络巷(西) | 其他巷道 | — | — | — | 8.5 | 风速0.15m/s |
| 7 | 联络巷 | 其他巷道 | — | — | — | 10 | 风速0.15m/s |
| 8 | 一采区1#联络巷(东) | 其他巷道 | — | — | — | 8.2 | 风速0.15m/s |

#### 用风地点1：5103综采工作面（采煤工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 = 27.30 m³/min | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 = 39.20 m³/min | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅ 一致（四舍五入） |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120.00 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件（基本） | Q_basic = 60 × 4.65 × 3.8 × 0.7 × 1.0 = 742.14 m³/min | 742 m³/min | 742.14 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件（最终） | Q = 742.14 × 1.2 × 1.1 × 1.0 = 979.63 m³/min | 980 m³/min | 979.63 m³/min | ✅ 一致（偏差0.04%） |

风速验算：

| 验算项 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量 (v=0.25m/s) | Q = 60 × 0.25 × 17.67 | 256.5 m³/min | 265.05 m³/min | 3.3% | ⚠️ 计划书计算值偏小，疑似计算或OCR误差 |
| 最大需风量 (v=4.0m/s) | Q = 60 × 4.0 × 17.67 | 4104 m³/min | 4240.80 m³/min | 3.3% | ⚠️ 计划书计算值偏小，疑似OCR识别错误（原文"40"应为"240"） |

审查意见：气象条件法计算过程经核验正确：Q_basic = 60 × (4.95+4.35)/2 × 3.8 × 70% × 1.0 = 742.14 m³/min，再乘以调整系数（K_采高=1.2, K_采面长=1.1, K_温=1.0）得 979.63 → 取整为 980 m³/min。该值在风速验算范围（265.05~4240.80 m³/min）内，验算通过。最终取值980 m³/min正确。

#### 用风地点2：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量（计划用125） | Q = 125 × 0.2 × 1.7 = 42.50 m³/min | 42.5 m³/min | 42.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速（面） | Q = 60 × 0.25 × 13 = 195.00 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按局部通风机 | Q = 410 × 1 + 0.25 × 60 × 12 = 410 + 180 = 590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

| 验算项 | 计算公式 | 计算值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量 (v=0.25m/s, S=13) | Q = 60 × 0.25 × 13 | 195 m³/min | — |
| 最大需风量 (v=4.0m/s, S=13) | Q = 60 × 4.0 × 13 | 3120 m³/min | — |
| 最终取值 590 m³/min 是否在范围内 | 195 < 590 < 3120 | — | ✅ 验算通过 |

审查意见：计划书掘进面瓦斯计算公式使用系数125（标准规范为100），比标准公式更保守，符合低瓦斯矿井安全冗余要求。局部通风机前风量计算 Q = 410×1 + 0.25×60×12 = 590 m³/min 正确。风机前取 820 m³/min 的文字描述（"经验算: 一采区北部集中回风巷工作面风机前取 Q_cf=820/min 符合要求"）与计算值 590 不一致，疑似OCR识别错误（820 vs 590），建议人工核对原文档。

#### 用风地点3：一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量（计划用125） | Q = 125 × 0.2 × 1.7 = 42.50 m³/min | 42.5 m³/min | 42.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速（面） | Q = 60 × 0.25 × 14.3 = 214.50 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按局部通风机 | Q = 410 × 1 + 0.25 × 60 × 12 = 410 + 180 = 590 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

| 验算项 | 计算公式 | 计算值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量 (v=0.25m/s, S=14.3) | Q = 60 × 0.25 × 14.3 | 214.5 m³/min | — |
| 最大需风量 (v=4.0m/s, S=14.3) | Q = 60 × 4.0 × 14.3 | 3432 m³/min | — |
| 最终取值 590 m³/min 是否在范围内 | 214.5 < 590 < 3432 | — | ✅ 验算通过 |

审查意见：各分项计算均正确。同样存在风机前取值 OCR 文字表述异常（820 m³/min），实际计算值 590 m³/min 正确。

#### 用风地点4：中央变电所（硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备 | Q = 3600 × 400 × 0.03 ÷ (1.20 × 1.0006 × 60 × 5) = 43200 ÷ 360.216 = 119.93 m³/min | 120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅ 一致（四舍五入） |

审查意见：机电设备发热量计算公式正确，参数代入准确，结果 120 m³/min 无误。

#### 用风地点5：一采区2#联络巷(西)配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × 0.15 | 100 m³/min | — | ⚠️ 文档中无断面积S数据，无法计算 |

审查意见：计划书直接给出 Q = 100 m³/min，未展示详细计算过程，且文档中未提供该硐室断面积参数。按标注"满足风速不低于0.15m/s"推断，若 S = 100 / (60 × 0.15) = 11.11 m²，则结果合理。建议人工核对该硐室实际断面积。

#### 用风地点6：一采区1#联络巷(西)（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.50 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 17.6% | ❌ 不符 |

审查意见：按风速计算结果为 76.5 m³/min，计划书取 90 m³/min，偏大约 17.6%。计划值偏保守，但超出 10% 容许偏差范围。

#### 用风地点7：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 10 × 0.15 = 90.00 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 11.1% | ❌ 不符 |

审查意见：按风速计算结果为 90 m³/min，计划书取 100 m³/min，偏大约 11.1%。计划值偏保守，超出 10% 容许偏差范围。

#### 用风地点8：一采区1#联络巷(东)（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.80 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 22.0% | ❌ 不符 |

审查意见：按风速计算结果为 73.8 m³/min，计划书取 90 m³/min，偏大约 22.0%。偏差较大，疑似计划书对三条其他巷道均进行了整数取整处理（向上取整至10的倍数）。虽偏于安全，但需确认是否存在其他用风需求或是否属于人为取整。

#### 矿井总风量核验

| 项目 | 配风计划值 (m³/min) | 核验评述 |
| --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 980 | ✅ 气象条件法计算正确 |
| 一采区北部集中回风巷 | 590 | ✅ 局部通风机法计算正确 |
| 一采区北部集中运输巷 | 590 | ✅ 局部通风机法计算正确 |
| 中央变电所 | 120 | ✅ 机电设备法计算正确 |
| 一采区2#联络巷配电硐室 | 100 | ⚠️ 无法核验（缺断面积） |
| 一采区1#联络巷(西) | 90 | ❌ 偏大17.6%（计划取整） |
| 联络巷 | 100 | ❌ 偏大11.1%（计划取整） |
| 一采区1#联络巷(东) | 90 | ❌ 偏大22.0%（计划取整） |
| 小计（用风地点合计） | 2660 | — |
| 通风系数 K_aq | 1.2 | ✅ 符合标准 |
| 矿井总需风量 | 3192 m³/min | 小计 2660 × 1.2 = 3192 ✅ |

#### 计算核验综合汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.63 m³/min | 980 m³/min | 979.63 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 按局部通风机 | Q=410×1+0.25×60×12=590 m³/min | 590 m³/min | 590 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 按局部通风机 | Q=410×1+0.25×60×12=590 m³/min | 590 m³/min | 590 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.93 m³/min | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联络巷配电硐室 | 硐室 | 按最低风速 | S未知，无法验证 | 100 m³/min | — | — | ⚠️ 无法核验 |
| 一采区1#联络巷(西) | 其他巷道 | 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.50 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他巷道 | 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90.00 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷(东) | 其他巷道 | 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.80 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 22.0% | ❌ 不符 |
| 全矿井合计 |  |  | Σ×K_aq = (980+590+590+120+100+90+100+90)×1.2 | 3192 m³/min | — | — | ✅ 汇总计算正确 |

### 违规项汇总

#### 红线问题（必须整改）

| 序号 | 问题来源 | 问题类别 | 问题描述 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 形式审查 | 版本过期 | 配风计划标注执行月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月14日，计划已过期一个月，且未见任何修订说明，不应再作为当月配风依据 | 红线 |
| R2 | 形式审查 | 数据自相矛盾 | 同一掘进面在三个位置出现三种不同风量数值：验算值820m³/min、总风量计算值590m³/min、分配表值195/215m³/min，三者之间无逻辑衔接，数据体系严重混乱 | 红线 |

#### 一般问题（建议整改）

| 序号 | 问题来源 | 问题类别 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 形式审查 | 公式与计算不符 | 矿井总风量公式写"Q煤掘×4"但实际仅有2个掘进面，计算也只加了2个 |
| G2 | 形式审查 | 变量名错误 | 气象条件公式使用"Q_炮采"而5103为综采工作面；瓦斯计算使用"Q_备"应为"Q_采" |
| G3 | 形式审查 | 参数前后矛盾 | 一采区北部集中回风巷瓦斯涌出量出现0.08和0.2两个数值 |
| G4 | 形式审查 | 公式代入错误 | 风速验算公式写"60×4"实际代入写成"40"，缺少×6系数 |
| G5 | 数据一致性 | CO₂数据偏差 | 5103综采面CO₂涌出量0.39 vs 鉴定报告0.63 m³/min，偏差38.1%（虽不影响最终配风，但数据溯源不一致） |
| G6 | 计算核验 | 其他巷道取整偏差 | 3条其他巷道需风量均为向上取整至整十数，偏差11.1%~22.0%，缺乏规范依据 |
| G7 | 计算核验 | 计算缺失 | 一采区2#联络巷配电硐室缺少断面积参数，无法核验；一采区北部集中运输巷掘进面缺少风速验算过程 |
| G8 | 形式审查 | 名称不一致 | "一采区北部集中运输巷"与"一采区北部集运输风巷"混用，疑似OCR错误 |
| G9 | 形式审查 | 签字栏缺失 | 缺少编制人、通风科长、通风副总签字栏 |

#### 轻微问题（提示改进）

| 序号 | 问题来源 | 问题类别 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 形式审查 | 单位缺失 | 风机前风量单位写"820/min"缺少"m³" |
| M2 | 形式审查 | 章节编号混乱 | 从2.2直接跳到3.3，章节结构编号不连续 |
| M3 | 形式审查 | 编号重复 | 两组最小风速计算均使用"11——"编号 |
| M4 | 计算核验 | OCR疑似错误 | 5103面风速验算中"40"应为"240"，256.5应为265.05；掘进面风机前820m³/min与计算值590不符 |

### 修改建议

#### 一、必须整改项（红线）

- 版本更新：立即更新配风计划至2026年7月版本，或在现有文档首页补充"修订说明"明示过期计划经审批后可继续沿用的依据及有效期。

- 掘进面风量数据体系统一：

  - 明确区分"工作面迎头最低需风量"（风速法：195/214.5 m³/min）、"局部通风机安装处巷道全风压供风量"（风机法：590 m³/min）和"风机前吸风量"（820 m³/min仅作为风机选型参考）三个概念

  - 在风量分配表中统一使用局部通风机安装处全风压供风量（590 m³/min），移除≥195/≥215等仅反映迎头最低风速的不完整数据

  - 修正矿井总风量公式中"Q煤掘×4"为"Q煤掘×2"

#### 二、建议整改项（一般问题）

- 修正变量名和公式：

  - 将"Q_炮采"改为"Q_综采"或"Q_采"

  - 将"Q_备"改为"Q_采"

  - 修正风速验算公式代入过程，确保"60×4"正确对应实际代入值

- 统一CO₂数据来源：5103综采面CO₂涌出量统一使用2024年度鉴定报告值0.63 m³/min，或在计划中注明取值0.39 m³/min的具体依据和原因

- 其他巷道风量取整规范化：

  - 一采区1#联络巷(西)：建议使用精确计算值76.5 m³/min（或注明取整规则）

  - 联络巷：建议使用精确计算值90 m³/min

  - 一采区1#联络巷(东)：建议使用精确计算值73.8 m³/min

  - 如坚持使用取整值，应在计划中明确注明"计算结果向上取整至10的整数倍"的规则

- 补充缺失内容：

  - 补充一采区2#联络巷配电硐室断面积参数及完整计算过程

  - 补充一采区北部集中运输巷掘进面风速验算过程

  - 完善审批签字表，增加编制人、通风科长、通风副总签字栏

#### 三、提示改进项（轻微问题）

- 修正笔误：

  - 统一掘进面名称为"一采区北部集中运输巷"

  - 补充风量单位"m³/min"

  - 修正章节编号使其连续

  - 区分两组"11——"编号

- 人工核对原文档：对以下OCR疑似错误进行人工比对原始纸质/电子文档：

  - 5103面风速验算"40"应为"240"

  - 5103面最小风量"256.5"应为"265.05"

  - 掘进面"风机前取820m³/min"与计算值590m³/min的差异

审查结论：该配风计划核心计算（采面、掘进面、中央变电所、矿井总风量）基本正确，但存在版本过期和掘进面风量数据体系混乱两项红线问题，以及多项一般性问题。判定为不通过，需在整改红线问题后重新提交审查。