最终审查报告

审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月14日 |
| 文件名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 编制时间 | 2026年5月31日 |
| 审查类型 | 配风计划综合审查（形式审查 + 数据一致性审查 + 计算核验审查） |
| 审查结论 | ❌ 不合格——存在3项严重违规/红线问题、多项一般问题和数据不一致，需整改后重新报审 |

形式审查结果摘要

### 1. 版本审查

- 判定：❌ 违规——配风计划标题为"矿井2026年6月份风量分配方案"，当前系统时间为2026年7月，计划月份早于当前月份已超过1个月，且文档中未发现任何修订说明或延期审批记录，判定为版本过期。

### 2. 签字审查（仅作提示）

- 审批签字表仅设置了"总工程师"和"通风部"两行，缺少编制人、通风科长、通风副总三个必需签字栏位。

### 3. 编制时间审查

- 判定：✅ 合规——编制时间2026年5月31日，计划执行月份2026年6月，符合"提前一个月编制"要求。

### 4. 计算过程完整性

- 判定：⚠️ 部分缺失

  - 一采区北部集中运输巷掘进面：局部通风机前风量计算过程缺失，仅写"经验算: …取820"，未展示从590到820的推导过程

  - 一采区2#联巷配电硐室：直接给出 Q₂=100 m³/min，缺少详细计算公式和参数代入过程

### 5. 语病逻辑问题（共10条）

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 「一采区北部集中回风巷工作面风机前取 Qcf=820/min 符合要求」与此前「=590 m³/min」 | 局部通风机前风量计算得590 m³/min，验算结论却直接取820 m³/min，590到820的跳变未给出任何原因说明 |
| 2 | 严重 | 风量分配表中「一采区北部集中回风巷工作面 ≥195」「一采区北部集中运输巷工作面 ≥215」 | 风量分配表掘进面需风量取的是按最低风速算得的值（195和215），但矿井总风量计算中掘进面使用的是风机前风量590 m³/min，分配表与计算过程所用的风量概念不一致 |
| 3 | 严重 | 「q掘—掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量0.08m³/min；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为0.02%，取0.2m³/min）」 | 瓦斯绝对涌出量前后矛盾：正文先说q=0.08m³/min，括号内又说取0.2m³/min，实际计算也用的0.2。0.08与0.2相差2.5倍 |
| 4 | 一般 | 「11——一采区北部集中回风巷断面，取13 m²」「11——一采区北部集运输风巷断面，取14.3 m²」 | 两处掘进面最低风速计算中，文字编号均写"11——"，疑似复制模板后未修改编号 |
| 5 | 一般 | 标题中「一采区北部集运输巷」、计算章节中「一采区北部集运输风巷掘进工作面」、分配表中「一采区北部集中运输巷工作面」 | 同一掘进工作面名称在全文中至少出现三种不同写法，前后不一致 |
| 6 | 一般 | 「Q_{备}=100×qCH₄×K_{CH4}」「Q_{备}=67×q_{采}×K_{co2}」 | 5103综采工作面瓦斯和CO₂涌出量计算中使用了"Q_{备}"（备用面风量符号），应使用"Q_{采}" |
| 7 | 一般 | 「Q_{矿}=(Q_{综采}+Q_{煤掘}×4+Q_{硐}+Q_{其它})×1.2」与「=(980+590+590+220+280)×1.2」 | 矿井总风量公式中写"Q_{煤掘}×4"暗示4个掘进面，但实际只有2个掘进面，公式与代入值不匹配 |
| 8 | 轻微 | 「Q_{备}≥60×4×S_{采}≥40×(4.95+4.35)/2×3.8」 | 60×4=240，但代入时写成40（漏写系数），中间步骤的40是笔误 |
| 9 | 轻微 | 「一采区胶带巷（东）掘进供风机型号为FBDN₀7.1 2×30kw」 | "掘进供风机"表述不规范；型号中"FBDN₀"的"₀"疑似OCR识别错误 |
| 10 | 轻微 | 一采区北部集中运输巷验算部分仅有「经验算: …取 Qcf=820/min 符合要求。」 | 集中运输巷的验算过程被省略，仅留结论句，完整性不足 |

- 判定：❌ 存在问题

数据一致性审查结果摘要

### 1. 用风地点完整性

- 判定：❓ 无法判定——采掘计划数据缺失，无法校核用风地点是否完整列出。

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

| 用风地点 | 气体 | 配风计划值 (m³/min) | 测风反算值 (m³/min) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | CH₄ | 0.21 | 0.2092 | 0.38% | ✅ 一致 |
| 5103综采工作面 | CO₂ | 0.39 | 0.6276 | 60.9% | ❌ 不一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | CH₄ | 0.20 | 0.0000 | 100% | ❌ 不一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | CO₂ | 0.20 | 0.1216 | 39.2% | ❌ 不一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | CH₄ | 0.20 | 0.0000 | 100% | ❌ 不一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | CO₂ | 0.20 | 0.1276 | 36.2% | ❌ 不一致 |

- 综合判定：❌ 严重不一致

### 3. 工作面参数一致性

- 判定：✅ 一致——5103工作面控顶距、采高、工作面长度与作业规程完全一致，有效断面积偏差仅3.3%。

### 4. 风速与温度匹配

- 判定：✅ 合理——所有用风地点实测温度均低于20°C，温度系数选择正确。

计算核验结果

### 用风地点参数提取汇总

| 序号 | 用风地点 | 类型 | 瓦斯涌出量 | CO₂涌出量 | 人数 | 断面积/参数 | 配风计划值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5103综采工作面 | 采煤面 | 0.21 m³/min | 0.39 m³/min | 30 | 控顶距4.95/4.35m，采高3.8m，S=17.67m² | 980 m³/min |
| 2 | 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 0.2 m³/min | 0.2 m³/min | 16 | S=13 m² | 195/590/820 m³/min |
| 3 | 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 0.2 m³/min | 0.2 m³/min | 16 | S=14.3 m² | 215/590/820 m³/min |
| 4 | 中央变电所 | 硐室 | — | — | — | 机电设备400kW | 120 m³/min |
| 5 | 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | — | — | — | 无断面积数据 | 100 m³/min |
| 6 | 一采区1#联络巷（西） | 其他 | — | — | — | S=8.5 m² | 90 m³/min |
| 7 | 联络巷 | 其他 | — | — | — | S=10 m² | 100 m³/min |
| 8 | 一采区1#联络巷（东） | 其他 | — | — | — | S=8.2 m² | 90 m³/min |

### 逐地点核验

#### 5103综采工作面（采煤工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×0.21×1.3=27.30 m³/min | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.39×1.5=39.20 m³/min | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅ 符合（偏差2.0%） |
| 按人数 | Q=4×30=120.00 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×70%×1.0×1.2×1.1×1.0=979.62 m³/min | 980 m³/min | 979.62 m³/min | ✅ 一致（偏差0.04%） |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q = 60 × 17.67 × 0.25 = 265.05 m³/min（文档计算值256.5，偏差3.2%）

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q = 60 × 17.67 × 4.0 = 4240.80 m³/min（文档计算值4104，偏差3.2%）

- 验算结果：980 m³/min 在 [265.05, 4240.80] 范围内 → 通过 ✅

| 最终取值 | Q = max(27.3, 39.2, 120, 979.62) = 979.62 | 980 m³/min | 979.62 m³/min | ✅ 一致 |

审查意见：气象条件法计算结果正确，最终取值正确。但风速验算中最小风量文档计算值256.5与正确值265.05不一致，偏差3.2%。最大风量验算公式中"40×S"应为"240×S"（60×4=240），属笔误。

#### 一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=125×0.2×1.7=42.50 m³/min | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min（标准公式100×q×K） | ⚠️ 公式系数不同 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q=60×13×0.25=195.00 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最大风速 | Q=60×13×4.0=3120.00 m³/min | 3120 m³/min | 3120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 局部通风机前 | Q=410×1+0.25×60×12=590.00 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：195.00 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：3120.00 m³/min

- 验算结果：590 m³/min 在 [195, 3120] 范围内 → 通过 ✅

| 最终取值 | 多种取值并存，不明确 | 590（总公式）/ 195（分配表）/ 820（经验算） | — | ❌ 不符（文档内部矛盾） |

审查意见：⚠️ 严重问题——文档中存在三重矛盾：(1) 瓦斯计算公式系数125与标准100不符；(2) 总风量公式使用590 m³/min，分配表使用195 m³/min，"经验算"却给出820 m³/min；(3) 局部通风机吸风量取410 m³/min需核实。

#### 一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=125×0.2×1.7=42.50 m³/min | 42.5 m³/min | 34.00 m³/min（标准公式100×q×K） | ⚠️ 公式系数不同 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q=60×14.3×0.25=214.50 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最大风速 | Q=60×14.3×4.0=3432.00 m³/min | — | 3432.00 m³/min | — |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：214.50 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：3432.00 m³/min

- 验算结果：590 m³/min 在 [214.5, 3432] 范围内 → 通过 ✅

| 最终取值 | 多种取值并存，不明确 | 590（总公式）/ 215（分配表）/ 820（经验算） | — | ❌ 不符（文档内部矛盾） |

审查意见：⚠️ 严重问题——与回风巷掘进面相同的三重矛盾，需立即核实并统一。

#### 中央变电所（硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.93 m³/min | 120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅ 一致（偏差0.06%） |

审查意见：公式与计算过程正确。温升Δt=5℃偏保守（常规取10℃），实际配风可能偏大。

#### 一采区2#联巷配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×S×0.15 | 100 m³/min | 文档中无断面积数据，无法计算 | — |

审查意见：文档中仅说明"满足风速不低于0.15 m/s"给出Q₂=100 m³/min，但未提供该硐室断面积参数，无法核验。由 Q=60×S×0.15 反推 S=100/(60×0.15)=11.11 m²。建议补充断面积数据。

#### 一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×8.5×0.15=76.50 m³/min | 90 m³/min | 76.50 m³/min | ❌ 不符（偏差17.6%） |

审查意见：文档自己列出的公式 Q=0.15×8.5×60=76.5 m³/min，但最终取值却为90 m³/min，与公式计算结果矛盾。

#### 联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×10×0.15=90.00 m³/min | 100 m³/min | 90.00 m³/min | ❌ 不符（偏差11.1%） |

审查意见：文档自己列出的公式 Q=0.15×10×60=90 m³/min，但最终取值却为100 m³/min，与公式计算结果矛盾。

#### 一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×8.2×0.15=73.80 m³/min | 90 m³/min | 73.80 m³/min | ❌ 不符（偏差22.0%） |

审查意见：文档自己列出的公式 Q=0.15×8.2×60=73.8 m³/min，但最终取值却为90 m³/min，与公式计算结果矛盾。

### 矿井总需风量核验

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 由里向外累加法 | Q=(980+590+590+220+280)×1.2=3192 m³/min | 3192 m³/min | 3192.00 m³/min | ✅ 一致 |

审查意见：总风量公式代入值（980+590+590+220+280=2660）与风量分配表中各地点需风量合计（980+195+215+120+100+90+100+90=1890）不一致。总公式中掘进面用590 m³/min，分配表中掘进面用195/215 m³/min，两者不统一。

### 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 气象条件法 | Q=60×(4.95+4.35)/2×3.8×70%×1.0×1.2×1.1×1.0=979.62 | 980 | 979.62 | 0.04% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 局部通风机前 | Q=410×1+0.25×60×12=590.00 | 590 | 590.00 | 0% | ✅ 一致（但分配表值195不符） |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 局部通风机前 | Q=410×1+0.25×60×12=590.00 | 590 | 590.00 | 0% | ✅ 一致（但分配表值215不符） |
| 中央变电所 | 硐室 | 机电设备 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.93 | 120 | 119.93 | 0.06% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按风速 | Q=60×S×0.15（S未知） | 100 | — | — | ⚠️ 无法核验 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按风速 | Q=60×8.5×0.15=76.50 | 90 | 76.50 | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 按风速 | Q=60×10×0.15=90.00 | 100 | 90.00 | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按风速 | Q=60×8.2×0.15=73.80 | 90 | 73.80 | 22.0% | ❌ 不符 |
| 全矿井合计 |  |  | Q=(980+590+590+220+280)×1.2=3192 | 3192 | 3192 | 0% | ✅ 一致 |

违规项汇总

### 🔴 红线问题（严重违规，必须立即整改）

| 序号 | 违规项 | 来源 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 版本过期 | 形式审查 | 配风计划标题为"2026年6月份"，当前为2026年7月，计划已超期1个月，无修订说明或延期审批记录 |
| R2 | 掘进面取值多重矛盾 | 计算核验 + 形式审查 | 两个掘进面均存在总公式用590、分配表用195/215、"经验算"给820的三重矛盾，三值互不一致 |
| R3 | 其他巷道配风值与自算公式矛盾 | 计算核验 | 三个其他巷道最终配风值均明显大于自身公式计算结果（偏差11%~22%），严重违反计算逻辑 |

### 🟡 一般问题（需整改）

| 序号 | 问题项 | 来源 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 瓦斯涌出量数据前后矛盾 | 形式审查 | 掘进面正文写0.08，括号内取0.2，实际计算用0.2 |
| G2 | 瓦斯计算公式系数非标准 | 计算核验 | 掘进面瓦斯计算系数125，标准为100，偏高25% |
| G3 | 5103综采面CO₂涌出量与实测不符 | 数据一致性 | 配风取0.39，测风反算0.6276，偏差60.9% |
| G4 | 掘进面瓦斯/CO₂取值与测风不符 | 数据一致性 | 瓦斯配风取0.20但实测浓度0；CO₂取0.20实测反算仅0.12~0.13 |
| G5 | 计算过程不完整 | 形式审查 | 集中运输巷缺推导过程，配电硐室缺详细计算 |
| G6 | 工作面名称前后不一致 | 形式审查 | 三种写法混用 |
| G7 | 采煤面符号混用（Q备应为Q采） | 形式审查 | 5103面用Q备符号计算实际需风量 |
| G8 | 总风量公式Q煤掘×4与实际不符 | 形式审查 | 公式写×4暗示4个掘进面，实际仅2个 |
| G9 | 掘进面编号"11——"重复未修改 | 形式审查 | 两掘进面断面编号均为"11——" |
| G10 | 配电硐室缺断面积参数 | 计算核验 | 无法核验100 m³/min的合理性 |
| G11 | 5103最大风量验算公式笔误 | 计算核验 | 公式误写"40×S"应为"240×S" |
| G12 | 掘进面590→820跳变无说明 | 形式审查 + 计算核验 | 未给出原因 |
| G13 | 签字栏位缺失 | 形式审查 | 缺少编制人、通风科长、通风副总签字栏 |

### 🟢 正常项

- 5103综采工作面气象条件法计算结果正确，最终取值980 m³/min合理

- 中央变电所120 m³/min计算正确

- 矿井总需风量3192 m³/min计算过程正确

- 工作面参数与作业规程一致

- 温度系数选择合理

修改建议

### 第一优先级：立即整改（红线问题）

- 更新版本（R1）：将配风计划更新为当前月份（2026年7月）版本，或提供6月的修订延期审批说明。

- 统一掘进面风量取值（R2）：明确每个掘进面的最终需风量，确保总风量公式、风量分配表、验算结论三处取值完全一致。若"经验算820"为最终配风量，需展示820的完整推导过程。

- 修正其他巷道配风值（R3）：一采区1#联络巷（西）由90修正为76.5；联络巷由100修正为90；一采区1#联络巷（东）由90修正为73.8。或提高风速系数并给出依据。

### 第二优先级：核实修正（一般问题）

- 统一瓦斯涌出量数据，删除正文中"0.08"取值（G1）

- 将掘进面瓦斯公式系数从125改为100，重新计算Q值（G2）

- 对照测风报表核实5103面CO₂涌出量，按实测值调整配风（G3）

- 补充缺失计算过程和断面积数据（G5、G10）

- 全文统一使用"一采区北部集中运输巷掘进工作面"（G6）

- 修正符号混用和笔误——Q备→Q采、Q煤掘×4→Q掘1+Q掘2、40→240（G7、G8、G11）

- 修正掘进面编号，补充590→820跳跃说明（G9、G12）

- 完善签字审批栏位（G13）

### 第三优先级：完善建议

- 核实瓦斯等级鉴定报告是否已录入系统（2025、2026年均查询无数据）

- 5103面最小风量验算文档值256.5与计算值265.05偏差3.2%，建议核实断面参数输入

- 中央变电所温升Δt=5℃偏保守，建议调整为常规10℃

- 核实局部通风机FBD No7.1 2×30kw的实际吸风量是否为410 m³/min

审查人：配风计划审查主管 | 审查日期：2026年7月14日