Let me first check if there are any files in the workspace.以下是汇总3个子智能体审查结果的最终审查报告。因文件写入权限受限，报告内容直接在此输出。

最终审查报告

审查概况

- 审查对象：合阳县金桥煤炭有限责任公司 矿井2026年6月份风量分配方案

- 计划月份：2026年6月

- 编制日期：2026年5月31日

- 审查时间：2026年7月14日

- 审查方式：3个子智能体协同审查（基本形式审查、数据一致性审查、计算核验审查）

- 审查结论：❌ 不予通过（存在版本过期红线问题、3处算术错误、多处数据不一致及逻辑矛盾）

一、形式审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ❌ 违规 | 配风计划标注月份为2026年6月，当前为2026年7月，版本已过期 |
| 签字审查 | ⚠️ 提示 | 审批表缺少编制人、通风科长、通风副总签字栏 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 编制时间（2026年5月31日）在执行月份（2026年6月）的上一个月 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 一采区2#联巷配电硐室无任何计算过程；一采区北部集中运输巷掘进面缺少风速验算 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 | 14条语病逻辑问题（2条严重、5条一般、7条轻微） |

### 语病逻辑问题清单

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | ≥ 40 × (4.95 + 4.35) / 2 × 3.8 | 5103综采面最大风量验算笔误：60×4=240，原文误写为"40"，中间过程偏小一个数量级 |
| 2 | 严重 | 矿井总风量：(980+590+590+220+280)×1.2=3192；分配表：一回风巷≥195、二运输巷≥215 | 掘进面总需风量用风机前风量(590)，分配表用工作面风量(≥195/≥215)，含义不同、逻辑矛盾 |
| 3 | 一般 | 经验算: 一采区北部集中回风巷工作面风机前取 Qcf = 820 / min 符合要求 | 计算结果590，结论写820，数值不一致 |
| 4 | 一般 | 经验算: 一采区北部集运输风巷工作面风机前取 Qcf=820/min 符合要求 | 同样结论写820，且缺单位"m³"；未展开局部通风机前风量计算公式 |
| 5 | 一般 | Q备 = 100 × qCH4 × KCH4、Q备 = 67 × q采 × Kco2 | 变量名用"Q备"（备用面符号），应为"Q采"（采煤面符号） |
| 6 | 一般 | q掘 = 0.08m³/min；（取0.2m³/min） | 式中q掘=0.08，括号内取0.2，同一参数两个数值 |
| 7 | 一般 | 一采区北部集中运输巷掘进面 | 缺少⑥风速验算步骤 |
| 8 | 轻微 | 集运输巷/集中运输巷/集运输风巷 | 同一掘进面名称三种写法 |
| 9 | 轻微 | 2026.5.31 / 2026年05月31日 / 2026年5月31日 | 日期格式不统一 |
| 10 | 轻微 | 11——断面，取14.3 m² | 注释序号"11"与取值14.3不对应 |
| 11 | 轻微 | 3.3 矿井瓦斯等级、3.4 主扇型号 | 章节编号跳跃，缺3.1和3.2 |
| 12 | 轻微 | Qcf=820/min | 单位缺失 |
| 13 | 轻微 | Q = 3600 ΣW θ / ρCp × 60 Δt | 中央变电所公式排版混乱 |
| 14 | 轻微 | 该矿该矿 5 号煤层 | "该矿"重复 |

二、数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无数据 | 采掘计划数据缺失，无法交叉验证 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致（5项） | 5103综采面CO₂偏低38%；两个掘进面CH₄/CO₂与实测不符 |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致（5项） | 5103综采面全部参数与作业规程吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 各工作面温度均<20°C，K温=1.0正确 |

### 瓦斯与CO₂数据一致性明细

#### 2.1 5103综采工作面

| 数据项 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 偏差 | 测风报表反算 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% | 0.2092 m³/min | 0.4% |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | 0.6276 m³/min | 37.9% |

- CH₄：✅ 三方一致

- CO₂：❌ 严重不一致，配风计划值偏低约38%

#### 2.2 一采区北部集中回风巷（掘进）

| 数据项 | 配风计划值 | 测风反算 | 偏差 | 鉴定报告参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对CH₄ | 0.2 m³/min | 0.0 m³/min | 100% | 0.06~0.08 |
| 绝对CO₂ | 0.2 m³/min | 0.1216 m³/min | 39.2% | 0.06~0.08 |

#### 2.3 一采区北部集中运输巷（掘进）

| 数据项 | 配风计划值 | 测风反算 | 偏差 | 鉴定报告参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对CH₄ | 0.2 m³/min | 0.0 m³/min | 100% | 0.06~0.08 |
| 绝对CO₂ | 0.2 m³/min | 0.1276 m³/min | 36.2% | 0.06~0.08 |

三、计算核验结果

### 参数提取概览

| 用风地点 | 类型 | 瓦斯涌出量 (m³/min) | CO₂涌出量 (m³/min) | 人数 | 断面积 (m²) | 计划取风量 (m³/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 0.21 | 0.39 | 30 | 17.67 | 980 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 13.0 | 590（风机前） |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 0.2 | 0.2 | 16 | 14.3 | 590（风机前） |
| 中央变电所 | 硐室 | — | — | — | — | 120 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | — | — | — | 文档未提供 | 100 |
| 一采区1#联巷(西) | 其他巷道 | — | — | — | 8.5 | 90 |
| 联络巷 | 其他巷道 | — | — | — | 10.0 | 100 |
| 一采区1#联巷(东) | 其他巷道 | — | — | — | 8.2 | 90 |

### 逐地点详细核验

#### 地点1：5103综采工作面（采煤工作面）

有效断面积计算：S = (4.95 + 4.35) / 2 × 3.8 = 4.65 × 3.8 = 17.67 m²

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × q × K | 100 × 0.21 × 1.3 | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × q × K | 67 × 0.39 × 1.5 | ≈40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × N | 4 × 30 | 120 m³/min | 120 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件(AQ标准) | Q = 60×S×70%×v×K采高×K面长×K温 | 60×17.67×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0 | 980 m³/min | 979.6 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 17.67 = 265.0 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 17.67 = 4240.8 m³/min

- 980 满足 265 < 980 < 4240 → 验算通过 ✅

审查意见：✅ 一致 — 参数代入正确，最终取值980 m³/min合理。

#### 地点2：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × q × K | 125 × 0.2 × 1.7 | 42.5 m³/min | 34.0 m³/min（标准100） | ⚠️ 系数偏差 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × q × K | 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 22.78 m³/min | ⚠️ 系数差异 |
| 按人数 | Q = 4 × N | 4 × 16 | 64 m³/min | 64 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × 13.0 × 0.25 | 195 m³/min | 195 m³/min | ✅ 一致 |
| 局部通风机供风 | Q = Q扇×I + 60×v×S机处 | 410×1 + 60×0.25×12 | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算（Q=590, S=13）：

- v = 590 / (60 × 13) = 0.756 m/s

- 0.25 < 0.756 < 4.0 → 验算通过 ✅

审查意见：⚠️ 部分不符 — 瓦斯公式使用非标准系数125；结论"风机前820"与计算过程590不符。

#### 地点3：一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × q × K | 125 × 0.2 × 1.7 | 42.5 m³/min | 34.0 m³/min | ⚠️ 系数偏差 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × q × K | 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 22.78 m³/min | ⚠️ 系数差异 |
| 按人数 | Q = 4 × N | 4 × 16 | 64 m³/min | 64 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × 14.3 × 0.25 | 214.5 m³/min | 214.5 m³/min | ✅ 一致 |

审查意见：⚠️ 部分不符 — 与回风巷掘进面存在相同问题（瓦斯系数125、820笔误）；缺少风速验算步骤。分配表中≥215与计算值214.5一致（向上取整）。

#### 地点4：中央变电所（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×ΣW×θ / (ρ×Cp×60×Δt) | 3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5) | 120 m³/min | 119.9 m³/min | ✅ 一致 |

审查意见：✅ 一致 — 计算公式正确，参数代入准确。

#### 地点5：一采区2#联巷配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × S × 0.15（S缺失） | 100 m³/min | 无法计算 | ⚠️ 无法核验 |

审查意见：⚠️ 无法核验 — 文档仅给出结果100 m³/min，无断面积和计算过程。

#### 地点6：一采区1#联巷(西)（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × 8.5 × 0.15 | 90 m³/min | 76.5 m³/min | 17.6% | ❌ 不符 |

列式计算：0.15 × 8.5 × 60 = 0.15 × 510 = 76.5 m³/min

审查意见：❌ 不符 — 乘法运算结果有误，偏差17.6%。

#### 地点7：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × 10.0 × 0.15 | 100 m³/min | 90.0 m³/min | 11.1% | ❌ 不符 |

列式计算：0.15 × 10 × 60 = 0.15 × 600 = 90.0 m³/min

审查意见：❌ 不符 — 乘法运算结果有误，偏差11.1%。

#### 地点8：一采区1#联巷(东)（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × S × v | 60 × 8.2 × 0.15 | 90 m³/min | 73.8 m³/min | 22.0% | ❌ 不符 |

列式计算：0.15 × 8.2 × 60 = 0.15 × 492 = 73.8 m³/min

审查意见：❌ 不符 — 乘法运算结果有误，偏差22.0%。

### 矿井总需风量核验

配风计划原计算： Q矿 = (980 + 590 + 590 + 220 + 280) × 1.2 = 2660 × 1.2 = 3192 m³/min

核验修正计算（修正3处算术错误）： Q矿(修正) = (980 + 590 + 590 + 220 + 76.5 + 90.0 + 73.8) × 1.2 = 2620.3 × 1.2 = 3144.4 m³/min

| 项目 | 配风计划值 | 核验修正值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采煤工作面 | 980 | 980 | 0% |
| 掘进工作面 | 1180 (590+590) | 1180 (590+590) | 0% |
| 硐室 | 220 | 220 | 0% |
| 其他巷道 | 280 | 240.3 | 16.5% |
| 小计（乘系数前） | 2660 | 2620.3 | 1.5% |
| 矿井总需风量（×1.2） | 3192 | 3144.4 | 1.5% |

### 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 决定方法 | 公式代入 | 计划值 | 计算值 | 偏差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 气象条件法 | 60×17.67×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.6 | 980 | 979.6 | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 风机供风法 | 410×1+60×0.25×12=590 | 590 | 590 | 0.0% | ✅ 一致（系数125待确认） |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 风机供风法 | 410×1+60×0.25×12=590（推定） | 590 | 590 | 0.0% | ✅ 一致（系数125待确认） |
| 中央变电所 | 硐室 | 发热量法 | 3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5)=119.9 | 120 | 119.9 | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 最低风速法 | S缺失，无法计算 | 100 | — | — | ⚠️ 无法核验 |
| 一采区1#联巷(西) | 其他 | 最低风速法 | 60×8.5×0.15=76.5 | 90 | 76.5 | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 最低风速法 | 60×10.0×0.15=90.0 | 100 | 90.0 | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联巷(东) | 其他 | 最低风速法 | 60×8.2×0.15=73.8 | 90 | 73.8 | 22.0% | ❌ 不符 |
| 全矿井合计 |  |  | (980+1180+220+240.3)×1.2=3144.4 | 3192 | 3144.4 | 1.5% | ⚠️ 细分项有算术错误 |

四、违规项汇总

### 🔴 红线问题（必须立即整改）

| 序号 | 问题类型 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 版本过期 | 配风计划月份2026年6月，当前已为7月，无修订/延期说明 | 形式审查 |
| R2 | 算术错误（3处） | 1#联巷(西)76.5写90（偏差17.6%）；联络巷90写100（偏差11.1%）；1#联巷(东)73.8写90（偏差22.0%） | 计算核验 |
| R3 | CO₂数据严重不一致 | 5103综采面配风取0.39，鉴定报告和实测均为0.63（偏低38%） | 数据一致性 |

### ⚠️ 一般问题（应尽快整改）

| 序号 | 问题类型 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 计算过程缺失 | 一采区2#联巷配电硐室无任何计算过程 | 形式审查 |
| G2 | 风速验算缺失 | 一采区北部集中运输巷掘进面缺风速验算 | 形式审查/计算核验 |
| G3 | 瓦斯公式系数异常 | 两掘进面用125（标准应为100） | 计算核验 |
| G4 | 掘进面结论写820 | 结论写820，计算过程590，两值不符 | 形式审查/计算核验 |
| G5 | 风量分配表口径矛盾 | 总需风量用风机前风量(590)，分配表用工作面风量(≥195/≥215) | 形式审查 |
| G6 | 变量名误用 | "Q备"应为"Q采" | 形式审查 |
| G7 | 涌出量参数矛盾 | q掘标注0.08和0.2不一致 | 形式审查 |
| G8 | 掘进面CH₄/CO₂与实测不符 | 测风反算CH₄为0、CO₂约0.12，配风计划取0.2 | 数据一致性 |
| G9 | 最大风量验算笔误 | "40×"应为"240×"（=60×4） | 形式审查 |

### ℹ️ 轻微问题（建议完善）

| 序号 | 问题描述 |
| --- | --- |
| M1 | 同一掘进面名称三种写法 |
| M2 | 日期格式三种混用 |
| M3 | 注释序号"11"与取值14.3不对应 |
| M4 | 章节编号跳跃（缺3.1和3.2） |
| M5 | "Qcf=820/min"单位缺失 |
| M6 | 中央变电所公式排版混乱 |
| M7 | "该矿该矿"重复打字错误 |
| M8 | 签字栏缺少编制人、通风科长、通风副总（以纸质签章为准） |

五、修改建议

### 第一优先级（红线问题，必须立即整改）

- 立即编制2026年7月版配风计划。当前6月版已过期，必须根据最新生产接续和通风状况重新编制7月配风方案。

- 修正3处其他巷道算术错误：

  - 一采区1#联巷(西)：0.15 × 8.5 × 60 = 76.5 m³/min（原写90）

  - 联络巷：0.15 × 10.0 × 60 = 90.0 m³/min（原写100）

  - 一采区1#联巷(东)：0.15 × 8.2 × 60 = 73.8 m³/min（原写90）

  - 修正后其他巷道合计由280改为240.3，矿井总需风量由3192改为约3144 m³/min

- 核实并修正5103综采面CO₂涌出量数据：

  - 建议按2024年鉴定报告（0.63 m³/min）或当月实测反算值（0.6276 m³/min）重新核定

  - 如采用0.63，需重新计算CO₂法风量并与气象条件法结果对比取大值

### 第二优先级（影响风量准确性的问题）

- 核实掘进面瓦斯计算公式系数：确认使用125系数的依据，如无特殊依据应按标准系数100修正。

- 删除/修正"风机前820"笔误：两掘进面结论中的"820"应修正为590，或补全计算依据。

- 统一风量分配表口径：明确掘进面配风采用"工作面风量"还是"风机前总需风量"，全文档统一。

- 补全缺失内容：

  - 一采区2#联巷配电硐室：补充断面积，按最低风速法或发热量法完整计算

  - 一采区北部集中运输巷掘进面：补充风速验算步骤

- 核实掘进面瓦斯/CO₂涌出量：以当月实测数据为准重新核定。

### 第三优先级（文档规范化建议）

- 修正5103最大风量验算笔误：将"40×"改为"240×"（=60×4）。

- 修正变量名误用：将"Q备"统一改为"Q采"。

- 统一掘进面名称：全文档使用"一采区北部集中运输巷"。

- 统一日期格式：统一使用"XXXX年XX月XX日"格式。

- 完善签字审批流程：增设编制人、通风科长、通风副总签字栏。

- 补全章节编号：补充3.1和3.2节编号。

- 修正打字错误：删除重复"该矿"；补齐缺失"m³"。

### 审查总结

| 维度 | 核心问题 | 严重等级 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本合规 | 6月版本已过期 | 🔴 红线 | 全矿配风 |
| 算术正确性 | 3处其他巷道乘法结果错误 | 🔴 红线 | 其他巷道配风（偏差11%~22%） |
| 数据一致性 | 5103综采面CO₂偏低38% | 🔴 红线 | 采煤面配风计算 |
| 计算完整性 | 1个硐室无过程、1个掘进面缺验算 | ⚠️ 一般 | 配风核验 |
| 公式规范性 | 掘进面瓦斯系数125（应为100） | ⚠️ 一般 | 掘进面配风 |
| 逻辑一致性 | 掘进面结论820与计算590不符 | ⚠️ 一般 | 掘进面配风 |
| 数据准确性 | 掘进面CH₄/CO₂取值与实测偏差大 | ⚠️ 一般 | 掘进面配风 |
| 文档规范性 | 14条语病逻辑问题 | ℹ️ 轻微 | 文档整体质量 |

最终审查结论：❌ 不予通过。该配风计划存在版本过期红线问题，无法作为当前月份的有效配风依据。同时存在3处算术错误、多处瓦斯CO₂数据与实测不符、计算过程缺失等问题。建议重新编制2026年7月版配风计划，并逐项整改上述问题后重新提交审查。