最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月15日 |
| 煤矿名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 审查结论 | 需整改 — 存在 1 项违规（版本过期）、多项数据不一致及计算错误，建议退回修订后重新提交 |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划标题为"矿井 2026 年 6 月份风量分配方案"，计划执行月份为2026年6月。当前系统时间为2026年7月15日，计划月份已过期一个月。文档中未发现任何修订说明或延期审批记录，判定为版本过期。

#### 2.2 签字审查

- 编制人：无（文档中仅有编制部门"通风部"，未标注编制人姓名）

- 通风科长：无（审批表中有"通风部 杨建强"，但未明确标注为"通风科长"职务）

- 通风副总：无（文档中未找到通风副总签字记录）

- 总工程师：有（刁书均）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。审批表中仅有总工程师和通风部两个签字栏，缺少编制人、通风科长、通风副总三类签字人。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：审批表结构仅设计了两行（总工程师、通风部），与技能要求的四类签字人（编制人、通风科长、通风副总、总工程师）不完全匹配。建议核实矿井实际审批流程是否简化。

#### 2.3 编制时间审查

- 编制日期：2026年05月31日

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间为2026年5月31日，在执行月份（6月）的上一个月（5月）内，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

#### 2.4 计算过程完整性

- 用风地点总数：8 个（1个综采面、2个掘进面、2个硐室、3个其他巷道）

- 有完整计算过程：6 个

- 缺失计算过程：1 个

- 缺失验算：1 个

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - ✅ 5103综采工作面：具备完整的瓦斯、人数、气象条件、CO₂计算及风速验算。

  - ✅ 一采区北部集中回风巷掘进面：具备瓦斯、CO₂、人数、最低风速、局部通风机风量计算及风速验算。

  - ⚠️ 一采区北部集运输风巷掘进面：瓦斯、CO₂、人数、最低风速计算完整，但局部通风机前风量计算步骤缺失，仅给出结论"经验算: 取820/min"，未展示 Q=Q扇×I+0.25×60×S 的代入过程。

  - ✅ 中央变电所硐室：有发热量计算公式及代入过程，计算结果为120 m³/min。无风速验算（硐室通常不要求验算，可接受）。

  - ❌ 一采区2#联巷配电硐室：仅有结果"Q₂=100 m³/min"，无任何计算过程，仅有文字说明"满足风速不低于0.15m/s"。

  - ✅ 其他3条巷道（一采区1#联络巷西、联络巷、一采区1#联络巷东）：均具备按最低风速的完整计算过程。

#### 2.5 语病逻辑问题

- 发现问题总数：9 条

- 严重问题：2 条

- 一般问题：5 条

- 轻微问题：2 条

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 一采区北部集中回风巷：计算得 Q=590m³/min，但结论写"风机前取 Q_cf = 820/min 符合要求"；一采区北部集运输风巷同样写"风机前取 Q_cf=820/min" | 局部通风机前风量计算结果（590 m³/min）与结论取值（820 m³/min）严重矛盾。在矿井总风量汇总中实际使用590进行计算：(980+590+590+220+280)×1.2=3192，说明820为笔误，应为590。 |
| 2 | 严重 | 5103面最大风量验算："Q_备 ≥ 60×4×S_采 → ≥ 40 × (4.95+4.35)/2×3.8 ≥ 4104" | 公式系数60×4=240，代入时却变成40，且符号应为≤（上限校验不应使用≥）。240×17.67=4240.8，而文中得4104，数值不一致。 |
| 3 | 一般 | 一采区北部集中回风巷："q_掘—掘进工作面回风流中瓦斯…绝对涌出量0.08m³/min；（…平均瓦斯浓度为0.02%，…平均绝对涌出量取0.2m³/min）" | 同一段落中瓦斯绝对涌出量出现两个不同值：前面写0.08，括号内及公式实际使用0.2，存在前后矛盾。同问题出现在一采区北部集运输风巷。 |
| 4 | 一般 | 风量分配方案表中掘进面需风量："一采区北部集中回风巷工作面 ≥195"、"一采区北部集中运输巷工作面 ≥215" | 风量分配方案表中掘进面使用按最低风速计算的结果（195、215），而非局部通风机前计算的590 m³/min。应分配的是风机前需风量590，而非工作面最低需风量195/215。 |
| 5 | 一般 | 5103面瓦斯计算公式："Q_备 = 100 × qCH₄ × K_CH4" | 公式左侧变量名写为"Q_备"（备用面风量），但5103为综采工作面而非备用面，应为"Q_采"。后续CO₂计算同样使用了"Q_备"。 |
| 6 | 一般 | 一采区北部集运输风巷掘进面：局部通风机计算段仅有结论"经验算: 一采区北部集运输风巷工作面风机前取 Q_cf=820/min 符合要求" | 该掘进面缺少局部通风机风量计算公式的展开代入过程，仅直接给出结果。且结果820与前一个掘进面计算结果590矛盾（见问题1）。 |
| 7 | 一般 | 矿井总风量公式："Q = (Q + Q 综各：Q 据 X4 + Q 硐 +Q 其它）X1.2" | 公式出现多处符号错乱：Q据（应为Q掘）、"X4"含义不明（矿井仅有2个掘进面，不应乘以4）、"综各"疑似"综采"OCR误识。实际计算为 (980+590+590+220+280)×1.2。 |
| 8 | 轻微 | 编制日期"2026年05月31日"与审批时间"2026.5.31" | 日期格式不统一：封面和落款使用"2026年05月31日"，审批表中使用"2026.5.31"。 |
| 9 | 轻微 | 章节编号混用："1.1、1.2、2.1、2.2、3.3、3.4"与"三、编写依据"和"3 矿井需要风量计算" | 编号体系不统一：前面用阿拉伯数字编号，中间插入中文"三"，后面又回到"3"，且编号序号跳跃（2.2后直接跳到3.3）。 |

- 判定：❌ 存在问题

核心结论：该文档存在 1 项违规（版本过期）、2 条严重语病逻辑矛盾（掘进面风量 590 vs 820 前后矛盾、综采面最大风速验算公式系数错误），建议退回修订后重新提交。

### 三、数据一致性审查结果

审查对象：合阳县金桥煤炭有限责任公司 2026年6月份风量分配方案 编制时间：2026年5月31日 审查时间：2026年7月15日

#### 3.1 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采掘计划查询结果 | ❓ 无数据 — 未查询到「合阳县金桥煤炭有限责任公司」在 2026-06 的采掘计划 |
| 配风计划列出的用风地点 | 1个综采面（5103综采工作面）、2个掘进面（一采区北部集中回风巷、一采区北部集中运输巷）、2个硐室（中央变电所、一采区2#联巷配电硐室）、3个其他巷道 |
| 判定 | ❓ 无法判定 — 采掘计划数据缺失，无法进行完整性比对 |

数据来源：采掘计划查询（query_mining_plan），返回空结果。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源

| 来源 | 类型 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 来源A | 瓦斯等级鉴定报告 | 2024年度（2024年11月鉴定，陕西省煤炭科学研究所有限责任公司编制）。2026年度和2025年度鉴定报告均查询无数据，已回退至2024年度。 |
| 来源B | 测风报表反算 | 2026年6月测风报表（2026-06-15），通过各工作面回风顺槽/掘进工作面测点风量×浓度反算。 |

##### 3.2.1 5103综采工作面

| 指标 | 配风计划值 | 来源A（2024鉴定报告） | 来源B（测风报表反算） | 偏差判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0.2092 m³/min（5103回风顺槽：1046m³/min×0.02%） | ✅ 三方一致（偏差<1%） |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 0.6276 m³/min（5103回风顺槽：1046m³/min×0.06%） | ❌ 配风计划偏低约38%（0.39 vs 鉴定0.63/测风反算0.63） |

分析：CH₄数据三方高度一致，可信度高。CO₂数据存在显著偏差——配风计划取0.39 m³/min，而鉴定报告和测风报表反算值分别约为0.63和0.63 m³/min（两者相互印证）。配风计划中的CO₂值仅为外部数据源的约62%，可能导致CO₂所需风量计算偏小。

##### 3.2.2 一采区北部集中回风巷掘进工作面

| 指标 | 配风计划值 | 来源A（2024鉴定报告） | 来源B（测风报表反算） | 偏差判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.2 m³/min | 不可比（鉴定报告为「二采区回风巷综掘工作面」：0.06~0.08 m³/min） | 0.0 m³/min（掘进工作面测点：304m³/min×0.0%） | ❌ 配风计划显著偏高 |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.2 m³/min | 不可比（鉴定报告：0.06~0.08 m³/min） | 0.1216 m³/min（掘进工作面测点：304m³/min×0.04%） | ❌ 配风计划偏高约65%（0.2 vs 0.12） |

说明：2024年度鉴定报告中的掘进工作面为「二采区运输巷综掘工作面」和「二采区回风巷综掘工作面」，与当前配风计划中的「一采区北部集中回风巷/运输巷」名称不同，属于不同采区的工作面，因此鉴定报告数据仅作参考，不可直接对比。测风报表反算数据更贴近实际。

##### 3.2.3 一采区北部集中运输巷掘进工作面

| 指标 | 配风计划值 | 来源A（2024鉴定报告） | 来源B（测风报表反算） | 偏差判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.2 m³/min | 不可比（鉴定报告为「二采区运输巷综掘工作面」：0.06 m³/min） | 0.0 m³/min（掘进工作面测点：319m³/min×0.0%） | ❌ 配风计划显著偏高 |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.2 m³/min | 不可比（鉴定报告：0.06 m³/min） | 0.1276 m³/min（掘进工作面测点：319m³/min×0.04%） | ❌ 配风计划偏高约57%（0.2 vs 0.13） |

##### 3.2.4 瓦斯与CO₂数据一致性综合判定

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 配风计划值 vs 鉴定报告一致 | 1项（5103-CH₄） |
| 配风计划值 vs 测风报表反算一致 | 1项（5103-CH₄） |
| 偏差（10%~30%） | 0项 |
| 不一致（>30%） | 4项（5103-CO₂，两个掘进面各CH₄和CO₂） |
| 无数据/不可比 | 4项（掘进面鉴定报告不可比） |
| 综合判定 | ❌ 存在多项不一致 |

关键发现：

- 5103综采面CO₂涌出量在配风计划中取0.39 m³/min，但两个外部数据源均指向约0.63 m³/min，配风计划取值偏低约38%。

- 两个掘进工作面的CH₄涌出量配风计划取0.2 m³/min，但实测回风流CH₄浓度为0.0%，反算值为0，偏差显著。配风计划中采用"回风流平均瓦斯浓度0.02%"推算，但测风报表中掘进工作面测点CH₄浓度实测为0.0%，说明配风计划可能采用了偏保守（偏高）的估算值。

- 数据来源A年度：2024年度瓦斯等级鉴定报告（2025/2026年度均无数据）。

#### 3.3 工作面参数一致性

| 参数 | 配风计划值（5103综采） | 作业规程值（5103工作面） | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 4.95 m | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 4.35 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 | 3.8 m | 3.8 m | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 | 175 m | 175 m | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积（计算） | (4.95+4.35)/2×3.8 = 17.67 m² | 17.1 m²（规程直接值） | 3.3% | ✅ 一致（偏差<5%） |

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查参数数量 | 5项 |
| 一致数量 | 5项 |
| 判定 | ✅ 一致 — 所有参数与作业规程完全吻合 |

数据来源：作业规程（query_face_procedure），规程创建时间 2026-07-08。

#### 3.4 风速与温度匹配

##### 3.4.1 5103综采工作面

| 项目 | 配风计划取值 | 测风报表实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | <20°C | 5103运输顺槽：16°C / 5103回风顺槽：17°C | ✅ 一致 |
| 温度调整系数 K温 | 1.0 | — | ✅ 合理（温度<20°C对应系数1.0） |

##### 3.4.2 掘进工作面

| 工作面 | 测风报表实测温度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 一采北部集中回风巷 | 18°C（掘进工作面测点）/ 18°C（风机前） | ✅ 温度正常，无需温度系数调整 |
| 一采北部集中运输巷 | 18°C（掘进工作面测点）/ 17°C（风机前） | ✅ 温度正常，无需温度系数调整 |

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查用风地点 | 3个（1个综采面+2个掘进面） |
| 系数合理 | 3个 |
| 判定 | ✅ 合理 — 所有工作面温度均<20°C，K温=1.0选择正确 |

数据来源：2026年6月测风报表（2026-06-15），测点温度范围15°C~18°C。

#### 3.5 数据一致性审查总结

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无法判定 | 采掘计划查询无数据 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 多项不一致 | 5103-CO₂偏低38%；两掘进面CH₄/CO₂均显著偏高 |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5项参数与作业规程完全吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 温度<20°C，系数选择正确 |

重点关注：

- 5103综采面CO₂涌出量应核验：配风计划取值0.39 m³/min，但鉴定报告和测风反算均约0.63 m³/min，建议核实并更新。

- 掘进面CH₄涌出量偏高：配风计划取0.2 m³/min（基于0.02%浓度推算），但测风报表实测CH₄浓度为0.0%，实际涌出量接近0。虽然偏高取值偏保守（安全），但可能导致配风浪费。

- 瓦斯鉴定报告时效性：当前最新鉴定报告为2024年度，距今已近2年，建议关注2025/2026年度鉴定报告更新情况。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 5103综采工作面（采煤工作面）

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.21 m³/min | 配风计划 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.3 | 配风计划 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.39 m³/min | 配风计划 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.5 | 配风计划 |
| 同时工作最多人数 N | 30 人 | 配风计划 |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 配风计划 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 配风计划 |
| 平均采高 | 3.8 m | 配风计划 |
| 有效断面积 S | (4.95+4.35)/2 × 3.8 = 17.67 m² | 计算得出 |
| 设计风速 v（气象条件） | 1.0 m/s | 配风计划 |
| 配风计划最终值 | 980 m³/min | 配风计划 |

核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×0.21×1.3=27.3 m³/min | 27.3 | 27.3 | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×0.39×1.5=39.2 m³/min | 40 | 39.2 | ✅ 一致（偏差2.0%） |
| 按人数 | Q=4×30=120 m³/min | 120 | 120 | ✅ 一致 |
| 按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.4 m³/min | 980 | 979.4 | ✅ 一致（四舍五入） |
| 最终取值 | Q=max(27.3, 39.2, 120, 979.4) | 980 m³/min | 979.4 m³/min | ✅ 一致（偏差0.1%） |

风速验算

| 验算项 | 配风计划值 | 标准计算值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25 m/s） | 60×0.25×17.67 = 256.5 m³/min | 60×0.25×17.67 = 265.1 m³/min | ⚠️ 计划计算有误，应为265.1 |
| 最大需风量（v=4.0 m/s） | 60×4×17.67 = 4104 m³/min | 60×4×17.67 = 4240.8 m³/min | ⚠️ 计划计算有误，应为4240.8 |
| 验算结果 | 256.5 < 980 < 4104 ✅ | 265.1 < 980 < 4240.8 ✅ | 均通过 |

审查意见：5103综采工作面按气象条件法计算得979.4 m³/min（计划取整为980），计算过程正确，各系数取值合理。风速验算中，最小和最大需风量计算存在算术错误（偏差分别约3.2%和3.2%），但不影响最终结论——980 m³/min 均在有效范围内。

#### 4.2 一采区北部集中回风巷掘进工作面

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 配风计划 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.7 | 配风计划 |
| 按瓦斯计算系数 | 125（非标准100） | 配风计划 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 配风计划 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.1 | 配风计划 |
| 同时工作最多人数 N | 16 人 | 配风计划 |
| 巷道断面积 S | 13 m² | 配风计划 |
| 局部通风机型号 | FBDN₀7.1 2×30kW | 配风计划 |
| 风机吸风量 Q_fan | 410 m³/min | 配风计划 |
| 风机处巷道断面积 | 12 m² | 配风计划 |

核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | 计划：Q=125×0.2×1.7=42.5 / 标准：Q=100×0.2×1.7=34.0 | 42.5 | 34.0 | ❌ 不符（偏差25.0%） |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 m³/min | 14.74 | 14.74 | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64 m³/min | 64 | 64 | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q=60×0.25×13=195 m³/min | 195 | 195 | ✅ 一致 |
| 局部通风机前风量 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 | 590 | ✅ 一致 |
| 风机前最终取值 | — | 820 m³/min（结论） | 590 m³/min（计算） | ❌ 计划内部矛盾 |

风速验算

| 验算项 | 配风计划值 | 标准计算值 |
| --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25 m/s） | 60×0.25×13=195 m³/min | 195 m³/min |
| 最大需风量（v=4.0 m/s） | 60×4×13=3120 m³/min | 3120 m³/min |
| 验算结果 | 195 < 590 < 3120 ✅ | 通过 |

审查意见：

- 瓦斯涌出量计算公式异常：计划使用 Q=125×q×K（系数125）而非标准 Q=100×q×K。即使按合并系数理解（125=100×1.25），计划又额外乘以 K_gas=1.7，导致有效系数达 212.5（对应 K_gas=2.125），超出掘进面标准范围（1.8~2.0）。按标准公式计算结果为 34.0 m³/min，与计划的 42.5 m³/min 偏差 25.0%。

- 风机前风量矛盾：计划通过公式算出 590 m³/min，但结论中写"风机前取 Q_cf=820 m³/min"，且未给出 820 的来源。而矿井总风量汇总中实际使用的是 590 m³/min（590×2=1180 计入掘进合计），说明计划内部存在两套数据。建议核实并统一。

#### 4.3 一采区北部集中运输巷掘进工作面

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 配风计划 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.7 | 配风计划 |
| 按瓦斯计算系数 | 125（非标准100） | 配风计划 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 配风计划 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.1 | 配风计划 |
| 同时工作最多人数 N | 16 人 | 配风计划 |
| 巷道断面积 S | 14.3 m² | 配风计划 |
| 局部通风机型号 | FBDN₀7.1 2×30kW | 配风计划 |
| 风机吸风量 Q_fan | 410 m³/min | 配风计划 |

核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | 计划：Q=125×0.2×1.7=42.5 / 标准：Q=100×0.2×1.7=34.0 | 42.5 | 34.0 | ❌ 不符（偏差25.0%） |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 m³/min | 14.74 | 14.74 | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64 m³/min | 64 | 64 | ✅ 一致 |
| 按最低风速 | Q=60×0.25×14.3=214.5 m³/min | 214.5 | 214.5 | ✅ 一致 |
| 局部通风机前风量 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 | 590 | ✅ 一致 |
| 风机前最终取值 | — | 820 m³/min（结论） | 590 m³/min（计算） | ❌ 计划内部矛盾 |

审查意见：与北部集中回风巷掘进面相同的问题——瓦斯计算公式使用非标准系数125、结论值与计算值矛盾。建议统一修正。

#### 4.4 中央变电所（硐室）

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 400 kW | 配风计划 |
| 发热系数 θ | 0.03 | 配风计划 |
| 空气密度 ρ | 1.20 kg/m³ | 配风计划 |
| 空气定压比热 C_p | 1.0006 kJ/(kg·K) | 配风计划 |
| 允许温升 Δt | 5 ℃ | 配风计划 |
| 配风计划值 | 120 m³/min | 配风计划 |

核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=43200÷360.22=119.9 m³/min | 120 | 119.9 | ✅ 一致（偏差0.1%） |

审查意见：计算公式正确，参数代入无误，结果四舍五入为 120 m³/min，核验通过。

#### 4.5 一采区2#联巷配电硐室

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 设计风速 v | ≥0.15 m/s | 配风计划 |
| 巷道断面积 S | 文档中无此数据 | — |
| 配风计划值 | 100 m³/min | 配风计划 |

核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×S×0.15，S未知 | 100 | 无法计算 | ⚠️ 文档中无断面积数据 |

审查意见：配风计划未给出该配电硐室的巷道断面积，无法验证 100 m³/min 是否满足最低风速 0.15 m/s。反算所需断面积 S=100÷(60×0.15)=11.11 m²，建议补充原始数据。

#### 4.6 一采区1#联络巷（西）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 8.5 m² |
| 设计风速 v | ≥0.15 m/s |
| 配风计划值 | 90 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.5 m³/min | 90 | 76.5 | ❌ 不符（偏差17.6%） |

审查意见：按 v=0.15 m/s 标准计算应为 76.5 m³/min，配风计划给出 90 m³/min，计算有误。若 90 为有意取高值（实际风速约 0.176 m/s），应在方案中注明理由。

#### 4.7 联络巷

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 10 m² |
| 设计风速 v | ≥0.15 m/s |
| 配风计划值 | 100 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90 m³/min | 100 | 90 | ❌ 不符（偏差11.1%） |

#### 4.8 一采区1#联络巷（东）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 8.2 m² |
| 设计风速 v | ≥0.15 m/s |
| 配风计划值 | 90 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.8 m³/min | 90 | 73.8 | ❌ 不符（偏差22.0%） |

审查意见（其他巷道汇总）：三条其他巷道的需风量计算均存在算术错误，配风计划给出的值系统性地偏高 11%~22%。若计划中"满足风速不低于0.15m/s"的表述正确，则 Q=60×S×0.15 的结果即为最低需风量，不应再人为上调。

#### 4.9 矿井总需风量核验

配风计划汇总计算

计划公式：Q = (980 + 590 + 590 + 220 + 280) × 1.2 = 3192 m³/min

| 用风类别 | 计划值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 980 | ✅ |
| 一采区北部集中回风巷掘进 | 590 | 局部通风机前风量 |
| 一采区北部集中运输巷掘进 | 590 | 局部通风机前风量 |
| 硐室合计（中央变电所+配电硐室） | 220 | 120+100 |
| 其他巷道合计（3条） | 280 | 90+100+90 |
| 小计 | 2660 |  |
| 通风系数 K_aq | 1.2 |  |
| 矿井总需风量 | 3192 |  |

标准计算值对比

| 项目 | 配风计划值 | 按标准修正后值 | 差异来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综采工作面 | 980 | 979.4 | 四舍五入 |
| 掘进工作面×2 | 1180 | 1180 | 局部通风机公式一致 |
| 硐室 | 220 | 219.9 | 中央变电所四舍五入 |
| 其他巷道 | 280 | 76.5+90+73.8=240.3 | ❌ 计算错误 |
| 小计 | 2660 | 2619.6 |  |
| ×1.2 后 | 3192 | 3143.5 |  |

审查意见：矿井总需风量的汇总计算逻辑正确，但其中"其他巷道"的需风量（280 m³/min）存在计算错误，按标准公式应为约 240 m³/min。该偏差导致总需风量偏高约 48.5 m³/min（偏差约 1.5%），对整体影响较小。

#### 4.10 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.4 m³/min | 980 | 979.4 | 0.1% | ✅ 一致 |
| 北部集中回风巷掘进 | 掘进面 | 局部通风机前 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 | 590 | 0% | ✅ 一致 |
| 北部集中运输巷掘进 | 掘进面 | 局部通风机前 | Q=410×1+60×0.25×12=590 m³/min | 590 | 590 | 0% | ✅ 一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电发热量 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.9 m³/min | 120 | 119.9 | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按最低风速 | 断面积未知，无法核验 | 100 | 无法计算 | — | ⚠️ 缺数据 |
| 一采区1#联络巷(西) | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.5 m³/min | 90 | 76.5 | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90 m³/min | 100 | 90 | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷(东) | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.8 m³/min | 90 | 73.8 | 22.0% | ❌ 不符 |
| 全矿井合计 |  |  |  | 3192 m³/min | 3143.5 m³/min | 1.5% | ✅ 符合 |

### 五、违规项汇总

#### 5.1 红线问题

| 序号 | 问题描述 | 违反依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本过期：配风计划标题为"矿井2026年6月份风量分配方案"，计划执行月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月15日，计划月份已过期一个月。文档中未发现任何修订说明或延期审批记录。 | 《煤矿安全规程》及配风计划管理规定：配风计划应在执行月份前编制完成，过期计划不得继续执行。 | 立即撤回该过期计划，重新编制2026年7月（当前月份）的配风计划，或对6月计划进行修订延期审批，注明有效期至7月。 |

#### 5.2 一般问题

| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 涉及地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进面风量前后矛盾：局部通风机前风量计算结果为590 m³/min，但结论写820 m³/min，且未给出820的来源。矿井总风量汇总中实际使用590计算，说明820为笔误。 | 严重 | 一采区北部集中回风巷、一采区北部集中运输巷 |
| 2 | 综采面最大风速验算公式系数错误：60×4代入时误写为40，且符号应为≤却写为≥，标准结果4240.8但文中得4104。 | 严重 | 5103综采工作面 |
| 3 | 掘进面瓦斯计算公式使用非标准系数：使用125（非标准100），又额外乘K_gas=1.7，导致有效系数达212.5，超出标准范围（1.8~2.0），标准值34.0 vs 计划42.5，偏差25%。 | 中等 | 两个掘进面 |
| 4 | 其他3条巷道需风量算术错误：按最低风速公式计算的值普遍偏高11%~22%，计划值90/100/90 vs 标准值76.5/90/73.8。 | 中等 | 一采区1#联络巷(西)、联络巷、一采区1#联络巷(东) |
| 5 | 5103综采面CO₂涌出量取值偏低：配风计划取0.39 m³/min，鉴定报告和测风反算均约0.63 m³/min，偏低约38%。 | 中等 | 5103综采工作面 |
| 6 | 掘进面CH₄/CO₂涌出量取值偏高：配风计划取0.2 m³/min，但测风报表实测CH₄浓度0.0%，CO₂反算仅0.12~0.13 m³/min。 | 中等 | 两个掘进面 |
| 7 | 风量分配方案表与计算不一致：方案表中掘进面列示≥195/≥215（最低风速值），而非风机前需风量590 m³/min。 | 一般 | 两个掘进面 |
| 8 | 变量名错误及公式符号错乱：5103面用"Q_备"（应为Q_采）；总风量公式出现"Q据""X4"等混乱符号。 | 一般 | 通篇 |
| 9 | 一采区2#联巷配电硐室缺少计算过程：仅给出结果100 m³/min，无任何计算过程，且未提供巷道断面积，无法核验。 | 一般 | 一采区2#联巷配电硐室 |
| 10 | 局部通风机前风量计算步骤缺失：一采区北部集中运输巷掘进面局部通风机前风量计算仅有结论，缺少公式代入过程。 | 一般 | 一采区北部集中运输巷 |
| 11 | 同一段落瓦斯涌出量出现两个不同值：0.08与0.2前后矛盾。 | 一般 | 两个掘进面 |
| 12 | 日期格式不统一：封面"2026年05月31日" vs 审批表"2026.5.31"。 | 轻微 | 封面/审批表 |
| 13 | 章节编号体系混用：阿拉伯数字与中文数字混用，编号跳跃（2.2→3.3）。 | 轻微 | 通篇 |

### 六、修改建议

针对上述所有问题，逐条给出具体修改建议如下：

#### 6.1 版本问题（红线）

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 编制新计划 | 立即撤回2026年6月配风计划，重新编制2026年7月配风计划，标题改为"矿井2026年7月份风量分配方案"。 |
| 或延期审批 | 如6月计划仍需使用，需补充修订说明和延期审批手续，明确注明"本计划有效期延至2026年7月"。 |

#### 6.2 掘进面风量矛盾（590 vs 820）

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 统一取值 | 两个掘进面局部通风机前风量结论处，将"820 m³/min"修正为"590 m³/min"。来源：Q_cf = Q扇 × I + 60 × 0.25 × S_风机处 = 410 × 1 + 15 × 12 = 590 m³/min。 |

#### 6.3 综采面最大风速验算

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 修正公式 | 将"≥ 40 × (4.95+4.35)/2×3.8 ≥ 4104"改为"≤ 60×4×(4.95+4.35)/2×3.8 = 240×17.67 = 4240.8 m³/min"。 |
| 修正符号 | 验算上限时应用"≤"而非"≥"。 |

#### 6.4 掘进面瓦斯计算公式系数

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 核实系数依据 | 如使用125（考虑瓦斯涌出不均衡系数合并），则不应再单独乘以K_gas=1.7，即 Q=125×q（K_gas隐含在125中）；如使用标准公式，则 Q=100×q×K_gas（K_gas取1.8~2.0）。目前同时使用125和1.7导致系数叠加。 |
| 统一标准 | 建议统一按标准公式 Q=100×q×K_gas 执行，K_gas取1.8（掘进面标准范围1.8~2.0），结果为 100×0.2×1.8=36 m³/min（按瓦斯涌出量计算值）。 |

#### 6.5 其他巷道需风量修正

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 一采区1#联络巷(西) | Q = 60 × 8.5 × 0.15 = 76.5 m³/min（原值90偏高） |
| 联络巷 | Q = 60 × 10 × 0.15 = 90 m³/min（原值100偏高） |
| 一采区1#联络巷(东) | Q = 60 × 8.2 × 0.15 = 73.8 m³/min（原值90偏高） |
| 说明要求 | 如需取高于最低风速的值，应在方案中注明理由（如运输要求、降尘等）。 |

#### 6.6 CO₂涌出量数据核验

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 5103综采面CO₂ | 配风计划取值0.39 m³/min明显偏低（鉴定报告和测风反算均约0.63）。建议现场实测核实，如实际为0.63，则按CO₂计算项修正为 Q=67×0.63×1.5=63.3 m³/min（不会影响最终取979.4）。若值确实为0.39，需说明取值依据。 |

#### 6.7 掘进面瓦斯涌出量实测记录

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 统一数据来源 | 配风计划中两个掘进面取CH₄=0.2 m³/min（基于0.02%浓度），但测风报表实测CH₄浓度为0.0%。建议核实测风报表原始数据，优先采用实测值。如采用保守值0.2，应在方案中注明依据。 |

#### 6.8 风量分配方案表修正

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 掘进面需风量 | 将方案表中的"≥195"改为"590"，"≥215"改为"590"。需风量分配应以局部通风机前风量590为准，而非工作面最低风速值195/215。 |

#### 6.9 变量名和公式符号修正

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 5103面变量名 | 将瓦斯和CO₂计算公式中的"Q_备"改为"Q_采"。 |
| 总风量公式 | 将混乱的"Q = (Q + Q 综各：Q 据 X4 + Q 硐 +Q 其它）X1.2"修正为"Q = (Q_采 + ΣQ_掘 + ΣQ_硐 + ΣQ_其它) × K_aq"。 |

#### 6.10 配电硐室补充数据

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 补充巷道断面积S值，补全计算过程：Q = 60 × S × 0.15。如需取100 m³/min，则反算S=11.11 m²，应核实此断面积是否符合实际。 |

#### 6.11 掘进面补充缺失的计算步骤

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 一采区北部集中运输巷 | 补充局部通风机前风量完整计算过程：Q_cf = Q扇 × I + 60 × 0.25 × S_风机处 = 410 × 1 + 15 × 12 = 590 m³/min。 |

#### 6.12 语病文字统一

| 建议项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 瓦斯涌出量统一 | 两个掘进面中"0.08"与"0.2"矛盾处，统一为实际使用的0.2 m³/min，删除错误值0.08。 |
| 日期格式统一 | 封面和审批表统一使用"2026年05月31日"或"2026.5.31"格式。 |
| 章节编号统一 | 全文统一使用阿拉伯数字编号体系（如1、1.1、1.2、2、2.1、2.2...），去除"三"中文编号。 |

审查结论：需整改

| 审查维度 | 判定 |
| --- | --- |
| 形式审查——版本合规 | ❌ 违规（版本过期） |
| 形式审查——语病逻辑 | ❌ 存在问题（9条问题，含2条严重） |
| 数据一致性审查 | ❌ 存在多项不一致 |
| 计算核验审查 | ⚠️ 部分合格（8个地点中3个不符，2个缺数据） |

该配风计划存在1项红线违规（版本过期），建议立即编制2026年7月新计划；同时存在多处计算错误和内部矛盾，建议全面修正后重新报审。