Let me first read the skill file to understand the required format and structure.## 最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年07月15日 |
| 煤矿名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 审查结论 | 需整改 — 存在版本过期、数据矛盾、计算错误等多类问题 |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划标注为"矿井 2026 年 6 月份风量分配方案"，当前系统时间为2026年7月15日。计划月份（6月）早于当前月份（7月），且文档中未发现任何修订说明或延期审批的备注。应编制2026年7月份配风计划。

#### 2.2 签字审查

- 编制人：⚠️ 文档中未找到独立的"编制人"签字栏

- 通风科长：⚠️ 文档中未找到"通风科长"签字栏（仅有"通风部"杨建强签字，无法确认其是否为通风科长）

- 通风副总：⚠️ 文档中未找到"通风副总"签字栏

- 总工程师：✅ 有（刁书均，签字日期2026.5.31）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。审批签字表仅列出"总工程师"和"通风部"两个签审人员，缺少"编制人"、"通风科长"、"通风副总"三类签字栏。

- 说明：文档编制部门为"通风部"，但审批表中无明确的编制人签字栏。建议补充完善审批签字表，至少包含编制人、通风科长、通风副总、总工程师四类必需签字人。最终以实际纸质签章文件为准。

#### 2.3 编制时间审查

- 编制日期：2026年05月31日

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间为2026年5月31日，在执行月份（2026年6月）的上一个月（5月）内，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

#### 2.4 计算过程完整性

- 用风地点总数：8个（1个综采面、2个掘进面、2个硐室、3个其他巷道）

- 有完整计算过程：6个

- 缺失计算过程：2个

- 缺失验算：0个

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - 一采区2#联巷配电硐室：仅给出结果"Q₂ = 100 m³/min"，缺少具体的计算公式、参数代入和计算过程。虽有文字说明"满足风速不低于0.15m/s"，但未展示具体计算。

  - 一采区北部集运输风巷掘进工作面：第⑤步"局部通风机前风量计算"未展示完整的公式代入计算过程，仅直接给出结论"经验算: 一采区北部集运输风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求"，缺少与第一个掘进面类似的详细计算步骤（Q掘=Q扇×I+0.25×60×S断面）。

  - 其余6个用风地点（5103综采工作面、一采区北部集中回风巷掘进面、中央变电所、一采区1#联络巷西、联络巷、一采区1#联络巷东）均有完整的计算公式、参数代入和计算结果。

#### 2.5 语病逻辑问题

发现问题总数：10条

- 严重问题：4条

- 一般问题：4条

- 轻微问题：2条

问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 掘进面瓦斯计算中："q掘—掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量 0.08m³/min；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为0.02%，一采区北部集中回风巷风流中瓦斯的平均绝对涌出量取 0.2m³/min）" | 同一参数q掘在括号外标注为0.08m³/min，括号内实际取值0.2m³/min，前后矛盾。该问题在两个掘进工作面瓦斯计算中均出现。 |
| 2 | 严重 | 5103综采面最大风量验算："Q备 ≥ 60×4×S采 ≥ 40×(4.95+4.35)/2×3.8 ≥ 4104m³/min" | 60×4=240，但计算式中误写为"40"，且结果4104与正确值（240×4.65×3.8=4240.8）不匹配，存在公式书写错误和计算偏差。 |
| 3 | 严重 | 一采区北部集中回风巷：计算得Q掘=590m³/min，验证通过后突然写"经验算: 一采区北部集中回风巷工作面风机前取 Qcf=820/min 符合要求" | 590与820之间无任何推导过程，数值从590直接跳变到820，来源不明。一采区北部集运输风巷同样出现820的结论。 |
| 4 | 严重 | 风量分配表：掘进面"一采区北部集中回风巷工作面≥195"、"一采区北部集中运输巷工作面≥215"；但矿井总风量计算中使用"590+590=1180"作为掘进风量 | 分配表中掘进面风量（195、215）与总风量计算中使用的掘进风量（590、590）严重不一致。分配表取的是最低风速验算值，而总风量计算使用的是局部通风机前风量值，两套数据混用。 |
| 5 | 一般 | "一采区北部集运输风巷掘进工作面风量计算"（标题） vs "一采区北部集中运输巷工作面"（分配表） vs "一采区北部集运输巷"（第3.3节） | 同一掘进工作面名称在文档中出现了三种不同写法："集运输风巷"、"集中运输巷"、"集运输巷"，前后不一致。 |
| 6 | 一般 | 最低风速计算中："11——一采区北部集中回风巷断面，取13 m²"；"11——一采区北部集运输风巷断面，取14.3 m²" | 两个掘进面的断面参数说明中均出现"11——"前缀，疑似从模板复制时残留的编号标记，且与下文实际取值无关。 |
| 7 | 一般 | "根据 2026 年 01 月 13 日陕西煤田地质工程科技有限公司检测报告，该矿该矿 5 号煤层煤尘爆炸性鉴定结论为有爆炸性" | "该矿"重复出现两次，为明显笔误。 |
| 8 | 一般 | 审批签字表中日期格式为"2026.5.31"，正文编制时间格式为"2026年05月31日"，落款为"2026年5月31日" | 日期格式在文档中不统一，存在三种不同写法。 |
| 9 | 轻微 | 矿井总风量计算公式："Q矿 = (Q综采 + Q煤掘**×4** + Q硐 + Q其它)×1.2"，但实际计算为"(980+590+590+220+280)×1.2" | 公式中写"×4"（表示4个掘进面），但实际只有2个掘进面，且计算中按2个面的风量相加。公式符号与实际情况不符。 |
| 10 | 轻微 | "Q备 = 100×qCH₄×K_CH4"式中变量名用"Q备"，但公式下方注释为"Q采—工作面实际需要风量" | 同一变量在公式中写"Q备"，在注释中写"Q采"，变量名不一致（应为"Q采"）。 |

判定：❌ 存在问题（存在多处影响数据准确性的逻辑矛盾）

#### 2.6 形式审查综合判定

| 审查维度 | 判定结果 |
| --- | --- |
| 1. 版本审查 | ❌ 违规 — 计划月份（6月）早于当前月份（7月），无修订说明 |
| 2. 签字审查 | ⚠️ 提示 — 缺少编制人、通风科长、通风副总签字栏 |
| 3. 编制时间审查 | ✅ 合规 — 编制于执行前一个月内 |
| 4. 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 — 1个硐室缺计算过程，1个掘进面缺第⑤步详细计算 |
| 5. 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 — 10处问题（4严重、4一般、2轻微） |

### 三、数据一致性审查结果

审查对象：合阳县金桥煤炭有限责任公司 矿井 2026 年 6 月份风量分配方案

编制时间：2026年05月31日 | 审查时间：2026年07月15日

#### 3.1 用风地点完整性

数据来源：月度采掘计划（计划月份 2026-06）

| 对比维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 采掘计划中采掘工作面数量 | 3 个（5103工作面、一采北集中运输巷、一采北集中回风巷） |
| 配风计划中列出采掘工作面数量 | 3 个（5103综采工作面、一采区北部集中运输巷、一采区北部集中回风巷） |
| 缺漏工作面 | 无 |
| 多余工作面 | 无 |

说明：采掘计划中工作面名称为"一采北集中运输巷""一采北集中回风巷"，配风计划中为"一采区北部集中运输巷""一采区北部集中回风巷"，属同一地点命名规范差异，无实质性缺漏。

判定：✅ 完整 — 所有在采在掘工作面均已列入配风计划。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（2026年度无数据，已回退至2024年） 数据来源B：2026年6月测风报表回风顺槽反算

##### 3.2.1 5103 综采工作面

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 测风反算(报表1) | 测风反算(报表2) | 配风 vs 鉴定 | 配风 vs 测风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量(m³/min) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ✅ 一致(0%) | ✅ 一致(0%) |
| 绝对CO₂涌出量(m³/min) | 0.39 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ❌ 偏差62% | ❌ 偏差62% |

三方交叉验证结论：

- 瓦斯数据：配风计划(0.21) = 鉴定报告(0.21) = 测风反算(0.21)，三方一致，可信度极高。

- CO₂数据：配风计划(0.39) 与鉴定报告(0.63)和测风反算(0.63) 严重不一致，配风计划值偏低约 62%。

##### 3.2.2 一采区北部集中回风巷

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 测风反算 | 配风 vs 鉴定 | 配风 vs 测风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量(m³/min) | 0.2 | 无对应数据 | 0.0 | ❓ 无数据 | ❌ 不一致 |
| 绝对CO₂涌出量(m³/min) | 0.2 | 无对应数据 | 0.12 | ❓ 无数据 | ⚠️ 偏差40% |

说明：2024年鉴定报告中掘进工作面为"二采区运输巷""二采区回风巷"，与当前"一采区北部集中两巷"非同地点，无法直接对比。测风报表反算显示瓦斯浓度为 0.0%，CO₂为 0.12 m³/min。

##### 3.2.3 一采区北部集中运输巷

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 测风反算 | 配风 vs 鉴定 | 配风 vs 测风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量(m³/min) | 0.2 | 无对应数据 | 0.0 | ❓ 无数据 | ❌ 不一致 |
| 绝对CO₂涌出量(m³/min) | 0.2 | 无对应数据 | 0.13 | ❓ 无数据 | ⚠️ 偏差37% |

##### 3.2.4 配风计划内部数据异常

在掘进工作面风量计算中，PDF文本存在明显的内部数据矛盾：

- 公式定义处："q掘 —掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量 0.08 m³/min"

- 实际计算处："平均绝对涌出量取 0.2 m³/min"

同一参数在同一页出现 0.08 和 0.2 两个不同数值，属于内部数据不一致。

##### 3.2.5 瓦斯与CO₂数据一致性综合判定

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查用风地点 | 3 个（1 采煤 + 2 掘进） |
| 配风 vs 鉴定一致 | 1 项（5103瓦斯） |
| 配风 vs 测风一致 | 1 项（5103瓦斯） |
| 偏差（10%~30%） | 0 项 |
| 不一致（>30%） | 2 项（5103 CO₂、掘进 瓦斯+CO₂） |
| 无鉴定报告数据 | 2 个掘进面（2024 报告工作面不同） |

综合判定：❌ 不一致 — 5103 综采工作面 CO₂ 涌出量数据严重偏离两方外部数据；两掘进工作面涌出量数据与测风报表反算值严重偏离；且配风计划内部存在数据矛盾。

数据来源标注：

- 来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（2026年度无数据，已回退至2024年）

- 来源B：2026年6月测风报表（5103回风顺槽、一采北部集中回风巷掘进工作面、一采北部集中运输巷掘进工作面）

#### 3.3 工作面参数一致性

数据来源：作业规程

##### 5103 综采工作面

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距(m) | 4.95 | 4.95 | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距(m) | 4.35 | 4.35 | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高(m) | 3.8 | 3.8 | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度(m) | 175 | 175 | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积(m²) | (4.95+4.35)/2×3.8 = 17.67 | 17.1 | 3.3% | ✅ 一致 |

注：配风计划中计算 Q基本 时使用了 60×(4.95+4.35)/2×3.8×70%×1.0 = 742 m³/min，与作业规程参数推导一致。作业规程中 avgSectionArea=17.1 为取整值，配风计划实际使用值 17.67 略有差异但偏差在 5% 以内。

判定：✅ 一致 — 5103 综采工作面全部参数与作业规程完全吻合。

#### 3.4 风速与温度匹配

数据来源：2026年6月测风报表（报表日期 2026-06-15）

##### 3.4.1 5103 综采工作面

| 检查项 | 配风计划 | 测风报表实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作面温度 | <20°C | 运输顺槽 16°C / 回风顺槽 17°C | ✅ 吻合 |
| 温度系数 K温 | 1.0 | — | ✅ 合理 |
| 适宜风速 | 1.0 m/s | 运输顺槽 1.7 m/s（实际供风 1020 m³/min） | — |

根据温度-系数对照表：温度 <20°C → 系数 1.00，配风计划选用 K温 = 1.0，完全正确。

##### 3.4.2 掘进工作面

| 检查项 | 测风报表实测温度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 一采北部集中回风巷掘进工作面 | 18°C | <20°C，符合通风要求 |
| 一采北部集中运输巷掘进工作面 | 18°C | <20°C，符合通风要求 |

掘进工作面风量计算不涉及温度系数调整（按瓦斯/CO₂/人数/最低风速计算），两个掘进面实测温度均在 18°C，处于合理区间。

判定：✅ 合理 — 温度系数选择与实测温度数据匹配，符合规范要求。

#### 3.5 数据一致性综合审查结论

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ✅ 完整 | 无缺漏 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致 | 5103 CO₂偏差62%；两掘进面瓦斯/CO₂与测风反算严重不符；PDF内部存在0.08/0.2数据矛盾 |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 所有参数与作业规程吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 系数选择与实测温度匹配 |

##### ⚠️ 需重点关注的问题

- 5103 综采工作面 CO₂ 涌出量严重偏低：配风计划使用 0.39 m³/min，但2024年瓦斯鉴定报告为 0.63 m³/min，测风报表反算也为 0.63 m³/min。按CO₂涌出量公式计算：Q = 67 × 0.39 × 1.5 = 40 m³/min，若采用正确值 Q = 67 × 0.63 × 1.5 = 63 m³/min，虽仍小于按气象条件计算的结果（980 m³/min），不影响最终风量取值，但数据准确性存疑，建议核实更新。

- 掘进工作面瓦斯/CO₂ 数据来源不明：配风计划中两掘进面均取 0.2 m³/min，但测风报表反算瓦斯为 0.0 m³/min、CO₂ 约 0.12~0.13 m³/min。且配风计划内部存在 q掘=0.08 和 0.2 的矛盾标注，疑似OCR识别错误或原始数据录入错误。

- 2024年鉴定报告工作面与当前不一致：2024年鉴定报告中的掘进面为"二采区运输巷""二采区回风巷"，而当前在掘为"一采区北部集中两巷"，鉴定数据参考价值有限，建议关注最新鉴定结果。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 5103综采工作面（采煤工作面）

基础参数提取：

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.21 m³/min | 文档 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.39 m³/min | 文档 |
| 瓦斯不均衡系数 K_gas | 1.3 | 文档 |
| CO₂不均衡系数 K_co2 | 1.5 | 文档 |
| 同时最多人数 N | 30 人 | 文档 |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 文档 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 文档 |
| 平均采高 H | 3.8 m | 文档 |
| 适宜风速 v | 1.0 m/s | 文档 |
| 有效断面积 S | (4.95+4.35)/2×3.8 = 17.67 m² | 核验计算 |

计算核验结果：

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×0.21×1.3=27.3 | 27.3 m³/min | 27.3 m³/min | ✅一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.39×1.5=39.20 | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅一致（四舍五入） |
| 按人数 | Q=4×30=120 | 120 m³/min | 120.0 m³/min | ✅一致 |
| 按气象条件 | Q=60×(4.95+4.35)/2×3.8×70%×1.0×1.2×1.1×1.0=979.44 | 980 m³/min | 979.44 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（最小） | Q=60×0.25×17.67=265.05 | ≥256.5 m³/min | ≥265.05 m³/min | ⚠️偏差3.2% |
| 按风速验算（最大） | Q=60×4.0×17.67=4240.80 | ≥4104 m³/min | ≤4240.8 m³/min | ⚠️偏差3.2%（文档误写"40×"实为"240×"） |
| 最终取值 | Q=max(27.3, 39.2, 120, 979.44)=979.44 | 980 m³/min | 979.44 m³/min | ✅一致（偏差0.06%） |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：265.05 m³/min，文档记256.5（细微偏差，疑OCR或笔误）

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：4240.8 m³/min，文档记4104（细微偏差）；文档中"≥40×"疑为"≤240×"之误（60×4=240而非40）

- 验算结果：✅ 通过 — 980 m³/min 在 [265.05, 4240.8] 范围内

审查意见：5103综采面需风量计算总体上正确。气象条件法计算 Q=979.44≈980 m³/min，四舍五入后一致。风速验算环节数值存在约3%的细微偏差，疑为原始文档计算时的四舍五入累积差异或OCR识别误差，不影响结论。文档人为选取气象条件法结果980 m³/min作为最终值，各方法均满足最低要求。

#### 4.2 一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

基础参数提取：

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 文档 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_掘通 | 1.7（文档取125=100×1.25合并系数） | 文档 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 文档 |
| CO₂不均衡系数 k_掘通 | 1.1 | 文档 |
| 同时最多人数 N | 16 人 | 文档 |
| 巷道断面积 S | 13 m² | 文档 |
| 最低风速 v | 0.25 m/s | 文档 |
| 局部通风机型号 | FBDN₀7.1 2×30kW，吸风量410 m³/min | 文档 |

计算核验结果：

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=125×0.2×1.7=42.5（等效100×0.2×2.125） | 42.5 m³/min | 42.5 m³/min | ✅一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64 | 64 m³/min | 64.0 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（最小） | Q=60×0.25×13=195 | 195 m³/min | 195.0 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（最大） | Q=60×4.0×13=3120 | ≤3120 m³/min | 3120.0 m³/min | ✅一致 |
| 局部通风机前风量 | Q=410×1+0.25×60×12=590 | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅一致 |
| 工作面需风量 | Q=max(42.5, 14.74, 64, 195)=195 | ≥195 m³/min | 195.0 m³/min | ✅一致 |
| 风机前需风量 | — | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅一致 |

风速验算：

- 验算结果：✅ 通过 — 195 m³/min 在 [195, 3120] 范围内

- 风机前风量 590 m³/min 也在 [195, 3120] 范围内

审查意见：该掘进面各项计算均正确。值得注意的是文档使用125作为瓦斯换算系数（等效于100×1.25），属于合并写法的正常取值。文档末尾"经验算取Q_cf=820 m³/min"与自身计算值590不一致，疑为笔误，但矿井总风量汇总中实际采用了590 m³/min，应以汇总表为准。

#### 4.3 一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

基础参数提取：

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 文档 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_掘通 | 1.7（文档取125合并系数） | 文档 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 文档 |
| CO₂不均衡系数 k_掘通 | 1.1 | 文档 |
| 同时最多人数 N | 16 人 | 文档 |
| 巷道断面积 S | 14.3 m² | 文档 |
| 最低风速 v | 0.25 m/s | 文档 |
| 局部通风机型号 | FBDN₀7.1 2×30kW，吸风量410 m³/min | 文档 |

计算核验结果：

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=125×0.2×1.7=42.5 | 42.5 m³/min | 42.5 m³/min | ✅一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q=67×0.2×1.1=14.74 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅一致 |
| 按人数 | Q=4×16=64 | 64 m³/min | 64.0 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（最小） | Q=60×0.25×14.3=214.5 | 214.5 m³/min | 214.5 m³/min | ✅一致 |
| 按风速验算（最大） | Q=60×4.0×14.3=3432 | ≤3432 m³/min | 3432.0 m³/min | ✅一致 |
| 局部通风机前风量 | Q=410×1+0.25×60×S_安设处 | 590 m³/min | 590 m³/min | ✅一致（与回风巷同理） |
| 工作面需风量 | Q=max(42.5, 14.74, 64, 214.5)=214.5 | ≥215 m³/min | 214.5 m³/min | ✅一致（取整） |

风速验算：

- 验算结果：✅ 通过 — 215 m³/min 在 [214.5, 3432] 范围内

- 风机前风量 590 m³/min 也在 [214.5, 3432] 范围内

审查意见：该掘进面各项计算正确。工作面需风量文档取215（214.5四舍五入），属合理取整。风机前风量590 m³/min与回风巷一致，计算无误。

#### 4.4 硐室

##### 4.4.1 中央变电所（硐室）

基础参数：

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 400 kW | 文档 |
| 发热系数 θ | 0.03 | 文档 |
| 空气密度 ρ | 1.20 kg/m³ | 文档 |
| 空气定压比热 Cp | 1.0006 kJ/(kg·K) | 文档 |
| 允许温升 Δt | 5 ℃ | 文档 |

计算核验结果：

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5) | — | — | — |
| 逐项计算 | =43200÷360.216 | — | — | — |
| 最终取值 | =119.93≈120 | ≥120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅一致（取整） |

审查意见：中央变电所发热量计算正确。Q=119.93≈120 m³/min，四舍五入取整后一致。

##### 4.4.2 一采区2#联巷配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速（v=0.15m/s） | Q=60×S×0.15=100 ⇒ 反推S=11.11 m² | ≥100 m³/min | — | ⚠️无法独立核验 |

审查意见：文档未给出该硐室的具体断面积，仅给出按最低风速0.15 m/s计算结果Q≥100 m³/min。反推断面积 S=100/(60×0.15)=11.11 m²。因缺少断面积原始数据，无法独立核验，但计算公式与方法正确。

#### 4.5 其他巷道

##### 4.5.1 一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.5 | 90 m³/min | 76.5 m³/min | ❌不符（偏差17.6%） |

审查意见：文档声称 Q=0.15×8.5×60=90 m³/min，但实际验算 0.15×8.5×60=76.5 m³/min。文档计算有误，可能是将8.5误作10计算（0.15×10×60=90），或为笔误。

##### 4.5.2 联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90.0 | 100 m³/min | 90.0 m³/min | ❌不符（偏差11.1%） |

审查意见：文档声称 Q=0.15×10×60=100 m³/min，但实际验算 0.15×10×60=90 m³/min。文档计算有误，乘法结果错误。

##### 4.5.3 一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.8 | 90 m³/min | 73.8 m³/min | ❌不符（偏差21.9%） |

审查意见：文档声称 Q=0.15×8.2×60=90 m³/min，但实际验算 0.15×8.2×60=73.8 m³/min。文档计算有误，疑似将8.2误作10计算，或为笔误。

#### 4.6 矿井总需风量核验

文档汇总计算：

Q_矿 = (Q_综采 + Q_掘×2 + Q_硐 + Q_其它) × 1.2

= (980 + 590 + 590 + 220 + 280) × 1.2

= 2660 × 1.2 = 3192 m³/min

核验汇总：

| 用风地点 | 文档各地点值 | 核验各地点值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 980 | 979.44 | 一致 |
| 一采区北部集中回风巷（风机前） | 590 | 590 | 一致 |
| 一采区北部集中运输巷（风机前） | 590 | 590 | 一致 |
| 中央变电所 | 120 | 119.93 | 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 100 | 100 | 一致（无法独立核验但方法正确） |
| 一采区1#联络巷（西） | 90 | 76.5 | ❌计算错误 |
| 联络巷 | 100 | 90.0 | ❌计算错误 |
| 一采区1#联络巷（东） | 90 | 73.8 | ❌计算错误 |
| 各地点合计（∑Q） | 2660 | 2619.67 | — |
| 矿井总需风量（×1.2） | 3192 | 3143.6 | — |

按核验修正值计算矿井总需风量： Q_矿 = (979.44 + 590 + 590 + 119.93 + 100 + 76.5 + 90 + 73.8) × 1.2 = 2619.67 × 1.2 = 3143.6 m³/min

#### 4.7 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×(4.95+4.35)/2×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.44 | 980 | 979.44 | 0.1% | ✅一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×13=195 | ≥195 | 195.0 | 0% | ✅一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×14.3=214.5 | ≥215 | 214.5 | 0.2% | ✅一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.93 | ≥120 | 119.93 | 0.1% | ✅一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按最低风速 | Q=60×S×0.15=100（S未给出） | ≥100 | — | — | ⚠️无法独立核验 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.5×0.15=76.5 | 90 | 76.5 | 17.6% | ❌不符 |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×10×0.15=90.0 | 100 | 90.0 | 11.1% | ❌不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×8.2×0.15=73.8 | 90 | 73.8 | 21.9% | ❌不符 |
| 全矿井合计（×1.2） |  |  |  | 3192 | 3143.6 | 1.5% | ✅符合 |

### 五、违规项汇总

#### 5.1 红线问题

| 序号 | 问题描述 | 违反规程条款 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配风计划版本过期：计划标注月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月15日，文档中无任何延期或修订说明。 | 《煤矿安全规程》第XX条及企业通风管理制度要求配风计划按月编制，当月有效。 | 立即编制2026年7月份配风计划。 |
| 2 | 掘进面风量数据多重矛盾：同一掘进工作面风量出现三个互不相同的数值——分配表取195/215（最低风速法）、总风量计算用590（风机前风量）、文档末句写820（来源不明），导致风量取值失去唯一性和可追溯性。 | 《煤矿通风能力核定标准》（AQ 1056）要求风量计算数据应前后一致、依据充分。 | 统一掘进面风量取值规则，明确分配表与总风量汇总使用同一套数据（建议风机前风量590 m³/min用于总风量汇总，工作面最低风速验算值195/215仅用于风速上限约束）。 |
| 3 | 三条其他巷道需风量计算错误：一采区1#联络巷（西）文档值90、核验值76.5（偏差17.6%）；联络巷文档值100、核验值90.0（偏差11.1%）；一采区1#联络巷（东）文档值90、核验值73.8（偏差21.9%）。三条巷道计算结果均系统性偏大约13%~22%。 | 《煤矿安全规程》第136条要求风量计算应准确无误。 | 重新核算三条其他巷道需风量，按0.15×S×60逐巷准确计算。 |
| 4 | 5103综采工作面CO₂涌出量数据严重偏低：配风计划取0.39 m³/min，但2024年瓦斯等级鉴定报告和2026年6月测风报表反算值均为0.63 m³/min，偏差达62%。 | 《煤矿安全规程》及瓦斯等级鉴定管理规定要求风量计算所用瓦斯/CO₂数据应真实准确。 | 核实CO₂涌出量数据来源，采用鉴定报告和实测数据的正确值0.63 m³/min更新配风计划。 |

#### 5.2 一般问题

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审批签字表缺少"编制人""通风科长""通风副总"三类签字栏，仅列出"总工程师"和"通风部"两个签审人员。 | 补充完善审批签字表，至少包含编制人、通风科长、通风副总、总工程师四类必需签字人。 |
| 2 | 一采区2#联巷配电硐室缺少完整的计算过程，仅给出结果Q₂=100 m³/min。 | 补充配电硐室的计算公式、参数代入和计算步骤。 |
| 3 | 一采区北部集运输风巷掘进面第⑤步"局部通风机前风量计算"未展示完整计算过程，仅直接给出结论。 | 补充局部通风机前风量的完整计算过程（Q掘=Q扇×I+0.25×60×S断面）。 |
| 4 | 掘进面瓦斯计算中q掘参数内部矛盾：括号外写0.08，括号内实际取值0.2，符号与取值不一致。 | 修正为统一取值0.2 m³/min，删除0.08的笔误。 |
| 5 | 5103综采面最大风量验算公式误写"40×"应为"240×"（60×4=240）。 | 将"≥40×..."修正为"≤240×..."。 |
| 6 | 工作面名称不统一：同一掘进面出现"集运输风巷""集中运输巷""集运输巷"三种写法。 | 统一全文档工作面名称为"一采区北部集中运输巷"（与采掘计划保持一致）。 |
| 7 | 两个掘进面的断面参数说明中均出现"11——"前缀，疑为模板残留标记。 | 删除"11——"多余前缀。 |
| 8 | "该矿该矿"重复用词笔误。 | 删除重复词，改为"该矿"。 |
| 9 | 日期格式在文档中存在三种写法（2026.5.31、2026年05月31日、2026年5月31日）。 | 统一日期格式为"2026年5月31日"。 |
| 10 | 矿井总风量计算公式中写"×4"暗示4个掘进面，实际仅2个。 | 将公式中的"×4"修正为"×2"。 |
| 11 | 变量名不一致：公式中写"Q备"而注释中写"Q采"。 | 统一变量名为"Q采"。 |

### 六、修改建议

#### 6.1 版本相关建议

- 立即编制2026年7月份配风计划：当前文档为6月方案已过期，应编制7月份配风计划重新报审。编制时间应在7月之前（已过期），目前应尽快补充延期说明或编制下期计划。

#### 6.2 风量计算数据修正建议

- 统一掘进面风量取值体系：明确区分"工作面需风量"（按最低风速法取195/215 m³/min）和"局部通风机前风量"（590 m³/min）两套数值的用途。风量分配表中建议同时列出两类风量并注明用途；矿井总风量汇总中统一使用局部通风机前风量值。删除文档末句"Qcf=820"的无来源笔误。

- 修正三条其他巷道需风量：

  - 一采区1#联络巷（西）：76.5 m³/min（原文档误作90）

  - 联络巷：90.0 m³/min（原文档误作100）

  - 一采区1#联络巷（东）：73.8 m³/min（原文档误作90）

  - 建议按实际断面重新计算后更新分配表和总风量汇总。

- 修正5103综采工作面最大风速验算公式：将"≥40×(4.95+4.35)/2×3.8"修正为"≤240×(4.95+4.35)/2×3.8"，并重新计算验算结果。

- 核实并更新5103综采工作面CO₂涌出量：建议与2024年瓦斯等级鉴定报告（0.63 m³/min）和2026年6月测风报表数据核对，将配风计划中的0.39 m³/min更新为0.63 m³/min。虽然该值变化不影响最终风量取值（按气象条件法980 m³/min仍为控制值），但数据准确性是合规基本要求。

#### 6.3 数据来源与参数建议

- 掘进面瓦斯/CO₂涌出量应依据实测数据：建议采用2026年6月测风报表的实测数据更新两掘进面的瓦斯/CO₂涌出量（回风巷：CO₂约0.12 m³/min；运输巷：CO₂约0.13 m³/min；瓦斯浓度均接近0%），代替当前使用的0.2 m³/min估算值。

- 补充一采区2#联巷配电硐室计算过程：补充完整计算公式、断面积参数和计算步骤。

- 补充一采区北部集中运输巷第⑤步计算：补充局部通风机前风量的完整计算过程（Q掘=Q扇×I+0.25×60×S断面）。

#### 6.4 文档规范性建议

- 完善审批签字表：补充编制人、通风科长、通风副总签字栏，至少包含四类必需签审人员。

- 统一工作面命名：全文档统一使用"一采区北部集中运输巷"名称，删除"集运输风巷""集运输巷"等变体写法。

- 统一日期格式：全文档统一使用"2026年5月31日"格式。

- 修正文本笔误：

  - 删除"11——"模板残留前缀

  - 删除"该矿该矿"中重复词

  - 统一"Q采"变量名

  - 将总风量公式中"×4"修正为"×2"

#### 6.5 复核建议

- 建议重新计算矿井总需风量：按修正后的各用风地点需风量重新汇总：

  - Q_矿 = (979.44 + 590 + 590 + 119.93 + 100 + 76.5 + 90 + 73.8) × 1.2 = 3143.6 m³/min

  - 与文档原值3192 m³/min偏差1.5%，虽在可接受范围内，但建议逐项核实后确定最终值。

- 建议数据的年度更新：2026年度瓦斯等级鉴定报告出具后，应及时更新配风计划中的瓦斯/CO₂涌出量数据，替代2024年历史数据。

**审查工作已全部完成。以上为合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案的最终审查报告。该文档在版本时效性、数据一致性和计算准确性方面存在较严重的合规问题，建议退回修订后重新报审。**报告已完整输出，包含来自3个子智能体的所有审查发现，未有任何省略或概。六段式结构完整，表格和问题清单均已逐条全量呈现。