最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月15日 |
| 煤矿名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 |
| 计划月份 | 2026年7月 |
| 审查结论 | 需整改 |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年7月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：配风计划标题明确标注"2026 年 7 月份风量分配方案"，与当前系统月份（2026年7月）一致，为当月最新版本。

#### 2.2 签字审查

- 编制人：无（文档中仅标注"编制部门：通风部"，未见具体编制人签字栏）

- 通风科长：无（审批签字表中无此职务签字栏）

- 通风副总：无（审批签字表中无此职务签字栏）

- 总工程师：有（丁丹）

- 提示：⚠️ 签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：审批签字表仅列出"总工程师"和"通风部"两栏，缺少"编制人"、"通风科长"、"通风副总"的独立签字栏。另，总工程师签字栏出现"丁丹2712"，"2712"疑似数字编号或OCR噪点，建议核对原始文档。

#### 2.3 编制时间审查

- 编制日期：2026年06月30日

- 计划执行月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制时间为2026年6月30日，恰在执行月份（7月）的前一个月末，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

#### 2.4 计算过程完整性

- 用风地点总数：9 个（1个综采面 + 2个掘进面 + 2个硐室 + 4个其它巷道）

- 有完整计算过程：7 个

- 缺失计算过程：2 个（一采区2#联巷配电硐室仅给出结论值100m³/min，无公式与参数代入过程；中央变电所公式存在但参数取值说明不完整）

- 缺失验算：4 个（2个硐室和4个其它巷道均无风速验算过程）

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - 5103综采工作面：计算过程完整，含瓦斯、二氧化碳、人数、气象条件四项计算及风速验算 ✅

  - 一采区北部集中回风巷掘进面：计算过程完整，含瓦斯、二氧化碳、人数、最低风速、局扇风量五项计算及风速验算 ✅

  - 一采区北部集运输风巷掘进面：计算过程完整，含瓦斯、二氧化碳、人数、最低风速、局扇风量五项计算及风速验算 ✅

  - 中央变电所：有公式，但参数ΣW取值400KW的来源未说明，其它参数取值（空气密度、比热等）未逐一交代来源 ⚠️

  - 一采区2#联巷配电硐室：仅有结论值"Q₂=100m³/min"，无任何计算过程 ❌

  - 4个其它井巷：仅有最低风速计算公式和结果，缺少风速验算（上下限验证）⚠️

#### 2.5 语病逻辑问题

发现问题总数：8 条

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "目前矿井有一个综采工作面、四个综掘工作面"（第2节/3.4主扇部分）→ 后文"5号煤层布置有1个回采工作面…2个综掘工作面"（第3.3节） | 掘进工作面数量前后矛盾：前文说4个，后文及实际计算均为2个。影响矿井总风量计算基础。 |
| 2 | 严重 | "Q备 ≥ 60×4×S采 ≥ 40×(4.95+4.35)/2×3.8"（5103综采面最大风量验算） | 验算最大风量公式符号错误：应为"Q ≤ 60×4×S"而非"Q ≥"，且计算式中"40"应为"240"（60×4=240）。该错误可能导致超限风量被误判为合规。 |
| 3 | 一般 | "q掘—…绝对涌出量 0.08m³/min；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为0.02%，…平均绝对涌出量取 0.2m³/min）" | 同一掘进面瓦斯涌出量数据矛盾：公式说明中写0.08m³/min，括号内取值说明写0.2m³/min，实际计算使用0.2m³/min。0.08可能是笔误或旧数据残留。 |
| 4 | 一般 | 一采区北部集中回风巷：局扇计算得590m³/min → 验算后"风机前取Qcf=820/min" → 汇总公式中使用590m³/min | 同一掘进面最终风量不一致：验算结论取820m³/min，但矿井总风量计算中实际使用590m³/min。820的来源不明（可能是两台风机410+410），且与后续使用的590矛盾。 |
| 5 | 一般 | "Q矿 = (Q综采 + Q煤掘**×4** + Q硐 + Q其它) × 1.2" | 公式中掘进面系数写"×4"，但实际只计算了2个掘进面（590+590），且汇总表中ΣQ掘=1180就是2个面的风量。公式与实际不符。 |
| 6 | 一般 | 计算章节标题："一采区北部集运输风巷"（第3.3节）→ 风量分配表："一采区北部集中运输巷工作面"（第5节） | 掘进工作面名称前后不一致：一处缺"中"字，一处有"中"字，应为同一地点但名称不统一。 |
| 7 | 轻微 | "一采区胶带巷巷(东)"（风量分配表） | 明显笔误：重复字"巷巷"，应为"一采区胶带巷(东)"。 |
| 8 | 轻微 | "5103 运输顺槽切眼回风流中平均二氧化碳浓度为 0.04%, 5103 运输顺槽切眼风流中平均绝对二氧化碳涌出量取 0.39 m³/min" | 5103综采面CO₂计算注释中，"运输顺槽切眼"的描述不够清晰——5103综采面回风巷应为"5103回风顺槽"而非"运输顺槽切眼"，后者通常是掘进期间的名称。建议核实。 |

- 判定：❌ 存在问题（存在2条严重影响数据准确性的逻辑矛盾）

### 三、数据一致性审查结果

#### 3.1 用风地点完整性

- 数据来源：query_mining_plan（已尝试"合阳县金桥煤炭有限责任公司""金桥煤炭""金桥""合阳县金桥""金桥煤矿"5种名称变体，均无2026年7月采掘计划数据）

- 采掘计划中工作面数量：❓ 外部数据查询失败（采掘计划系统无该矿2026年7月数据）

- 配风计划中列出数量：采煤1个（5103综采工作面）、掘进2个（一采区北部集中回风巷、一采区北部集中运输巷）、硐室2个、其他巷道4个

- 缺漏工作面：无法判定（外部数据缺失）

- 多余工作面：无法判定（外部数据缺失）

- 判定：❓ 无数据 — 采掘计划系统未查询到该矿2026年7月的计划数据，无法执行完整性交叉校验。建议核实采掘计划是否已录入系统。

⚠️ 注意：配风计划文本中内部存在不一致——第3.3节称"2个综掘工作面（一采区北部集中回风巷、一采区北部集运输巷）"，但上文第3.4节又称"四个综掘工作面"，实际只列出2个掘进面，内部表述自相矛盾。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

- 检查用风地点数量：3个（1个采煤面 + 2个掘进面）

数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2024；2026/2025均无数据，已回退至2024）

鉴定单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司，鉴定日期：2024年11月6日，矿井等级：低瓦斯矿井

数据来源B：2026年6月测风报表（两份：2026-06-15 / 2026-06-25）回风顺槽/掘进工作面反算

① 5103综采工作面：

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 偏差 | 测风反算(Report6) | 偏差 | 测风反算(Report5) | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对CH₄ | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% ✅ | 0.2092 m³/min | 0.4% ✅ | 0.2116 m³/min | 0.8% ✅ |
| 绝对CO₂ | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | -38.1% ❌ | 0.6276 m³/min | -37.9% ❌ | 0.6348 m³/min | -38.6% ❌ |

🔴 严重不一致：配风计划中5103工作面的CO₂绝对涌出量（0.39 m³/min）与鉴定报告（0.63 m³/min）偏差达38.1%，与测风报表反算值（0.6276~0.6348 m³/min）偏差约38%。三方数据中鉴定报告与测风反算高度吻合（偏差<1%），配风计划值明显偏低。

② 一采区北部集中回风巷掘进工作面：

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 测风反算(Report6) | 测风反算(Report5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对CH₄ | 0.2 m³/min | ❓ 无此面数据 | 0.0 m³/min | 0.0 m³/min |
| 绝对CO₂ | 0.2 m³/min | ❓ 无此面数据 | 0.1216 m³/min | 0.1312 m³/min |

🔴 内部数据矛盾：配风计划中该面瓦斯涌出量描述为"0.08m³/min"却实际代入0.2m³/min计算，存在文本与公式不一致。测风报表反算CH₄=0，CO₂≈0.12~0.13，与配风计划所用0.2均有显著偏差。

⚠️ 鉴定报告（2024年度）仅包含"二采区运输巷""二采区回风巷"掘进面数据，未覆盖当前在掘的"一采区北部"掘进面。

③ 一采区北部集中运输巷掘进工作面：

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告(2024) | 测风反算(Report6) | 测风反算(Report5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对CH₄ | 0.2 m³/min | ❓ 无此面数据 | 0.0 m³/min | 0.0 m³/min |
| 绝对CO₂ | 0.2 m³/min | ❓ 无此面数据 | 0.1276 m³/min | 0.1244 m³/min |

🔴 与回风巷面同样问题：内部描述与计算值不一致（0.08 vs 0.2），CO₂值与测风反算偏差大。

- 配风计划值 vs 鉴定报告一致：1/3（仅5103的CH₄一致）

- 配风计划值 vs 测风报表反算一致：1/3（仅5103的CH₄一致）

- 偏差数量：2个地点

- 不一致数量：5103的CO₂严重偏差（>30%）

- 无数据数量：2个掘进面鉴定报告无对应面数据

- 综合判定：❌ 不一致 — 5103综采面CO₂涌出量存在严重低报

数据来源标注：来源A = 2024年度瓦斯等级鉴定报告（2026/2025年无数据已回退）；来源B = 2026年6月测风报表（两份）回风顺槽/掘进面反算

#### 3.3 工作面参数一致性

- 检查用风地点数量：1个（5103综采工作面，仅采煤工作面在作业规程中有对应记录）

- 数据来源：query_face_procedure（作业规程，创建时间2026-07-08）

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 4.95 m | 0% ✅ |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 4.35 m | 0% ✅ |
| 平均采高 | 3.8 m | 3.8 m | 0% ✅ |
| 工作面长度 | 175 m | 175.0 m | 0% ✅ |
| 有效断面积 | (4.95+4.35)/2×3.8 = 17.67 m² | 17.1 m² | 3.3% ✅ |

- 一致数量：5/5 参数

- 判定：✅ 一致 — 5103工作面所有参数与作业规程完全吻合

#### 3.4 风速与温度匹配

- 检查用风地点数量：1个（5103综采工作面，风速-温度系数法仅用于采煤面）

- 数据来源：query_wind_report（2026年6月测风报表，两份）

5103综采工作面：

| 项目 | 配风计划 | 测风报表(Report6) | 测风报表(Report5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | <20°C | 运输顺槽16°C / 回风顺槽17°C | 运输顺槽16°C / 回风顺槽17°C |
| 选用K温 | 1.0 | — | — |
| 配风量 | 980 m³/min | 运输1020 / 回风1046 | 运输1032 / 回风1058 |

✅ 合理：实测温度16-17°C，属于"<20°C"区间，对应K温=1.0，系数选择完全正确。实测供风量（1020~1058 m³/min）略大于计划配风量（980 m³/min），满足要求且不超限。

掘进工作面（温度参考）：

| 地点 | 测风温度 |
| --- | --- |
| 一采北部集中回风巷掘进工作面 | 18°C |
| 一采北部集中运输巷掘进工作面 | 18°C |

掘进面采用局部通风机供风公式，不涉及温度系数法，温度数据仅作参考，均在正常范围。

- 系数合理：1/1

- 判定：✅ 合理 — 温度系数选择与实测温度完全匹配

#### 数据一致性综合审查结论

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无数据 | 采掘计划系统无该矿数据，无法校验 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致 | 5103面CO₂涌出量严重低报（0.39 vs 实际0.63） |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5103面所有参数与作业规程完全吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | K温=1.0选择正确 |

🔴 需重点关注：5103综采工作面CO₂绝对涌出量在配风计划中采用0.39 m³/min，但2024年瓦斯鉴定报告为0.63 m³/min，2026年6月测风报表反算为0.63 m³/min，两方外部数据高度吻合。配风计划中CO₂涌出量偏低约38%，若按真实CO₂涌出量重新计算，按二氧化碳涌出量公式 Q=67×0.63×1.5=63.3 m³/min 仍在安全范围内（远小于按气象条件算出的980 m³/min），不影响最终配风结果的安全性，但数据本身存在低报问题，应予以修正。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 5103综采工作面（采煤工作面）

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.21 m³/min | 文档第3.3节 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.3 | 文档第3.3节 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.39 m³/min | 文档第3.3节 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.5 | 文档第3.3节 |
| 同时工作最多人数 N | 30人 | 文档第3.3节 |
| 最大控顶距 | 4.95 m | 文档第3.3节 |
| 最小控顶距 | 4.35 m | 文档第3.3节 |
| 平均采高 | 3.8 m | 文档第3.3节 |
| 设计风速 v | 1.0 m/s | 文档第3.3节（温度<20°C） |
| 采高调整系数 K采高 | 1.2 | 文档第3.3节 |
| 采面长度调整系数 K采面长 | 1.1 | 文档第3.3节 |
| 温度调整系数 K温 | 1.0 | 文档第3.3节 |

有效断面积验算

S = (L_max + L_min) / 2 × H = (4.95 + 4.35) / 2 × 3.8 = 4.65 × 3.8 = 17.67 m²

计算核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 = 27.30 m³/min | 27.3 m³/min | 27.30 m³/min | ✅ 一致 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 = 39.20 m³/min | 40 m³/min | 39.20 m³/min | ✅ 一致（四舍五入取整） |
| 按气象条件(基本) | Q基本 = 60 × (4.95+4.35)/2 × 3.8 × 70% × 1.0 = 60 × 4.65 × 3.8 × 0.7 × 1.0 = 742.14 m³/min | 742 m³/min | 742.14 m³/min | ✅ 一致 |
| 按气象条件(最终) | Q综采 = 742.14 × 1.2 × 1.1 × 1.0 = 979.62 m³/min | 980 m³/min | 979.62 m³/min | ✅ 一致（四舍五入取整） |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120.00 m³/min | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按风速(v=1.0m/s) | Q = 60 × 17.67 × 1.0 = 1060.20 m³/min | —— | 1060.20 m³/min | —— |
| 最终取值 | Q = max(27.3, 39.2, 979.62, 120, 1060.2) | 980 m³/min | 1060.20 m³/min | ⚠️ 见审查意见 |

注：按风速（v=1.0 m/s）计算结果为1060.20 m³/min，大于气象条件法的979.62 m³/min。但文档采用了气象条件法计算结果980 m³/min作为最终值。按标准做法，取各方法最大值应为1060 m³/min。但文档中气象条件法已包含了适宜风速1.0 m/s的因子，与纯"按风速"计算存在方法学上的重叠，文档最终选用980 m³/min属于气象条件法主导，在工程实践中可接受。

风速验算

| 验算项目 | 公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小风量(v=0.25) | Q ≥ 60 × 0.25 × 17.67 = 265.05 m³/min | 256.5 m³/min | 265.05 m³/min | 3.2% |
| 最大风量(v=4.0) | Q ≤ 60 × 4.0 × 17.67 = 4240.80 m³/min | 4104 m³/min | 4240.80 m³/min | 3.2% |

⚠️ 风速验算注意：文档最小风量写为256.5，实际应为265.05。文档最大风量写为4104，且公式中系数"40"疑似OCR错误（应为240=60×4）。但980 m³/min在265.05~4240.80范围之内，验算通过。

审查意见 气象条件法计算过程正确，最终取值980 m³/min合理。文档中风速验算数值存在轻微计算误差（偏差3.2%），不影响最终结论。整体研判：一致。

#### 4.2 一采区北部集中回风巷掘进工作面

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 文档第3.3节 |
| 瓦斯换算系数（合并写法） | 125（反算K_gas=1.25） | 文档第3.3节 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K掘通 | 1.7 | 文档第3.3节 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 文档第3.3节 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 k掘通 | 1.1 | 文档第3.3节 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 | 文档第3.3节 |
| 巷道断面积 S | 13 m² | 文档第3.3节 |
| 风机处巷道断面积 S断面 | 12 m² | 文档第3.3节 |
| 局部通风机型号 | FBDNo7.1 2×30kW | 文档第3.3节 |
| 风机实际吸风量 Q扇 | 410 m³/min | 文档第3.3节 |

计算核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 = 42.50 m³/min | 42.5 m³/min | ⚠️ 见注 | ⚠️ 见注 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速(v=0.25) | Q = 60 × 0.25 × 13 = 195.00 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅ 一致 |

注：按瓦斯涌出量计算

文档采用公式 Q = 125 × q × K掘通，其中125为合并写法（100×1.25）。标准公式为 Q = 100 × q × K_gas。若按标准公式 K_gas = 1.7，则：100 × 0.2 × 1.7 = 34.00 m³/min；若按合并系数反算 K_gas = 125/100 = 1.25，则：100 × 0.2 × 1.25 = 25.00 m³/min。文档42.5 m³/min 为合并系数125与K掘通1.7连乘结果，相当于有效系数 100 × (1.25×1.7) = 100 × 2.125。此写法与标准公式结构存在差异，但文档内部自洽，且最终取值由最低风速法（195 m³/min）决定，该差异不影响最终结果。

局部通风机前风量计算

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机前风量 | Q = 410 × 1 + 0.25 × 60 × 12 = 410 + 180 = 590.00 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算

| 验算项目 | 公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小风量(v=0.25) | Q ≥ 60 × 0.25 × 13 = 195 m³/min | 195 m³/min | 195.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 最大风量(v=4.0) | Q ≤ 60 × 4.0 × 13 = 3120 m³/min | 3120 m³/min | 3120.00 m³/min | ✅ 一致 |

验算结果：195 < 590 < 3120，通过。

⚠️ 文档内部不一致 结论行写"风机前取 Qcf = 820/min 符合要求"，但本页计算过程为 590 m³/min，两者相差 230 m³/min（偏差39%）。疑似 OCR 识别错误或笔误（820 与 590 字形差异较大）。建议人工核对原始文档该行。

审查意见 工作面需风量由最低风速法决定为195 m³/min（与风量分配方案中 ≥195 一致），风机前需风量计算过程正确为590 m³/min。整体研判：一致（工作面值）/ 存在内部不一致（风机前结论值820应为590）。

#### 4.3 一采区北部集运输风巷掘进工作面

提取参数

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min | 文档第3.3节 |
| 瓦斯换算系数（合并写法） | 125（反算K_gas=1.25） | 文档第3.3节 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K掘通 | 1.7 | 文档第3.3节 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min | 文档第3.3节 |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 k掘通 | 1.1 | 文档第3.3节 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 | 文档第3.3节 |
| 巷道断面积 S | 14.3 m² | 文档第3.3节 |
| 风机处巷道断面积 S断面 | 12 m² | 文档第3.3节 |
| 局部通风机型号 | FBDNo7.1 2×30kW | 文档第3.3节 |
| 风机实际吸风量 Q扇 | 410 m³/min | 文档第3.3节 |

计算核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 = 42.50 m³/min | 42.5 m³/min | 42.50 m³/min | ✅ 一致（文档内部自洽） |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 = 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 m³/min | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速(v=0.25) | Q = 60 × 0.25 × 14.3 = 214.50 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅ 一致 |

局部通风机前风量计算

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机前风量 | Q = 410 × 1 + 0.25 × 60 × 12 = 410 + 180 = 590.00 m³/min | 590 m³/min | 590.00 m³/min | ✅ 一致 |

风速验算

| 验算项目 | 公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小风量 | Q ≥ 60 × 0.25 × 14.3 = 214.5 m³/min | 214.5 m³/min | 214.50 m³/min | ✅ 一致 |
| 最大风量 | Q ≤ 60 × 4.0 × 14.3 = 3432 m³/min | 3120 m³/min | 3432.00 m³/min | ❌ 不符 |

⚠️ 最大风量验算偏差：文档写为3120 m³/min（使用的是13 m²断面），实际本巷道断面为14.3 m²，最大风量应为 60 × 4.0 × 14.3 = 3432 m³/min。偏差 = |3120 − 3432| / 3432 = 9.1%，在5%~10%范围，为符合级别。590 m³/min仍在3432 m³/min之内，验算通过。

⚠️ 文档内部不一致 同前一个掘进面：结论行写"风机前取 Qcf = 820/min"，但计算过程为590 m³/min。疑似笔误或OCR错误。

审查意见 工作面需风量214.5 m³/min（风量分配方案中 ≥215，四舍五入后一致）。风机前需风量590 m³/min计算正确。整体研判：一致。

#### 4.4 中央变电所（硐室）

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 400 kW | 文档第3.3节 |
| 发热系数 θ | 0.03 | 文档第3.3节（取0.02~0.04） |
| 空气密度 ρ | 1.20 kg/m³ | 文档第3.3节 |
| 定压比热 Cp | 1.0006 kJ/(kg·K) | 文档第3.3节 |
| 允许温升 Δt | 5 ℃ | 文档第3.3节 |

计算核验表

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热 | Q = 3600 × 400 × 0.03 ÷ (1.20 × 1.0006 × 60 × 5) = 43200 ÷ 360.216 = 119.93 m³/min | 120 m³/min | 119.93 m³/min | ✅ 一致（四舍五入） |

审查意见 计算过程正确，发热系数取值合理。研判：一致。

#### 4.5 一采区2#联络巷（西）配电硐室（硐室）

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 设计风速 v | 0.15 m/s（最低风速） | 文档第3.3节 |
| 文档中无断面积数据 | —— | —— |

文档直接给出 Q₂ = 100 m³/min，但未给出断面积参数及具体计算过程，无法进行精确验算。

按风速反推：若 Q = 100 m³/min，v = 0.15 m/s，则 S = 100 / (60 × 0.15) = 11.11 m²。此断面值在巷道合理范围内。

审查意见 文档中无该硐室断面积数据，无法进行完整验算。按给定值100 m³/min，风速0.15 m/s下对应断面积约11.11 m²，数值合理。研判：符合（基于反推验证）。

#### 4.6 其他井巷需风量计算

4.6.1 一采区1#联络巷（西）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速(v=0.15) | Q = 60 × 0.15 × 8.5 = 76.50 m³/min | 80 m³/min | 76.50 m³/min | 4.6% | ✅ 一致 |

4.6.2 联络巷

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速(v=0.15) | Q = 60 × 0.15 × 10 = 90.00 m³/min | 90 m³/min | 90.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |

4.6.3 一采区1#联络巷（东）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速(v=0.15) | Q = 60 × 0.15 × 8.2 = 73.80 m³/min | 75 m³/min | 73.80 m³/min | 1.6% | ✅ 一致 |

4.6.4 一采区胶带巷（东）

| 计算方式 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速(v=0.25) | Q = 60 × 0.25 × 9.0 = 135.00 m³/min | 135 m³/min | 135.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |

#### 4.7 矿井总需风量汇总

各用风地点需风量汇总

| 用风地点 | 类型 | 需风量(m³/min) |
| --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 980 |
| 一采区北部集中回风巷(风机前) | 掘进面 | 590 |
| 一采区北部集运输风巷(风机前) | 掘进面 | 590 |
| 中央变电所 | 硐室 | 120 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 100 |
| 一采区1#联巷(西) | 其他 | 80 |
| 联络巷 | 其他 | 90 |
| 一采区1#联巷(东) | 其他 | 75 |
| 一采区胶带巷(东) | 其他 | 135 |
| 小计 |  | 2760 |
| 通风系数 |  | ×1.2 |
| 矿井总需风量 |  | 3312 |

总需风量核验

| 计算步骤 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各地点求和 | 980 + 590 + 590 + 220 + 380 | 2760 m³/min | 2760.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 乘以备用系数 | 2760 × 1.2 | 3312 m³/min | 3312.00 m³/min | ✅ 一致 |

#### 4.8 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×(4.95+4.35)/2×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0=979.62 | 980 m³/min | 979.62 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×13=195.00 | 195 m³/min | 195.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区北部集运输风巷 | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×14.3=214.50 | 215 m³/min | 214.50 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 按机电设备发热 | Q=3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5)=119.93 | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 0.1% | ✅ 一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 按最低风速 | 文档中无断面积数据，无法验算 | 100 m³/min | —— | —— | ⚠️ 符合 |
| 一采区1#联巷(西) | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×8.5=76.50 | 80 m³/min | 76.50 m³/min | 4.6% | ✅ 一致 |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×10=90.00 | 90 m³/min | 90.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 一采区1#联巷(东) | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×8.2=73.80 | 75 m³/min | 73.80 m³/min | 1.6% | ✅ 一致 |
| 一采区胶带巷(东) | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.25×9.0=135.00 | 135 m³/min | 135.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |
| 全矿井合计 |  |  | (980+590+590+220+380)×1.2 | 3312 m³/min | 3312.00 m³/min | 0.0% | ✅ 一致 |

计算核验发现的问题汇总

| 序号 | 问题级别 | 用风地点 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⚠️ 轻微 | 5103综采 | 风速验算最小值文档写256.5，实际为265.05（偏差3.2%）；最大值文档写4104且公式系数"40"疑似OCR错误（应为240） |
| 2 | ⚠️ 轻微 | 两个掘进面 | 瓦斯计算使用了合并写法系数125且额外乘K掘通1.7，与标准公式结构有差异，但最终取值不受影响 |
| 3 | ⚠️ 轻微 | 一采区北部集运输风巷 | 最大风速验算文档写3120（使用了13m²断面），实际应为3432（断面14.3m²），偏差9.1% |
| 4 | ❌ 需人工核对 | 两个掘进面 | 验算结论行写"风机前取820/min"，但计算过程为590 m³/min。疑似OCR识别错误，建议核对原始文档 |
| 5 | ⚠️ 数据缺失 | 一采区2#联巷配电硐室 | 文档中无该硐室断面积数据，无法进行完整计算验算 |

### 五、违规项汇总

#### 红线问题

经审查，未发现直接导致通风安全事故的"红线"级违规项。矿井总需风量3312 m³/min计算正确，各用风地点风量均满足最低风速要求。但以下问题性质严重，需立即整改：

| 序号 | 问题描述 | 违反条款/规程依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进工作面数量前后矛盾：文档第2节/3.4节称"四个综掘工作面"，第3.3节及实际计算均为2个。 | 违反《煤矿安全规程》关于配风计划应如实反映采掘部署的基本要求。配风计划基础数据错误，可能导致矿井总风量计算偏离实际。 | 统一修订为实际在掘的2个掘进面数量，删除"四个综掘工作面"的错误表述。 |
| 2 | 5103综采面CO₂涌出量严重低报：配风计划采用0.39 m³/min，但2024年瓦斯鉴定报告为0.63 m³/min，2026年6月测风反算为0.6276~0.6348 m³/min，偏差约38%。 | 违反瓦斯（CO₂）数据应"如实反映、来源可溯"的基本原则。数据严重偏离实测值。 | 将CO₂涌出量修正为0.63 m³/min（以瓦斯鉴定报告和测风报表实测值为准）。 |

#### 一般问题

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5103综采面最大风量验算符号/数值错误：公式"Q备 ≥ 60×4×S采 ≥ 40×(4.95+4.35)/2×3.8"中，符号应为"≤"而非"≥"，系数"40"应为"240"。 | 修正为"Q ≤ 60×4×S"，计算式修正为"240×(4.95+4.35)/2×3.8=4240.80 m³/min"。 |
| 2 | 掘进面瓦斯涌出量描述矛盾：一采区北部集中回风巷公式说明中写0.08 m³/min，实际计算使用0.2 m³/min。 | 统一删除0.08的笔误数据，确保全文瓦斯/CO₂数据一致。 |
| 3 | 掘进面验算结论值矛盾：两个掘进面验算结论行写"风机前取820/min"，但计算过程为590 m³/min。 | 人工核对原始文档，若确认为590则将结论行修正为"风机前取590/min"。 |
| 4 | 总风量公式系数错误：公式"Q矿 = (Q综采 + Q煤掘×4 + Q硐 + Q其它) × 1.2"中"×4"应为"×2"。 | 将"×4"修正为"×2"，以匹配实际的2个掘进面。 |
| 5 | 掘进面名称不统一：计算章节标题写"一采区北部集运输风巷"，风量分配表写"一采区北部集中运输巷工作面"。 | 统一命名为"一采区北部集中运输巷掘进工作面"。 |
| 6 | 文字笔误："一采区胶带巷巷(东)"重复"巷"字。 | 修正为"一采区胶带巷(东)"。 |
| 7 | 5103综采面CO₂计算注释描述不当：使用"运输顺槽切眼"名称，应为"回风顺槽"。 | 核实后修正为正确名称。 |
| 8 | 签字栏不完整：缺少"编制人""通风科长""通风副总"签字栏。 | 补充完整的审批签字栏。 |
| 9 | 配电硐室计算过程缺失：一采区2#联巷配电硐室仅给结论值，无计算过程。 | 补充该硐室断面积参数，按最低风速法重新列出完整计算过程。 |
| 10 | 其它巷道风速验算缺失：4个其它井巷均缺少风速验算（上下限验证）。 | 补充各巷道的风速验算过程。 |
| 11 | 一采区北部集运输风巷最大风量验算偏差：文档写3120 m³/min（误用13m²断面），实际为3432 m³/min（应使用14.3m²断面）。 | 修正最大风量验算值，确保与巷道断面参数匹配。 |

### 六、修改建议

针对上述所有问题，提出以下具体、可操作的修改建议：

1. 修正掘进工作面数量矛盾（严重）

- 将第2节/3.4节中"四个综掘工作面"改为"两个综掘工作面（一采区北部集中回风巷、一采区北部集中运输巷）"

- 全文巡检，确保所有涉及掘进面数量的描述与实际一致

2. 修正5103综采面CO₂涌出量数据（严重）

- 将CO₂绝对涌出量由0.39 m³/min修正为0.63 m³/min（依据：2024年瓦斯鉴定报告和2026年6月测风报表实测值）

- 重新核算按CO₂涌出量的需风量：Q = 67 × 0.63 × 1.5 = 63.3 m³/min（仍远小于980 m³/min，不影响最终取值，但数据正确性是基本要求）

3. 修正5103综采面最大风量验算（一般）

- 将"Q备 ≥"改为"Q ≤"

- 将"40×"改为"240×"（即60×4=240）

- 完整修正为：Q ≤ 60 × 4.0 × 17.67 = 4240.80 m³/min

4. 统一掘进面瓦斯涌出量数据（一般）

- 删除"0.08m³/min"的笔误数据

- 确认并统一使用0.2 m³/min作为两个掘进面的瓦斯绝对涌出量

5. 核对并修正掘进面结论行风量值（一般）

- 人工核对原始扫描件，确认两个掘进面的验算结论行风量值

- 若确认为590 m³/min，将"风机前取820/min"修改为"风机前取590/min"

- 若820有依据（如两台风机叠加），则应注明计算依据并在总风量中同步修正

6. 修正总风量公式系数（一般）

- 将"Q矿 = (Q综采 + Q煤掘×4 + Q硐 + Q其它) × 1.2"修正为"Q矿 = (Q综采 + Q煤掘×2 + Q硐 + Q其它) × 1.2"

7. 统一掘进面名称（一般）

- 将计算章节标题"一采区北部集运输风巷"统一为"一采区北部集中运输巷掘进工作面"

- 确保全文名称一致

8. 修正文字笔误（轻微）

- 将"一采区胶带巷巷(东)"修正为"一采区胶带巷(东)"

9. 核实5103综采面CO₂注释描述（轻微）

- 核实"运输顺槽切眼"是否为"回风顺槽"，修正为正确名称

10. 补充审批签字栏（提示）

- 补充"编制人""通风科长""通风副总"的独立签字栏

- 核实总工程师"丁丹2712"中的"2712"含义

11. 补充配电硐室计算过程（一般）

- 补充一采区2#联巷配电硐室的断面积参数

- 按最低风速法列出完整计算过程：Q = 60 × 0.15 × S = 100 m³/min（反推S≈11.11 m²）

12. 补充其它巷道风速验算（一般）

- 对各其它巷道补充风速验算：

  - 一采区1#联巷(西)：Q=80 m³/min，验算：60×0.15×8.5=76.5≤80≤60×6.0×8.5=3060 ✅

  - 联络巷：Q=90 m³/min，验算：60×0.15×10=90≤90≤60×6.0×10=3600 ✅

  - 一采区1#联巷(东)：Q=75 m³/min，验算：60×0.15×8.2=73.8≤75≤60×6.0×8.2=2952 ✅

  - 一采区胶带巷(东)：Q=135 m³/min，验算：60×0.25×9.0=135≤135≤60×6.0×9.0=3240 ✅

13. 修正集运输风巷最大风量验算（轻微）

- 将3120 m³/min修正为56×4.0×14.3=3432 m³/min

### 审查结论

总体判定：需整改

- 矿井总需风量3312 m³/min计算正确 ✅

- 9个用风地点中7个计算核验"一致"、1个"符合"（配电硐室缺数据） ✅

- 存在2个严重问题（掘进面数量矛盾、CO₂数据低报）和11个一般/轻微问题

- 建议按上述修改建议修正后重新审核，重点关注数据准确性和文档内部一致性