铜川市耀州区秀房沟煤矿配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 |
| 计划月份 | 2026年7月 |
| 审查结论 | 不通过 — 存在采煤工作面CO₂涌出量误用矿井级数据（偏差416.7%）、3处风速验算数学矛盾等红线问题，以及多项计算过程缺失、参数不一致、文本错误等一般问题，需全面修正后重新报审。 |

二、形式审查结果

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年7月

- 当前月份：2026年7月（当前日期 2026年7月16日）

- 判定：✅ 合规

- 说明：配风计划标题为"2026年7月份矿井风量分配计划"，计划执行月份与当前月份一致，为当月最新版本。

### 2. 签字审查

- 编制人：无（文档中仅有"编制单位：通防部"，未出现编制人姓名签字）

- 通风科长（通防部长）：有 — "如"

- 通风副总（通防副总）：有 — "书压法"

- 总工程师：有 — "安压清"

- 提示：⚠️ 缺少编制人签字记录。签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：文档签字栏格式为"核准（通防部长）""审核（通防副总）""批准（总工程师）"，三者均有签字记录，但缺少独立的编制人签字栏及签名。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年6月28日

- 计划执行月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制日期为6月28日，在执行月份（7月）的上一个月内，符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数：12 处（1采煤面 + 3掘进面 + 4硐室 + 4其他巷道）

- 有完整计算过程：7 处

- 缺失计算过程：2 处

- 缺失验算：0 处

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - 采煤工作面（24205综采面）：✅ 五种方法完整计算 + 三项风速验算，完整。

  - 掘进工作面（24208回风顺槽、24208运输顺槽、二采区轨道延伸巷）：✅ 三个掘进面均有完整的瓦斯/CO₂/人数计算、局部通风机选型计算及风速验算，完整。

  - 充电硐室：✅ 有公式、参数代入和计算结果，完整。

  - 变电所泵房：⚠️ 仅有发热量计算公式和最终结果"=80m³/min"，缺少中间参数（ΣW、θ等）的具体取值和代入过程，计算过程不完整。

  - 抽放硐室：⚠️ 参数有列出（ΣW=132kw、θ=0.03等），但最终取值80m³/min与计算值67.6m³/min不一致，且未说明原因。

  - 制氮硐室：⚠️ 参数有列出，但最终取值80m³/min与计算值72.3m³/min不一致，且未说明原因。

  - 其他巷道（4条）：⚠️ 仅做了1条代表巷道的通用计算（瓦斯+风速），242采区巷道、24229回顺联巷、二采区皮带巷里段、24205回顺联巷四条巷道均直接给出风量数值，无各自的独立计算过程。

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：10 条

- 严重问题：3 条

- 一般问题：5 条

- 轻微问题：2 条

- 判定：❌ 存在问题

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "c) 风速验算: 194m³/min ≥ 292m³/min ≤ 3096m³/min" | 二采区轨道巷延伸风速验算存在数学矛盾：194 ≥ 292 不成立（194小于292），该验算结论无效。 |
| 2 | 严重 | "c）风速验算：237m³/min ≳ 287m³/min ≪ 3792m³/min" | 24208回风顺槽风速验算存在数学矛盾：237 ≥ 287 不成立（237小于287），该验算结论无效。 |
| 3 | 严重 | "c）风速验算：222m³/min ≳ 307m³/min ≪ 3552m³/min" | 24208运输顺槽风速验算存在数学矛盾：222 ≥ 307 不成立（222小于307），该验算结论无效。 |
| 4 | 一般 | "K采高——采煤工作面采高调整系数，具体取值见表（4-2），取1.2" | 采煤工作面采高为2.5m，表（4-2）中"2~2.5"对应K采高=1.1，"2.5以上"对应1.2。采高恰为2.5m，按表应取1.1而非1.2，导致需风量计算结果偏大约60m³/min。 |
| 5 | 一般 | 抽放硐室："= 67.6m³/min … 抽放硐室需风量为 80m³/min" | 抽放硐室计算值为67.6m³/min，最终取值80m³/min，差值为12.4m³/min，未说明取整或调整原因。 |
| 6 | 一般 | 制氮硐室："= 72.3m³/min … 制氮硐室需风量为 80m³/min" | 制氮硐室计算值为72.3m³/min，最终取值80m³/min，差值为7.7m³/min，未说明取整或调整原因。 |
| 7 | 一般 | "（二）24208运输顺槽需风量计算" 下第一小标题为"2、按瓦斯涌出量计算" | 24208运输顺槽的编号从"2、"开始，缺少"1、"编号；且"按二氧化碳涌出量计算"也标为"2、"，出现两个重复的"2、"编号，编号体系混乱。 |
| 8 | 一般 | 汇总表中"24229回顺联巷"与正文中"24229回顺进风联巷" | 同一巷道名称前后不一致——正文称"24229回顺进风联巷"，汇总表称"24229回顺联巷"，缺少"进风"二字。 |
| 9 | 轻微 | "表4风筒百风筒百米漏风率取值表" | 表名存在重复字"百风筒"，应为"风筒百米漏风率取值表"。该问题出现三次（三个掘进面各一次）。 |
| 10 | 轻微 | "qh—掘进工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量，min³/min;参考2025年瓦斯等级鉴定掘进工作面最大绝对涌出量为0.40m³/min" | 24208运输顺槽CO₂计算部分单位写为"min³/min"（应为"m³/min"），疑似OCR识别错误，但影响理解。 |

---审查完成。整体评估如下：

- 版本与编制时间：合规，7月计划在6月28日编制，时效性正常。

- 签字：通防部长、通风副总、总工程师三人均有签字记录，但缺少独立的"编制人"签字栏，仅标注了编制单位，需关注。

- 计算完整性：存在两处薄弱环节——变电所泵房缺少参数代入过程，4条其他巷道无独立计算。

- 语病逻辑：发现 3条严重问题，均为风速验算中的数学矛盾（最小风量 ≥ 中间值的比较不成立），需重点核实修正；另有采高调整系数取值偏差等5条一般问题和2条轻微问题。

三、数据一致性审查结果

部分外部数据返回为空，按技能要求需要执行回退策略。瓦斯鉴定报告回退到2025年，同时对采掘计划和测风报表尝试名称放宽重试。瓦斯鉴定报告成功获取（2025年度），但采掘计划和测风报表仍为空。继续尝试更宽泛的名称，并尝试查询6月测风报表。## 数据一致性审查结果

审查对象：铜川市耀州区秀房沟煤矿 2026年7月份矿井风量分配计划 审查时间：2026年7月16日

### 1. 用风地点完整性

- 采掘计划中工作面数量：查询失败（数据来源：query_mining_plan，三次名称放宽尝试均返回空结果）

- 配风计划中列出数量：4个采掘工作面（1采3掘）+ 4个机电硐室 + 4个其他巷道

- 缺漏工作面：无法判定

- 多余工作面：无法判定

- 判定：❓ 无法判定

数据来源：query_mining_plan（依次尝试"铜川市耀州区秀房沟煤矿"→"秀房沟煤矿"→"秀房沟"，均返回空结果）

说明：采掘计划数据查询失败，未能完成交叉比对。配风计划中列出的用风地点为：24205综采工作面、24208回风顺槽掘面、24208运输顺槽掘面、二采区轨道延伸巷掘面、充电硐室、变电所泵房、抽放硐室、制氮硐室、242采区巷道、24229回顺联巷、二采区皮带巷里段、24205回顺联巷，合计12处。

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

- 检查用风地点数量：4个（1个采煤面 + 3个掘进面）

- 配风计划值 vs 鉴定报告一致：2个地点（掘进面瓦斯/CO2）一致，采煤面瓦斯一致但CO2严重不符

- 配风计划值 vs 测风报表反算一致：无法验证（测风报表查询失败）

- 偏差数量：0个

- 不一致数量：1个（采煤面CO2）

- 无数据数量：0个（掘进面瓦斯/CO2有鉴定报告对应数据）

- 综合判定：❌ 不一致

- 数据来源A：2025年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2026→回退至2025，鉴定日期：2025年8月13日，鉴定单位：陕西全安煤矿安全技术服务有限公司）

- 数据来源B：query_wind_report 三次查询均无结果，无法通过回风顺槽反算验证

详细对比表：

| 用风地点 | 数据项 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24205综采面 | 瓦斯涌出量 | 2.88 m³/min | 2.88 m³/min（24232综采面maxAbsGas） | 0% | ✅ 一致 |
| 24205综采面 | CO₂涌出量 | 3.1 m³/min | 0.6 m³/min（24232综采面maxAbsCo2） | 416.7% | ❌ 严重不一致 |
| 掘进面（通用） | 瓦斯涌出量 | 0.77 m³/min | 0.77 m³/min（24205运顺掘进面maxAbsGas） | 0% | ✅ 一致 |
| 掘进面（通用） | CO₂涌出量 | 0.4 m³/min | 0.4 m³/min（24205回顺掘进面maxAbsCo2） | 0% | ✅ 一致 |

关键发现：

- 采煤面CO₂数据严重异常：配风计划中24205综采面的CO₂涌出量取值为3.1 m³/min，该数值实际为鉴定报告中矿井级别的绝对CO₂涌出量（mineAbsCo2=3.1），而非工作面级别的数据。鉴定报告中采煤工作面（24232综采面回风顺槽）的CO₂数据为 avgAbsCo2=0.4033、maxAbsCo2=0.6。偏差高达416.7%，属于严重数据引用错误。

- 工作面名称对应关系存疑：配风计划声称"根据本年度瓦斯等级鉴定报告"，但鉴定报告（2025年度）中的采煤工作面名称为"24232综采工作面回风顺槽"，而配风计划中为"24205综采工作面"，两者不一致。瓦斯数据2.88 m³/min引用的是24232工作面的maxAbsGas，这可能说明24205综采面暂无独立的鉴定数据，而是套用了24232的历史数据。

- 掘进面数据引用合理：三个掘进面的瓦斯（0.77）和CO₂（0.4）数据分别对应鉴定报告中24205运顺掘进面maxAbsGas=0.77和24205回顺掘进面maxAbsCo2=0.4，数值完全一致。

- 测风报表反算验证缺失：无法通过测风报表回风顺槽测点反算涌出量进行交叉验证。

### 3. 工作面参数一致性

- 检查用风地点数量：2个（1个采煤面 + 1个掘进面，作业规程仅返回二采区轨道巷延伸段数据）

- 一致数量：0个

- 偏差数量：1个

- 无数据数量：1个（24205综采面在作业规程中无数据）

- 判定：⚠️ 有偏差

- 数据来源：query_face_procedure（仅返回1条记录：二采区轨道巷(延伸段)，创建时间2026-07-15）

详细对比表：

| 用风地点 | 参数项 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24205综采面 | 最大控顶距 | 5.028m | 无数据 | — | ❓ 无数据 |
| 24205综采面 | 最小控顶距 | 4.428m | 无数据 | — | ❓ 无数据 |
| 24205综采面 | 平均采高 | 2.5m | 无数据 | — | ❓ 无数据 |
| 二采区轨道延伸巷 | 巷道净断面积 | 12.9 m² | 13.76 m² | -6.25% | ⚠️ 偏差 |
| 二采区轨道延伸巷 | 最大控顶距 | — | 2.1m | — | — |
| 二采区轨道延伸巷 | 最小控顶距 | — | 0.3m | — | — |
| 二采区轨道延伸巷 | 平均采高 | — | 3.6m | — | — |

说明：

- 二采区轨道延伸巷净断面积偏差6.25%：配风计划取值12.9m²，作业规程记录为13.76m²（平均断面积）。偏差略超5%阈值，属于轻微偏小，可能导致按最低风速验算的需风量偏小。

- 24205综采面缺失作业规程数据：无法对最大控顶距（5.028m）、最小控顶距（4.428m）、平均采高（2.5m）进行外部交叉验证。

### 4. 风速与温度匹配

- 检查用风地点数量：1个（仅采煤面进行了温度-风速匹配计算）

- 系数合理：1个

- 系数偏保守/偏激进：0个

- 判定：✅ 合理

- 数据来源：query_wind_report（三次查询均返回空结果，无法获取实测温度交叉验证；本项分析基于配风计划内部数据自洽性）

分析：

| 用风地点 | 温度（配风计划） | 选取风速 | 标准范围（表4-1） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24205综采面 | 20°C | 1.1 m/s | 20-23°C → 1.0~1.5 m/s | ✅ 合理 |

说明：

- 配风计划中24205综采工作面温度为20°C，处于20-23°C温度区间，选取适宜风速1.1m/s，在标准推荐范围（1.0~1.5 m/s）内，取值合理。

- 配风计划中采高调整系数K采高取1.2（采高2.5m属于"2.5以上及放顶煤"类别）——此处需注意：采高2.5m实际上处于"2~2.5"和"2.5以上"的边界，按表（4-2）"2~2.5"对应K=1.1，"2.5以上"对应K=1.2。配风计划取值1.2属于偏保守选择（多配风），不构成错误但偏保守。

- 面长系数K面长取1.1，工作面长度150m，处于120-150m区间，取值合理。

- 因测风报表查询失败，无法获取井下实测温度交叉验证。

### 综合判定汇总

| 审查维度 | 判定结果 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ❓ 无法判定 | 采掘计划数据查询失败 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致 | 采煤面CO₂数据错用矿井级数据（3.1 vs 0.6），偏差416.7% |
| 工作面参数一致性 | ⚠️ 有偏差 | 二采区轨道延伸巷断面积偏差6.25%；24205综采面缺失作业规程数据 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 采煤面风速选择1.1m/s合理（偏保守），采高系数取值偏保守 |

### 重点建议

- 立即核实24205综采面CO₂涌出量：配风计划中采煤面CO₂取值3.1 m³/min疑似误用矿井级数据，建议核实后修正。若实际CO₂涌出量按鉴定报告取0.6 m³/min，按CO₂计算的风量将从249 m³/min降至约48 m³/min（67×0.6×1.2），不影响最终取值（721 m³/min由风速气象条件决定），但计算过程存在严重错误。

- 核实24205综采面瓦斯数据来源：配风计划引用2025年鉴定报告中24232工作面的瓦斯数据用于24205工作面，建议说明数据套用的合理依据或补充24205工作面独立鉴定数据。

- 补充24205综采面作业规程：当前作业规程库中无24205综采面参数，无法对控顶距（5.028m/4.428m）和采高（2.5m）进行外部验证。

四、计算核验结果

参数已提取完毕，现在开始调用计算工具进行逐项核验。先计算采煤工作面有效断面积，同时处理掘进面参数。数据已获取，现在继续验证掘进面风机安装处风量计算和硐室详细计算，同时调用各分项工具进行交叉验证。所有计算数据已获取，现在汇总核验。先调用汇总工具完成全矿井汇总。---

铜川市耀州区秀房沟煤矿 2026年7月份矿井风量分配计划 —— 计算核验报告

一、24205综采工作面（采煤工作面）

### 提取参数

| 参数 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 2.88 m³/min | 年度瓦斯等级鉴定报告 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.4 | 综采面取1.2~1.6 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 3.1 m³/min | 年度瓦斯等级鉴定报告 |
| CO₂涌出不均衡系数 K_co2 | 1.2 | 文档指定 |
| 同时工作最多人数 N | 30人 | 文档指定 |
| 平均采高 H | 2.5 m | 文档指定 |
| 最大控顶距 | 5.028 m | 文档指定 |
| 最小控顶距 | 4.428 m | 文档指定 |
| 平均控顶距 | 4.728 m | 计算值 |
| 有效通风断面 S（含系数0.7） | 2.5 × 4.728 × 0.7 = 8.274 m² | 文档计算值 |
| 设计风速 V | 1.1 m/s | 温度20℃，查表(4-1) |
| 采高调整系数 K_采高 | 1.2 | 采高>2.5m，查表(4-2) |
| 面长调整系数 K_面长 | 1.1 | 面长150m，查表(4-3) |
| 配风计划最终值 | 721 m³/min | 文档 |

### 核验表

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 2.88 × 1.4 = 403.20 | 403 m³/min | 403.20 m³/min | ✅ 一致（偏差 0.05%） |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 3.1 × 1.2 = 249.24 | 249 m³/min | ——（注1） | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 30 = 120.00 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 一致（偏差 0%） |
| 按气象条件（MT/T 634-2019） | Q = 60 × 1.1 × (2.5×4.728×0.7) × 1.1 × 1.2 = 720.80 | 721 m³/min | 546.08 m³/min（注2） | ✅ 一致（偏差 0.03%） |
| 最终取值 | Q = max(403, 249, 120, 721) | 721 m³/min | 721 m³/min | ✅ 一致 |

### 风速验算

| 验算项 | 公式 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小风量（v=0.25 m/s） | Q ≥ 60 × 0.25 × (5.028×2.5×0.7) = 132 | 132 m³/min | 721 ≥ 132 ✅ |
| 最大风量（v=4.0 m/s） | Q ≤ 60 × 4.0 × (4.428×2.5×0.7) = 1860 | 1860 m³/min | 721 ≤ 1860 ✅ |
| 综合机械化最大（v=5.0 m/s） | Q ≤ 60 × 5.0 × (4.428×2.5×0.7) = 2325 | 2325 m³/min | 721 ≤ 2325 ✅ |

### 审查意见

配风计划24205综采面需风量721 m³/min，各分项计算均正确。按瓦斯涌出量403 m³/min、按CO₂涌出量249 m³/min、按人数120 m³/min、按气象条件（MT/T 634-2019）721 m³/min，取最大值721 m³/min。风速验算全部通过。

注1：配风计划使用 K_co2=1.2 计算得249 m³/min，计算工具因未设独立 K_co2 参数而采用了不同默认值，以配风计划值为准。

注2：配风计划遵循 MT/T 634-2019 标准，气象条件公式包含 K_采高(=1.2) 和 K_面长(=1.1)调整系数，计算结果为720.80≈721 m³/min。计算工具采用基本风速公式 Q=60×S×v=546.08 m³/min，不含调整系数，故存在偏差。配风计划符合 MT/T 634-2019 标准，计算正确。

二、24208回风顺槽掘进工作面

### 提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.77 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 2.0 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.40 m³/min |
| CO₂涌出不均衡系数 K_co2 | 1.2 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 巷道净断面积 S | 15.8 m² |
| 局部通风机实际吸风量 Q_s | 305 m³/min |
| 风机安装处巷道断面积 S_i | 11.2 m²（公式用）/ 12.0 m²（文档标注） |
| 配风计划最终值 | 473 m³/min |

### 核验表 —— 基本需风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.77 × 2.0 = 154.00 | 154 m³/min | 154.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.40 × 1.2 = 32.16 | 32.16 m³/min | ——（注） | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速验算 | Q ≥ 60 × 0.25 × 15.8 = 237.00 | 237 m³/min | 237.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 基本需风量最大值 | max(154, 32.16, 64, 237) | 237 m³/min | 237.00 m³/min | ✅ 一致 |

### 核验表 —— 局部通风机安装地点巷道风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机安装处风量 | Q = 305 + 60 × 0.25 × 11.2 = 305 + 168 = 473 | 473 m³/min | 473.00 m³/min | ✅ 一致 |

### 风速验算

| 验算项 | 公式 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小风量 | Q ≥ 60 × 0.25 × 15.8 = 237 | 237 m³/min | 473 ≥ 237 ✅ |
| 最大风量 | Q ≤ 60 × 4.0 × 15.8 = 3792 | 3792 m³/min | 473 ≤ 3792 ✅ |

### 审查意见

配风计划24208回风顺槽掘进面最终配风量473 m³/min，所有分项计算正确。基本需风量取 max(154, 32.16, 64, 237) = 237 m³/min，再按局部通风机安装地点公式 Q = Q_s + 60×0.25×S_i = 305 + 168 = 473 m³/min，计算过程完全正确。风速验算通过（237 ≤ 473 ≤ 3792）。

注：CO₂计算中工具未设独立 K_co2 参数，以配风计划值为准。

三、24208运输顺槽掘进工作面

### 提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.77 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 2.0 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.40 m³/min |
| CO₂涌出不均衡系数 K_co2 | 1.2 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 巷道净断面积 S | 14.8 m² |
| 局部通风机实际吸风量 Q_s | 311 m³/min |
| 风机安装处巷道断面积 S_i | 9.7 m² |
| 配风计划最终值 | 457 m³/min |

### 核验表 —— 基本需风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.77 × 2.0 = 154.00 | 154 m³/min | 154.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.40 × 1.2 = 32.16 | 32.16 m³/min | —— | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速验算 | Q ≥ 60 × 0.25 × 14.8 = 222.00 | 222 m³/min | 222.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 基本需风量最大值 | max(154, 32.16, 64, 222) | 222 m³/min | 222.00 m³/min | ✅ 一致 |

### 核验表 —— 局部通风机安装地点巷道风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机安装处风量 | Q = 311 + 60 × 0.25 × 9.7 = 311 + 145.5 = 456.5 | 457 m³/min | 456.50 m³/min | ✅ 一致（偏差 0.11%） |

### 风速验算

| 验算项 | 公式 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小风量 | Q ≥ 60 × 0.25 × 14.8 = 222 | 222 m³/min | 457 ≥ 222 ✅ |
| 最大风量 | Q ≤ 60 × 4.0 × 14.8 = 3552 | 3552 m³/min | 457 ≤ 3552 ✅ |

### 审查意见

配风计划24208运输顺槽掘进面最终配风量457 m³/min，计算过程正确。Q = 311 + 60×0.25×9.7 = 456.5 ≈ 457（四舍五入），偏差0.11%，在允许范围内。

四、二采区轨道延伸巷掘进工作面

### 提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.77 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 2.0 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 0.40 m³/min |
| CO₂涌出不均衡系数 K_co2 | 1.2 |
| 同时工作最多人数 N | 16人 |
| 巷道净断面积 S | 12.9 m² |
| 局部通风机实际吸风量 Q_s | 300 m³/min |
| 风机安装处巷道断面积 S_i | 8.0 m²（文档标注 10.0 m²，公式用 8.0） |
| 配风计划最终值 | 420 m³/min |

### 核验表 —— 基本需风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.77 × 2.0 = 154.00 | 154 m³/min | 154.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67 × 0.40 × 1.2 = 32.16 | 32.16 m³/min | —— | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4 × 16 = 64.00 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | ✅ 一致 |
| 按最低风速验算 | Q ≥ 60 × 0.25 × 12.9 = 193.50 | 194 m³/min | 193.50 m³/min | ✅ 一致（偏差 0.26%，四舍五入） |
| 基本需风量最大值 | max(154, 32.16, 64, 194) | 194 m³/min | 193.50 m³/min | ✅ 一致 |

### 核验表 —— 局部通风机安装地点巷道风量

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机安装处风量 | Q = 300 + 60 × 0.25 × 8.0 = 300 + 120 = 420 | 420 m³/min | 420.00 m³/min | ✅ 一致 |

### 风速验算

| 验算项 | 公式 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小风量 | Q ≥ 60 × 0.25 × 12.9 = 194 | 194 m³/min | 420 ≥ 194 ✅ |
| 最大风量 | Q ≤ 60 × 4.0 × 12.9 = 3096 | 3096 m³/min | 420 ≤ 3096 ✅ |

### 审查意见

配风计划二采区轨道延伸巷掘进面最终配风量420 m³/min，所有分项计算正确。风速验算中配风计划取整为194 m³/min（实际193.50），偏差仅0.26%，属四舍五入正常差异。

⚠️ 文档小瑕疵：文档中风机安装处断面积标注为"10.0m²"，但公式中实际代入为 8.0 m²（Q = 300 + 60×0.25×8.0 = 420），两处数据不一致，建议核实统一。

五、机电硐室

### 1. 充电硐室

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 充电时产生氢气量 q_hy | 0.5 m³/min |
| 换算系数 | 200（H₂浓度≤0.5%） |
| 配风计划值 | 100 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按氢气涌出量 | Q = 200 × 0.5 = 100 | 100 m³/min | 100.00 m³/min | ✅ 一致 |

### 2. 变电所泵房

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 配风计划值 | 80 m³/min |

| 计算方式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | 80 m³/min | 文档中无详细参数，无法计算 | ⚠️ 无法验算 |

审查意见：变电所泵房文档中仅给出结果"= 80 m³/min"，未展示 ΣW、θ 等计算参数和具体计算过程，无法进行完整核验。

### 3. 抽放硐室

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 132 kW |
| 发热系数 θ | 0.03 |
| 空气密度 ρ | 1.20 kg/m³ |
| 空气定压比热 Cp | 1.0006 kJ/(kg·K) |
| 进出风温差 Δt | 4°C |
| 配风计划计算值 | 67.6 m³/min |
| 配风计划最终取值 | 80 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×132×0.03/(1.2×1.0006×60×4) | 67.6 m³/min | 49.47 m³/min | ❌ 不符（偏差 36.6%） |

审查意见：按文档给定参数（ΣW=132kW, θ=0.03, ρ=1.20, Cp=1.0006, Δt=4°C）计算：

- Q = 3600 × 132 × 0.03 / (1.20 × 1.0006 × 60 × 4) = 14256 / 288.1728 = 49.47 m³/min

- 文档给出67.6 m³/min，与给定参数计算结果不符。

- ⚠️ 疑似OCR参数识别错误或文档参数填写有误，建议人工核对原始文档中的 ΣW、θ 取值。

### 4. 制氮硐室

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 132 kW |
| 发热系数 θ | 0.03 |
| 配风计划计算值 | 72.3 m³/min |
| 配风计划最终取值 | 80 m³/min |

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×132×0.03/(1.2×1.0006×60×4) | 72.3 m³/min | 49.47 m³/min | ❌ 不符（偏差 46.2%） |

审查意见：制氮硐室与抽放硐室采用相同参数（ΣW=132kW, θ=0.03），按公式计算应得49.47 m³/min。文档给出72.3 m³/min，且抽放硐室给出67.6 m³/min —— 同样参数得不同结果，存在明显矛盾。建议逐一核实各硐室的实际 ΣW 和 θ 值。

六、其他巷道

### 提取参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均瓦斯涌出量 q_rg | 0.42 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_rg | 1.2 |
| 一般巷道净断面积 S_rc | 8.0 m² |
| 配风计划合计值 | 410 m³/min |

### 核验表

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.42 × 1.2 = 50.40 | 50 m³/min | 50.40 m³/min | ✅ 一致 |
| 按风速验算（最低） | Q ≥ 60 × 0.15 × 8.0 = 72.00 | 63 m³/min（注） | 72.00 m³/min | ⚠️ 文档计算有误 |

注：文档中按风速验算公式 Q ≥ 60 × 0.15 × 8.0，正确计算结果为 72 m³/min，但文档给出 63 m³/min，存在计算错误。不过该计算仅用于确定最低限值（50 < 72），不影响最终各巷道配风赋值。

### 各巷道配风赋值

| 巷道名称 | 配风计划值 | 研判 |
| --- | --- | --- |
| 242采区巷道 | 200 m³/min | ✅ ≥ 72 m³/min 最低限值 |
| 24229回顺进风联巷 | 70 m³/min | ⚠️ 略低于 72 m³/min 最低限值 |
| 二采区皮带巷里段 | 70 m³/min | ⚠️ 略低于 72 m³/min 最低限值 |
| 24205回顺联巷 | 70 m³/min | ⚠️ 略低于 72 m³/min 最低限值 |
| 合计 | 410 m³/min |  |

### 审查意见

其他巷道按瓦斯涌出量计算得50 m³/min，按风速最低应为72 m³/min（文档误算为63 m³/min）。4条巷道中，242采区巷道配200 m³/min满足最低要求，其余3条均配70 m³/min，略低于72 m³/min的最低限值。偏差较小（2.8%），但建议核实或调整为 ≥72 m³/min 以严格符合规程要求。

七、全矿井汇总

### 各地点需风量汇总

| 用风地点 | 类型 | 最终需风量 | 决定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24205综采工作面 | 采煤面 | 721 m³/min | 按气象条件（MT/T 634-2019） |
| 24208回风顺槽掘面 | 掘进面 | 473 m³/min | 风机安装处巷道风量 |
| 24208运输顺槽掘面 | 掘进面 | 457 m³/min | 风机安装处巷道风量 |
| 二采区轨道延伸巷掘面 | 掘进面 | 420 m³/min | 风机安装处巷道风量 |
| 充电硐室 | 硐室 | 100 m³/min | 按氢气涌出量 |
| 变电所泵房 | 硐室 | 80 m³/min | 按机电设备发热量（无法验算） |
| 抽放硐室 | 硐室 | 80 m³/min | 按机电设备发热量（参数存疑） |
| 制氮硐室 | 硐室 | 80 m³/min | 按机电设备发热量（参数存疑） |
| 242采区巷道 | 其他 | 200 m³/min | 经验配风 |
| 24229回顺联巷 | 其他 | 70 m³/min | 经验配风 |
| 二采区皮带巷里段 | 其他 | 70 m³/min | 经验配风 |
| 24205回顺联巷 | 其他 | 70 m³/min | 经验配风 |
| 小计 |  | 2821 m³/min |  |
| 矿通系数 1.15 |  | × 1.15 |  |
| 矿井总需风量 |  | 3244 m³/min |  |

### 全矿井总需风量核验

| 项目 | 配风计划值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- |
| 各地点合计 ΣQ | 721+473+457+420+100+80+80+80+200+70+70+70 = 2821 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 矿通系数 | K = 1.15 | ✅ 在规范范围（1.15~1.20）内 |
| 矿井总需风量 | 2821 × 1.15 = 3244 m³/min | ✅ 计算正确 |
| 矿井实际进风量 | 3445 m³/min（6月26日测风） | ✅ 3445 ≥ 3244，满足需要 |

八、核验总结

| 核验项 | 结果 |
| --- | --- |
| 采煤工作面（24205） | ✅ 通过 —— 遵循MT/T 634-2019标准，计算正确 |
| 掘进工作面（3个） | ✅ 通过 —— 瓦斯/人数/风速/风机安装处风量计算全部正确 |
| 充电硐室 | ✅ 通过 |
| 变电所泵房 | ⚠️ 无法完整验算 —— 缺少计算参数和过程 |
| 抽放硐室 | ❌ 参数与结果矛盾 —— 给定参数计算值49.47 ≠ 文档值67.6，建议核实 |
| 制氮硐室 | ❌ 参数与结果矛盾 —— 与抽放硐室同参数却不同结果，建议核实 |
| 其他巷道 | ⚠️ 风速验算有小误 —— 72误算为63，3条巷道70略低于最低限值72 |
| 矿井总需风量 | ✅ 通过 —— 2821 × 1.15 = 3244 计算正确，进风量满足需要 |

### 特别关注事项

- 抽放硐室和制氮硐室：按文档公开参数计算得不到文档所列结果，且两硐室参数相同却得不同值（67.6 vs 72.3），建议人工核实原始计算底稿中 ΣW、θ、Δt 等参数的准确取值。

- 二采区轨道延伸巷：风机安装处断面积参数存在标注不一致（文档标注10.0 m²，公式实代8.0 m²），建议统一。

- 其他巷道风速验算：60×0.15×8.0 = 72 m³/min，文档误算为63 m³/min，虽不影响总体配风方案，但应修正。

- 3条其他巷道配风略低：24229回顺联巷、二采区皮带巷里段、24205回顺联巷各配70 m³/min，略低于最低风速要求的72 m³/min（偏差2.8%），建议调整为 ≥72 m³/min 或补充说明。

---核验报告已全部完成。以上对配风计划中全部12个用风地点（1个采煤面、3个掘进面、4个硐室、4条其他巷道）的需风量计算逐项进行了核验。

总体结论：矿井总需风量计算正确（2821 × 1.15 = 3244 m³/min），采煤面和掘进面的计算过程完整准确。主要问题集中在硐室（抽放、制氮硐室参数与结果不一致）和其他巷道（风速验算小误），建议针对性核实修正。

五、违规项汇总

### 红线问题

- 采煤工作面CO₂涌出量数据严重错误（严重程度：重大）—— 涉及：24205综采面。配风计划中CO₂涌出量取值为3.1 m³/min，实际为矿井级绝对CO₂涌出量（mineAbsCo2=3.1），采煤工作面（24232综采面）鉴定数据为0.6 m³/min，偏差达416.7%，导致按CO₂涌出量计算的风量严重失真。该错误属于数据引用严重失误，直接影响需风量计算基础。

- 风速验算存在数学矛盾（严重程度：重大）—— 涉及：24208回风顺槽、24208运输顺槽、二采区轨道延伸巷。三处风速验算均出现"最小风量≥中间值"的数学不等式不成立问题：24208回风顺槽（237≥287不成立）、24208运输顺槽（222≥307不成立）、二采区轨道延伸巷（194≥292不成立），验算结论无效。

### 一般问题

- 编制人签字缺失（严重程度：一般）—— 涉及：通防部。文档中仅有"编制单位：通防部"，缺少独立的编制人姓名签字记录。

- 变电所泵房计算过程不完整（严重程度：一般）—— 涉及：变电所泵房。仅有发热量计算公式和最终结果"=80m³/min"，缺少ΣW（设备总功率）、θ（散热系数）等中间参数的具体取值和代入过程。

- 抽放硐室计算值与最终取值不一致（严重程度：一般）—— 涉及：抽放硐室。按给定参数（ΣW=132kW、θ=0.03等）计算值为67.6 m³/min，最终取值80 m³/min，差值12.4 m³/min，未说明取整或调整原因。

- 制氮硐室计算值与最终取值不一致（严重程度：一般）—— 涉及：制氮硐室。按给定参数计算值为72.3 m³/min，最终取值80 m³/min，未说明原因。工具复核显示参数代入计算结果与文档给定计算值也不符（偏差46.2%）。

- 其他巷道缺少独立计算过程（严重程度：一般）—— 涉及：242采区巷道、24229回顺联巷、二采区皮带巷里段、24205回顺联巷。4条其他巷道仅做了1条代表巷道的通用计算，其余直接给出风量数值，无各自的独立计算过程。

- 工作面参数与作业规程存在偏差（严重程度：一般）—— 涉及：二采区轨道延伸巷。配风计划巷道净断面积取值12.9 m²，作业规程记录为13.76 m²，偏差-6.25%，超过5%阈值，可能导致按最低风速验算的需风量偏小。

- 采高调整系数取值偏保守（严重程度：一般）—— 涉及：24205综采面。采高2.5m处于"2~2.5"与"2.5以上"边界，查表（4-2）"2~2.5"对应K采高=1.1，实际取值1.2，导致按气象条件计算的风量偏高约60 m³/min。

- 巷道名称前后不一致（严重程度：一般）—— 涉及：24229回顺联巷。正文称"24229回顺进风联巷"，汇总表称"24229回顺联巷"，缺少"进风"二字。

- 文本表述错误（严重程度：轻微）—— 涉及：掘进面计算部分。表名重复字"百风筒"（应为"风筒百米漏风率"），出现三次；24208运输顺槽CO₂计算部分单位写为"min³/min"（应为"m³/min"）。

- 风机安装处断面积标注不一致（严重程度：轻微）—— 涉及：二采区轨道延伸巷。文档标注风机安装处断面积为"10.0m²"，但公式代入实际使用8.0 m²（Q=300+60×0.25×8.0=420），两处数据矛盾。

六、修改建议

- 【对应红线问题1】核实24205综采面CO₂涌出量并修正：查阅2025年度瓦斯等级鉴定报告，确认采煤工作面（24232综采面回风顺槽）的maxAbsCo2数据为0.6 m³/min，将配风计划中CO₂涌出量从3.1 m³/min更正为0.6 m³/min，重新按Q=67×q_co2×K_co2公式计算并填入计算表。

- 【对应红线问题2】修正三处掘进面风速验算：对24208回风顺槽、24208运输顺槽、二采区轨道延伸巷，逐一核实配风量是否满足最低风速要求。若配风量确实大于最低风量（194/237/222 m³/min），修正验算表达式中的不等号方向，确保数学关系成立；若配风量小于最低风量，需上调配风量至满足最低风速要求后重新验算。

- 【对应一般问题3】补充编制人签字：在文档签字栏中增加独立的"编制人"栏，由通防部指定编制人员签字确认。

- 【对应一般问题4】补充变电所泵房计算过程：列出ΣW（设备总功率）、θ（散热系数）、ρ、Cp、Δt等中间参数的具体取值，展示完整代入过程，并注明最终取值80 m³/min的来源依据。

- 【对应一般问题5】说明抽放硐室计算值与取值差异原因：在抽放硐室计算部分补充说明67.6 m³/min调整为80 m³/min的原因（如考虑设备散热安全余量、现场实测数据等）；同时核实原始文档中ΣW、θ参数的准确性，确保参数取值与计算结果一致。

- 【对应一般问题6】核实并说明制氮硐室取值依据：复核原始文档中ΣW（132kW）、θ（0.03）等参数是否准确，若参数无误则计算值应为49.47 m³/min（工具复核值），需与文档现有计算值72.3 m³/min及最终取值80 m³/min进行核对，修正参数或补充调整说明。

- 【对应一般问题7】补充其他巷道独立计算过程：对242采区巷道、24229回顺联巷、二采区皮带巷里段、24205回顺联巷，逐条补充瓦斯涌出量计算和最低/最高风速验算的完整过程，可参照已完成的代表巷道计算模板。

- 【对应一般问题8】核实并统一二采区轨道延伸巷断面积：与作业规程核对，确认巷道实际平均断面积，若确为13.76 m²则应将配风计划中12.9 m²修正为13.76 m²，并重新进行最低风速验算（Q≥60×0.25×13.76=206.4 m³/min）。

- 【对应一般问题9】核实采高调整系数取值：采高2.5m按表（4-2）应属"2~2.5"区间对应K采高=1.1。若确需保守取值，需在文档中说明原因；否则将K采高修正为1.1，重新计算按气象条件需风量。

- 【对应一般问题10】统一巷道名称：将正文与汇总表中的巷道名称统一为同一标准名称，建议采用"24229回顺联巷"或"24229回顺进风联巷"，确保全文一致。

- 【对应一般问题11】修正文本笔误：将三处"百风筒"更正为"风筒百米"；将"min³/min"更正为"m³/min"。

- 【对应一般问题12】核实并统一风机安装处断面积：确认二采区轨道延伸巷风机安装处的实际断面积，将标注值与公式代入值统一，确保文档前后一致。以上为最终审查报告的元信息部分，共包含三个章节：

- 一、审查概况 — 结论为"不通过"，主要因为CO₂数据416.7%偏差和三处风速验算数学矛盾；

- 五、违规项汇总 — 梳理了2条红线问题（CO₂数据错误、风速验算矛盾）+ 10条一般/轻微问题；

- 六、修改建议 — 逐条给出了具体、可操作的修改方案，供通防部修正后重新报审。