最终审查报告

煤矿名称：陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司

文件名称：2026年6月份井下各用风地点风量计算及配风计划

编制日期：2026年5月30日

审查日期：2026年7月14日

### 审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月14日 |
| 文件名称 | 2026年6月份井下各用风地点风量计算及配风计划 |
| 审查方式 | 自动化三子智能体并行审查（基本形式审查 + 数据一致性审查 + 计算核验审查） |
| 综合审查结论 | ❌ 不通过，需退回修改 |

审查结论概要：本配风计划在基本形式审查中发现3项严重违规（版本过期、签字不全、法规名称错误），计算核验中算术层面全部正确但存在方法差异需补充说明，数据一致性审查因外部系统数据覆盖不完整而大部分维度无法完成交叉校验。综合判定为不通过，须退回修改后重新提交。

### 形式审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ❌ 违规 | 计划月份为2026年6月，当前为2026年7月，已过期，无修订说明或延期审批记录 |
| 签字审查 | ❌ 违规 | 缺少通风副总工程师签字；编制人（赵国国）、通防科（薛现伟）、总工程师（杨学山）三处签名为打印体，非手写签字 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 2026年5月30日编制，在执行月份（6月）之前的上一个月内 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 主运大巷末端、辅运大巷末端仅做最低风速计算，缺乏最高风速验算 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 | 共发现10处问题，其中严重问题3处、一般问题4处、轻微问题3处 |

#### 语病逻辑问题逐条清单

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "经计算，风机吸风量为 −304m3/min"（回风大巷延升巷局部通风机吸风量计算） | 风量值前出现负号"−304"，风量不可能为负值，疑似OCR识别错误或排版异常，须人工核对原始文档 |
| 2 | 严重 | "根据《煤矿安全煤矿》（2025）第一百五十九条规定"（共出现4处：11301工作面、11302工作面、主运大巷延升巷、回风大巷延升巷） | 法规名称错误，应为**《煤矿安全规程》**而非"《煤矿安全煤矿》"。该错误贯穿全文4处，属于严重法规引用错误 |
| 3 | 严重 | "Qaf-满足 11302 工作面切眼最低风速需风量；0.15-《煤矿安全规程》中规定的喷浆巷道最低风速，0.15m/s"（井下硐室风速验算部分） | 机电硐室（中央变电所水泵房）的风速验算中，说明文字写的是"11302工作面切眼"和"喷浆巷道"，明显从其他章节复制粘贴后未修改，与实际用风地点（机电硐室）不符，验算参数0.15m/s的引用依据也存疑 |
| 4 | 一般 | "采高1.3-1.8m，，工作面进风巷温度"（11301和11302工作面概况） | 两处均出现连续两个逗号"，，"的标点错误 |
| 5 | 一般 | "Qcg-综采工作面回风巷风流中平均绝对瓦斯涌出量，0.72/min"（11301和11302瓦斯计算） | 瓦斯涌出量缺少单位 m³，应写为"0.72 m³/min"而非"0.72/min"。该问题在两处采煤工作面及两处掘进工作面均存在 |
| 6 | 一般 | 章节编号出现三次"（三）"：掘进工作面（主运大巷延升巷）、井下硐室、其他通风巷道 | 章节编号重复，三个不同章节均标注为"（三）"，影响文档结构严谨性 |
| 7 | 一般 | "Q矿井 = (608 + 378 + 350 + 350 + 150 + 344) × 1.15 = 2507" | 掘进工作面总风量取值为350 m³/min（两个掘进面各350），但各掘进面最终计算确定的需风量为300 m³/min。350来源于局部通风机额定风量范围的下限值，与计算确定的300不一致，且实际应使用局部通风机安装地点供风量（主运538、回风506），取350的依据不明确 |
| 8 | 轻微 | "表 3 kcl-综采工作面长度调整系数"表头写为"长度风量系数 Kc1" | 表中系数符号写为 Kc1（数字1），与前文公式中的 kcl（字母l）不一致，疑似OCR识别错误 |
| 9 | 轻微 | 11301工作面第4节"按回采工作面同时作业的人数计算"与第5节"防爆胶轮车运行进行风量验算"之间 | 第4节（人数计算）正文中混入了胶轮车计算内容（"井下正常生产时，工作面有1台车辆运行：Q胶=4×Pdl…"），与第5节（胶轮车验算）形成内容重复交叉，结构混乱 |
| 10 | 轻微 | 表1温度范围"23~28"（采煤工作面风速表） | 温度范围"23~28"与前一行"23~26"存在范围重叠，疑似OCR识别或原表排版错误，应为"26~28" |

### 数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定结果 | 关键原因 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ⚠️ 无法校验 | 外部采掘计划数据缺失，未返回该矿2026年6月采掘计划记录 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ⚠️ 无法校验 | 外部瓦斯鉴定报告缺失；且内部4个地点（2采煤面+2掘进面）瓦斯/CO₂数值完全相同（均为0.72/1.37 m³/min），一致性存疑 |
| 工作面参数一致性 | ✅ 11301一致 / ⚠️ 11302无法校验 | 11301综采工作面：长度145m、采高1.3~1.8m、有效断面积9.2m²三项参数与作业规程完全吻合；11302备用工作面作业规程数据缺失 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 内部一致 / ⚠️ 外部无法校验 | 采煤面温度15°C~18°C对应选取风速1.0m/s符合《煤矿安全规程》表1，但外部测风报表缺失无法交叉验证 |

外部数据覆盖情况：

| 外部系统查询 | 结果 |
| --- | --- |
| 采掘计划 | ❌ 未找到数据 |
| 瓦斯鉴定报告 | ❌ 未找到数据 |
| 作业规程 | ⚠️ 仅返回11301工作面数据 |
| 测风报表 | ❌ 未找到数据 |

说明：因外部系统对该矿数据覆盖不完整，4个一致性维度中有3个无法完成完整的外部交叉校验。需人工补充：调取2026年6月采掘计划原件、2026年瓦斯等级鉴定报告、11302备用工作面作业规程、2026年6月测风报表，逐一核对。

### 计算核验结果

综合核验结论：配风计划所有计算方法的算术运算均正确，无算术错误。标准工具与配风计划存在4处偏差，但偏差均源于配风计划使用了标准工具不支持的合规计算方法（气象条件法、胶轮车验算法、备用面折半处理），方法本身合规合理。全部用风地点风速验算通过。矿井总需风量2507 m³/min，算术正确。

#### 用风地点1：11301综采工作面（采煤工作面）

各方法计算核验：

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 配风计划算术核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按气象条件 | Q = 60×1.0×9.2×1.0×1.1 = 607.2 | 608 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ 60×1.0×9.2×1.0×1.1=607.2≈608 |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.72×1.1 | 80 m³/min | 79.20 m³/min | ✅ 100×0.72×1.1=79.2≈80 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67×1.37×1.2 | 111 m³/min | 100.97 m³/min（工具K=1.1） | ✅ 67×1.37×1.2=110.15≈111 |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ 4×30=120 |
| 按胶轮车 | Q = 4×75 | 300 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ 4×75=300 |
| 按风速（设计v=1.0） | Q = 60×9.2×1.0 | —— | 552.00 m³/min | —— |

风速验算：

| 验算项 | 配风计划值 | 工具计算值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25） | Q = 60×0.25×9.2×1.0 = 138 m³/min | 138.00 m³/min | ✅ |
| 最大需风量（v=4.0） | Q = 60×4×9.2×1.0 = 2208 m³/min | 2208.00 m³/min | ✅ |
| 验算通过判定 | 138 < 608 < 2208 | ✅ | 通过 |

最终取值判定：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 配风计划最终值 | 608 m³/min（来源于气象条件法） |
| 标准工具综合计算值（取各法最大值） | 552.00 m³/min（来源于按风速法：60×9.2×1.0=552） |
| 偏差 | ¦608-552¦÷552×100% = 10.14% |
| 研判结果 | 不符 ❌ |

审查意见：配风计划采用 MT/T634-2019 气象条件法（含采高调整系数kch=1.0、长度调整系数kcl=1.1），计算值607.2→608 m³/min，算术正确。标准工具按传统方法取max(瓦斯79.2, CO₂100.97, 人数120, 风速552)=552 m³/min。两者差异源于气象条件法中长度调整系数kcl=1.1的叠加，使气象条件法结果（608）高出风速法（552）约10.14%。配风计划选取了更大值608，偏于安全，但建议明确标注气象条件法与标准风速法的取值逻辑关系，并确认kcl=1.1的取值是否符合工作面实际。

#### 用风地点2：11302备用工作面（采煤工作面，备用）

各方法计算核验：

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 配风计划算术核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按气象条件 | Q = 60×1.0×11.44×1.0×1.1 | 756 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ 60×1.0×11.44×1.0×1.1=755.04≈756 |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.72×1.1 | 80 m³/min | 79.20 m³/min | ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67×1.37×1.2 | 111 m³/min | 100.97 m³/min（工具K=1.1） | ✅ |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4×75 | 300 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ |
| 按风速（设计v=1.0） | Q = 60×11.44×1.0 | —— | 686.40 m³/min | —— |

风速验算：

| 验算项 | 配风计划值 | 工具计算值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25） | Q = 60×0.25×11.44×1.0 = 172 m³/min | 171.60 m³/min | ✅ |
| 最大需风量（v=4.0） | Q = 60×4×11.44×1.0 = 2746 m³/min | 2745.60 m³/min | ✅ |
| 验算通过判定 | 172 < 378 < 2746 | ✅ | 通过 |

最终取值判定：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 配风计划最终值 | 378 m³/min（气象条件法结果756÷2） |
| 标准工具综合计算值 | 686.40 m³/min（来源于按风速法：60×11.44×1.0=686.4） |
| 偏差 | ¦378-686.4¦÷686.4×100% = 44.93% |
| 研判结果 | 不符 ❌ |

审查意见：配风计划对备用工作面采用「气象条件法计算结果÷2」的处理方式，即756÷2=378 m³/min。此处理符合《煤矿安全规程》对备用工作面风量不低于正常生产风量50%的规定。标准工具按全量计算max=686.4 m³/min，378÷686.4=55.1%，满足≥50%要求。风速验算通过。但需注意备用面实际有效断面积11.44 m²明显大于11301工作面的9.2 m²，建议核实两个工作面断面积数据是否准确。

#### 用风地点3：主运大巷延升巷（掘进工作面）

各方法计算核验：

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 配风计划算术核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.72×2.0 | 144 m³/min | 144.00 m³/min | ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67×1.37×1.6 | 147 m³/min | 183.58 m³/min（工具K=2.0） | ✅ 67×1.37×1.6=146.86≈147 |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4×75 | 300 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ |

说明：工具计算按CO₂时使用K_gas=2.0而非配风计划的独立K_co2=1.6，故工具CO₂计算值（183.58）与配风计划（147）不同。配风计划使用独立K_co2=1.6，算术正确。

风速验算：

| 验算项 | 配风计划值 | 工具计算值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25） | Q = 60×0.25×12.48 = 188 m³/min | 187.20 m³/min | ✅ |
| 最大需风量（v=4.0） | Q = 60×4×12.48 = 2996 m³/min | 2995.20 m³/min | ✅ |
| 验算通过判定 | 188 < 300 < 2996 | ✅ | 通过 |

局扇计算核验：

| 项目 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局扇吸风量 | Qaf = 300/(1-1.1%) = 303.3 | 304 m³/min | ✅ |
| 安装地点供风量 | Qhf = 350+60×0.25×12.48 = 537.2 | 538 m³/min | ✅ |

最终取值判定：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 配风计划最终值 | 300 m³/min（来源于胶轮车法） |
| 标准工具综合计算值（不含胶轮车） | 183.58 m³/min（来源于按CO₂法，K=2.0） |
| 偏差 | ¦300-183.58¦÷183.58×100% = 63.42% |
| 研判结果 | 不符 ❌（胶轮车法为决定性因素，工具不支持） |

审查意见：配风计划最终取300 m³/min来源于胶轮车验算法（4×75kW=300），该值大于瓦斯法（144）、CO₂法（147）、人数法（120），且风速验算通过。胶轮车验算依据《煤矿安全规程》（2025）第159条，方法合规。标准工具不支持胶轮车计算，故差距较大。建议在掘进面计算中同时注明剔除胶轮车因素后的各方法最大值（147 m³/min），以明确各计算方法的贡献。

#### 用风地点4：回风大巷延升巷（掘进工作面）

各方法计算核验：

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 配风计划算术核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.72×2.0 | 144 m³/min | 144.00 m³/min | ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67×1.37×1.6 | 147 m³/min | 183.58 m³/min（工具K=2.0） | ✅ |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | ✅ |
| 按胶轮车 | Q = 4×75 | 300 m³/min | ——（工具无此方法） | ✅ |

风速验算：

| 验算项 | 配风计划值 | 工具计算值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25） | Q = 60×0.25×10.35 = 156 m³/min | 155.25 m³/min | ✅ |
| 最大需风量（v=4.0） | Q = 60×4×10.35 = 2484 m³/min | 2484.00 m³/min | ✅ |
| 验算通过判定 | 156 < 300 < 2484 | ✅ | 通过 |

局扇计算核验：

| 项目 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局扇吸风量 | Qaf = 300/(1-1.1%) = 303.3 | 304 m³/min | ✅ |
| 安装地点供风量 | Qhf = 350+60×0.25×10.35 = 505.25 | 506 m³/min | ✅ |

最终取值判定：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 配风计划最终值 | 300 m³/min（来源于胶轮车法） |
| 标准工具综合计算值 | 183.58 m³/min |
| 偏差 | ¦300-183.58¦÷183.58×100% = 63.42% |
| 研判结果 | 不符 ❌（胶轮车法为决定性因素） |

审查意见：与主运大巷延升巷情况一致，配风计划最终取300 m³/min来源于胶轮车法。算术计算正确，依据合规。风速验算通过。

#### 用风地点5：中央变电所水泵房（机电硐室）

各方法计算核验：

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 配风计划算术核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备 | Q = (3600×225×0.04)/(1.2×1.0006×60×3) | 150 m³/min | 10074.63 m³/min（工具公式不同） | ✅ 32400÷216.13=149.91≈150 |
| 按风速最小（v=0.15） | Q = 60×0.15×9.9 | 90 m³/min | 89.10 m³/min | ✅ |
| 按风速最大（v=4.0） | Q = 60×4×9.9 | 2376 m³/min | —— | ✅ |

风速验算：

| 验算项 | 配风计划值 | 工具计算值 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.15） | Q = 60×0.15×9.9 = 90 m³/min | 89.10 m³/min | ✅ |
| 最大需风量（v=4.0） | Q = 60×4×9.9 = 2376 m³/min | —— | ✅ |
| 验算通过判定 | 90 < 150 < 2376 | ✅ | 通过 |

最终取值判定：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 配风计划最终值 | 150 m³/min |
| 工具计算值 | 10074.63 m³/min（工具采用效率法η=0.85，不适用于本硐室类型） |
| 研判结果 | 一致 ✅（配风计划算术正确；工具默认参数不适用于变电所硐室发热计算） |

审查意见：配风计划采用表5中变电所发热系数θ=0.04，公式为行业标准方法，计算过程正确（32400÷216.13=149.91→150）。工具默认使用效率法η=0.85，相当于发热系数0.15，远超变电所实际发热系数0.04，故工具结果（10074.63）偏高。风速验算通过。确认配风计划150 m³/min合理。

#### 用风地点6：主运大巷末端（其他通风巷道）

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速（v=0.25） | Q = 60×0.25×10.35 = 155.25→156 | 156 m³/min | 155.25 m³/min | 0.48% | 一致 ✅ |

审查意见：60×0.25×10.35=155.25→156（四舍五入），偏差0.48%，完全一致。⚠️ 缺少最高风速验算，需补充。

#### 用风地点7：辅运大巷末端（其他通风巷道）

| 计算方式 | 配风计划公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速（v=0.25） | Q = 60×0.25×12.5 = 187.5→188 | 188 m³/min | 187.50 m³/min | 0.27% | 一致 ✅ |

审查意见：60×0.25×12.5=187.5→188（四舍五入），偏差0.27%，完全一致。⚠️ 缺少最高风速验算，需补充。

#### 矿井总风量核验

配风计划公式：

Q矿井=(ΣQ采+ΣQ掘+ΣQ硐+ΣQ其它)×K通

| 项目 | 配风计划取值 | 核验 |
| --- | --- | --- |
| ΣQ采 | 608 + 378 = 986 m³/min | ✅ |
| ΣQ掘 | 350 + 350 = 700 m³/min（局扇安装地点供风量） | ✅ |
| ΣQ硐 | 150 m³/min | ✅ |
| ΣQ其它 | 156 + 188 = 344 m³/min | ✅ |
| 合计（不含K） | 2180 m³/min | 工具验证：2180.00 m³/min ✅ |
| K通 | 1.15 |  |
| 矿井总需风量 | 2180 × 1.15 = 2507 m³/min | ✅ |

审查意见：ΣQ掘取值350+350为局扇安装地点供风量（主运538回风506均≥350，取局扇额定吸风量350），取值方法合理。总风量算术计算正确。

#### 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 决定最终风量的方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 标准工具计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11301综采工作面 | 采煤面 | 气象条件法 | Q=60×1.0×9.2×1.0×1.1=607.2→608 | 608 | 552.00 | 10.14% | 不符 ❌ |
| 11302备用工作面 | 采煤面（备用） | 气象条件法÷2 | Q=60×1.0×11.44×1.0×1.1÷2=377.52→378 | 378 | 686.40 | 44.93% | 不符 ❌ |
| 主运大巷延升巷 | 掘进面 | 胶轮车法 | Q=4×75=300 | 300 | 183.58 | 63.42% | 不符 ❌ |
| 回风大巷延升巷 | 掘进面 | 胶轮车法 | Q=4×75=300 | 300 | 183.58 | 63.42% | 不符 ❌ |
| 中央变电所水泵房 | 硐室 | 机电设备法 | Q=(3600×225×0.04)/(1.2×1.0006×60×3)≈150 | 150 | 150（修正后） | 0.00% | 一致 ✅ |
| 主运大巷末端 | 其他巷道 | 风速法 | Q=60×0.25×10.35=155.25→156 | 156 | 155.25 | 0.48% | 一致 ✅ |
| 辅运大巷末端 | 其他巷道 | 风速法 | Q=60×0.25×12.5=187.5→188 | 188 | 187.50 | 0.27% | 一致 ✅ |
| 全矿井合计 |  |  | (608+378+350+350+150+344)×1.15=2507 | 2507 | —— | —— | 算术正确 ✅ |

### 违规项汇总

#### 红线问题（必须修改，否则不予通过）

| 编号 | 类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 版本过期 | 配风计划月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月，计划已过期，无修订说明或延期审批记录 | 形式审查 |
| R-02 | 签字不全 | 缺少通风副总工程师签字，且现有签字（编制人、通防科、总工程师）均为打印体而非手写签字，签字有效性存疑 | 形式审查 |
| R-03 | 法规名称错误 | 全文4处将《煤矿安全规程》误写为《煤矿安全煤矿》，属于严重法规引用错误 | 形式审查 |
| R-04 | 风量负值 | 回风大巷延升巷局扇吸风量显示为"−304 m³/min"，风量不可能为负值 | 形式审查 |
| R-05 | 复制粘贴残留 | 中央变电所水泵房风速验算中残留"11302工作面切眼"和"喷浆巷道"等无关文字 | 形式审查 |

#### 一般问题（建议修改）

| 编号 | 类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 计算缺失 | 主运大巷末端和辅运大巷末端缺少最高风速验算 | 形式审查 |
| G-02 | 单位缺失 | 多处瓦斯涌出量"0.72/min"缺少单位 m³，应写为"0.72 m³/min" | 形式审查 |
| G-03 | 标点错误 | 两处工作面概况出现连续两个逗号"，，" | 形式审查 |
| G-04 | 章节编号重复 | 掘进工作面、井下硐室、其他通风巷道三章均编号为"（三）" | 形式审查 |
| G-05 | 取值依据不明 | 矿井总风量中掘进面取350 m³/min的依据不明确，与计算确定的300 m³/min不一致 | 形式审查 |
| G-06 | 瓦斯/CO₂数据存疑 | 4个用风地点瓦斯涌出量均为0.72 m³/min、CO₂涌出量均为1.37 m³/min，高度一致，建议核实是否为独立测定结果 | 数据一致性审查 |
| G-07 | 方法差异说明缺失 | 气象条件法、胶轮车验算法的使用方法合规但未充分说明与标准方法的取值逻辑关系 | 计算核验 |
| G-08 | 断面积差异 | 11302备用工作面断面积11.44 m²明显大于11301工作面的9.2 m²，建议核实 | 计算核验 |

#### 轻微问题（建议优化）

| 编号 | 类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 符号不一致 | 表3中系数符号 Kc1（数字1）与前文 kcl（字母l）不一致，疑似OCR误差 | 形式审查 |
| M-02 | 内容重复交叉 | 11301工作面第4节（人数计算）中混入胶轮车计算内容，与第5节重复 | 形式审查 |
| M-03 | 温度范围重叠 | 表1中"23~28"与"23~26"存在范围重叠，疑似排版错误 | 形式审查 |

### 修改建议

#### 一、必须修改项（红线）

- 版本更新：重新编制当月（2026年7月）配风计划，或对6月版本补充经总工程师签批的延期使用说明。

- 补充签字：补齐通风副总工程师手写签字，编制人、通防科、总工程师三处也应改为手写签字或加盖有效电子签章。

- 修正法规名称：将全文4处"《煤矿安全煤矿》"全部更正为"《煤矿安全规程》"。

- 修正风量负号：核对回风大巷延升巷局扇吸风量原始数据，修正"−304"中的负号错误。

- 清除复制粘贴残留：将中央变电所水泵房风速验算中的"11302工作面切眼"和"喷浆巷道"替换为正确的用风地点名称和参数说明。

#### 二、建议修改项（一般问题）

- 补全风速验算：为主运大巷末端（v=4.0时：60×4×10.35=2484 m³/min）和辅运大巷末端（v=4.0时：60×4×12.5=3000 m³/min）补充最高风速验算。

- 修正单位格式：将全部"0.72/min"修正为"0.72 m³/min"。

- 修正标点：删除两处工作面概况中多余的逗号。

- 修正章节编号：将重复的"（三）"按实际章节顺序重新编号（如掘进为（三）、硐室为（四）、其他巷道为（五））。

- 明确总风量取值依据：在矿井总风量计算中增加说明，解释ΣQ掘取350 m³/min（局扇额定吸风量下限）而非300 m³/min（胶轮车法计算值）的理由。

- 核实瓦斯/CO₂数据：与2026年瓦斯等级鉴定报告逐项比对4个地点的瓦斯和CO₂涌出量，确认数据的独立性和准确性。

- 补充方法说明：增加说明段落，明确气象条件法与标准风速法的取值逻辑关系，以及胶轮车验算对掘进面风量的决定性影响，注明剔除胶轮车因素后的各方法最大值。

- 核实断面积：核对11301和11302两个工作面断面积（9.2 m² vs 11.44 m²），确认数据准确。

#### 三、建议优化项（轻微问题）

- 统一符号：统一表3与正文中长度调整系数的符号表示。

- 清理内容交叉：将11301工作面第4节中混入的胶轮车计算内容移至第5节，避免重复。

- 修正温度范围：核实表1温度范围，将"23~28"修正为"26~28"或根据实际规定调整。

#### 四、外部数据补充建议

- 人工补充校验：因外部系统数据覆盖不完整，建议人工调取以下资料完成补充校验：

  - 该矿2026年6月采掘计划原件 → 核对用风地点完整性

  - 2026年瓦斯等级鉴定报告 → 核实用风地点瓦斯/CO₂数据

  - 11302备用工作面作业规程 → 补全参数校验

  - 2026年6月测风报表 → 核验实测温度与风速匹配

最终判定：本配风计划存在5项红线问题、8项一般问题、3项轻微问题，综合判定为不通过，需退回修改后重新提交审查。建议编制人重点针对5项红线问题进行修改，并同步完成一般问题和轻微问题的修正，修订后重新走审查流程。