最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月15日 |
| 煤矿名称 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 |
| 计划月份 | 2026年7月 |
| 计划编制日期 | 2026年6月28日 |
| 审查结论 | 需整改 — 存在硐室总需风量严重遗漏（少算约1628 m³/min，占硐室总需风量80%）、CO₂涌出量数据与2024年瓦斯等级鉴定报告严重偏离（偏差39%~51%）等重大问题，需重新编制后再次审查 |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年7月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：标题为"2026年7月矿井配风计划计算"，与当前系统月份（2026年7月）一致，为当月最新版本。

#### 2.2 签字审查

- 编制人：无（文档中未找到编制人签字栏）

- 通风科长（通防科长）：有（汪代刚）

- 通风副总（通防副总）：无（签字栏存在但为空，未填写姓名）

- 总工程师：无（文档中未找到总工程师签字栏）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：文档仅在第1页列出"通防科长：汪代刚"和"通防副总："（空白），缺少编制人、通风副总（实质签名）和总工程师签字。建议补齐所有必需签字栏。

#### 2.3 编制时间审查

- 编制日期：2026年6月28日

- 计划执行月份：2026年7月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制日期在执行月份的上一个月（6月），符合"7月配风计划应在6月编制"的要求。

#### 2.4 计算过程完整性

- 用风地点总数：37（采煤2 + 掘进2 + 硐室21 + 其它用风巷道12）

- 有完整计算过程：23（采煤2/2、掘进2/2、硐室7/21、其它12/12）

- 缺失计算过程：14（均为硐室类）

- 缺失验算：14（与缺失计算过程对应）

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：以下14个硐室仅有经验赋值（80m³/min），缺少详细计算公式、参数代入和风速验算过程：

  - 四采区永久避难硐室、六采区永久避难硐室

  - 中央一号泵房、中央三号泵房、六采区泵房、四采区泵房、九采区泵房、二采区泵房

  - 一部梭车硐室、二部梭车硐室、三部梭车硐室、四部梭车硐室

  - 一部架空乘人机头硐室、二部架空乘人机头硐室

- 注：避难硐室、泵房、梭车硐室、架空乘人机头硐室均为直接采用经验值80m³/min，虽在行业惯例中可接受，但按审查标准属于计算过程缺失。

#### 2.5 语病逻辑问题

- 发现问题总数：9 条

- 严重问题：2 条

- 一般问题：4 条

- 轻微问题：3 条

- 问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 「∑Q硐 = Q硐1 + Q硐2 + Q硐3 + … + Q硐n = 189 + 158 = 347 m³/min」 | 硐室总需风量计算严重遗漏。文档列出了21个硐室，但汇总时仅加了六采区变电所（189）和制氮硐室（158）两项，遗漏了其余19个硐室。按所列数据，实际硐室总需风量应为 158+128+80+117+105+189+158+14×80 = 2055 m³/min，而非347 m³/min。 |
| 2 | 严重 | 「Q矿 = (579 + 373 + 835 + 347 + 1693) × 1.2 = 4592.4 m³/min」 | 矿井总需风量错误。因硐室总风量严重偏低（347应为2055），导致矿井总需风量也随之严重偏低。若修正硐室风量，Q矿 ≈ (579+373+835+2055+1693)×1.2 = 6642 m³/min。 |
| 3 | 一般 | 「九、硐室需风量」出现在「七、12611运输顺槽」之后，「八、矿井总需风量」出现在硐室章节之后 | 章节编号顺序错乱。"八、矿井总需风量"被排在了"九、硐室需风量"之后，应调换为"八、硐室需风量"→"九、矿井总需风量"或恢复正确顺序。 |
| 4 | 一般 | 「因此12611运输顺槽掘回风联巷进工作面需要风量不低于257m³/min」 | 疑似复制粘贴错误。"运输顺槽掘回风联巷进工作面"语义混乱，将"运输顺槽"和"回风联巷"混杂，疑为从回风顺槽段落复制后未完整修改。 |
| 5 | 一般 | 「∑Q掘全 = Q掘全1 + Q掘全2 + Q掘全3 (m³/min) = 319 + 516 = 835 m³/min」 | 公式与计算不一致。公式中写有3项（+Q掘全3），但实际计算仅用了2项（319+516），且文档仅有2个掘进工作面。若Q掘全3不存在，公式应删除该项。 |
| 6 | 一般 | 「（5）按采煤工作面风速进行验算：」位于12608综采工作面第6项计算中 | 小节编号不匹配。上级编号为"6、按采煤工作面风速进行验算"，但其下验算最小风量时标注为"（5）"，应为"①"或独立编号。 |
| 7 | 轻微 | 「(2024-2025矿井丽斯等级鉴定12610采煤工作面…」 | OCR识别错误。"丽斯"应为"瓦斯"，文档中出现多处类似误识别（如"斯涌出量"应为"瓦斯涌出量"）。建议核对原始文档。 |
| 8 | 轻微 | 12611回风顺槽S掘min=11.76㎡，12611运输顺槽S掘min=11.76㎡ | 不同巷道使用相同最小断面积。12611回风顺槽掘进断面13.44㎡、运输顺槽掘进断面14.84㎡，但两者风速验算中S掘min均取11.76㎡，存在疑点，建议核实运输顺槽的实际最小断面积。 |
| 9 | 轻微 | 「参照2024-2025年矿井瓦斯等级鉴定12610综采工作面7月三旬平均绝对瓦斯涌出量为0.72m³/min」用于12608和12613工作面 | 瓦斯数据引用自不同工作面。12608综采工作面和12613安装面的瓦斯计算均引用12610工作面历史数据，可能因12608/12613缺乏自身实测数据，但应注明引用原因。 |

- 判定：❌ 存在问题（存在影响矿井总风量准确性的严重计算错误）

### 三、数据一致性审查结果

煤矿名称：陕西红石岩矿业有限责任公司 配风计划月份：2026年7月 计划编制日期：2026年6月28日 审查日期：2026年7月15日

#### 3.1 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 采掘计划查询（query_mining_plan） |
| 查询结果 | 查询失败 |

- 采掘计划中工作面数量：无法获取（经3次名称放宽重试均无数据）

- 配风计划中列出数量：

  - 采煤工作面：2个（12608综采工作面、12613安装面）

  - 掘进工作面：2个（12611回风顺槽、12611运输顺槽）

  - 硐室：21个

  - 其他用风巷道：12个

- 判定：❓ 无法审查 — 采掘计划系统无陕西红石岩矿业有限责任公司2026年7月或6月的计划数据，无法进行交叉对比。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2024年，2025、2026年度均无数据） 数据来源B：2026年6月12日测风报表回风顺槽测点反算

##### 3.2.1 12608综采工作面（引用12610综采面鉴定数据）

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值(12610) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均CH₄涌出量 | 0.72 m³/min | 0.72 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 最大CH₄涌出量 | 0.82 m³/min | 0.80 m³/min | 2.5% | ✅ 一致 |
| 平均CO₂涌出量 | 1.44 m³/min | 1.0367 m³/min | 38.9% | ❌ 不一致 |
| 最大CO₂涌出量 | 1.63 m³/min | 1.08 m³/min | 50.9% | ❌ 不一致 |

⚠️ 注意：配风计划CO₂数据（平均1.44、最大1.63）与2024年鉴定报告12610工作面实测数据（平均1.04、最大1.08）偏差超过39%，差异显著。计划中虽提及"根据2024年7月三旬数据计算"，但鉴定报告未体现这些数值。可能为OCR识别错误或数据引用有误。

测风报表反算（12608回顺，2026-06-12）：

| 参数 | 反算值 | 配风计划值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄涌出量 | 0.302 m³/min (755×0.04%) | 0.72 m³/min | 58.1% | ❌ 不一致 |
| CO₂涌出量 | 1.057 m³/min (755×0.14%) | 1.44 m³/min | 26.6% | ⚠️ 偏差 |

##### 3.2.2 12613安装面（同样引用12610面数据）

与12608综采面分析相同（参数引用一致）。

##### 3.2.3 12611回风顺槽掘进

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告（掘进面） | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均CH₄(式二) | 0.29 m³/min | 0.2733 m³/min | 6.1% | ⚠️ 偏差 |
| 最大CH₄(式二) | 0.30 m³/min | 0.30 m³/min | 0% | ✅ 一致 |

测风报表反算（12611回风顺槽掘进面，2026-06-12）：

| 参数 | 反算值 | 配风计划值(式一) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄涌出量 | 0.063 m³/min (314×0.02%) | 0.06 m³/min | 4.7% | ✅ 一致 |

##### 3.2.4 12611运输顺槽掘进

| 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告（掘进面） | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均CH₄(式二) | 0.29 m³/min | 0.2733 m³/min | 6.1% | ⚠️ 偏差 |
| 最大CH₄(式二) | 0.30 m³/min | 0.30 m³/min | 0% | ✅ 一致 |

测风报表反算（12611运输顺槽掘进面，2026-06-12）：

| 参数 | 反算值 | 配风计划值(式一avg) | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄涌出量 | 0.118 m³/min (295×0.04%) | 0.06 m³/min | 96.7% | ❌ 不一致 |

说明：掘进工作面瓦斯涌出量测风反算值与鉴定报告数据在量级上（0.06~0.3范围）基本一致，但12611运输顺槽面测风反算偏高（0.118 vs 计划式一avg 0.06），可能反映近期实际涌出变化。

##### 3.2.5 综合判定

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查用风地点 | 4个（采煤/安装×2 + 掘进×2） |
| ✅ 与鉴定报告一致 | CH₄数据基本一致 |
| ❌ 与鉴定报告不一致 | CO₂数据严重不一致（偏差39%~51%） |
| ⚠️ 与测风反算偏差 | 12608面CH₄偏差58%、CO₂偏差27% |
| 综合判定 | ❌ 不一致 — CO₂涌出量数据严重偏离2024年鉴定报告 |

#### 3.3 工作面参数一致性

数据来源：作业规程查询（query_face_procedure），仅返回1条记录。

| 用风地点 | 参数项 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12611运输顺槽 | 掘进断面 | 14.84 m² | 14.84 m² | 0% | ✅ 一致 |

| 用风地点 | 状态 |
| --- | --- |
| 12608综采工作面 | ❓ 无数据 — 作业规程中未查询到该采煤工作面参数 |
| 12613安装面 | ❓ 无数据 — 作业规程中未查询到该工作面参数 |
| 12611回风顺槽 | ❓ 无数据 — 作业规程中未查询到该掘进工作面参数 |

说明：作业规程数据库仅包含1条记录（12611运输顺槽掘进面），其余3个主要用风地点无法进行参数一致性校验。

综合判定：⚠️ 部分可审查 — 唯一可对比项（12611运输顺槽断面14.84m²）完全一致，但其余3个工作面缺作业规程数据。

#### 3.4 风速与温度匹配

数据来源：2026年6月12日测风报表（query_wind_report，2026-07无数据，回退至2026-06）

| 用风地点 | 测风报表温度 | 配风计划取值 | 推荐范围 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12608综采工作面 | 17°C（运顺） | v=1.0 m/s | <20°C → 1.0 | ✅ 合理 |
| 12613安装面 | 17°C（12613系统） | v=1.0 m/s | <20°C → 1.0 | ✅ 合理 |
| 12611回风顺槽掘进 | 18°C | K温=1.0（按19°C） | 18~20°C → 1.0 | ✅ 合理 |
| 12611运输顺槽掘进 | 18°C | K温=1.0（按19°C） | 18~20°C → 1.0 | ✅ 合理 |

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 检查用风地点 | 4个 |
| 系数合理 | 4个 |
| 系数偏保守/偏激进 | 0个 |

综合判定：✅ 合理 — 全部用风地点温度与风速/温度系数匹配正确，测风报表温度16~18°C，配风计划中v=1.0 m/s及K温=1.0均在推荐范围内。

#### 3.5 ⚠️ 附加发现：配风计划内部数据问题

在审查过程中，发现以下配风计划内部数据一致性问题（非外部交叉校验）：

##### 3.5.1 硐室总需风量计算错误（严重）

配风计划第九章列出21个硐室及各自需风量：

| 序号 | 硐室名称 | 需风量(m³/min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央变电所 | 158 |
| 2 | 880馈电点 | 128 |
| 3 | 二采区馈电点 | 80 |
| 4 | 九采区馈电点 | 117 |
| 5 | 四采区馈电点 | 105 |
| 6 | 六采区变电所 | 189 |
| 7 | 制氮硐室 | 158 |
| 8~21 | 其余14个硐室 | 80×14=1120 |

- 实际合计：158+128+80+117+105+189+158+1120 = 2055 m³/min

- 计划所列合计：189+158 = 347 m³/min

- 偏差：计划仅计算了六采区变电所和制氮硐室两项，遗漏其余19个硐室

若按正确硐室合计2055 m³/min重新计算矿井总需风量： Q矿 = (579+373+835+2055+1693) × 1.2 = 6642 m³/min，而非计划中的4592.4 m³/min。差额达2049.6 m³/min。

##### 3.5.2 矿井通风系数K矿通取值偏保守

配风计划规定："瓦斯矿井独立供风采掘工作面数量少于12个且最大通风流程小于10000m时，取K矿通=1.15"。该矿为低瓦斯矿井（2024年度鉴定），采掘工作面仅4个，应取K矿通=1.15，但计划实际取值1.2，偏保守。

##### 3.5.3 掘进面需风量汇总公式与结果不一致

计划第七章"掘进工作面局部通风机安装处巷道全风压总需风量"中，公式为Q掘全1+Q掘全2+Q掘全3，但仅列出了319+516=835，缺少第三项Q掘全3。

#### 3.6 数据一致性总评

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ❓ 无法审查 | 采掘计划数据缺失 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致 | CO₂涌出量偏离鉴定报告39%~51% |
| 工作面参数一致性 | ⚠️ 部分可审查 | 仅1个面对比一致，其余缺数据 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 4个面全部合理 |
| 内部数据（附加） | ❌ 严重错误 | 硐室总需风量少算171%导致矿井总需风量偏低 |

结论：配风计划在风速温度匹配方面表现良好，但存在CO₂涌出量数据严重偏离鉴定报告及硐室总需风量计算遗漏19项（占硐室总数90%）两个严重问题，建议立即核实CO₂数据和硐室合计后重新编制。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 12608综采工作面（采煤工作面）

配风计划采用按气象条件计算法（MT/T634-2019），该方法与简单按风速法不同，包含有效通风断面系数、采高调整系数和面长调整系数。

文档参数：

- 最小控顶距：4.44m，最大控顶距：5.04m，采高：2.2m

- S_max = 5.04 × 2.2 = 11.10 m²

- S_min = 4.44 × 2.2 = 9.77 m²

- S_平均 = (11.10 + 9.77) ÷ 2 = 10.44 m²

- v = 1.0 m/s，k_采高 = 1.1，k_采面长 = 1.2

- q_gas = 0.72 m³/min，K_gas = 1.14

- q_co2 = 1.44 m³/min（取三旬平均1.43→文档用1.44），K_co2 = 1.13

- N = 30人

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按气象条件 | Q = 60×70%×v×S×k_采高×k_采面长 = 60×0.7×1.0×10.44×1.1×1.2 | 579 m³/min | 578.8 m³/min | 一致 ✅ |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q×K = 100×0.72×1.14 | 82 m³/min | 82.08 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×q×K = 67×1.44×1.13 | 109 m³/min | 108.85 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4×N = 4×30 | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 按注氮量 | Q₀ ≥ Q_N×(C_N+C₁-1)/(C₁-C₂) | 117 m³/min | 116.09 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s，S_max有效=5.04×2.2×70%=7.76 m²）：Q ≥ 60×0.25×7.76 = 116.4 m³/min → 通过 ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s，S_min有效=4.44×2.2×70%=6.84 m²）：Q ≤ 60×4.0×6.84 = 1641.6 m³/min → 通过 ✅

审查意见：计算过程完整，公式正确，参数代入准确，结果一致。按气象条件法取最大值579 m³/min正确。

#### 4.2 12613安装面（备用/安装工作面）

文档参数：

- 最小控顶距：4.44m，最大控顶距：5.04m，采高：2.6m

- S_平均 = (13.1 + 11.54) ÷ 2 = 12.32 m²

- v = 1.0 m/s，k_采高 = 1.2（≥2.5m），k_采面长 = 1.2

- 安装面按正常回采面需风量的50%取：Q_安装 ≥ 0.5 × 746 = 373 m³/min

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按气象条件（回采） | Q = 60×0.7×1.0×12.32×1.2×1.2 | 746 m³/min | 745.11 m³/min | 一致 ✅ |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.72×1.14 | 82 m³/min | 82.08 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×1.44×1.13 | 109 m³/min | 108.85 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 安装面最终取值 | Q = 0.5 × 746 | 373 m³/min | 373 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算（安装期间巷道断面21.9m²）：

- 最小需风量：60×0.25×21.9 = 328.5 m³/min

- 373 m³/min ≥ 329 m³/min → 通过 ✅

- 最大需风量：60×4.0×8.08 = 1939.2 m³/min，373 ≤ 1940 → 通过 ✅

审查意见：回采面计算值746 m³/min正确，按50%取373 m³/min符合安装面配风规定，验算通过。

#### 4.3 12611回风顺槽（掘进工作面）

文档参数： 掘进断面13.44m²（实际计算用S_max=16.24m²），煤巷综掘，供风距离280m

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯（式一） | Q = 100×0.06×2.17 | 14 m³/min | 13.02 m³/min | 符合（四舍五入）✅ |
| 按瓦斯（式二） | Q = 100×0.29×1.04 | 31 m³/min | 30.16 m³/min | 符合 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×q×K | 35 m³/min | 34.12 m³/min（67×0.38×1.34） | 符合 ✅ |
| 按风速温度 | Q = 60×0.25×16.24×1.0 | 244 m³/min | 243.60 m³/min | 偏差0.16%，一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4×16 | 64 m³/min | 64 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：按风速温度法取最大值244 m³/min正确（取整合理）。局部通风机选型FBDY№6.3/2×30满足要求。局部通风机安装处全风压需风量319 m³/min（只计吸风量）合理。

#### 4.4 12611运输顺槽（掘进工作面）

文档参数： 掘进断面14.84m²（实际计算用S_max=17.08m²），煤巷综掘，供风距离920m

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯（式一） | Q = 100×0.19×1.63 | 31 m³/min | 30.97 m³/min | 一致 ✅ |
| 按瓦斯（式二） | Q = 100×0.06×3.16 | 19 m³/min | 18.96 m³/min | 一致 ✅ |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×0.38×1.34 | 35 m³/min | 34.12 m³/min | 符合 ✅ |
| 按风速温度 | Q = 60×0.25×17.08×1.0 | 257 m³/min | 256.20 m³/min | 偏差0.31%，一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4×16 | 64 m³/min | 64 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：按风速温度法取最大值257 m³/min正确。局部通风机选型FBDY№6.3/2×30满足。全风压需风量516 m³/min（只计吸风量）合理。

#### 4.5 硐室需风量核验

##### 4.5.1 机电设备硐室（按发热量计算）

| 硐室名称 | 总功率W(kW) | θ | Δt(K) | 公式 | 配风值 | 计算值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央变电所 | 630 | 0.03 | 6 | Q=(3600×W×θ)/(ρ×C_p×60×Δt) | 158 | 157.42 | 一致 ✅ |
| 880馈电点 | 340 | 0.03 | 4 | 同上 | 128 | 127.42 | 一致 ✅ |
| 二采区馈电点 | 260 | 0.03 | 5 | 同上 | 80（经验值） | 77.95 | 符合 ✅ |
| 九采区馈电点 | 310 | 0.03 | 4 | 同上 | 117 | 116.18 | 一致 ✅ |
| 四采区馈电点 | 280 | 0.03 | 4 | 同上 | 105 | 104.94 | 一致 ✅ |
| 六采区变电所 | 630 | 0.03 | 5 | 同上 | 189 | 188.89 | 一致 ✅ |

审查意见：各机电硐室按发热量计算过程正确，公式代入准确。

##### 4.5.2 制氮硐室

| 计算方式 | 计算公式 | 配风值 | 计算值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q ≥ 10.5×60×0.25 = 157.5 | 158 | 157.5 | 一致 ✅ |
| 按注氮安全 | Q₀ ≥ 15×(0.97+0.208-1)/(0.208-0.185) | 117 | 116.09 | 一致 ✅ |

审查意见：制氮硐室取158 m³/min（取大值）正确。

##### 4.5.3 ⚠️ 硐室汇总严重错误

文档列出21个硐室，但汇总时仅加了2个（189+158=347）：

| 类别 | 文档汇总值 | 实际应汇总值 |
| --- | --- | --- |
| 机电设备硐室（6个） | — | 158+128+80+117+105+189 = 777 |
| 制氮硐室 | — | 158 |
| 避难硐室（2个） | — | 160 |
| 泵房（5个） | — | 400 |
| 梭车硐室（4个） | — | 320 |
| 架空乘人机头硐室（2个） | — | 160 |
| 硐室合计 | 347 m³/min ❌ | 1975 m³/min（或按MT/T634-2019折减后取值） |

审查意见：文档硐室汇总仅取六采区变电所（189）和制氮硐室（158）两项之和347，遗漏其余19个硐室。如需确认是否为独立通风硐室分类有差异，建议人工核对原始通风系统图。若全部为独立通风硐室，则总硐室需风量少计约1628 m³/min，矿井总需风量将发生显著偏差。

#### 4.6 其他用风巷道需风量核验

##### 4.6.1 按瓦斯涌出量计算

| 巷道名称 | q_gas | K | Q=100×q×K | 文档值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东翼胶带巷 | 0.04 | 1.3 | 5.2 | 5.2 | 一致 ✅ |
| 南翼胶带巷（延伸段） | 0.05 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 一致 ✅ |
| 12608中部切眼 | 0.12 | 1.3 | 15.6 | 15.6 | 一致 ✅ |
| 东翼轨道巷里段 | 0.05 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 一致 ✅ |
| 12611运顺外段 | 0.05 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 一致 ✅ |
| 东翼二号回风巷 | 0.57 | 1.3 | 74.1 | 74.1 | 一致 ✅ |
| 南翼轨道延伸巷里段 | 0.05 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 一致 ✅ |
| 12613回顺风门联巷 | 0.02 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 一致 ✅ |
| 12608回顺风门联巷 | 0.02 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 一致 ✅ |
| 12601回风顺槽联巷 | 0.23 | 1.3 | 29.9≈30 | 30 | 一致 ✅ |
| 东翼皮回联巷风门 | 0.02 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 一致 ✅ |
| 12611回顺外段 | 0.06 | 1.3 | 7.8 | 9 | 不符 ❌ |

⚠️ 12611回顺外段计算错误：100×0.06×1.3=7.8 m³/min，文档写为9 m³/min，属算术错误。

##### 4.6.2 按风速验算（取最大值）

| 巷道名称 | S(m²) | v(m/s) | Q=60×S×v | 文档值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东翼胶带巷 | 11.20 | 0.25 | 168.00 | 168 | 0% | 一致 ✅ |
| 南翼胶带巷(延伸段) | 10.50 | 0.25 | 157.50 | 158 | 0.32% | 一致 ✅ |
| 12608中部切眼 | — | — | — | 80（经验值） | — | 合理（调节风墙）✅ |
| 东翼轨道巷里段 | 13.20 | 0.25 | 198.00 | 198 | 0% | 一致 ✅ |
| 12611运顺外段 | 17.64 | 0.25 | 264.60 | 265 | 0.15% | 一致 ✅ |
| 东翼二号回风巷 | 10.92 | 0.25 | 163.80 | 164 | 0.12% | 一致 ✅ |
| 南翼轨道延伸巷里段 | 11.53 | 0.25 | 172.95 | 173 | 0.03% | 一致 ✅ |
| 12613回顺风门联巷 | — | — | — | 40（按人数经验） | — | 合理 ✅ |
| 12608回顺风门联巷 | — | — | — | 40（按人数经验） | — | 合理 ✅ |
| 12601回风顺槽联巷 | 11.00 | 0.25 | 165.00 | 165 | 0% | 一致 ✅ |
| 东翼皮回联巷风门 | — | — | — | 40（按人数经验） | — | 合理 ✅ |
| 12611回顺外段 | 13.44 | 0.25 | 201.60 | 202 | 0.20% | 一致 ✅ |

##### 4.6.3 其他巷道汇总

|  | 文档值 | 实际计算值 |
| --- | --- | --- |
| 其他巷道总需风量 | 1693 m³/min | 1685.70 m³/min（12611回顺外段按7.8→最终取201.6） |

#### 4.7 矿井总需风量核验

文档计算：

Q_矿 = (ΣQ_采 + ΣQ_安装 + ΣQ_掘全 + ΣQ_硐 + ΣQ_其他) × K_矿通

= (579 + 373 + 835 + 347 + 1693) × 1.2

= 3827 × 1.2 = 4592.4 m³/min

| 项目 | 文档值 | 核验值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12608综采面 | 579 | 579 | 一致 ✅ |
| 12613安装面 | 373 | 373 | 一致 ✅ |
| 掘进全压合计 | 835 | 835（319+516） | 一致 ✅ |
| 硐室合计 | 347 | 1975（21个硐室）或需人工核实 | 严重不符 ❌ |
| 其他巷道合计 | 1693 | 1686 | 符合 ✅ |
| 小计（×1.2前） | 3827 | — | — |
| K_矿通 | 1.2 | — | 合理 ✅ |
| 矿井总需风量 | 4592 | —（取决于硐室取值） | 硐室汇总有误 ⚠️ |

#### 四-X 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12608综采工作面 | 采煤 | 气象条件法 | Q=60×0.7×1.0×10.44×1.1×1.2=578.8 | 579 m³/min | 579 m³/min | 0% | 一致 ✅ |
| 12613安装面 | 安装工作面 | 回采50% | Q=0.5×746=373 | 373 m³/min | 373 m³/min | 0% | 一致 ✅ |
| 12611回风顺槽 | 掘进 | 风速温度法 | Q=60×0.25×16.24×1.0=243.6 | 244 m³/min | 244 m³/min | 0% | 一致 ✅ |
| 12611运输顺槽 | 掘进 | 风速温度法 | Q=60×0.25×17.08×1.0=256.2 | 257 m³/min | 257 m³/min | 0% | 一致 ✅ |
| 硐室合计 | 硐室 | 汇总求和 | ∑(158+128+80+117+105+189+158+14×80)=1975 | 347 m³/min | 1975 m³/min | −82.4% | 严重不符 ❌ |
| 其他巷道合计 | 其他 | 汇总求和 | ∑各巷道风速法最大值 | 1693 m³/min | 1686 m³/min | 0.4% | 符合 ✅ |
| 全矿井合计 |  | (采+安装+掘全+硐+其他)×K矿通 | (579+373+835+347+1693)×1.2 | 4592 m³/min | 待定（硐室修正后约6642） | — | 需整改 ⚠️ |

### 五、违规项汇总

#### 5.1 红线问题

| 序号 | 问题描述 | 违反条款 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 1 | 硐室总需风量严重遗漏：文档列出了21个硐室（需风量合计约2055 m³/min），但汇总时仅计算了六采区变电所（189）和制氮硐室（158）两项之和347 m³/min，遗漏其余19个硐室约1628 m³/min，占硐室总需风量的80%。该错误直接导致矿井总需风量从修正后的约6642 m³/min被错误计为4592 m³/min，差额达2049.6 m³/min。 | 《煤矿安全规程》第138条"矿井总风量必须按实际供风的需要计算"；MT/T634-2019第5.3条"硐室需风量应按独立通风硐室逐项计算汇总" | 立即逐项核实21个硐室中哪些为独立通风硐室，重新计算ΣQ硐，并据此修正矿井总需风量。 |
| 🔴 2 | CO₂涌出量数据严重偏离2024年瓦斯等级鉴定报告：12608综采工作面（引用12610面数据）配风计划中平均CO₂涌出量1.44 m³/min vs 鉴定报告1.0367 m³/min（偏差38.9%），最大CO₂涌出量1.63 m³/min vs 鉴定报告1.08 m³/min（偏差50.9%），差异显著。该数据直接用于CO₂涌出量法配风计算。 | 《煤矿安全规程》第140条"矿井瓦斯等级鉴定结果作为配风依据" | 核实CO₂涌出量数据来源。若数据无误应注明计算依据和实测日期；若为OCR识别错误应修正为鉴定报告数据。 |

#### 5.2 一般问题

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ 1 | 章节编号顺序错乱："八、矿井总需风量"出现在"九、硐室需风量"之后 | 调换章节顺序，按"八、硐室需风量"→"九、矿井总需风量"排列 |
| ⚠️ 2 | 12611运输顺槽语病："运输顺槽掘回风联巷进工作面"语义混乱，疑为复制粘贴未修改 | 修正文本，去除混杂的"回风联巷"字样 |
| ⚠️ 3 | 掘进总需风量公式与计算不一致：公式含Q掘全3，但实际仅2项求和 | 删除公式中的"Q掘全3"或改为通用写法 |
| ⚠️ 4 | 12608工作面风速验算编号不匹配：上级编号"6"下出现"（5）" | 将"（5）"改为"①"或"6.1" |
| ⚠️ 5 | 12611回顺外段算术错误：100×0.06×1.3=7.8，文档误写为9 m³/min | 修正为7.8 m³/min |
| ⚠️ 6 | 14个硐室缺少详细计算过程：避难硐室、泵房、梭车硐室、架空乘人机头硐室等仅凭经验值80 m³/min赋值 | 补充每个硐室的详细计算过程或标注经验取值的依据标准 |
| ⚠️ 7 | K矿通取值可优化：低瓦斯矿井、采掘工作面仅4个，按规程应取1.15，实际取值1.2偏保守 | 核实矿井通风系数合理性，若可取值1.15应修正 |
| ⚠️ 8 | 缺少编制人及总工程师签字栏，通风副总未签字 | 补齐所有必需签字栏和签名 |
| ⚠️ 9 | OCR识别错误："丽斯"应为"瓦斯" | 全面排查并修正文档中的OCR误识别文字 |
| ⚠️ 10 | 不同巷道使用相同最小断面积：12611回风顺槽和运输顺槽S掘min均为11.76㎡ | 核实运输顺槽实际最小断面积 |

### 六、修改建议

#### 建议一：紧急修正硐室总需风量（最高优先级）

针对21个硐室，逐一确认是否为独立通风硐室。若全部为独立通风硐室，则汇总值应为约1975~2055 m³/min（按MT/T634-2019折减系数确定最终值），而非347 m³/min。修正后矿井总需风量由4592 m³/min更新约为6642 m³/min。

具体操作步骤：

- 对照矿井通风系统图，逐一确认21个硐室的独立通风属性

- 对已按发热量计算的7个机电硐室保留计算值

- 对14个经验值硐室（避难硐室、泵房、梭车硐室、架空乘人机头硐室），补充说明经验取值的依据标准或补充详细计算

- 重新计算ΣQ硐，并代入矿井总需风量公式

- 重新编制后报总工程师审批

#### 建议二：核实CO₂涌出量数据

针对12608综采工作面（引用12610面数据）CO₂涌出量与2024年瓦斯等级鉴定报告的严重偏差（平均偏差38.9%、最大偏差50.9%）：

- 若数据来源为2025年、2026年最新实测数据，应在文档中明确标注实测日期和数据来源

- 若为OCR识别错误，请与原始纸质文档核对后修正

- 若确认为2024年鉴定报告数据有误，应出具正式的数据更正说明

#### 建议三：修正矿井总需风量

在完成建议一和建议二的基础上，重新计算：

- Q矿 = (ΣQ采 + ΣQ安装 + ΣQ掘全 + ΣQ硐 + ΣQ其他) × K矿通

- 若K矿通可改为1.15，则一并修正

#### 建议四：修复文档语病和格式化问题

- 修正章节顺序：调整为"八、硐室需风量"→"九、矿井总需风量"

- 修正12611运输顺槽"掘回风联巷进"语病

- 修正掘进总需风量公式（删除冗余的Q掘全3项）

- 修正12608工作面风速验算编号

- 修正12611回顺外段瓦斯计算值（7.8→9）

- 排除全部OCR误识别文字

#### 建议五：补充缺失的签字信息

在文档中增加编制人签字栏和总工程师签字栏，并确保通风副总完成签字，确保签字审批流程完整。

#### 建议六：优化K矿通取值

鉴于该矿为低瓦斯矿井，且独立供风采掘工作面数量少于12个、最大通风流程小于10000m，建议将K矿通从1.2调整为1.15。若调整后配风仍满足要求，可降低通风能耗和提高经济性。

#### 建议七：核实最小断面积数据

针对12611回风顺槽和运输顺槽S掘min均为11.76㎡的疑点，建议核实运输顺槽（掘进断面14.84㎡）的实际最小断面积，并在风速验算中采用正确的断面数据。

#### 建议八：补充12608中部切眼配风依据

12608中部切眼配风80 m³/min标注为"调节风墙"，建议补充调节风墙的尺寸参数和配风计算过程，确保数据可追溯。