（5）使用煤矿配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 赵家梁煤矿三一煤井 |
| 计划月份 | 7月 |
| 审查结论 | 需整改——配风计划计算核验与数据一致性基本通过，但存在4215区域风量可能双重计数的严重问题及多项语病笔误，需核实修改后重新审定。 |

二、形式审查结果

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：7月（标题：赵家梁煤矿三一煤井 7 月份配风计划）

- 当前月份：2026年07月（7月）

- 判定：✅ 合规

- 说明：配风计划标题标注月份为"7月"，与当前系统月份2026年7月一致，为当月最新版本。文档中引用的瓦斯等级鉴定报告为"2024-2025年度"，未标注具体年份，但月份匹配。

### 2. 签字审查

- 编制人：文档中未找到

- 通风科长：文档中未找到

- 通风副总：文档中未找到

- 总工程师：文档中未找到

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：提供的PDF提取文本中未包含签字栏/审批页，无法确认签字情况。建议核对原始PDF文件中是否包含完整的签字审批页。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：文档中未找到

- 计划执行月份：7月

- 判定：⚠️ 无法判定

- 说明：PDF提取文本中未找到明确的编制日期（如"编制日期：2026年X月X日"或落款日期）。配风计划应在执行月份的上一个月（即6月）完成编制。建议核对原始PDF文件中是否有编制日期落款，并确认是否在6月内编制完成。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数：16个（不含风门6处及主要进风巷道6条）

- 有完整计算过程：15个

- 缺失计算过程：1处

- 缺失验算：0处

- 判定：⚠️ 部分缺失

- 说明：

  - ✅ 以下地点计算过程完整（含公式→参数→结果→风速/胶轮车验算）：

    - 4213综采工作面（A气象条件/B瓦斯/C人数/D风速验算/E胶轮车验算）

    - 4214备用工作面（A瓦斯/B风速验算/C胶轮车验算）

    - 4215备用工作面（A瓦斯/B风速验算/C胶轮车验算）

    - 4215措施巷综掘工作面（含除尘风机段、风筒及局扇选型）

    - 43盘区回风巷综掘工作面（含除尘风机段、风筒及局扇选型）

    - 43盘区带式输送机巷综掘工作面（含除尘风机、重叠段、局扇选型）

    - 42盘区变电所（发热量计算）

    - 其他用风巷道9处（含瓦斯涌出量计算和风速验算，其中4213沿空留巷段和42盘区主运大巷1100米处联巷已计算但明确不纳入总量）

    - 主要进风巷道6条（副斜井、辅运大巷、盘区辅运大巷、主斜井、主运大巷、盘区主运大巷）

  - ⚠️ 风门6处（42盘区1#-5#风门、43盘区一联巷风门）：均直接取固定值60 m³/min，未给出计算依据或经验取值说明。

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：7条

- 严重问题：1条

- 一般问题：2条

- 轻微问题：4条

- 判定：❌ 存在问题

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 4215备用工作面需风量400 m³/min已计入总和，同时4215运输顺槽需风量338 m³/min亦计入其他用风巷道总和（1671 m³/min） | 4215区域风量可能存在双重计数。4215备用工作面（400 m³/min）和4215运输顺槽（338 m³/min）同属4215区域，若运输顺槽为备用工作面的进风巷道，则风量已在备用面计算中体现，不应再单独计入"其他用风巷道"。建议核实通风系统图确认二者是否为同一风流回路。 |
| 2 | 一般 | "4215措施巷综掘工作面，该巷道最大掘进断面为 115.6m2" | 断面数值疑似笔误。文档中该巷道所有风量计算均使用15.6 m²，此处出现"115.6 m²"与上下文矛盾，疑似OCR识别错误或原文笔误（多了一个数字"1"），应为"15.6 m²"。 |
| 3 | 一般 | 4214/4215备用工作面："矿用防爆防爆无轨胶轮车" | 重复词语"防爆"。两处备用工作面胶轮车验算段落均出现"矿用防爆防爆无轨胶轮车"，应为"矿用防爆无轨胶轮车"。 |
| 4 | 轻微 | 矿井总需风量公式：Qm=(∑Qmfi+∑Qmdi+∑Qmri+∑Qmei+∑Qdl)×Km，但实际计算：(618+400+400+434+500+434+161+2031)×1.15 | 公式与实际计算不完全对应。公式中包含独立的∑Qdl（胶轮车需风量）项，但实际计算中未单独列出胶轮车项——胶轮车需风量已内嵌在各工作面计算中。建议统一表述方式，避免歧义。 |
| 5 | 轻微 | 43盘区带式输送机巷综掘工作面风筒选型段落中引用"表1 巷道断面与风筒规格配套标准表" | 表格编号不连续。前文4215措施巷和43盘区回风巷均使用"表3-2"，此处43盘区带式输送机巷使用"表1"。同一文档中表格编号应统一。 |
| 6 | 轻微 | 4214备用工作面："工作面平均有效断面积，取 21m2"；4215备用工作面："工作面平均有效断面积，取22.5m²" | 断面取值来源不明确。两处备用工作面断面取值不同（21 vs 22.5），但均未给出断面计算推导过程（综采面有详细推导：5.45m×1.8m），建议补充断面取值依据。 |
| 7 | 轻微 | 其他用风巷道瓦斯涌出量计算：Qei=100×0.34×1.2≈41，9处其他巷道均使用同一参数 | 瓦斯参数统一取值可能不反映实际情况。9处其他用风巷道（主运末端、辅运末端、各回撤通道等）均使用瓦斯绝对涌出量0.34 m³/min（与综采面相同），各处实际瓦斯赋存条件可能不同，建议说明取值依据或分别测定。 |

三、数据一致性审查结果

数据一致性审查结果

审查对象：赵家梁煤矿三一煤井 7月份配风计划 审查时间：2026年7月16日

### 1. 用风地点完整性

- 数据来源：query_mining_plan（分别以"赵家梁煤矿三一煤井"和"神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井"为矿名，查询2024-07、2025-07、2026-07均无结果）

- 采掘计划查询结果：❌ 外部数据查询失败（采掘计划数据未入库）

- 配风计划中列出数量：

  - 综采工作面：1处（4213综采工作面）

  - 综掘工作面：3处（4215措施巷、43盘区回风巷、43盘区带式输送机巷）

  - 备用工作面：2处（4214、4215）

  - 独立通风硐室：1处（42盘区变电所）

  - 其他用风地点：9处

  - 风门：6处

- 判定：❓ 无法判定（外部数据源不可用，无法进行交叉校验）

- 说明：采掘计划数据在所有尝试的月份和矿名组合下均未返回数据，无法验证用风地点是否完整覆盖在采在掘工作面。建议人工核对当月采掘计划与配风计划。

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

- 检查用风地点数量：5个类别（综采工作面、综掘工作面、备用工作面×2、其他用风巷道）

#### 数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告

| 对比项 | 配风计划取值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综采工作面瓦斯绝对涌出量 | 0.34 m³/min | returnMaxAbsCh4: 0.34 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 综掘工作面瓦斯绝对涌出量 | 0.13 m³/min | digMaxAbsCh4: 0.13 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 综掘工作面CO₂绝对涌出量 | 0.45 m³/min | digMaxAbsCo2: 0.45 m³/min | 0% | ✅ 一致 |

鉴定报告详情：

- 鉴定年度：2024年度（报告日期：2024-08-09，鉴定单位：西安科技大学）

- 矿井瓦斯等级：低瓦斯矿井

- 鉴定时期生产状态：正常生产时期

- 采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量（returnMaxAbsCh4）：0.34 m³/min

- 掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量（digMaxAbsCh4）：0.13 m³/min

- 掘进工作面最大绝对CO₂涌出量（digMaxAbsCo2）：0.45 m³/min

配风计划引用来源：文档中明确标注"根据《2024-2025年度神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井矿井瓦斯等级鉴定报告》"

#### 数据来源B：测风报表交叉验证

- 查询结果：❌ 测风报表查询失败（2024-07、2025-07、2026-07均无数据）

- 说明：无法通过回风顺槽实测风量和浓度反算涌出量进行交叉验证

#### 综合判定

- 配风计划值 vs 鉴定报告一致：3/3项 ✅

- 配风计划值 vs 测风报表反算一致：无法验证（数据不可用）

- 综合判定：✅ 一致（与2024年度瓦斯等级鉴定报告完全吻合，偏差均为0%）

- 数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2024；当前年度2026无数据）

- 数据来源B：测风报表不可用

### 3. 工作面参数一致性

- 检查用风地点数量：1处（4213综采工作面）

- 数据来源：query_face_procedure（作业规程创建时间：2026-07-10）

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大控顶距 | 5.85 m | 5.85 m | 0% | ✅ 一致 |
| 最小控顶距 | 5.05 m | 5.05 m | 0% | ✅ 一致 |
| 平均采高 | 1.8 m | 1.8 m | 0% | ✅ 一致 |
| 有效断面积（计算） | (5.85+5.05)/2 × 1.8 = 9.81 m² | 9.81 m² | 0% | ✅ 一致 |
| 工作面长度 | 未明确列出 | 217.0 m | — | — |

- 一致数量：4/4项

- 判定：✅ 一致（4213综采工作面所有参数与作业规程完全吻合）

- 备注：配风计划中采煤工作面长度风量系数取1.5，对应表中">250m"档；作业规程显示工作面长度为217.0m，对应"200~250m"档（系数1.3~1.5），系数1.5取值在合理范围内但偏上限。

### 4. 风速与温度匹配

- 数据来源：query_wind_report（2024-07、2025-07、2026-07均无数据）

- 查询结果：❌ 测风报表查询失败

- 检查用风地点数量：无法进行

- 判定：❓ 无法判定（外部数据源不可用）

配风计划中的温度-风速对应分析（基于文档自述）：

- 4213综采工作面：适宜风速取1.0 m/s，对应温度 < 20℃（依据表2-1），采高风量系数1.0，长度风量系数1.5

- 文档中未明确给出当月实测温度数据，仅通过系数反推温度范围

- 建议：人工核实7月份井下实际温度是否确实低于20℃，若实际温度偏高则需调整适宜风速取值

### 审查总结

| 审查维度 | 判定结果 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无法判定 | 采掘计划数据未入库，无法交叉校验 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ✅ 一致 | 与2024年度鉴定报告完全吻合（偏差0%） |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 4213综采工作面参数与作业规程完全吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ❓ 无法判定 | 测风报表数据未入库，无法校验 |

总体评价：在可获取的外部数据范围内，配风计划的瓦斯/CO₂涌出量数据和工作面参数均与外部数据源完全一致。由于采掘计划和测风报表数据缺失，用风地点完整性和风速温度匹配两个维度无法完成交叉校验，建议在数据入库后补充审查。审查任务全部完成。以上报告涵盖了4个审查维度的完整分析：

- 瓦斯与CO₂数据一致性和工作面参数一致性两个维度通过外部数据交叉验证，结果均为「✅ 一致」

- 用风地点完整性和风速与温度匹配两个维度因外部数据源（采掘计划、测风报表）暂未入库，标注为「❓ 无法判定」

如需进一步核实后两个维度，建议待采掘计划和当月测风报表数据入库后重新执行审查。

四、计算核验结果

已完成参数提取，现在开始逐地点调用计算工具进行核验。先计算4213综采工作面的有效断面积，并同时启动各工作面的综合计算。工具返回了初步结果。现在继续计算其他用风巷道和备用工作面。现在生成完整的核验报告。

赵家梁煤矿三一煤井 7月份配风计划 —— 需风量计算核验报告

一、4213 综采工作面（采煤工作面）

### 有效断面积计算

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 最大控顶距 L_max | 5.85 m |
| 最小控顶距 L_min | 5.05 m |
| 平均采高 H | 1.8 m |
| 平均控顶距 | (5.85 + 5.05) / 2 = 5.45 m |
| 有效断面积 S | 5.45 × 1.8 = 9.81 m² ✅ |

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按气象条件 | Q = 60×0.7×V×S×K_fhi×K_fli | Q = 60×0.7×1.0×9.81×1.0×1.5 | 618 m³/min | ——（工具不含气象条件法） | —— | 见说明 |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.34×1.2 | 41 m³/min | 40.80 m³/min | 0.5% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×N | Q = 4×30 | 120 m³/min | 120.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按风速（设计v=1.0） | Q = 60×S×v | Q = 60×9.81×1.0 | —— | 588.60 m³/min | —— | —— |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×(50+50) | 400 m³/min | 320.00 m³/min（含K=0.8） | —— | 见说明 |
| 最终取值 | —— | —— | 618 m³/min | 588.60 m³/min（标准风速法） | 5.0% | ✅ 符合 |

### 风速验算

| 验算项 | 配风计划（含0.7系数） | 标准工具计算 |
| --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25） | 60×0.7×0.25×5.85×1.8 = 111 m³/min | 60×9.81×0.25 = 147.15 m³/min |
| 最大需风量（v=4.0） | 60×0.7×4.0×5.05×1.8 = 1527 m³/min | 60×9.81×4.0 = 2354.40 m³/min |
| 验算结果 | 111 < 618 < 1527 ✅ 通过 | 147.15 < 618 < 2354.40 ✅ 通过 |

### 审查意见

配风计划中的气象条件法（Q = 60×0.7×V×S×K_fhi×K_fli）为《煤矿通风能力核定标准》（AQ1056-2008）规定的专用公式，标准工具未收录此方法。若以标准风速法（Q=60×S×v，v=1.0m/s）计算得 588.60 m³/min，与配风计划值 618 m³/min 偏差 5.0%，在可接受范围内。配风计划取气象条件法最大值 618 m³/min 合理。

二、4214 备用工作面

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.34×1.2 | 41 m³/min | 40.80 m³/min | 0.5% | ✅ 一致 |
| 按最小风速 | Q = 60×S×v | Q = 60×21×0.25 | 315 m³/min | 315.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按最大风速 | Q = 60×S×v | Q = 60×21×4.0 | 5040 m³/min | 5040.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×(50+50) | 400 m³/min | —— | —— | 见说明 |
| 50%参照值 | Q = 618/2 | —— | 309 m³/min | —— | —— | 参考值 |
| 最终取值 | —— | —— | 400 m³/min | —— | —— | ✅ 合理 |

### 审查意见

备用工作面按规定不低于同参数采煤面实际需风量的50%（309 m³/min），并需满足瓦斯稀释、最低风速和胶轮车需风量要求。配风计划取胶轮车需风量 400 m³/min 为最终值，该值大于50%参照值（309）和最低风速值（315），且介于风速验算范围（315~5040）内，判定合理。

三、4215 备用工作面

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.34×1.2 | 41 m³/min | 40.80 m³/min | 0.5% | ✅ 一致 |
| 按最小风速 | Q = 60×S×v | Q = 60×22.5×0.25 | 338 m³/min | 337.50 m³/min | 0.1% | ✅ 一致 |
| 按最大风速 | Q = 60×S×v | Q = 60×22.5×4.0 | 5400 m³/min | 5400.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×(50+50) | 400 m³/min | —— | —— | 见说明 |
| 最终取值 | —— | —— | 400 m³/min | —— | —— | ✅ 合理 |

### 审查意见

与4214备用工作面类似，取胶轮车需风量400 m³/min为最终值。该值大于50%参照值（309）和最低风速值（338），介于风速验算范围（338~5400）内，判定合理。

四、4215 措施巷综掘工作面

### 参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| q_gas | 0.13 m³/min |
| q_co2 | 0.45 m³/min |
| K_gas | 2.0 |
| 人数 N | 16 |
| 断面积 S | 15.6 m² |
| 胶轮车 | 2×50kW = 100 kW |

### 分项计算对比（基本掘进段）

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.13×2.0 | 26 m³/min | 26.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×q_co2×K | Q = 67×0.45×2.0 | 61 m³/min | 60.30 m³/min | 1.2% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×N | Q = 4×16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按最小风速 | Q = 60×S×0.25 | Q = 60×15.6×0.25 | 234 m³/min | 234.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×100 | 400 m³/min | 320.00 m³/min（K=0.8） | 25.0% | ⚠️ 方法差异 |
| 最终取值（除尘风机段） | Q = Q_重 + Q_抽 | Q = 234 + 200 | 434 m³/min | —— | —— | 见说明 |

### 审查意见

配风计划中胶轮车公式为 Q=4×P（无同时运行系数K），标准工具使用 K=0.8（Q=320 m³/min）。该差异源于配风计划采用更保守的取值。最终需风量 434 m³/min 来自除尘风机段叠加计算（重叠段最低风速234 + 除尘风机实测200），此计算方法为标准工具未覆盖的现场特殊工况，属于合理调整。434 m³/min 介于风速验算范围（234~3744）内。

五、43盘区回风巷综掘工作面

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.13×2.0 | 26 m³/min | 26.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×q_co2×K | Q = 67×0.45×2.0 | 61 m³/min | 60.30 m³/min | 1.2% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×N | Q = 4×16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按最小风速 | Q = 60×S×0.25 | Q = 60×15.6×0.25 | 234 m³/min | 234.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×100 | 400 m³/min | 320.00 m³/min（K=0.8） | 25.0% | ⚠️ 方法差异 |
| 最终取值（除尘风机段） | Q = Q_重 + Q_抽 | Q = 234 + 200 | 434 m³/min | —— | —— | 见说明 |

### 审查意见

同4215措施巷，最终需风量434 m³/min来自除尘风机段叠加计算，判定合理。

六、43盘区带式输送机巷综掘工作面

### 参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| q_gas | 0.13 m³/min |
| q_co2 | 0.45 m³/min |
| K_gas | 2.0 |
| 人数 N | 16 |
| 断面积 S | 16.64 m² |
| 胶轮车 | 2×50kW = 100 kW |

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×q_gas×K_gas | Q = 100×0.13×2.0 | 26 m³/min | 26.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×q_co2×K | Q = 67×0.45×2.0 | 61 m³/min | 60.30 m³/min | 1.2% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×N | Q = 4×16 | 64 m³/min | 64.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 按最小风速 | Q = 60×S×0.25 | Q = 60×16.64×0.25 | 250 m³/min | 249.60 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 按胶轮车 | Q = 4×ΣP | Q = 4×100 | 400 m³/min | 320.00 m³/min（K=0.8） | 25.0% | ⚠️ 方法差异 |
| 最终取值 | Q = Q_掘面 + Q_重叠 | Q = 250 + 250 | 500 m³/min | —— | —— | 见说明 |

### 审查意见

43盘区带式输送机巷采用长压短抽混合式通风，最终需风量500 m³/min来自掘进面需风量（250）与重叠段需风量（250）之和。该计算方法为标准工具未覆盖的混合式通风特殊工况，且500大于胶轮车需风量400，判定合理。

七、42盘区变电所（独立通风硐室）

### 分项计算对比

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×θ×ΣW/(ρ×Cp×60×Δt) | Q = 3600×0.03×535/(1.2×1.0006×60×5) | 161 m³/min | 公式差异 | —— | 见说明 |

### 审查意见

配风计划使用公式 Q = 3600×θ×ΣW/(ρ×Cp×60×Δt)，其中发热系数θ=0.03（查表值，适用于变电所），计算结果约160.4 m³/min，取整得161 m³/min。该公式及参数选取符合《煤矿通风能力核定标准》，计算过程准确。标准工具使用不同的效率折算法（θ=1-η），与配风计划的方法论不同，不做直接偏差对比。配风计划计算值161 m³/min判定合理。

八、其他用风巷道

### 按最低风速法（v=0.25 m/s）核验

| 用风地点 | 断面积 S (m²) | 计算公式 | 配风计划值 | 工具计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42盘区主运末端 | 14.04 | Q = 60×14.04×0.25 | 211 m³/min | 210.60 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 42盘区辅运末端 | 14.56 | Q = 60×14.56×0.25 | 219 m³/min | 218.40 m³/min | 0.3% | ✅ 一致 |
| 4213 回撤通道 | 14.04 | Q = 60×14.04×0.25 | 211 m³/min | 210.60 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 4214 回撤通道 | 14.04 | Q = 60×14.04×0.25 | 211 m³/min | 210.60 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 4214 机头硐室 | 18.00 | Q = 60×18×0.25 | 270 m³/min | 270.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |
| 4215 运输顺槽 | 22.50 | Q = 60×22.5×0.25 | 338 m³/min | 337.50 m³/min | 0.1% | ✅ 一致 |
| 4216 回撤通道 | 14.04 | Q = 60×14.04×0.25 | 211 m³/min | 210.60 m³/min | 0.2% | ✅ 一致 |
| 42盘区主运大巷1100米联巷 | 13.50 | Q = 60×13.5×0.25 | 203 m³/min（不计入） | 202.50 m³/min | —— | ✅ |
| 4213 沿空留巷段 | 12.85 | Q = 60×12.85×0.25 | 193 m³/min（不计入） | 192.75 m³/min | —— | ✅ |

汇总：7处有效用风巷道合计

|  | 配风计划 | 工具计算 |
| --- | --- | --- |
| 求和 | 211+211+270+338+211+211+219 = 1671 m³/min | 210.6+210.6+270.0+337.5+210.6+210.6+218.4 = 1668.3 m³/min |
| 偏差 | —— | 0.2% ✅ 一致 |

### 风门（6处，经验值）

| 风门 | 配风计划值 |
| --- | --- |
| 42盘区1#~5#风门（各60） | 5×60 = 300 m³/min |
| 43盘区一联巷风门 | 60 m³/min |
| 小计 | 360 m³/min |

风门为经验配风值（各60 m³/min），工具无对应计算方法，按现场经验取值，判定合理。

九、计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 决定方法 | 计算公式（代入数值） | 配风计划值 | 标准计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213 综采工作面 | 采煤面 | 气象条件法 | Q=60×0.7×1.0×5.45×1.8×1.0×1.5=618 m³/min | 618 | 588.60（标准风速法） | 5.0% | ✅ 符合 |
| 4214 备用工作面 | 备用面 | 胶轮车 | Q=4×(50+50)=400 m³/min | 400 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 4215 备用工作面 | 备用面 | 胶轮车 | Q=4×(50+50)=400 m³/min | 400 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 4215 措施巷综掘面 | 掘进面 | 除尘风机叠加 | Q=234+200=434 m³/min | 434 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 43盘区回风巷综掘面 | 掘进面 | 除尘风机叠加 | Q=234+200=434 m³/min | 434 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 43盘区带式输送机巷综掘面 | 掘进面 | 混合式通风 | Q=250+250=500 m³/min | 500 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 42盘区变电所 | 硐室 | 机电设备发热 | Q=3600×0.03×535/(1.2×1.0006×60×5)≈161 | 161 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 其他用风巷道（7处） | 其他 | 最低风速 | Σ(60×S×0.25) | 1671 | 1668.3 | 0.2% | ✅ 一致 |
| 风门（6处） | 风门 | 经验值 | Σ(各60) | 360 | —— | —— | ✅ 合理 |
| 用风地点合计（不含K） |  |  |  | 4978 | —— | —— | —— |
| 矿井总配风量（含K=1.15） |  |  |  | 5725 | —— | —— | —— |

十、总体审查结论

### ✅ 配风计划整体评价：计算合理，判定通过

- 采煤工作面（4213）：气象条件法计算值618 m³/min，与标准风速法（588.60 m³/min）偏差5.0%，属于方法差异导致的合理偏差，且风速验算通过。

- 备用工作面（4214、4215）：各400 m³/min，满足50%参照值、最低风速和胶轮车需求，判定合理。

- 综掘工作面（3个）：4215措施巷和43盘区回风巷各434 m³/min（除尘风机段叠加），43盘区带式输送机巷500 m³/min（混合式通风叠加），均为考虑现场特殊工况的合理调整。

- 硐室（42盘区变电所）：161 m³/min，公式及参数取值正确。

- 其他巷道（7处有效+风门6处）：合计2031 m³/min，风速法计算准确，偏差仅0.2%。

- 矿井总配风量：4978 × 1.15 = 5725 m³/min，在主通风机FBCDZ№25/2×315的额定风量范围（4800~10800 m³/min）内。

### ⚠️ 需关注事项

- 配风计划中胶轮车公式 Q = 4×ΣP 未使用同时运行系数（标准推荐K=0.8），取值偏保守，安全余量更大，不判定为错误。

- 综掘工作面除尘风机段的需风量计算方法为现场特殊工况调整，建议在配风计划中补充该方法引用的标准依据。以上为完整的核验报告。核验工作已全部完成，共审查了 1个综采工作面、2个备用工作面、3个综掘工作面、1个硐室、9处其他巷道和6处风门，总体结论为配风计划计算合理。

五、违规项汇总

### 红线问题

（1）4215区域风量可能双重计数

- 严重程度：高

- 涉及地点：4215备用工作面（400 m³/min）、4215运输顺槽（338 m³/min）

- 问题描述：4215备用工作面需风量400 m³/min已计入采掘工作面总和，同时4215运输顺槽需风量338 m³/min亦单独计入其他用风巷道总和（1671 m³/min）。若4215运输顺槽为4215备用工作面的进风巷道，则存在风量重复计算，将导致矿井总需风量偏大，影响实际供风安全裕度。

### 一般问题

（1）风门配风无计算依据

- 严重程度：中

- 涉及地点：42盘区1#~5#风门、43盘区一联巷风门（共6处）

- 问题描述：6处风门均直接取固定值60 m³/min，未给出任何计算过程或经验取值说明，缺乏编制依据。

（2）4215措施巷断面积数值笔误

- 严重程度：低

- 涉及地点：4215措施巷综掘工作面

- 问题描述：文档中描述"该巷道最大掘进断面为115.6 m²"，但该巷道所有风量计算均使用15.6 m²，前后矛盾，疑似多输入数字"1"。

（3）4214/4215备用工作面重复词语

- 严重程度：低

- 涉及地点：4214备用工作面、4215备用工作面

- 问题描述：两处备用工作面胶轮车验算段落均出现"矿用防爆防爆无轨胶轮车"，重复使用"防爆"一词。

六、修改建议

（1）对应红线问题——核实并修正4215区域风量计数 核查矿井通风系统图，确认4215运输顺槽与4215备用工作面的风流关系。若4215运输顺槽确为4215备用工作面的进风巷道，则在"其他用风巷道"汇总中删除4215运输顺槽的338 m³/min，避免重复计数，并据此重新计算矿井总需风量及矿井风量系数校验。

（2）对应一般问题（1）——补充风门配风依据 在风门配风段落补充说明60 m³/min取值来源，例如：参照同类风门漏风经验值、依据现场实测漏风数据，或引用《煤矿通风能力核定标准》中的推荐值，确保配风依据可追溯。

（3）对应一般问题（2）——更正断面积数值 将"最大掘进断面为115.6 m²"更正为"最大掘进断面为15.6 m²"，与正文中全部风量计算所使用的断面参数保持一致。

（4）对应一般问题（3）——删除重复词语 将两处备用工作面胶轮车验算段落中"矿用防爆防爆无轨胶轮车"统一更正为"矿用防爆无轨胶轮车"。